Załącznik nr 1 do zapytania nr 2026-81701-275192 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

UWAGA: dozwolona jest jedynie edycja i zmiana treści w kolumnie ,,Czy oferowana pozycja spełnia wymagane parametry (należy wpisać TAK/NIE),

| Nr części przedmiotu zamówienia | Nazwa pozycji/ numer w Danych rzeczowo-finansowych | Ilość (sztuki) | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Czy oferowana pozycja w ramach oferty spełnia wymagane parametry (należy wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 | Automatyczna szafa depozytowa / pozycja nr 60 | 2 | Szafa depozytowa wyposażona w zamek automatycznego otwierania drzwi typu RFID |  |
|  |  |  | Szafa wyposażona w 4 skrytki (2 kolumny x 2 drzwiczek w kolumnie |  |
|  |  |  | Wymiary szafy: - Wysokość 180 cm (+/- 5cm) - Szerokość 80 cm (+/- 5cm) - Głębokość 50 cm (+/- 5cm) |  |
|  |  |  | Malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH na kolor RAL 7035 |  |
|  |  |  | Wykonana z blachy o grubości minimum 0,5 mm |  |
|  |  |  | Do każdej skrytki zamek typu RFID o żywotności baterii minimum 2 lata |  |
|  |  |  | W zestawie karty do szafek – minimum 16 szt. plus karty typu master 4 sztuki |  |
|  |  |  | Szafki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 16121:2024-05 lub równoważnej, tj. zapewniającej nie gorsze parametry w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości, trwałości oraz stateczności. |  |
|  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia musi być wytworzony w procesie zgodnym z normą ISO 9001 lub równoważną. Producent oferowanego przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji mebli i wyposażenia lub dokument równoważny, który zapewnia osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 9001. Za równoważne uznaje się certyfikaty lub dokumenty, które potwierdzają wdrożenie systemu zarządzania jakością w procesie produkcji i zapewniają osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 9001. |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 2 | Szafa kartotekowa/pozycja nr 65 | 1 | Metalowa szafa kartotekowa |  |
|  |  |  | Medyczna szafa na dokumenty wyposażona w 5 szuflad |  |
|  |  |  | Udźwig pojedynczej szuflady min. 40 kg |  |
|  |  |  | Malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH na kolor RAL 7035 |  |
|  |  |  | Wymiary szafy: • Wysokość: 162 cm (+/- 5cm) • Szerokość: 46cm (+/- 2 cm) • Głębokość: 62cm (+/-2 cm) |  |
|  |  |  | Wymiary pojedynczej szuflady: • szerokość: 38cm (+/- 2cm) • wysokość: 29cm (+/- 2cm) • głębokość: 51cm (+/- 2cm) |  |
|  |  |  | Posiadająca zabezpieczenie, które uniemożliwia wysunięcie w tym samym czasie więcej niż jednej szuflady |  |
|  |  |  | Ryglowane zamki każdej z pięciu szuflad umożliwiające przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe zgodnie z aktualnymi wymaganiami RODO z 2018 roku |  |
|  |  |  | Wykonana z blachy o grubości minimum 0,5 mm. |  |
|  |  |  | Certyfikat higieniczny producenta (np. PZH lub równoważny) potwierdzający możliwość stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Za równoważne uznaje się certyfikaty, które zapewniają osiągnięcie celów i wymagań określonych w wskazanej normie. |  |
|  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia musi być wytworzony w procesie zgodnym z normą ISO 9001 lub równoważną. Producent oferowanego przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji mebli i wyposażenia lub dokument równoważny, który zapewnia osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 9001. Za równoważne uznaje się certyfikaty lub dokumenty, które potwierdzają wdrożenie systemu zarządzania jakością w procesie produkcji i zapewniają osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 9001. |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 3 | Wózek serwisowy, 2 wiadra 20 L, prasa, worek 120L, chromowany / pozycja nr 68 | 1 | Wózek serwisowy: stelaż wykonany z metalu zabezpieczonego przed korozją (np. chromowanego, powlekanego lub lakierowanego), dopuszcza się zastosowanie elementów z innych materiałów o podwyższonej wytrzymałości i odporności na środki chemiczne |  |
|  |  |  | Konstrukcja zapewniająca stabilność podczas pracy, odporna na przechyły przy pełnym obciążeniu. |  |
|  |  |  | Minimum 2 wiadra o pojemności 20 L każde, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na środki chemiczne. |  |
|  |  |  | Wiadra oznaczone kolorystycznie (np. czerwony / niebieski) w celu rozdzielenia stref czystości. |  |
|  |  |  | Wózek wyposażony w prasę do mopów kompatybilną z mopami płaskimi i/lub sznurkowymi, wykonaną z tworzywa o podwyższonej wytrzymałości. |  |
|  |  |  | Stelaż wyposażony w uchwyt/workownik przystosowany do worków o pojemności min. 120 L. |  |
|  |  |  | Wózek wyposażony w dodatkowe kuwety lub wiadra pomocnicze na środki czystości i akcesoria. |  |
|  |  |  | Minimum jedna półka lub koszyk na środki czystości, wykonana/y z materiału odpornego na wilgoć i środki chemiczne. |  |
|  |  |  | Minimum 4 koła skrętne o średnicy min. 70 mm, wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. |  |
|  |  |  | Co najmniej 2 koła wyposażone w mechanizm blokujący (hamulec). |  |
|  |  |  | Koła lub konstrukcja wyposażone w odbojniki zabezpieczające ściany i meble przed uszkodzeniem. |  |
|  |  |  | Konstrukcja umożliwiająca łatwe prowadzenie i manewrowanie przez jedną osobę. |  |
|  |  |  | Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych odporne na standardowe środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach medycznych. |  |
|  |  |  | Wymiary wózka: długość max. ok. 130 cm, szerokość max. 70 cm, wysokość max. 120 cm (dopuszcza się tolerancję ±10%). |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 4 | Szafki skrytkowe / pozycja nr 74 | 8 | Szafka skrytkowa 8-drzwiowa |  |
|  |  |  | 2 kolumny x 4 drzwiczek w kolumnie |  |
|  |  |  | Wymiary całkowite: 180 cm x 60 cm x 49 cm (WxSxG +/- 5 cm) |  |
|  |  |  | Skrytki wyposażone w dodatkową półkę dzielącą szafkę na 2 równe części |  |
|  |  |  | Zamki na klucz w systemie klucza master |  |
|  |  |  | Do każdej skrytki 2 kluczyki |  |
|  |  |  | Do każdej szafki 1 klucz master |  |
|  |  |  | Ryglowanie 1-punktowe |  |
|  |  |  | Perforacja zapewniająca wentylację |  |
|  |  |  | Malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH na kolor RAL 7035 |  |
|  |  |  | Do każdej szafki ławka wysuwana |  |
|  |  |  | Wymagane stopki poziomujące |  |
|  |  |  | Szafki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 16121:2024-05 lub równoważnej, tj. zapewniającej nie gorsze parametry w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości, trwałości oraz stateczności. |  |
|  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia musi być wytworzony w procesie zgodnym z normą ISO 9001 lub równoważną. Producent oferowanego przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji mebli i wyposażenia lub dokument równoważny, który zapewnia osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 9001. Za równoważne uznaje się certyfikaty lub dokumenty, które potwierdzają wdrożenie systemu zarządzania jakością w procesie produkcji i zapewniają osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 9001. |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 5 | Regał z półkami / pozycja 75 | 6 | Wymiary (szerxgłębokośćxwys) 600mm x 400mm x (1900 mm +/-50mm) |  |
|  |  |  | Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (AISI 304) lub ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Należy wskazać ofertowane rozwiązanie w kolumnie obok. |  |
|  |  |  | Stopki zapewniające płynną regulację wysokości w zakresie +/- 10 mm |  |
|  |  |  | Wykonane z profila 25 mm x 25 mm x 1,5 mm |  |
|  |  |  | Wyposażone w 6 półek |  |
|  |  |  | Półki wykonane z blachy o grubości co najmniej 1,25 mm |  |
|  |  |  | Konstrukcja zapewniająca pełną stabilność. |  |
|  |  |  | Materiały odporne na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych. |  |
|  |  |  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia musi być wytworzony w procesie zgodnym z normą ISO 9001 lub równoważną. Producent oferowanego przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji mebli i wyposażenia lub dokument równoważny, który zapewnia osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 9001. Za równoważne uznaje się certyfikaty lub dokumenty, które potwierdzają wdrożenie systemu zarządzania jakością w procesie produkcji i zapewniają osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 9001. |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 6 | Śmietnik pedałowy stalowy / pozycja nr 82 | 8 | Pojemność kosza w zakresie 10–15 litrów |  |
|  |  |  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo. |  |
|  |  |  | Powierzchnia zewnętrzna gładka, umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję |  |
|  |  |  | Konstrukcja odporna na korozję w warunkach podwyższonej wilgotności. |  |
|  |  |  | Brak ostrych krawędzi i elementów stwarzających ryzyko skaleczenia. |  |
|  |  |  | Kosz wyposażony w pokrywę przylegającą do obudowy. |  |
|  |  |  | Otwieranie pokrywy realizowane za pomocą pedału nożnego (bezdotykowe). |  |
|  |  |  | Mechanizm pedałowy wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. |  |
|  |  |  | Pokrywa wyposażona w mechanizm samoczynnego cichego zamykania, zapobiegający jej gwałtownemu opadaniu. |  |
|  |  |  | Wewnętrzny wkład wykonany z tworzywa sztucznego, wyjmowany. |  |
|  |  |  | Wkład wewnętrzny wyposażony w uchwyt ułatwiający wyjmowanie |  |
|  |  |  | Podstawa kosza wyposażona w element antypoślizgowy. |  |
|  |  |  | Podstawa zabezpieczająca podłoże przed zarysowaniem. |  |
|  |  |  | Stabilna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu podczas użytkowania. |  |
|  |  |  | Odporność na środki dezynfekujące. |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 7 | Stelaż do worków pojedynczy / pozycja nr 83 | 22 | Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę, pojemność worka 100-120l. |  |
|  |  |  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 1,4301 |  |
|  |  |  | Stelaż z możliwością tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych; wyposażony w uchwyt do prowadzenia |  |
|  |  |  | Obręcz wyposażona w 4 klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; |  |
|  |  |  | Pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, która zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem; |  |
|  |  |  | pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegając jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania |  |
|  |  |  | Stabilna podstawa z kształtowników min. 30x30 mm i prętów, na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą |  |
|  |  |  | Wymiary stelaża: |  |
|  |  |  | - szerokość: 445 mm (+/- 20 mm) |  |
|  |  |  | - głębokość: 495 mm (+/- 20 mm) |  |
|  |  |  | - wysokość: 850 mm (+/- 20 mm) |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 8 | Zabudowa meblowa socjalna / pozycja nr 88 | 1 | Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniu socjalnym (szafki dolne, szafki wiszące, blat) o szerokości 260 cm (+/- 2 cm) |  |
|  |  |  | Szafki dolne (bez blatu) o wysokości 84 +/-2 cm i głębokości 52-55 cm |  |
|  |  |  | Szafki wiszące o wysokości 100 +/-2 cm i głębokości 40 cm (+/- 2 cm) Szafki wiszące montowane na listwie montażowej lub zawieszkach z regulacją w dwóch płaszczyznach, o nośności min. 65 kg na parę lub równoważnych |  |
|  |  |  | Blat laminowany o głębokości 60 cm z krawędzią zaokrągloną (profilowaną) od strony pomieszczenia o grubości 38 mm (+/- 5 mm) w klasie higienicznej E1 lub wyższej |  |
|  |  |  | Krawędzie boczne i czołowe blatu oklejone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze dopasowanym do blatu |  |
|  |  |  | Kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym, do wyboru minimum 16 kolorów |  |
|  |  |  | Połączenie blatu ze ścianą uszczelnione silikonem sanitarnym lub taśmą uszczelniającą |  |
|  |  |  | Szafki dolne podzielone na 4 segmenty. W pierwszym segmencie szafki o szerokości 60 cm (+/- 2cm) przewiduje się trzy szuflady o podziale wysokości: 1/4 wysokości korpusu (górna), 1/4 wysokości korpusu (środkowa) oraz 1/2 wysokości korpusu (dolna). Ze względu na umywalkę w blacie na tym segmencie, górna szuflada ma być wykonana jako niewysuwana (atrapa frontu). Umywalkę dostarcza Zamawiający. W segmencie drugim o szerokości 60 cm (+/- 2 cm) do zamontowania lodówka do zabudowy dostarczona przez Zamawiającego. W segmencie 3 szafka dwudrzwiowa o szerokości 80 cm (+/- 2cm) ze względu na zlew dwukomorowy zamontowany w blacie. Zlew dostarcza Zamawiający. W segmencie 4 o szerokości 60 cm (+/- 2 cm) przewidziana jest jedna półka dzieląca korpus na 2 połowy |  |
|  |  |  | Wykonawca zapewni podłączenie zlewu oraz umywalki do przygotowanego przyłącza kanalizacyjnego. |  |
|  |  |  | Wykonawca wykona montaż zlewu, umywalki oraz baterii dostarczonych przez Zamawiającego |  |
|  |  |  | Szafki na nóżkach regulowanych o wysokości 10 cm (+/- 2 cm) z zamontowanym cokołem maskującym |  |
|  |  |  | Szafki wiszące odzwierciedlają układ szafek dolnych. W szafkach półki dzielące korpus na 3 części, z możliwością regulacji wysokości. |  |
|  |  |  | Korpusy, wieńce i półki wykonane z płyty laminowanej lub MDF o grubości 18mm w klasie higienicznej E1 lub wyższej. Wszystkie widoczne krawędzie korpusów oklejone obrzeżem ABS 2 mm, niewidoczne – ABS minimum 0,5 mm. |  |
|  |  |  | Plecy szafek wykonane z laminowanej płyty HDF 3–4 mm, wpuszczonej w rowek korpusu, mocowanej dodatkowo do wieńców. W segmentach zlewozmywakowych (segment 1 i 3) plecy wykonywane z wycięciami pod przyłącza wod.-kan. lub całkowicie otwarte – zgodnie z technologią montażu. |  |
|  |  |  | Fronty meblowe wykonane z płyty laminowanej 20mm (+/- 2 mm) lub MDF w klasie higienicznej E1 lub wyższej, wszystkie widoczne krawędzie wykończone obrzeżem ABS 2 mm. Kolor zgodny z kolekcją Oferenta, wybrany przez Zamawiającego na etapie realizacji. Okucia z cichym domykiem. Do wyboru zamawiającego w minimum 16 kolorach. |  |
|  |  |  | Szuflady systemowe z metalowymi bokami, pełnym wysuwem i cichym domykiem). Udźwig min. 30 kg dla szuflad standardowych, min. 40 kg dla szuflad głębokich. Prowadnice z regulacją w trzech płaszczyznach, konstrukcja dna z płyty laminowanej. Fronty montowane z możliwością szybkiego demontażu. |  |
|  |  |  | Uchwyty meblowe stalowe, liniowe, proste, o rozstawie otworów montażowych minimum 120 mm, długość całkowita zgodna z katalogiem Oferenta. Materiał: stal nierdzewna lub stal chromowana/malowana proszkowo. Mocowanie na minimum dwa wkręty. Końce uchwytu zaoblone lub sfazowane dla bezpieczeństwa użytkowników. Do wyboru przez Zamawiającego. |  |
|  |  |  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego montażu, wypoziomowania i ustawienia zabudowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
|  |  |  | Zamawiający zapewnia możliwość wizji lokalnej – szczegóły w załączniku Zapytanie ofertowe nr 2026-81701-275192. |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 9 | Zabudowa meblowa pomieszczenia medyczne / pozycja nr 89 | 6 | Materiał i konstrukcja |  |
|  |  |  | Meble wykonane w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku nie gorszym niż OH18N9 (1.4301 / AISI 304). |  |
|  |  |  | Ścianki boczne, podłoga i sufit szaf wykonane z pojedynczej blachy o grubości zapewniającej odpowiednią sztywność. |  |
|  |  |  | Korpusy szafek spawane i klejone - nie dopuszcza się nitowania lub skręcania elementów korpusów. |  |
|  |  |  | Wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne gładkie, bez ostrych krawędzi, łatwe do mycia i dezynfekcji. |  |
|  |  |  | Szczelna konstrukcja szaf, uniemożliwiająca przenikanie kurzu. |  |
|  |  |  | Drzwi i zawiasy |  |
|  |  |  | Wszystkie drzwi zamykane na zamek baskwilowy ryglujący drzwi w co najmniej w dwóch punktach. Fronty szuflad wyposażone w zamek centralny. |  |
|  |  |  | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi, nierdzewne, osłonięte zapewniające dokładną regulację i demontaż, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 110° |  |
|  |  |  | Drzwi szafek o grubości min. 18 mm |  |
|  |  |  | Drzwi szafek pełne |  |
|  |  |  | Fronty drzwi wyposażone w szczelne, pewnie osadzone w konstrukcji uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane |  |
|  |  |  | Fronty drzwi szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL 5014 |  |
|  |  |  | Półki i wyposażenie wewnętrzne |  |
|  |  |  | Półki wykonane ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji wysokości mocowania. Nośność półki minimum 20 kg przy równomiernym obciążeniu. Dopuszcza się półki wykonane z HPL. |  |
|  |  |  | Wnętrza szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek minimalnie co 45 mm. Nie dopuszcza się rastrów montowanych jako dodatkowe elementy szafki |  |
|  |  |  | Podstawa |  |
|  |  |  | Nóżki o wysokości min. 140 mm cofnięte o min. 15 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów |  |
|  |  |  | Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie 20 mm |  |
|  |  |  | Alternatywnie dopuszcza się zintegrowane cokoły nośne z regulatorami poziomowania. |  |
|  |  |  | Uchwyty |  |
|  |  |  | Uchwyt do otwierania drzwi i szuflad wykonany z aluminium. Konstrukcja uchwytu powinna umożliwić umieszczenie opisu z zawartością, który nie jest w bezpośrednim kontakcie z dłonią użytkownika |  |
|  |  |  | Uchwyt o wymiarach całkowitych: 138x45x37 mm (+/- 10%) umożliwiający wygodny pochwyt. |  |
|  |  |  | Ergonomiczny kształt (litera „D” lub z przetłoczeniem/wgłębieniem ułatwiającym chwyt). |  |
|  |  |  | Blaty |  |
|  |  |  | Blaty wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku nie gorszym niż AISI 304 (OH18N9), grubość blachy min. 1,2 mm. |  |
|  |  |  | Konstrukcja blatu wzmocniona od spodu, zapewniająca stabilność i odporność na odkształcenia pod wpływem obciążeń. |  |
|  |  |  | Powierzchnia gładka, jednolita, bez porów i szczelin, odporna na zarysowania i uderzenia. |  |
|  |  |  | Brzegi i narożniki zaokrąglone– dla bezpieczeństwa użytkowników i łatwości czyszczenia. |  |
|  |  |  | Wykończenie matowe (satyna) ograniczające efekt odblasków świetlnych. |  |
|  |  |  | Blaty odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w placówkach medycznych (alkoholowe, QAC, aldehydy, nadtlenki, podchloryny). |  |
|  |  |  | Brak reakcji powierzchni z krwią, płynami ustrojowymi oraz lekami. |  |
|  |  |  | Powierzchnia nienasiąkliwa, nieprzepuszczalna dla cieczy i pary. |  |
|  |  |  | Krawędzie blatu podwinięte i zespawane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń. |  |
|  |  |  | Miejsca spawów szlifowane i polerowane do uzyskania gładkiej powierzchni. Maks. Ra ≤ 0,8 μm dla powierzchni roboczych i spoin po szlifowaniu/polerowaniu |  |
|  |  |  | Wykonane silikonowanie przy styku z innymi elementami zabudowy w celu zapewnienia szczelności. |  |
|  |  |  | Nośność blatu nie mniejsza niż 100 kg/m² równomiernego obciążenia. |  |
|  |  |  | Konstrukcja odporna na drgania i uderzenia mechaniczne występujące w pracy szpitalnej. |  |
|  |  |  | Blaty z zagłębieniem zapobiegającym spływaniu cieczy na podłogę. Zintegrowany „fartuch” przyścienny minimum 40mm, dla blatów dosuwanych do ściany. |  |
|  |  |  | Blaty z otworami technologicznymi (np. na zlewy, kuwety, przepusty kablowe) – w zależności od miejsca montażu. |  |
|  |  |  | Dodatkowe wymagania |  |
|  |  |  | Wykończenie powierzchni – stal nierdzewna w wykończeniu stali szczotkowanej lub polerowanejj, do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
|  |  |  | Zabudowa powinna tworzyć jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji. |  |
|  |  |  | Certyfikaty i zgodność z normami |  |
|  |  |  | Certyfikat higieniczny producenta (np. PZH lub równoważny) potwierdzający możliwość stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Za równoważne uznaje się certyfikaty, które zapewniają osiągnięcie celów i wymagań określonych w wskazanej normie. |  |
|  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia musi być wytworzony w procesie zgodnym z normą ISO 13485 dla systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych lub równoważną. Producent oferowanego przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualny certyfikat ISO 13485 lub dokument równoważny, który zapewnia osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 13485. Za równoważne uznaje się certyfikaty lub dokumenty, które potwierdzają, osiągnięcie celów i wymagań określonych w wskazanej normie ISO 13485. |  |
|  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia musi być wytworzony w procesie zgodnym z normą ISO 140001 potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, który stanowi potwierdzenie wdrażania procesów zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko przy produkcji mebli lub równoważną. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy aktualny certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu lub dokumenty równoważne, które zapewniają osiągnięcie celów i wymagań w wyżej określonych normach, Za równoważne uznaje się certyfikaty lub dokumenty, które zapewniają osiągnięcie celów i wymagań określonych we wskazanej normie. |  |
|  |  |  | Wymiary zabudowy |  |
|  |  |  | Pomieszczenie B/1/10 – zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej 1. Zabudowa dolna dwie szafki dwudrzwiowe: - szerokość: 1900 mm (+/-10 mm) - głębokość: 600 mm (+/-10 mm) - wysokość: 850 mm (+/-10 mm) - zabudowa składająca się z dwóch części: - Część zlewozmywakowa dwukomorowa o szerokości 1000 mm (+/- 10 mm), wyposażona w dwie komory o wymiarach wewnętrznych 400 × 400 × 250 mm (±10 mm każda), zlewozmywak zintegrowany z blatem, o standardowej głębokości oraz zaokrąglonych narożach, wyposażony w baterię zlewozmywakową stojącą (montowaną sztorcowo) z uchwytem łokciowym. - Część z umywalką – o szerokości 900 mm (+/- 10 mm), umywalka zintegrowana z blatem, o wymiarze fi 380 mm (+/- 10 mm), wyposażona w baterię zlewozmywakową stojącą (montowaną sztorcowo) z uchwytem łokciowym - zabudowa podblatowa: - pod umywalką i dwoma komorami – szafka dwudrzwiowa bez półek - mebel dosunięty do ściany, z fartuchem przyściennym zgodnym z SOPZ, - wykonawca przygotowuje otwory technologiczne w blacie i dokona podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. 2. Szafki wiszące: - 2 sztuki, pierwsza o szerokości 1000 mm (+/-10 mm), druga o szerokości 900mm (+/- 10 mm), głębokości 370 mm (+/-10 mm) i wysokości 600 mm (+/-10 mm), - szafki zamykane, wyposażone w 1 półkę wewnętrzną, - montaż nad zabudową dolną, na wysokości ustalonej z Zamawiającym podczas pomiaru. |  |
|  |  |  | Pomieszczenie B/1/12-1 – zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej 1. Zabudowa dolna: 3 szafki dwudrzwiowe: - szerokość: 2800 mm (+/-10 mm) - głębokość: 600 mm (+/-10 mm) - wysokość: 850 mm (+/-10 mm) - zabudowa składająca się z 3 części: - Część o szerokości 800 mm (+/- 10 mm), z blatem roboczym - Część zlewozmywakowa dwukomorowa o szerokości 1000 mm (+/- 10 mm), wyposażona w dwie komory o wymiarach wewnętrznych 400 × 400 × 250 mm (±10 mm każda), zlewozmywak zintegrowany z blatem, o standardowej głębokości oraz zaokrąglonych narożach, wyposażony w baterię zlewozmywakową stojącą (montowaną sztorcowo) z uchwytem łokciowym. - Część z blatem roboczym – o szerokości 1000 mm (+/- 10 mm), - zabudowa podblatowa: - pod dwoma komorami – szafka dwudrzwiowa bez półek - pod blatem roboczym – szafka wyposażona w 1 półkę - mebel dosunięty do ściany, z fartuchem przyściennym zgodnym z SOPZ, - wykonawca przygotowuje otwory technologiczne w blacie i zabudowie zgodnie z projektem instalacji wodno-kanalizacyjnej. 2. Szafki wiszące: - 2 sztuki, pierwsza o szerokości 800 mm (+/-10 mm), druga o szerokości 1000mm (+/- 10 mm), głębokości 370 mm (+/-10 mm) i wysokości 600 mm (+/-10 mm), - szafki zamykane, wyposażone w 1 półkę wewnętrzną, montaż nad zabudową dolną, na wysokości ustalonej z Zamawiającym podczas pomiaru. |  |
|  |  |  | Pomieszczenie B/1/12-2 – zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej 1. Zabudowa dolna składa się z 2 szafek: 1 dwudrzwiowa i 1 jednodrzwiowa: • szerokość: 1500 mm (+/-10 mm) • głębokość: 600 mm (+/-10 mm) • wysokość: 850 mm (+/-10 mm) • zabudowa składająca się z dwóch części: 1. Część zlewozmywakowa dwukomorowa o szerokości 1000 mm (+/- 10 mm), wyposażona w dwie komory o wymiarach wewnętrznych 400 × 400 × 250 mm (±10 mm każda), zlewozmywak zintegrowany z blatem, o standardowej głębokości oraz zaokrąglonych narożach, wyposażony w baterię zlewozmywakową stojącą (montowaną sztorcowo) z uchwytem łokciowym. 2. Część z umywalką – o szerokości 500 mm (+/- 10 mm), umywalka zintegrowana z blatem, o wymiarze fi 380 mm (+/- 10 mm), wyposażona w baterię zlewozmywakową stojącą (montowaną sztorcowo) z uchwytem łokciowym • zabudowa podblatowa: o pod dwoma komorami i umywalką – szafka dwudrzwiowa bez półek • mebel dosunięty do ściany, z fartuchem przyściennym zgodnym z SOPZ, wykonawca przygotowuje otwory technologiczne w blacie i dokona podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. |  |
|  |  |  | Pomieszczenie B/1/14 – zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej 1. Zabudowa dolna dwie szafki dwudrzwiowe: - szerokość: 2000 mm (+/-10 mm) - głębokość: 600 mm (+/-10 mm) - wysokość: 850 mm (+/-10 mm) - zabudowa składająca się z dwóch części: - Część zlewozmywakowa dwukomorowa o szerokości 1000 mm, wyposażona w dwie komory o wymiarach wewnętrznych 400 × 400 × 250 mm (±10 mm każda), zlewozmywak zintegrowany z blatem, o standardowej głębokości oraz zaokrąglonych narożach, wyposażony w baterię zlewozmywakową stojącą (montowaną sztorcowo) z uchwytem łokciowym. - Część z umywalką – o szerokości 1000 mm (+/- 10 mm), umywalka zintegrowana z blatem, o wymiarze fi 380 mm (+/- 10 mm), wyposażona w baterię zlewozmywakową stojącą (montowaną sztorcowo) z uchwytem łokciowym, - zabudowa podblatowa: - pod umywalką i dwoma komorami – szafka dwudrzwiowa bez półek - mebel dosunięty do ściany, z fartuchem przyściennym zgodnym z SOPZ, - wykonawca przygotowuje otwory technologiczne w blacie i dokona podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. 2. Szafki wiszące: - 2 sztuki, o szerokości 1000 mm (+/-10 mm) każda, głębokości 370 mm (+/-10 mm) i wysokości 600 mm (+/-10 mm), - szafki zamykane, wyposażone w 1 półkę wewnętrzną, - montaż nad zabudową dolną, na wysokości ustalonej z Zamawiającym podczas pomiaru. |  |
|  |  |  | Pomieszczenie B/1/18-1 – zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej 1. Zabudowa dolna dwie szafki dwudrzwiowe: - szerokość: 1800 mm (+/-10 mm) - głębokość: 600 mm (+/-10 mm) - wysokość: 850 mm (+/-10 mm) - zabudowa składająca się z dwóch części: - Część z blatem roboczym o szerokości 800 mm. - Część zlewozmywakowa dwukomorowa o szerokości 1000 mm, wyposażona w dwie komory o wymiarach wewnętrznych 400 × 400 × 250 mm (±/- 10 mm każda), zlewozmywak zintegrowany z blatem, o standardowej głębokości oraz zaokrąglonych narożach, wyposażony w baterię zlewozmywakową stojącą (montowaną sztorcowo) z uchwytem łokciowym. - zabudowa podblatowa: - pod blatem roboczym – szafka dwudrzwiowa z jedną półką, - pod dwoma komorami – szafka dwudrzwiowa bez półek - mebel dosunięty do ściany, z fartuchem przyściennym zgodnym z SOPZ, - wykonawca przygotowuje otwory technologiczne w blacie i dokona podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. 2. Szafki wiszące: - 2 sztuki, pierwsza o szerokości: 800 mm (+/- 10 mm), 1000 mm (+/-10 mm), głębokości 370 mm (+/-10 mm) i wysokości 600 mm (+/-10 mm), - szafki zamykane, wyposażone w 1 półkę wewnętrzną, - montaż nad zabudową dolną, na wysokości ustalonej z Zamawiającym podczas pomiaru. |  |
|  |  |  | Pomieszczenie B/1/18-2 – zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej 1. Zabudowa dolna składająca się z 3 szafek, 2 jednodrzwiowych i 1 dwudrzwiowej: - szerokość: 2000 mm (+/-10 mm) - głębokość: 600 mm (+/-10 mm) - wysokość: 850 mm (+/-10 mm) - zabudowa składająca się z dwóch części: 1. Część z blatem roboczym o szerokości 500 mm (+/- 10 mm) 2. Część z umywalką – o szerokości 1000 mm (+/- 10 mm), umywalka zintegrowana z blatem, o wymiarze fi 380 mm, (+/- 10 mm) wyposażona w baterię zlewozmywakową stojącą (montowaną sztorcowo) z uchwytem łokciowym 3. Część z blatem roboczym o szerokości 500 mm - zabudowa podblatowa: - pod blatem roboczym – szafka jednodrzwiowa z jedną półką, - pod umywalką – szafka dwudrzwiowa bez półek - mebel dosunięty do ściany, z fartuchem przyściennym zgodnym z SOPZ, - wykonawca przygotowuje otwory technologiczne w blacie i dokona podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. 2. Szafki wiszące: - 2 sztuki, pierwsza o szerokości: 1000 mm (+/-10 mm), głębokości 370 mm (+/-10 mm) i wysokości 600 mm (+/-10 mm), - szafki zamykane, wyposażone w 1 półkę wewnętrzną, - montaż nad zabudową dolną, na wysokości ustalonej z Zamawiającym podczas pomiaru. |  |
|  |  |  | Zamawiający zapewnia możliwość wizji lokalnej – szczegóły w załączniku Zapytanie ofertowe nr 2026-81701-275192. |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 10 | stelaż do worków na odpady medyczne / pozycja nr 120 | 3 | Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę, pojemność worka 100-120l. |  |
|  |  |  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 1,4301 lub lepszy. |  |
|  |  |  | Stelaż z możliwością tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych; wyposażony w uchwyt do prowadzenia |  |
|  |  |  | Obręcz wyposażona w 4 klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; |  |
|  |  |  | Pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, która zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem; |  |
|  |  |  | pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegając jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania |  |
|  |  |  | Stabilna podstawa z kształtowników min. 30x30 mm i prętów, na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą |  |
|  |  |  | Wymiary stelaża: - szerokość: 445 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 495 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 850 mm (+/- 20 mm) |  |
|  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia musi być wytworzony w procesie zgodnym z normą ISO 13485 dla systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych lub równoważną. Producent oferowanego przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualny certyfikat ISO 13485 lub dokument równoważny, który zapewnia osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 13485. Za równoważne uznaje się certyfikaty lub dokumenty, które potwierdzają, osiągnięcie celów i wymagań określonych w wskazanej normie ISO 13485. |  |
|  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia musi być wytworzony w procesie zgodnym z normą ISO 9001 lub równoważną. Producent oferowanego przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji mebli i wyposażenia lub dokument równoważny, który zapewnia osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 9001. Za równoważne uznaje się certyfikaty lub dokumenty, które potwierdzają wdrożenie systemu zarządzania jakością w procesie produkcji i zapewniają osiągnięcie celów i wymagań określonych w normie ISO 9001. |  |
|  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia musi być wytworzony w procesie zgodnym z normą ISO 140001 potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, który stanowi potwierdzenie wdrażania procesów zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko przy produkcji mebli lub równoważną. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy aktualny certyfikat ISO 14001 producenta oferowanego sprzętu lub dokumenty równoważne, które zapewniają osiągnięcie celów i wymagań w wyżej określonych normach, Za równoważne uznaje się certyfikaty lub dokumenty, które zapewniają osiągnięcie celów i wymagań określonych we wskazanej normie. |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 11 | Szafka ubraniowa / pozycja 128 | 7 | Szafka 2 - drzwiowa |  |
|  |  |  | szafka ubraniowa BHP stalowa 2-drzwiowa, 7 sztuki |  |
|  |  |  | wymiary całkowite: wysokość 180 cm x szerokość 60 cm (+/-3 cm) x głębokość 49 cm (+/- 2 cm) |  |
|  |  |  | w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance |  |
|  |  |  | zamki na klucz w systemie klucza master |  |
|  |  |  | Szafki perforowane zapewniające wentylację |  |
|  |  |  | Wyposażona w ławkę wysuwaną pod szafkę |  |
|  |  |  | Szafki metalowe malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH |  |
|  |  |  | Szafki w kolorze RAL 7035 |  |
|  |  |  | Pod szafką ławka wysuwana z siedziskiem |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Część 12 | Kosz z pokrywą otwierany pedałem nożnym, poj. 10-15 l | 14 | Pojemność kosza w zakresie 10–15 litrów |  |
|  |  |  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo. |  |
|  |  |  | Powierzchnia zewnętrzna, umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję |  |
|  |  |  | Konstrukcja odporna na korozję w warunkach podwyższonej wilgotności. |  |
|  |  |  | Brak ostrych krawędzi i elementów stwarzających ryzyko skaleczenia. |  |
|  |  |  | Kosz wyposażony w pokrywę przylegającą do obudowy. |  |
|  |  |  | Otwieranie pokrywy realizowane za pomocą pedału nożnego (bezdotykowe). |  |
|  |  |  | Mechanizm pedałowy wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. |  |
|  |  |  | Wewnętrzny wkład wykonany z tworzywa sztucznego, wyjmowany. |  |
|  |  |  | Wkład wewnętrzny wyposażony w uchwyt ułatwiający wyjmowanie |  |
|  |  |  | Podstawa kosza wyposażona w element antypoślizgowy. |  |
|  |  |  | Podstawa zabezpieczająca podłoże przed zarysowaniem. |  |
|  |  |  | Stabilna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu podczas użytkowania. |  |
|  |  |  | Odporność na środki dezynfekujące. |  |
|  |  |  | Termin realizacji do 4 tygodnie od podpisania umowy |  |
|  |  |  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |

Uwaga: numer w kolumnie ,,Nazwa pozycji/ numer w Danych rzeczowo-finansowych, został wskazany jedynie na wewnętrzne potrzeby indentyfikacyjne Zamawiającego.