Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa infrastruktury pamięci masowej klasy enterprise _2 sztuki

Przedmiot zamienienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie dwóch identycznych serwerów pamięci masowej klasy enterprise, przeznaczonych do pracy w klastrze wysokiej dostępności (HA).

# Część A – Wymagania minimalne (obligatoryjne)

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Serwer pamięci masowej NAS/SAN klasy enterprise do montażu w szafie rack 19" |
| 2 | Liczba urządzeń | 2 sztuki (konfiguracja klastrowa HA) |
| 3 | Obudowa | Rack 2U do montażu w szafie rack plus szyny montażowe |
| 4 | Procesor | 8 rdzeniowy procesor 64-bit o częstotliwości 2.1 GHz (do 2.7 Ghz w trybie turbo) |
| 5 | Pamięć RAM | Minimum 32 GB RAM ECC na urządzenie(pamięci RAM muszą znajdować się na oficjalnej liście kompatybilności oferowanego urządzenia) z możliwością rozszerzenia do 64GB RAM |
| 6 | Zasilanie | Redundantne zasilacze hot‑swap w każdym urządzeniu o mocy minimum 550W |
| 7 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 x 1GbE RJ-45 (10,100,1000) 2 x 10GbE RJ-45 2 x 10GbE SFP+ (możliwość uzyskania poprzez dołożenie karty rozszerzeń znajdującej się na oficjalnej liście kompatybilności oferowanego urządzenia).Kompatybilne wkładki SFP 1 x Port LAN do zarządzania poza pasmem |
| 8 | Sloty rozszerzeń | Minimum 2 × slot M.2 NVMe (możliwość uzyskania poprzez dołożenie karty rozszerzeń znajdującej się na oficjalnej liście kompatybilności oferowanego urządzenia) |
| 9 | Dyski NVMe | Minimum 2 x dyski M.2 2280 NVMe o pojemności nie mniejszej niż 800GB z minimum 60 miesiecy gwarancji producenta. Oferowane dyski musza znajdować się na liście kompatybilności urządzenia |
| 10 | Zatoki dyskowe | Minimum 12 zatok 3,5" SATA oraz SAS na urządzenie(zatoka odblugująca dwa standardy SATA i SAS) |
| 11 | Dyski HDD | 12 dysków 3,5” minimum 16 TB, obsługa interfejsów SAS oraz SATA, minimum 60 miesięcy gwarancji producenta. Oferowane dyski musza znajdować się na liście kompatybilności urządzenia |
| 12 | RAID | Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| 13 | Funkcje klastrowe i usługi. | Obsługa klastra wysokiej dostępności, Wsparcie dla wirtualizacji Scentralizowana pamięć masowa na dane Kopia zapasowa Udostępnianie i przywracanie systemu po awarii Mechanizm szyfrowania sprzętowego Uprawnienia listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) Wymagana kompatybilność z usługą katalogową serwera Windows (możliwość logowania użytkowników domeny za pośrednictwem protokołów SMB i FTP i WebDAV i File Station). |
| 14 | Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, WebDAV, CalDAV, SFTP, |
| 15 | System | Dedykowany system producenta urządzenia |
| 16 | Bezpieczeństwo | Obsługa WORM (Write Once Read Many - jeden zapis, wiele odczytów) dla folderów współdzielonych i migawek, zapora sieciowa, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie całego woluminu, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania przy nieuprawnionym dostępie dla protokołów HTTP, HTTPS, SMB, SSH, Telnet, rsync, FTP, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania), dwuetapowa weryfikacja logowania (2FA), adaptacyjna metoda logowania dla konta administratora (AMFA), możliwość logowania za pomocą klucza sprzętowego w standardzie FIDO2, U2F, grupowanie reguł powiadomień (zdarzenia systemowe) dla różnych adresów e-mail. |
| 17 | Oprogramowanie | Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych, a także lustrzanych kopii metadanych, aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych Wymaga się zapewnienia aplikacji do realizacji chmury prywatnej, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI, a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Ww. usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń. Ww. usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wspierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików biurowych jednocześnie przez wielu użytkowników. Usługa musi być dostępna bez dodatkowych opłat, co najmniej w okresie gwarancji na urządzenie. Możliwość tworzenia klastra wysokiej dostępności (HA) z dwóch identycznych serwerów, bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system), z funkcją automatycznego przełączania dostępu do usług i danych na serwer pasywny w przypadku awarii serwera aktywnego. Możliwość tworzenia kopii zapasowej danych z serwera na zewnętrzne dyski twarde (USB), do chmur publicznych i serwera rsync. Obsługa minimum 512 migawek na folder współdzielony i minimum 16384 migawek na cały system. Funkcja serwera VPN (OpenVPN, L2TP oraz IPSec i PPTP) dla minimum 32 jednoczesnych połączeń |
| 18 | Oprogramowanie do kopii zapasowej | Zakup urządzenia musi uprawniać do instalacji i eksploatacji oprogramowania do kopii zapasowej bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Minimalne wymagane funkcje oprogramowania do backupu: oprogramowanie musi być w pełni zgodne z oferowanym urządzeniem, kopia zapasowa całego systemu Windows (bare-metal), przywracanie w trybie bare-metal, kopia zapasowa maszyn wirtualnych (VMware, Hyper-V) kopia zapasowa serwerów fizycznych (Windows, Linux) obsługa deduplikacji, kopii przyrostowej, kompresji i szyfrowania, obsługa wielu wersji i retencji, możliwość wyzwalania kopii zapasowej według harmonogramu, centralne zarządzanie, konfiguracja nowych i edycja istniejących zadań kopii zapasowej wielu komputerów i serwerów fizycznych z poziomu jednej centralnej konsoli zarządzającej, w tym minimum w zakresie liczby i czasu przechowywanych wersji, harmonogramu i woluminów objętych backupem dla poszczególnych zadań, • portal użytkownika do przywracania danych kopii zapasowej (bez uprawnień administratora), • delegowanie uprawnień do zarządzania kopią zapasową i przywracaniem dla użytkowników bez uprawnień administratora, |
| 19 | Zarządzanie | Interfejs webowy, role użytkowników, logi |
| 20 | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta |

# Wymóg kompatybilności dysków z serwerem pamięci masowej

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane dyski twarde HDD oraz dyski SSD i NVMe były w pełni kompatybilne z oferowanym serwerem pamięci masowej.

- Kompatybilność dysków musi być potwierdzona przez producenta urządzenia pamięci masowej                                i znajdować się na aktualnej liście kompatybilności sprzętowej (HCL – Hardware Compatibility List) opublikowanej przez producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie dokładnych modeli oferowanych dysków oraz potwierdzenia ich kompatybilności poprzez załączenie odpowiedniego oświadczenia lub linku do listy kompatybilności producenta.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy zaoferowane dyski nie będą znajdowały się na liście kompatybilności producenta urządzenia pamięci masowej lub nie zostanie wykazana ich równoważność.

- W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że kompatybilność dysków nie wpływa negatywnie na stabilność pracy klastra, wydajność oraz warunki gwarancji producenta urządzenia.

# Dodatkowe wymagania dotyczące kompatybilności i odbioru

- Zamawiający zastrzega, że brak potwierdzonej kompatybilności zaoferowanych dysków HDD oraz SSD/NVMe z oferowanym urządzeniem pamięci masowej, zgodnie z listą kompatybilności producenta (HCL), będzie podstawą do odmowy odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dyski NVMe wykorzystywane jako pamięć cache, tiering lub inne mechanizmy przyspieszania dostępu do danych, również znajdowały się na aktualnej liście kompatybilności sprzętowej (HCL) producenta oferowanego rozwiązania.

# Warunki gwarancji i serwisu

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy infrastruktury. Naprawy realizowane przez autoryzowany serwis producenta. Czas reakcji serwisowej – maksymalnie następny dzień roboczy.

Zamawiający wymaga zapewnienia usługi „Keep Your Hard Drive”, tj. pozostawienia uszkodzonych dysków twardych po stronie Zamawiającego w przypadku ich awarii, bez obowiązku zwrotu nośników danych do dostawcy w ramach realizacji gwarancji lub serwisu.