Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest wykonanie systemu zabudowy regałowej magazynu wysokiego składowania, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym załączniku. Przez magazyn wysokiego składowania, o którym mowa powyżej, rozumie się kompletny układ funkcjonalny regałów paletowych, półkowych oraz regałów do składowania pionowego, wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi i komunikacyjnymi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

      - przygotowanie projektu wykonawczego na zabudowę regałowej,

      - dostawa i montaż zabudowy regałowej, wyposażenia dodatkowe, ochronne przewidziane dla tego typu realizacji,

      - serwis gwarancyjny.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przepisami BHP, wiedzą techniczną oraz przepisami prawa, ponadto powinno być wykonane całościowo i kompletnie, zapewniając sprawne działanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość etapowania montażu zabudowy regałowej na 2 etapy realizowane w dwóch terminach ustalonych z zamawiającym po podpisaniu umowy:

Etap 1 – montaż zabudowy regałowej wysokiego składowania uwzględniającą kondygnacje pośrednią – hala 2

Etap 2 – montaż zabudowy regałowej wysokiego składowania – hala 3

- ZAKRES PRAC W RAMACH ZAMÓWIENIA:

      - Projekt wykonawczy.

- Projekt zabudowy regałowej Wykonawca zobowiązany jest przygotować w uzgodnieniu z Inwestorem i przez niego zaakceptowany przed dalszą realizacją zamówienia.

- Projekt aranżacyjny systemu zabudowy regałowej został podzielony na 2 osobne obszary, określony w dalszej dokumentacji jako: HALA 3 (duża) wraz ze strefą surowców produkcyjnych, HALA 2 z żelbetową kondygnacją pośrednią.

- Dla każdego z obszarów, tj. HALA 3 i HALA 2 należy wskazać ilość miejsc paletowych w projekcie z rozbiciem na ilość miejsc półkowych i ilość miejsc paletowych.

- Wszystkie prace projektowe mają zostać wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do przygotowania projektu wykonawczego, wykonawca, odbyć wizje lokalna wraz z inwentaryzacją stanu obecnego.

- Wykonawca ma przygotować projekt zabudowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

      - System zabudowy regałowej magazynu wysokiego składowania

  - Wymagania ogólny:

- Zabudowa regałowa ma być fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej, kompletny i gotowy do montażu. Wymaga się, aby został wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, jakościowymi oraz przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie elementy systemu zabudowy regałowej powinny posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami UE oraz zapewniać trwałość, stabilność i funkcjonalność konstrukcji.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną elastyczność w zakresie konfiguracji proponowanego systemu.

- Gwarancja i usługi serwisowe:

- Okres gwarancji: min. 76 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego,

- Czas realizacji naprawy serwisowej, obejmujący produkcję i dostawę niezbędnych elementów serwisowych: nie dłuższy niż 21 dni od momentu zgłoszenia serwisowego,

- Możliwość zakupu pojedynczych elementów serwisowych, bez konieczności nabywania zestawów zawierających większą liczbę elementów, niż wynika to z rzeczywistego zapotrzebowania serwisowego,

- dostępność elementów wymiennych dla proponowanego systemu regałowego przez okres min. 10 lat,

- Wykonawca w ofercie przedstawi warunki oraz koszty przeglądów w trakcie okresu gwarancji i po okresie gwarancji.

  - Dane techniczne systemu zabudowy regałowej:

- Rama regałów w zaproponowanym systemie zabudowy regałowej muszą być dobrane do potrzeb zamawiającego, jednakże grubość użytej blachy nie mniejsza niż 2,0 mm

- Możliwość regulacji poziomów belkowych co minimum 50 mm

- Stopa ramy regałowej, słup ramy regałowej przy posadzce oparty na stopie metalowej o grubości minimum 8 mm i wymiarze nie mniejszym niż 120x160 mm

- Stopa metalowa kotwiona za pomocą kotwy metalowej M12 x 100 mm

- Belki nośne o profilu zamkniętym, konektor z 3-4 zaczepami gwarantując bezpieczeństwo podczas użytkowania, długość belki oraz obciążenie dobrane zgodnie z potrzebą zamawiającego. Belki o różnej długości z możliwością konfiguracji względem potrzeb.

- Obciążenie poziomu belkowego dla sekcji wysokiego składowania 1500kg (1 miejsce odkładcze nie mniej niż 500kg) zwane dalej „PALETA” wysokość światła miejsc odkładczych gwarantujące składowanie palet o wysokości minimum 1800 mm wraz z paletą, obciążenie poziomu belkowego dla sekcji półkowej nie miej niż 300 kg, zwane dalej „PÓŁKA”

- Ochraniacze, Każdy element konstrukcyjny systemu regałowego musi zostać zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniem, do tego celu należy zastosować ochraniacze słupa, a na skrajnych końcach regałów również belki ochraniacza.

- Cała konstrukcja systemu zabudowy regałowej ma być wykonana metodą połączeń śrubowych. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania połączeń nierozbieralnych, spawanych.

- Grubość powłoki malarskiej dla wszystkich elementów systemu zabudowy regałowej nie mniej niż 60 mikrometrów.

- Typ nośnika przewidziany dla inwestycji to: (palety) EURO/ Mauzer 120x100x116

  - Opis systemu zabudowy regałowej

    - HALA 3 (duża)

- Hala produkcyjno-magazynowa o wymiarach 850,24 mkw o prostokątnym kształcie, hala wyposażona w 4 bramy, dwie zewnętrzne o wymiarach 5200x 4000 mm oraz dwie wewnętrzne komunikacyjne o wymiarach 3000x5000 mm;

- Zamawiający przewiduje wykonanie systemu zabudowy regałowej wysokiego składowania składającej się z 5 rzędów regałów wraz z alejkami roboczymi o wymiarze nie mniejszym niż 2900-3000mm.

- Rzędy regałów opisane na poniżej załączonym rysunku nr 1:

Rys. 1

- Rząd A) Umieszczony w linii bram, pomiędzy słupami konstrukcyjnymi:

- Ilość przewidzianych sekcji zabudowy: 18

- W skład sekcji wchodzą różne wymiary belek nośnych z uwagi na zabudowę bram

- Ilość przewidzianych poziomów składowania dla sekcji wysokiego składowania: 5+0

- Ilość przewidzianych poziomów składowania dla sekcji wysokiego składowania + sekcji półkowej: 4+3

- Przewidziana wysokość zabudowy regałowej dla tej sekcji to 10200mm

- Przejazd bramy wypełniony siatką zabezpieczającą o oczku 100x50mm wzmacniana.

- Sekcje z poziomami półkowymi na poziomie 0, wysokość poziomu nie mniej niż 2000mm mierzone do górnej krawędzi belki nośnej, dotyczy sekcji znajdujących się pomiędzy bramami towarowymi, wysokość półki regałowej nie mniej niż 550 mm, wysokość mierzona pomiędzy belkami nośnymi.

- Wypełnienie poziomów PÓŁKOWYCH płytą wiórową laminowaną (nie dopuszcza się płyty OSB) o grubości minimum 18 mm. Płyta wiórowa montowana pomiędzy belki tworząc jedną wysokość z belkami nośnymi, nośność poziomu nie mniej niż 300kg

- Wypełnienie z zastosowaniem wsporników w ilości minimum 4 szt. na belkę nośną długości 2700mm, przy innej długości zastosowanie analogicznie większej lub mniejszej ilości sztuk wsporników.

Rys. 2

- Rząd B)

- Ilość przewidzianych sekcji zabudowy: 17

- W skład sekcji wchodzą różne wymiary belek nośnych z uwagi na przejazd technologiczny, przejazd technologiczny na przeciwko bramy magazynowej o szerokości 3600mm

- Przejazd technologiczny na końcu linii regałowej, z lewej strony: 2700mm

- Wysokość przejazdu technologicznego do wysokości belki nośnej: 4600mm

- Ilość przewidzianych poziomów składowania dla sekcji wysokiego składowania: 5+0

- Ilość przewidzianych poziomów składowania dla sekcji „PALETA” + „PÓŁKA”: 5+3

- Ilość przewidzianych poziomów składowania dla sekcji z przejazdem: 4

- Wysokość ramy przewidziana dla tej sekcji: nie mniej niż 10400mm

- Przejazd bramy wypełniony siatką zabezpieczającą o oczku 100x50mm wzmacniana.

- Niezbędne zastosowanie osiatkowania ochronnego od drugiego poziomu składowania do poziomu ostatniego. Dotyczy sekcji pomiędzy przejazdami komunikacyjnymi

- Sekcje z poziomami półkowymi na poziomie 0, wysokość poziomu nie mniej niż 2000mm mierzone do górnej krawędzi belki nośnej, dotyczy sekcji znajdujących się pomiędzy bramami towarowymi, wysokość półki regałowej nie mniej niż 550 mm, wysokość mierzona pomiędzy belkami nośnymi.

- Wypełnienie poziomów PÓŁKOWYCH siatką o oczu 100x50 mm lub płytą wiórową laminowaną (nie dopuszcza się płyty OSB) o grubości minimum 18 mm. Płyta wiórowa montowana pomiędzy belki tworząc jedną wysokość z belkami nośnymi, nośność poziomu nie mniej niż 300kg

- wypełnienie z zastosowaniem wsporników w ilości minimum 4 szt. na belkę nośną długości 2700mm, przy innej długości zastosowanie analogicznie większej lub mniejszej ilości sztuk wsporników.

Rys. 3

- Rząd C) - Identyczny układ jak w rząd B (bez zabezpieczającego osiatkowania)

- Rząd D) - Identyczny układ jak w rząd B (bez zabezpieczającego osiatkowania)

- Rząd E)

- Ilość przewidzianych sekcji zabudowy: 16

- W skład sekcji wchodzą belki nośne o długościach standardowych

- Ilość przewidzianych poziomów składowania dla sekcji wysokiego składowania: 5+0

- Ilość przewidzianych poziomów składowania dla sekcji „PALETA” + „PÓŁKA”: 5+3

- Ilość sekcji z zabudową „PALETA” + „PÓŁKA”: 8 sekcji

- Wysokość ramy przewidziana dla tej sekcji: nie mniej niż 10400mm

- Sekcje z poziomami półkowymi na poziomie 0, wysokość poziomu nie mniej niż 2000mm mierzone do górnej krawędzi belki nośnej, dotyczy sekcji znajdujących się pomiędzy bramami towarowymi, wysokość półki regałowej nie mniej niż 550 mm, wysokość mierzona pomiędzy belkami nośnymi.

- Wypełnienie poziomów PÓŁKOWYCH siatką o oczu 100x50 mm lub płytą wiórową laminowaną (nie dopuszcza się płyty OSB) o grubości minimum 18 mm. Płyta wiórowa montowana pomiędzy belki tworząc jedną wysokość z belkami nośnymi

- wypełnienie z zastosowaniem wsporników w ilości minimum 4 szt. na belkę nośną długości 2700mm, przy innej długości zastosowanie analogicznie większej lub mniejszej ilości sztuk wsporników.

Rys. 4

    - HALA 3 strefa surowców do produkcji

- Pomieszczenie z dwoma rzędami regałowych wysokiego składowania ustawionymi po szerokości hali. Regał będzie służył do przechowywania surowców na paletach Euro lub zbiorników typu Mauzer 120 x 100 x 116 cm o wadze 1000-1200kg

- Wymiary pomieszczenia przewidziany do zabudowy regałowej 98,82 mkw

- Ilość przewidzianych sekcji zabudowy: 5 dla pierwszego rzędu regałowego

- Ilość przewidzianych sekcji zabudowy: 2 dla drugiego rzędu regałowego

- W skład sekcji wchodzą różne wymiary belek nośnych z uwagi na wymiary pomieszczenia

- Ilość przewidzianych poziomów składowania nie mnij niż 5+0

- Wysokość ramy przewidziana dla tej sekcji: nie mniej niż 10400mm

- W magazynie surowców do produkcji zabudowa regałowa musi posiadać pod pierwszym poziomem składowania wanny wychwytowe z kratownicą montowane łącznie z zabudową regałową, pod pierwszym poziomem składowania, o pojemności nie mniejszej niż 1000 l.

Rys. 5

    - Hala 2 magazyn wysokiego składowania z kondygnacją pośrednią żelbetową

- Hala magazynowa o wymiarach 523,46 mkw o prostokątnym wymiarze, częściowo z kondygnacją pośrednią żelbetową

- hala wyposażona w 2 bramy: jedna zewnętrzna o wymiarach 5200x 4000 mm oraz brama wew. komunikacyjna o wymiarach 3000x5000 mm

- Zamawiający przewiduje wykonanie zabudowy regałowej wysokiego składowania składającej się z 6 rzędów regałów

- ciąg komunikacyjny wzdłuż krawędzi kondygnacji pośredniej żelbetowej o szerokości nie mniejszej niż 2600mm, alejki komunikacyjne pomiędzy rzędami regałów o szerokości nie mniejszej niż 1100mm

- Wykonawca w projekcie i realizacji musi uwzględnić słupy konstrukcyjne w taki sposób, aby znalazły się w konstrukcji regałowej, Zamawiający nie przewiduje umieszczenie słupa konstrukcyjnego w alejce komunikacyjnej.

- Wysokość przejazdu pod rzędem regałów nie mniej niż 4300mm

- Szerokość przejazdu pod rzędem regałów nie mniej niż 2600 mm

- Obciążenie poziomu półkowego nie mniejsze niż 400kg

- Liczba poziomów składowania 14 (0+13)

- Na kondygnacji pośredniej żelbetowej wzdłuż hali, pomiędzy słupami konstrukcyjnymi wąski rząd regałów, szerokość 600mm, ilość poziomów (0+6)

- Belki nośne o profilu zamkniętym

- Ilość segmentów: dla 5 rzędów regałowych 5+1(przedłużenie na kondygnację pośrednią żelbetową)

- Ilość segmentów: dla 1 rzędów regałowych 2+1(przedłużenie na kondygnację pośrednią żelbetową)

- Wysokość półki mierzona pomiędzy trawersami nie mniejsza niż 460 mm, dopuszcza się inne wymiary na skrajnych półkach regału.

- Wypełnienie poziomów PÓŁKOWYCH płytą wiórową laminowaną (nie dopuszcza się płyty OSB) o grubości minimum 18 mm. Płyta wiórowa montowana pomiędzy belki tworząc jedną wysokość z belkami nośnymi.

- Wypełnienie z zastosowaniem wsporników w ilości minimum 4 szt. na belkę nośną długości 2700mm, przy innej długości zastosowanie analogicznie większej lub mniejszej ilości sztuk wsporników.

- Rzędy środkowe wyposażone w separatory z siatki, umożliwiające modyfikację pojemności półki, dodatkowe zabezpieczenia z siatki dla regałów skrajnych.

- Na poziomie 0 dodatkowy wąski regał kompletacyjny o wymiarach 500 x 2500 składający się z 2 segmentów z wypełnieniem siatkowym. Minimum 3 poziomy składowania, wysokość maksymalna regału to 2000 mm.

- Podest roboczy, jako element pomocniczy systemu zabudowy regałowej wysokiego składowania, należy przewidzieć na wysokości kondygnacji pośredniej żelbetowej

- Zamawiający przewiduje osiatkowanie ochronne. Osiatkowanie niezbędna na wszystkich zewnętrznych krawędziach zabudowy regałowej wysokiego składowania. Zamawiający przewiduje zastosowanie osiatkowania poziomu zabudowy systemu regałowego siatką ochronną w miejscach o podwyższonym zagrożeniu upadku produktu bądź pracownika.

rys. 6

widok poziom 0                                                                                      widok poziom 1

      - WYMAGANIA INNE

  - Zamawiający wymaga, aby projektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż systemu zabudowy regałowej wysokiego składowania w hali magazynowej oraz hali magazynowo-produkcyjnej zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, w szczególności:

- PN-EN 15512 – Stalowe statyczne systemy składowania – Zasady projektowania konstrukcji,

- PN-EN 15620 – Tolerancje, odkształcenia i prześwity,

- PN-EN 15629 – Specyfikacja wyposażenia systemów składowania,

- PN-EN 15635 – Zastosowanie i utrzymanie systemów składowania,

lub normami równoważnymi, zapewniającymi co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa, nośności, trwałości oraz funkcjonalności systemu regałowego.

W przypadku zastosowania norm równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  - Zamawiający po wyborze Wykonawcy, a przed realizacją zamówienia wymaga, aby wykonawca przyjechał na wizję lokalną w celu dokonania dokładnego pomierzenia powierzchni przewidzianej do zabudowy regałowej.

  - Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawca, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych.

ZAŁĄCZNIKI -RYSUNKI i SCHEMATY

Hala 2 – przekrój – architektura

Hala 3 – przekrój – architektura

Hala nr 2 – schemat zaregałowania

Hala nr 3 – schemat zaregałowania

Rzut z konstrukcji żelbetowej pośredniej – architektura

Rzut parteru – architektura

Załączone rysunki, schematy mają charakter poglądowy i koncepcyjny.
Ich celem jest zobrazowanie oczekiwanego układu funkcjonalnego systemu zabudowy regałowej.
Ostateczne rozwiązania konstrukcyjne oraz projekt wykonawczy zostaną opracowane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ, z zachowaniem parametrów technicznych, nośnościowych oraz funkcjonalnych wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające wymagania określone w OPZ