Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 25 pojedynczych dwudzielnych metalowych szaf ubraniowych z drzwiami w kształcie litery „L”, przeznaczonych do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych, użytkowanych w szatniach pracowniczych obiektów.

Zamówienie obejmuje dostawę, wniesienie, montaż oraz ustawienie szaf w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

- Wymagania ogólne

- Oferowane szafy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji producenta na okres minimum 5 lat.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z niniejszym OPZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wskazane w OPZ normy, certyfikaty i technologie należy rozumieć jako „lub równoważne”, przy zachowaniu co najmniej takich samych parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych.

- Typ i konstrukcja funkcjonalna szafy

- Zamawiający wymaga dostawy 25 pojedynczych dwudzielnych szaf ubraniowych z drzwiami w kształcie litery „L”, zapewniających funkcjonalny podział przestrzeni wewnętrznej.

- Konstrukcja drzwi typu „L” musi umożliwiać:

  - oddzielenie części górnej i dolnej, każda użytkowana przez jednego użytkownika,

  - jednoczesny dostęp do obu stref po otwarciu drzwi,

  - ergonomiczne i bezpieczne użytkowanie w szatniach pracowniczych obiektów przemysłowych.

- Wymiary

- Wymiary pojedynczej szafy:

- wysokość: 1800 mm,

- szerokość: 400 mm,

- głębokość: 500 mm.

- Dopuszczalna tolerancja wymiarów: ±5 mm.

- Konstrukcja i materiały

- Korpus wykonany z blachy stalowej o grubości minimum 0,5 mm, w technologii profili zamkniętych.

- Konstrukcja korpusu:

  - zgrzewana, z dodatkowymi punktami spawania w narożach oraz w części przedniej,

  - Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji nitowanych ani skręcanych – konstrukcja nie może zawierać żadnych śrub ani nitów konstrukcyjnych.

- Wzmocnienia:

  - drzwi wzmocnione profilami zamkniętymi na obu krawędziach wzdłużnych,

  - każdy bok wzmocniony profilem zamkniętym na całej wysokości,

  - wieniec dolny wzmocniony profilem zamkniętym w przedniej części.

- Konstrukcja musi zapewniać wysoką sztywność, m.in. poprzez zastosowanie potrójnego zagięcia blachy w miejscach narażonych na uszkodzenia.

- Podstawa z ławką:

- Wymiary podstawy 390 x 390 x745 mm (szer. x gł. x wys.),

- Podstawa podwyższająca szafę o 390mm,

- Malowanie konstrukcji pod kolor szafek

- Siedzisko ze szczebelków drewnianych

- Drzwi i wentylacja

- Drzwi w kształcie litery „L”, wykonane z blachy stalowej o grubości minimum 0,5 mm.

- Drzwi wyposażone w perforację wentylacyjną, zapewniającą skuteczną cyrkulację powietrza.

- Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem dolnym: 300 mm.

- Wykończenie powierzchni

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez cyrkonowanie fosforanowe lub proces równoważny.

- Malowanie proszkowe zapewniające odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne.

- Kolorystyka

- Minimum 5 kolorów korpusu bez dopłaty.

- Minimum 5 kolorów drzwi bez dopłaty.

- Możliwość dowolnego łączenia kolorów korpusu i drzwi w ramach jednego zamówienia bez dodatkowych kosztów.

- Wyposażenie

Każda szafa musi być wyposażona w:

- drążek ubraniowy z PCV,

- dwa podwójne haczyki z PCV,

- zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie,

- samoprzylepny plastikowy wizytownik,

- nogi z blachy ocynkowanej o grubości minimum 1,5 mm.

- Certyfikaty i dokumenty

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11, poziom użytkowania L2 lub równoważny (dołączony do oferty).

- Atest PZH (lub równoważny) dla mebli socjalnych przeznaczonych do przechowywania odzieży (dołączony do oferty).

- Certyfikaty producenta potwierdzające stosowanie systemów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub równoważne.

Wykonawca potwierdzi w formie oświadczenia, że producent szaf posiada certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO14001:2015 lub równoważne – oświadczenie dołączy do oferty.

- Opis równoważności certyfikatów

  - Certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11, poziom użytkowania L2

Zamawiający uzna za równoważny wobec certyfikatu zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11, poziom użytkowania L2, każdy dokument potwierdzający, że oferowane meble spełniają wymagania w zakresie wytrzymałości, trwałości, stateczności oraz bezpieczeństwa użytkowania określone dla mebli do przechowywania w pomieszczeniach niemieszkalnych o poziomie użytkowania co najmniej L2, zgodnie z ww. normą lub normą równoważną.

Dokument równoważny powinien potwierdzać w szczególności:

- odporność konstrukcji na obciążenia eksploatacyjne charakterystyczne dla intensywnego użytkowania,

- spełnienie wymagań bezpieczeństwa użytkowania, w tym stabilności i odporności na przewrócenie,

- wykonanie badań przez niezależne laboratorium badawcze lub jednostkę certyfikującą.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie innych dokumentów, w szczególności raportów z badań, deklaracji zgodności lub certyfikatów wydanych przez akredytowane jednostki oceny zgodności, potwierdzających spełnianie wymagań równoważnych do wskazanej normy

  - Certyfikat ISO 9001 – System Zarządzania Jakością

Za równoważny wobec ISO 9001:2015 Zamawiający uzna certyfikat potwierdzający wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością obejmującego procesy istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności planowanie, realizację usług lub dostaw, nadzór nad jakością, zarządzanie ryzykiem, kompetencjami personelu oraz działania doskonalące.

Certyfikat równoważny powinien potwierdzać stosowanie podejścia procesowego, monitorowanie skuteczności działań, zarządzanie niezgodnościami oraz prowadzenie audytów i przeglądów zarządzania.

Certyfikat musi być ważny, wydany przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz podlegać okresowym audytom nadzoru.

  - Certyfikat ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego

Za równoważny wobec ISO 14001:2015 Zamawiający uzna certyfikat potwierdzający wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania środowiskowego obejmującego identyfikację aspektów środowiskowych działalności, zgodność z wymaganiami prawnymi, ustanawianie celów środowiskowych, monitorowanie wpływu na środowisko oraz działania doskonalące.

System powinien obejmować politykę środowiskową, kontrolę operacyjną, komunikację i szkolenia personelu oraz prowadzenie audytów i przeglądów zarządzania.

Certyfikat musi być ważny, wydany przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz podlegać regularnym audytom nadzoru.