Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

dostawa oraz montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach budynku biurowego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Czechowickiej 43.

1. Charakterystyka obiektu

- rodzaj budynku: biurowy,

- liczba kondygnacji: 4 nadziemne + 1 podziemna (piwnica),

- konstrukcja: słupowo–ryglowa, ściany zewnętrzne murowane, stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych.

Rzuty wszystkich kondygnacji stanowią załącznik do dokumentacji.

2. Zakres prac

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- opracowanie projektu oświetlenia zapewniającego prawidłowe oświetlenie wszystkich pomieszczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami i normami,

- dostawę i montaż kompletu opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach budynku,

- montaż opraw bezpośrednio do sufitów i ścian, w stylistyce loft, zgodnie z wizualizacjami stanowiącymi załącznik do dokumentacji przetargowej,

- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym atestów, deklaracji oraz innych dokumentów niezbędnych do odbioru robót.

3. Wymagania techniczne ogólne

- oprawy oświetleniowe w technologii LED,

- oprawy natynkowe w kolorze czarnym matowym,

- temperatura barwowa światła: neutralna (ok. 4000 K),

- preferowane oprawy ze zintegrowanym źródłem światła LED,  pod warunkiem zachowania wymaganej efektywności energetycznej (nie gorszej niż w oprawach z wymiennym źródłem światła).

- w pomieszczeniach mokrych należy stosować oprawy o odpowiednim stopniu ochrony IP, zgodnie z obowiązującymi normami.

4. Typy opraw oświetleniowych

I. Oprawy sufitowe typu tuba (oświetlenie ogólne)

- typ: TUBA NT,

- moc: 8–12 W,

- strumień świetlny: 800–1200 lm,

- stopień ochrony IP: zgodny z przeznaczeniem pomieszczenia,

- wymiary:

  - średnica: 115 mm ± 5 mm,

  - wysokość: 152 mm ± 5 mm,

- kąt świecenia: 40°,

- UGR < 19, CRI (Ra) > 90,

- temperatura barwowa: 4000 K ± 100 K,

- kolor: czarny matowy,

- w pomieszczeniach na III piętrze (ze skosami) należy zastosować oprawy na zawiesiach lub z możliwością regulacji kierunku świecenia.

II. Oprawy liniowe nadbiurkowe (zawieszane)

- typ: oprawa liniowa zawieszana, rastrowa,

- moc: ok. 10 W,

- strumień świetlny: ok. 1500 lm,

- stopień ochrony IP: zgodny z przeznaczeniem pomieszczenia,

- wymiary:

  - szerokość: 50 mm ± 5 mm,

  - wysokość: 65 mm ± 5 mm,

  - długość: 1120 mm ± 5 mm (z możliwością łączenia w linie),

- temperatura barwowa: 4000 K ± 100 K,

- UGR < 19,

- kolor: czarny matowy.

III. Oświetlenie pomieszczeń technicznych i gospodarczych

- typ: oprawy szerokostrumieniowe,

- strumień świetlny: 6000–7400 lm,

- moc: ok. 40 W,

- stopień ochrony: IP66/IP69,

- odporność mechaniczna: IK10,

- trwałość: min. L90B10 – 50 000 h,

- wymiary dostosowane do charakteru pomieszczeń.

IV. Kinkiety schodowe (UP/DOWN)

- typ: kinkiet listwowy ścienny UP/DOWN,

- strumień świetlny: ok. 500 lm,

- długość: 78 mm ± 5 mm,

- CRI (Ra) > 90,

- kolor: czarny matowy.

5. Wymagania szczegółowe i jakościowe

- przed złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje opraw dla każdego typu, zgodne stylistycznie (styl loft),

- oprawy muszą odpowiadać reprezentacyjnemu charakterowi budynku oraz spełniać wysokie wymagania estetyczne i jakościowe,

- dobór opraw musi zostać potwierdzony obliczeniami i projektem wykonanym w specjalistycznym oprogramowaniu (np. Dialux lub równoważnym),

- wymagane parametry (w tym UGR) muszą być potwierdzone dokumentacją fotometryczną producenta oraz obliczeniami,

- należy zapewnić parametry oświetleniowe zgodne z obowiązującymi polskimi normami dla poszczególnych pomieszczeń,

- system załączania opraw należy uzgodnić z Zamawiającym oddzielnie dla każdego pomieszczenia. W pomieszczeniu 0.5 (oddzielnie dla każdego z 4 modułów użytkowych) oraz w pomieszczeniach 3.4, 3.5 i 3.10 należy przewidzieć bezprzewodowe sterowanie natężenia światła,

- minimalna trwałość źródła światła: 50 000 h (L80/B10 lub równoważna),

- oprawy powinny charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacji i ograniczoną koniecznością serwisowania,

- zamówienie nie obejmuje instalacji elektrycznej (okablowania, łączników, czujników itp.),

- oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE oraz spełniać obowiązujące polskie przepisy i normy,

- przed montażem wymagane jest zatwierdzenie kart materiałowych (KZM) przez Inspektora i Zamawiającego.

6. Termin realizacji

- planowany termin wykonania prac: 15-25 kwietnia 2026 r.

- projekt oświetlania należy przedstawić do 3 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania prac.

W przypadku przekroczenia ww. terminów zamawiający przewiduje kary umowne w wysokości:

- wykonania prac - 5000 zł za każdy dzień zwłoki,

- przedstawienie projektu oświetlenia - 1000 zł za każdy dzień zwłoki.

7. Gwarancja

- minimalny okres gwarancji: 5 lat,

- gwarancja obejmuje:

- oprawy,

- montaż,

- układy zasilające,

- źródła światła.

- dopuszcza się stosowanie zamienników renomowanych producentów dostępnych na rynku, bez konieczności stosowania komponentów jednego producenta,

- rozwiązanie musi zapewniać możliwość utrzymania instalacji w pełnej sprawności technicznej przez cały okres eksploatacji.

- termin usunięcia usterki maksymalnie 1 dzień roboczy. Zamawiający przewiduje za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki karę umowną w wysokości 500 zł.

8. Obowiązki Wykonawcy

- zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP,

- współpraca z innymi wykonawcami,

- utrzymanie porządku na terenie robót,

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prac,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.