Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 61/FESL/10_25_2/2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje  oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. wymagania i parametry techniczne, określone  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać  wszelkie informacje dotyczące oferowanego sprzętu/urządzenia, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

- Każdy sprzęt wykazany w załączniku nr 2 Formularz oferty jako sprzęt oferowany, musi mieć odzwierciedlenie i opis w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 Wykaz doświadczenia.

| Przedmiotem zamówienia jest dostawa Serwera obliczeniowy klasy HPC (High-Performance Computing), który będzie stanowić doposażenie Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego na Akademii WSB, zgodnie z potrzebami zielonej i cyfrowej gospodarki. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Część 1. Zakup, dostawa i montaż Serwera obliczeniowy klasy HPC (High-Performance Computing) |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………….. Producent należy podać: …………………………………. Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Obudowa typu Rack o wysokości min 4U z możliwością instalacji min. 6 dysków 2.5” Hot-Swap na froncie obudowy z czego co najmniej 4 przeznaczone do obsługi dysków NVME U.2 oraz co najmniej 2 do obsługi dysków SSD SATA. |  |
|  | Obudowa z możliwością instalacji w szafie Rack wraz z kompletem szyn montażowych |  |
|  | Obudowa wyposażona w panel LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o aktywności pamięci masowej, aktywności sieciowej, stanie zasilanie oraz informacji o systemie lub równoważny |  |
|  | Obudowa wyposażona w przycisk power i reset umieszczony na froncie obudowy |  |
|  | Obudowa przystosowana do instalacji min 8 dwu-slotowych kart GPU |  |
|  | Obsługa minimum 2 procesorów 96 rdzeniowych |  |
|  | Na płycie głównej znajdują się co najmniej 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. |  |
|  | Płyta główna obsługuje pamięci RAM DDR5 z taktowaniem do 6400 MT/s. |  |
|  | Płyta posiada minimum 1 porty M.2 PCIe do obsługi dysków M.2 22110 |  |
|  | Dedykowany przez producenta procesora |  |
|  | Zainstalowane procesory min. 24-rdzeniowy, 48-wątkowy. min. 3.2 GHz w trybie podstawowym oraz min. 4.3 GHz w trybie Turbo, klasy x86, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, posiadające pamięć cache min. 128MB – możliwa wydajność równoważna lub lepsza |  |
|  | Zainstalowane 1TB DDR5 ECC |  |
|  | 3x dysk SSD NVMe klasy enterprise o pojemności min. 7,68TB w formacie 2.5”, minimalna prędkość odczytu 6700 MB/s, prędkość zapisu min. 4000 MB/s, MTBF min. 2000000 h – możliwa pojemność i wydajność równoważna podanym parametrom |  |
|  | 1x dysk SSD SATA klasy entrerprise o pojemności min. 3,84TB oraz parametrze trwałości DWPD 1, w formacie 2.5”, minimalna prędkość odczytu 550 MB/s, prędkość zapisu min. 520 MB/s, MTBF min. 2000000 h – lub parametry równoważne |  |
|  | min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT |  |
|  | Port LAN dedykowany do zarządzania serwerem |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna |  |
|  | Cztery identyczne karty obliczeniowe zaprojektowane do obsługi zadań związanych ze sztuczną inteligencją (AI). Pojedyncza karta ma posiadać pamięć ram o pojemności co najmniej 96 GB typu GDDR7/HBM2/HBM3 lub równoważnej i co najmniej 24000 rdzenie obliczeniowe CUDA lub równoważne, minimum 700 rdzeni TENSOR lub równoważnych. Każda z kart, ma charakteryzować się wydajnością obliczeń wykonywanych na liczbach zmiennoprzecinkowych w formacie pojedynczej precyzji (ang. single precision) o wartości min. 120 TFLOPS. Karty o pasywnym chłodzeniu. |  |
|  | Min. 2 porty USB z na tyle obudowy |  |
|  | Min. 1 Port VGA na tyle obudowy |  |
|  | Min. Port COM na tyle obudowy |  |
|  | Min. 1 port M.2 2280, 22110 |  |
|  | Serwer musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne 4 karty obliczeniowe zaprojektowane do obsługi zadań związanych ze sztuczną inteligencją (AI) identyczne jak dostarczone z serwerem. |  |
|  | Redundantne, min. 4 x 2500W klasy Titanium pracujące w trybie np 2+ 2 pozwalające obsłużyć docelowych |  |
|  | Złącza wentylatorów z modulacją szerokości impulsu (PWM) |  |
|  | Zainstalowane min. 8 wentylatorów z optymalnym sterowaniem prędkością obrotową pozwalających na skuteczne chłodzenie docelowej konfiguracji z 8-mioma akceleratorami |  |
|  | Zarządzanie zdalne przez wydzielony interfejs RJ45 |  |
|  | Wbudowany system zdalnego zarządzania IPMI 2.0 lub oprogramowanie zapewniające podobną funkcjonalność niezależne od zainstalowanego systemy operacyjnego. |  |
|  | zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera – |  |
|  | zdalne włączanie i wyłączanie serwera (power on/power off), |  |
|  | zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web modułu zarządzającego i interfejsu CLI ze wsparciem dla szyfrowania połączeń SSLv3 i ssh wraz z autentykacją i autoryzacją użytkownika |  |
|  | Licencji systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2025 Standard na wszystkie rdzenie fizyczne zainstalowanych procesorów serwera Zamawiającego lub rozwiązania równoważnego. Dostarczone oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji producenta oraz umożliwiać instalację i użytkowanie systemu operacyjnego serwerowego wraz z podstawowymi usługami sieciowymi i katalogowymi w środowisku infrastruktury informatycznej Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane oprogramowanie posiada funkcjonalności nie gorsze niż Microsoft Windows Server 2025 Standard oraz zapewnia kompatybilność z infrastrukturą opartą na systemach Microsoft Windows. |  |
|  | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Serwer musi posiadać deklarację CE, serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 |  |
|  | Serwer musi być fabrycznie nowy i zmontowany przez producenta serwera jako kompletne urządzenie, obejmujące wszystkie oferowane komponenty, w tym m.in. procesory (CPU), pamięć RAM, dyski twarde/SSD, kontrolery oraz inne elementy wewnętrzne. |  |
|  | Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek podzespołów pochodzących od pośredników, rynku wtórnego ani tzw. rynku brokerskiego. |  |
|  | Dostarczony serwer musi stanowić kompletne, w pełni funkcjonalne rozwiązanie sprzętowe, gotowe do pracy w środowisku serwerowym Zamawiającego. |  |
|  | Urządzenie musi pozwalać na natychmiastową instalację systemu operacyjnego, bezproblemowe wdrażanie środowisk analitycznych i modeli uczenia maszynowego oraz konfigurację wszystkich dostarczonych elementów zgodnie z ich przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (np. zakupu przejściówek, odblokowujących licencji sprzętowych czy modułów rozszerzeń). |  |
|  | W zestawie muszą znajdować się wszystkie niezbędne akcesoria przyłączeniowe i montażowe, w tym dedykowane okablowanie zasilające dostosowane do parametrów zastosowanych zasilaczy o wysokiej mocy oraz komplet dedykowanych szyn do montażu w standardowej szafie Rack. |  |
|  | Wszystkie zainstalowane podzespoły (w szczególności akceleratory GPU) muszą być w pełni wspierane przez architekturę zaoferowanej płyty głównej i zasilaczy, gwarantując pełną przepustowość szyn danych oraz stabilne zasilanie przy maksymalnym, ciągłym obciążeniu obliczeniowym. |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania |  |
|  | Urządzenie fabrycznie |  |
|  | Punkt serwisowy w Polsce: Adres:………. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

| Część 2. Zakup, dostawa i montaż Modułów Brzegowych – 10 zestawów (10 sztuk wymienionych w punkcie I oraz 10 sztuk wymienionych w punkcie II) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: Dla małych akceleratorów AI przyspieszających obliczenia uczenia maszynowego (10 sztuk) :……… Dla urządzeń typu Edge computing do uruchamiania modeli AI (10 sztuk) :…………………………… Producent należy podać: Dla małych akceleratorów AI przyspieszających obliczenia uczenia maszynowego(10 sztuk): ………………… Dla urządzeń typu Edge computing do uruchamiania modeli AI (10 sztuk):………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań: | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| - Małe akceleratory AI przyspieszające obliczenia uczenia maszynowego |  |  |
|  | Rodzaj układu - Dedykowany procesor typu ASIC do akceleracji sieci neuronowych (Edge ML) |  |
|  | Wydajność - Optymalizacja pod kątem operacji stałoprzecinkowych (INT8) |  |
|  | Architektura - Min. 32-bit (np. ARM Cortex M lub równoważny |  |
|  | Taktowanie - Min. 32 MHz |  |
|  | Pamięć RAM - Min. 2 kB |  |
|  | Pamięć Flash - Min. 16 kB z mechanizmem korekcji błędów (ECC) |  |
|  | Interfejs - USB typu C lub USB typu A w standardzie min. USB 3.1 Gen 1 |  |
|  | Przepustowość - Min. 5 Gb/s (SuperSpeed) |  |
|  | Wyposażenie - Dołączony dedykowany przewód wspierający transfer SuperSpeed |  |
|  | Formaty modeli - Wsparcie dla skwantyzowanych modeli ML (np. .tflite lub formaty równoważne) |  |
|  | Biblioteki/Modele - Pełna kompatybilność z architekturami MobileNet oraz Inception |  |
|  | Integracja Cloud - Możliwość współpracy z systemami zarządzania modelami w chmurze |  |
|  | Systemy operacyjne - Linux (Debian/Ubuntu), Windows 10/11, macOS, systemy dla SBC |  |
|  | Architektura hosta - x86_64 oraz ARM64 (zestaw instrukcji ARMv8) |  |
|  | Maksymalnie - 70 x 40 x 10 mm |  |
|  | Zasilanie - Bezpośrednio z portu USB (Bus-powered) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania |  |
|  | Urządzenie fabrycznie |  |
|  | Punkt serwisowy w Polsce: Adres:………. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| - Urządzenie typu Edge computing do uruchamiania modeli AI |  |  |
|  | Architektura GPU - Architektura zoptymalizowana pod kątem głębokiego uczenia, wspierająca obliczenia na macierzach (odpowiednik min. 1024 rdzeni ogólnego przeznaczenia i 32 rdzeni wyspecjalizowanych w operacjach tensorowych) |  |
|  | Wydajność AI - Min. 67 TOPS (Dense INT8) |  |
|  | Typ i rdzenie - Min. 6-rdzeniowy procesor o architekturze 64-bit (np. Arm® Cortex®-A78AE lub równoważny) |  |
|  | Pojemność i typ Min. 8 GB LPDDR5 (szyna min. 128-bit) |  |
|  | Przepustowość - Min. 102 GB/s |  |
|  | Dekodowanie (H.265) - Obsługa min.: 1x 4K60, 2x 4K30, 5x 1080p60 lub 11x 1080p30 |  |
|  | Interfejsy - Obsługa zewnętrznych dysków NVMe poprzez dedykowane złącze M.2 |  |
|  | Przewodowe - 1x Gigabit Ethernet (RJ45) z obsługą PoE (opcjonalnie) |  |
|  | Bezprzewodowe - Zintegrowany kontroler Wi-Fi w standardzie min. 802.11ac/abgn |  |
|  | M.2 Key M - 2x gniazdo M.2 Key M ze wsparciem dla PCIe Gen3 (min. x4 oraz x2) |  |
|  | M.2 Key E - 1x gniazdo M.2 Key E (PCIe Gen3 x1, USB 2.0) |  |
|  | GPIO - Złącze 40-pin (obsługa: I2C, SPI, UART, I2S, PWM, GPIO) |  |
|  | Kamera - 2x 22-pin złącze MIPI CSI (przepustowość min. 2,5 Gbps na linię) |  |
|  | USB - 1x USB Type-C (z trybem serwisowym/recovery), min. 4x USB 3.2 Gen 2 Type-A |  |
|  | Wideo - Min. 1x DisplayPort (zgodność z DP v1.2 / eDP v1.4) |  |
|  | Napięcie wejściowe - Szeroki zakres: 9V – 20V DC |  |
|  | Pobór mocy - Możliwość konfiguracji w zakresie 7W – 25W |  |
|  | dedykowany zasilacz sieciowy DC |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego |  |
|  | szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania |  |
|  | Urządzenie fabrycznie |  |
|  | Punkt serwisowy w Polsce: Adres:………. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy:

Wskazanie nazwy Microsoft Windows Server 2025 Standard ma charakter przykładowy i służy określeniu minimalnych wymagań funkcjonalnych, jakościowych oraz kompatybilnościowych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że oferowane oprogramowanie zapewnia funkcjonalności nie gorsze oraz pełną współpracę z istniejącą infrastrukturą IT Zamawiającego opartą na technologiach Microsoft.