Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa samochodu specjalnego: cysterna do wody o pojemności 6000 litrów, zabudowa typu „hakowiec „ wyposażony w żuraw (HDS) oraz zabudowa dodatkowa wywrotka.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia podwozie:

- pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2026 r.

- serwis pojazdu w odległości nie większej jak 70 km od siedziby Zamawiającego

- DMC pojazdu do18 000 kg

- całkowita wysokość pojazdu, łącznie z ramionami HDS i cysterną, nie może przekraczać 3200 mm

- układ napędowy 4x2

- napęd tylna oś z blokadą mechanizmu różnicowego

- tylna oś z regulowanym  zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie

- silnik wysokoprężny, turbodoładowany o mocy > 206 KW

- pojemność silnika > 6,7 l

- norma emisji spalin minimum Euro 6

- Maksymalny moment obrotowy minimum >1000 NM

- skrzynia biegów manualna

- średnica kół min 22,5”

- kabina co najmniej dwumiejscowa dzienna

- szyba w tylnej ścianie kabiny

- podgrzewana szyba czołowa

- siedzenie kierowcy komfortowe z zawieszeniem pneumatycznym

- układ kierownicy lewostronny z wspomaganiem hydraulicznym

- klimatyzacja manualna, elektryczne sterowanie szyb

- zderzak stalowy

- tachograf cyfrowy

- instalacja elektryczna 12/24 V

- gniazdo zapalniczki 12V  i 24V

- sygnał dźwiękowy cofania

- radio samochodowe, montowane fabrycznie

- komputer pokładowy w języku polskim

- zbiornik paliwa minimum 200 l wykonany z tworzywa

- zbiornik z AdBlue, minimum 30 litrów

- zamontowany zaczep z sworzniem 40 mm do ciągnięcia przyczepy o DMC min 9000 kg, oraz dodatkowy zaczep kulowy do przyczepek samochodowych. Gniazda elektryczne 12/24 i pneumatyczne do podłączenia przyczepy.

- boczne osłony przeciw wjazdowe

- lampa błyskowa (tzw. belka   świetlna na kabinie) z napisem „PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. (logo spółki)”

- zamontowane dodatkowe ogrzewanie kabiny typu „WEBASTO”

- wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica

Charakterystyka przedmiotu zamówienia cysterna na wodę pitną:

- pojemność cysterny 6000 l

- przekrój poprzeczny kształt eliptyczny

- jedna komora z co najmniej jedną przegrodą (falochronem)

- zbiornik cysterny wykonany z stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 (AISI 304)

- wykończenie zewnętrzne zbiornika blacha mazerowana AISI 304

- właz komory ø500 z pokrywą z zaworem odpowietrzającym zamykany na kłódkę (uszczelka włazu płaska z gumy silikonowej, wkładana do pokrywy włazu - zabezpieczenie przed spadaniem uszczelki z komina włazu przy zamykaniu pokrywy).

- drabinka z podestem umożliwiające dostęp do włazu

- rura spustowa DN 65, połączona z kolektorem zbiorczym z zamontowanym w szafce cysterny zakończona złączem strażackim Storz75

- kolektor do dystrybucji wody z trzema zaworami ¾ cala z przedłużonymi wylewkami umożliwiającymi pobór wody do pojemników, umieszczony w zamykanej skrzynce z tyłu cysterny.

- napis „WODA PITNA PO PRZEGOTOWANIU” oraz logo Zamawiającego po obu bokach cysterny

- system zamocowania – rama ocynkowana współpracująca z urządzeniem hakowym (KP-7)

- atest PZH na zbiornik i armaturę, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego i Środowiska

Charakterystyka przedmiotu zamówienia urządzenie hakowe (hydrauliczne):

- urządzenie fabrycznie nowe 2026 r.

- minimalna moc załadunkowa 8000 kg

- wysokość haka dostosowana do dodatkowych zabudów tj. cysterny na wodę o pojemności 6000 l. oraz wywrotki (o parametrach opisanych w SIWZ), ale niemniejsza niż 1200 mm

- teleskopowe ramię główne

- masa własna urządzenia dostosowana do DMC pojazdu, ale nie większa niż 1200 kg

- przystosowane do załadunku kontenerów o wymiarach 2600 – 3600 mm i dłuższych,

- sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy oraz z zewnątrz pojazdu

- hydrauliczna blokada kontenera (zabudów)

- hak z zapadką samoczynną

- konstrukcja stalowa śrutowana, malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową

- podesty robocze po obu stronach

- rejestracja i badania Urzędu Dozoru Technicznego

Charakterystyka przedmiotu zamówienia za kabinowy żuraw hydrauliczny przenośny:

- żuraw hydrauliczny przenośny zamontowany za kabiną kierowcy (tzw. HDS)

- maksymalny udźwig [bliski]-2 m ≥ 4400 kg

- maksymalny zasięg ≥ 7,0 m

- udźwig na maksymalnym wysięgu ≥ 1500 kg

- sterowanie manualne z obu stron pojazdu

- podpory wysuwane mechanicznie

- kąt obrotu kolumny żurawia 360O

Charakterystyka przedmiotu zamówienia zabudowa wywrotka:

- minimalna ładowność 6000 kg

- minimalne wymiary skrzyni ładunkowej: szerokość 2200 mm x długość 4000 mm x wysokość 600 mm

- wywrotka jednostronna (wyładunek do tyłu)

- burty wywrotki wykonane z blachy profilowej o grubości minimum 2 mm

- uchylna burta tylna