OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. B

### Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wytworzenia zestawu półproduktów z nadstopu niklu CMSX-4 w procesie odlewniczym przemysłową metodą monokrystalizacji z zastosowaniem techniki Bridgmana. Półprodukty mają być wykonane w postaci zestawu łopatek as-cast turbiny wysokiego ciśnienia silnika turboodrzutowego. Usługa powinna być wykonana w siedzibie Wykonawcy.

- Cel i zakres usługi

Celem realizacji usługi jest:

- Wytworzenie 1 zestawu składającego się z 6 szt. monokrystalicznych odlewów z nadstopu niklu CMSX-4® w postaci łopatek as-cast turbiny wysokiego ciśnienia, stosowanych w konstrukcji silników lotniczych, które mają posłużyć do realizacji badań mających na celu zastosowanie innowacyjnych technik detekcji i obrazowania defektów w elementach stosowanych w konstrukcji silników lotniczych.

Zakres usługi obejmuje:

- wykonanie woskowych (lub równoważnych) modeli odlewów na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu,

- wykonanie modelu układu wlewowego oraz kompletnego modelu odlewniczego, zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią,

- wykonanie formy odlewniczej, zgodnie ze standardowo stosowaną przez Wykonawcę technologią dla tego typu odlewów,

- wykonanie odlewów poprzez przeprowadzenie procesu kierunkowej krystalizacji metodą Bridgmana z prędkością wysuwania formy ze strefy wysokiej temperatury 3mm/min.

- wyjęcie odlewów z formy odlewniczej i ich oczyszczenie z materiału formierskiego,

- wytrawienie powierzchni w celu wstępnej analizy jakościowej odlewów,

- przygotowanie raportu końcowego zawierającego opis procedury przygotowania modelu oraz formy odlewniczej (wraz z użytymi materiałami), a także dane dotyczące warunków przeprowadzenia krystalizacji (temperatury w komorze wzrostowej oraz roztopu, gradient temperatury w piecu, prędkość wyciągania ze strefy wysokiej temperatury, atmosfera ochronna itp.), w postaci tekstowej i zestawienia tabelarycznego.

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- Wymagana jest bieżąca konsultacja oraz możliwość uczestnictwa przedstawiciela Zamawiającego w wybranych etapach otrzymywania odlewów, w tym przy przygotowaniu modeli oraz formy odlewniczej.

- Harmonogram realizacji:

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 8 tygodni od dnia przekazania

próbek, jednak nie później niż do 26 czerwca 2026.

Założenia ogólne:

- Liczba wykonanych zestawów: 1 zestaw (składający się z 6 szt. odlewów łopatek)

- Warunek udziału

Wykonawca winien:

- Posiadać doświadczenie w realizacji (minimum dziesięciu) półprzemysłowych / przemysłowych  odlewów monokrystalicznych o skomplikowanym kształcie wykonanych metodą Bridgmana, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od terminu otwarcia ofert, potwierdzone raportem z przeprowadzonych procesów odlewniczych

- Dysponować aparaturą i urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie procesów odlewniczych monokrystalizacji, w szczególności przemysłowym/półprzemysłowym piecem odlewniczym, mogącym realizować procesy odlewnicze metodą kierunkowej krystalizacji i monokrystalizacji Bridgmana

- Dysponować personelem o wymaganych kwalifikacjach, tj. co najmniej 1 osobą:

- z wykształceniem wyższym technicznym (co najmniej mgr inż.) w zakresie nauk technicznych, tj. inżynierii materiałowej lub pokrewnych,

- posiadającym udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu procesów otrzymywania odlewów monokrystalicznych (minimum 5 lat udokumentowanej pracy przy realizacji takich procesów).

- Mile widziane: udział w realizacji projektów badawczo-rozwojowych lub publikacje z zakresu nowoczesnych materiałów dla przemysłu lotniczego.

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w ofercie, iż spełnia warunek udziału.

- Dodatkowe wymagania:

- Urządzenia powinny być sprawne technicznie, kalibrowane zgodnie z dokumentacją producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do udokumentowania posiadania sprzętu spełniającego powyższe warunki (np. poprzez załączenie karty katalogowej, opisu technicznego lub zdjęć).

- Warunki płatności:

Rozliczenie za usługę odbywać się będzie po wykonaniu usługi w oparciu o cenę za wykonanie 1 zestawu.

Potwierdzeniem prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru usługi. Podstawą podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie Zamawiającemu raportu końcowego.

Protokół Odbioru podpisany przez obie Strony stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługi nim objęte.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uiszczone po spełnieniu wszystkich świadczeń będących przedmiotem umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w szczególności: koszt przeprowadzenia badań, koszty wykorzystania urządzeń koniecznych do wykonania zamówienia, koszty przygotowania raportu,  a także koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację usługi, koszty ogólne, wszelkie podatki, opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz ewentualny zysk Wykonawcy.

Ceny jednostkowe wyszczególnione w ofercie Wykonawcy nie ulegną zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

- Wyniki i efekty końcowe

- Efekt końcowy realizacji usługi:

- Wykonanie 1 zestawu zawierającego 6 szt. monokrystalicznych odlewów z nadstopu niklu w postaci łopatek turbiny wysokiego ciśnienia stosowanych w konstrukcji silników lotniczych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Forma przekazania efektów zamówienia

Raport końcowy w wersji elektronicznej, zawierający:

- szczegółowy opis przeprowadzonych procedur,

- dane techniczne użytych materiałów,

- dane pomiarowe otrzymane podczas procesu monokrystalizacji.

- Dostarczona dokumentacja projektowa

Dostarczona dokumentacja projektowa może zostać zachowana przez realizującego zamówienie jedynie do celów archiwizacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia utylizacji pozostałości po całym procesie odlewniczym, w tym odpadów odlewniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.