Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Cześć A

Telewizor 43" LED Full HD – 3 szt.

(index 195694)

| Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego urządzenia Producent ……………………. Model ……………………….. |
| --- | --- |
| Wyświetlacz - Przekątna ekranu: min. 43 cale (108 cm) - Typ matrycy: LED - Rozdzielczość: min. 1920 × 1080 (Full HD) - Format obrazu: 16:9 - Natywna częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz - Obsługa technologii wysokiego zakresu dynamiki obrazu (HDR): tak - Obsługiwane standardy HDR: min. HDR10 lub HLG Funkcje obrazu - System poprawy jakości obrazu / przetwarzania obrazu producenta: tak - Obsługa trybów obrazu: min. standardowy, filmowy, gra Tuner telewizyjny Wbudowany tuner cyfrowy umożliwiający odbiór: - DVB-T - DVB-T2 (HEVC/H.265) - DVB-C - DVB-S - DVB-S2 Funkcje tunera: - EPG – elektroniczny przewodnik po programach - Teletekst Dźwięk - System głośników: min. 2.0 - Moc głośników: min. 2 × 8 W - System poprawy dźwięku / dźwięku przestrzennego: tak Złącza i komunikacja - HDMI – min. 2 szt. (min. standard HDMI 2.0) - USB – min. 1 szt. - Wejście antenowe – min. 1 szt. - Wejście anteny satelitarnej – min. 1 szt. - Złącze CI/CI+ – tak - Wyjście słuchawkowe lub audio – tak Multimedia Odtwarzanie z USB co najmniej następujących formatów: - wideo: AVI, MKV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC, AV1, VP9 - audio: MP3, AAC, FLAC, WAV - obrazy: JPEG, PNG, BMP, GIF - napisy: SRT, SUB, TXT Konstrukcja i montaż - Kolor obudowy: czarny - Standard montażu ściennego: VESA min. 200 × 100 mm Energia - Klasa efektywności energetycznej: min. E - Pobór mocy w trybie pracy: max. ok. 45 W - Pobór mocy w trybie czuwania: max. 0,5W Wyposażenie W zestawie: - pilot zdalnego sterowania, - baterie do pilota, - przewód zasilający, - podstawa stołowa, - instrukcja obsługi. Gwarancja - min. 24 miesiące gwarancji producenta |  |

Cześć B

Uchwyt ścienny do telewizora – 3 szt.

(index 195701)

| Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego urządzenia Producent ……………………. Model ……………………….. |
| --- | --- |
| Uchwyt ścienny do telewizora Rodzaj: uchwyt ścienny do telewizora LCD/LED Kompatybilność z telewizorami: - przekątna ekranu: min. 32" – max. 60" Maksymalny udźwig: - min. 50 kg Regulacja: - regulacja nachylenia w pionie (tilt) - regulacja obrotu w poziomie (swivel) Standard VESA (obsługiwane co najmniej): - 200 × 100 - 200 × 200 - 300 × 200 - 300 × 300 - 400 × 300 - 400 × 400 Odległość telewizora od ściany: - minimalna: max. 70 mm - maksymalna: min. 350 mm Dodatkowe wymagania: - wbudowana poziomica lub możliwość poziomowania po montażu - system prowadzenia kabli lub konstrukcja umożliwiająca ich ukrycie - kolor: czarny Wyposażenie: - komplet elementów montażowych (śruby, kołki, podkładki) - instrukcja montażu Gwarancja: - min. 24 miesiące |  |