OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- cz. B

### Przedmiot zamówienia:

Realizacja badań służąca opracowanie wykresów CTP (czas–temperatura–przemiana) dla stali ferrytyczno-austenitycznej (duplex) gatunku 1.4462 na podstawie eksperymentalnych badań przemian fazowych. Ze względu na wysokie koszty i nadmiar pracy służących do wyznaczenia szukanych parametrów do badań zostanie wykorzystane 6 próbek stali ferrytyczno-austenitycznej (duplex) gatunku 1.4462 poddana procesowi obróbki plastycznej. Wszystkie badania powinny być wykonane w siedzibie Wykonawcy.

I. Cel badań

Celem badań jest opracowanie wykresów CTP (czas–temperatura–przemiana) dla stali duplex 1.4462 w celu określenia zakresów stabilności faz, kinetyki przemian austenitu i ferrytu oraz pojawiania się faz wtórnych (np. sigma, chi).

Uzyskane wyniki umożliwią:

- ocenę wpływu temperatury i czasu wygrzewania na mikrostrukturę,

- optymalizację parametrów obróbki cieplnej,

- ograniczenie zużycia energii poprzez skrócenie lub uproszczenie procesów cieplnych.

Badania przyczynią się do rozwoju technologii niskoemisyjnej obróbki stali oraz wdrażania metod wspierających zieloną transformację przemysłu.

II. Zakres badań w ramach usługi

Zakres badań obejmuje kompleksowe opracowanie wykresów CTP na podstawie eksperymentalnych analiz przemian fazowych w stali duplex 1.4462, w tym:

- przygotowanie próbek materiału o jednorodnej mikrostrukturze,

- realizację serii kontrolowanych procesów nagrzewania i chłodzenia w różnych prędkościach (izotermicznie i ciągłe chłodzenie),

- rejestrację zmian strukturalnych z wykorzystaniem metod dylatometrycznych, mikroskopowych (OM, SEM-EDS) i rentgenowskich (XRD),

- analizę kinetyki przemian fazowych na podstawie uzyskanych danych,

- opracowanie wykresów CTP dla badanej stali,

- przygotowanie raportu końcowego zawierającego:

  - opis metodyki badań,

  - charakterystykę przebiegu przemian,

  - opracowane wykresy CTP w formie graficznej i opisowej,

  - wnioski i rekomendacje dla praktyki przemysłowej.

Raport końcowy musi zawierać również cyfrowe dane źródłowe z pomiarów oraz dokumentację fotograficzną (mikrostruktura, obrazy dylatometryczne).

Forma raportu: elektroniczna (PDF i DOCX), przekazana na adres e-mailowy osoby upoważnionej do odbioru usługi ze strony Zamawiającego.

III. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Badania muszą być przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów jakości, dokładności pomiarowej i bezpieczeństwa.
Zamawiający zastrzega możliwość uczestnictwa przedstawiciela w wybranych etapach badań, takich jak przygotowanie próbek, prowadzenie pomiarów i opracowanie wyników.

Wykonawca winien przeprowadzić badania z zachowaniem zasad BHP i ochrony środowiska.

IV. Harmonogram realizacji:

Termin realizacji badań: do 5 tygodni od dnia przekazania próbek, jednak nie później niż 26.06.2026.

V. Warunek udziału:

Wykonawca powinien:

  - posiadać  doświadczenie w realizacji badań przemian fazowych w stalach i opracowywaniu wykresów CTP lub równoważnych analiz kinetycznych dla stali.

  - Posiadać aparaturę dylatometryczną lub równoważną do rejestracji zmian objętościowych,

  - Posiadać urządzenia pomiarowe, które powinny umożliwiać:

- kontrolę temperatury w zakresie co najmniej 20–1350°C,

- pomiar dylatacji z dokładnością co najmniej ±0,1 µm,

- kontrolę prędkości nagrzewania i chłodzenia,

- rejestrację zmian temperatury w funkcji czasu z dokładnością ±1°C.

  - Dysponować personelem o wymaganych kwalifikacjach, tj. co najmniej 1 osobę posiadającą  wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych (metalurgii, inżynierii materiałowej lub nauk pokrewnych),

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w ofercie, iż spełnia warunek udziału.

VI. Warunki płatności:

Rozliczenie za usługę odbywać się będzie po wykonaniu usługi w oparciu o ilość faktycznie przebadanych próbek (wraz z przygotowaniem raportu) oraz w oparciu o cenę jednostkową za wykonanie badania 1 próbki.

Potwierdzeniem prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru usługi. Podstawą podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie Zamawiającemu całości raportu z wykonanych badań.

Protokół Odbioru podpisany przez obie Strony stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługi nim objęte.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uiszczone po spełnieniu wszystkich świadczeń będących przedmiotem umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postępowania, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w szczególności: koszt przeprowadzenia badań, koszty wykorzystania urządzeń koniecznych do wykonania zamówienia, koszty przygotowania raportu, a także koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację usługi, koszty ogólne, wszelkie podatki, opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz ewentualny zysk Wykonawcy.

Ceny jednostkowe wyszczególnione w ofercie Wykonawcy nie ulegną zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

VII. Wyniki i efekty badań

- Efekt końcowy:

Wykonanie badań pozwoli na opracowanie pełnych wykresów CTP dla stali duplex 1.4462, stanowiących podstawę do optymalizacji procesów obróbki cieplnej oraz analizy kinetyki przemian fazowych.

- Forma przekazania wyników:

Raport zostanie przekazany w formie elektronicznej (PDF i DOCX) na adres Zamawiającego. Badania przyczynią się do rozwoju metod niskoemisyjnej obróbki stali oraz do wdrażania technologii zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i przemysłu 4.0.

Efektem końcowym realizacji badań będzie raport zawierający:

- opis metodyki badań i przebiegu przemian,

- opracowane wykresy CTP w formie graficznej,

- analizę wpływu temperatury i czasu na przemiany fazowe,

- wnioski końcowe i rekomendacje dla zastosowań przemysłowych.

- Zachowanie i zwrot próbek: Z uwagi na specyfikę prowadzonych analiz oraz charakter procesów związanych z przygotowaniem i przetwarzaniem próbek, zwrot próbek po zakończeniu badań nie jest wymagany.