Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/03/2026

| Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu oferty |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY: LASER PŁASKI |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT WRAZ ZE WSKAZANIEM MODELU (wskazuje oferent): .................................................................................................................................................................. (wskazanie nazwy umożliwiającej identyfikację przedmiotu oferty) |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU1 | PARAMETRY1 WYMAGANE minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego wraz z oznaczeniem konieczności stosowania Zielonych Zamówień | OFEROWANE PARAMETRY1 spełnienie wymaganych parametrów - należy uzupełnić "TAK" lub "NIE" | OFEROWANE PARAMETRY1 parametry przedmiotu oferty | ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego parametru (konieczność udowodnienia, że rozwiązania jest równoważne) | ŹRÓDŁO DANYCH wskazanie źródła danych2 potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów lub parametrów równoważnych (źródło danych musi stanowić załącznik do oferty: wpisać nazwę załącznika i numer strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia paramentu) |
| 1 | Moc źródła laserowego | Min. 6 kW w technologii światłowodowej (Fiber) [Zielone zamówienia] |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 2 | Wielkość obrabianego materiału | Minimum: 1500 x 3000 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 3 | Kształt wycinanych otworów | Maszyna umożliwia wycinanie w blachach otworów o różnych kształtach |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 4 | Sposób prowadzenia wiązki | Od rezonatora do głowicy pojedynczym światłowodem. |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 5 | Zakres pracy osi Z | Nie mniej niż: 250 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 6 | Prędkość przejazdów dla osi X i Y | Nie mniejsze niż: 140 m/min |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 7 | Powtarzalność pozycjonowania Ps | Maks.: 0,03 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 8 | Dokładność pozycjonowania Pa | Maks.: 0,05 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 9 | Prędkość pozycjonowania osi X i Y | Min.: 100 m/min |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 10 | Charakterystyka stołu roboczego | Wymienny, automatyczny, dwupaletowy o regulowanym czasie wymiany |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 11 | Nośność stołu | Min.: 900 kg |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 12 | Waga maszyny | Min.: 8000 kg |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 13 | Głowica tnąca | Ceramiczne zabezpieczenia antykolizyjne, autofocus, sterowanie odległością i pozycją ogniska. |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 14 | Kontrola położenia | System cyfrowej korekcji rysunku względem położenia materiału |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 15 | Obudowa i BHP | Maszyna w pełni obudowana, wyposażona w barierę świetlną |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 16 | Szafa sterownicza | Klimatyzowana szafa sterownicza |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 17 | Oprogramowanie | Oprogramowanie do nestingu z wieczystą licencją |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 18 | System wizyjny | System oparty na kamerach – min. 2 szt. |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 19 | Wsparcie | System zdalnej pomocy technicznej |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 20 | Charakter produkcji | Maszyna musi pochodzić z produkcji seryjnej |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 21 | System wyciągowy | Wyciąg zapewniający filtrację |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | komora rozprężna |  |  |  |  |
|  |  | Moc: max 11 kW, |  |  |  |  |
|  |  | wydatek maksymalny: min 6000 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | zbiornik powietrza min 70l |  |  |  |  |
|  |  | pojemnik na pył min. 55l |  |  |  |  |
|  | 1 Parametr – rozumiany jako konkretna wartość, funkcjonalność, element |  |  |  |  |  |
|  | 2 źródło danych – np. specyfikacja techniczna, karta katalogowa produktu, karta informacyjna produktu, karta techniczna, podręcznik użytkownika/instrukcja obsługi lub inny dokument potwierdzający parametry |  |  |  |  |  |