Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 04/03/2026

| Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu oferty |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY: STÓŁ SPAWALNICZY |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT WRAZ ZE WSKAZANIEM MODELU (wskazuje oferent): .................................................................................................................................................................. (wskazanie nazwy umożliwiającej identyfikację przedmiotu oferty) |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU1 | PARAMETRY1 WYMAGANE minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego wraz z oznaczeniem konieczności stosowania Zielonych Zamówień | OFEROWANE PARAMETRY1 spełnienie wymaganych parametrów - należy uzupełnić „TAK” lub „NIE” | OFEROWANE PARAMETRY1 parametry przedmiotu oferty | ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego parametru (konieczność udowodnienia, że rozwiązania jest równoważne) | ŹRÓDŁO DANYCH wskazanie źródła danych2 potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów lub parametrów równoważnych (źródło danych musi stanowić załącznik do oferty: wpisać nazwę załącznika i numer strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia paramentu) |
| 1 | System i siatka otworów | System D28; Siatka otworów 100x100 diagonalna |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 2 | Wymiary blatu stołu | ok. 1490x1490 mm; możliwość skręcenia dwóch stołów (wymiar ok. 3000x1500 mm) z zachowaniem ciągłości siatki |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 3 | Grubość blatu | Minimum 15 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 4 | Konstrukcja 3D | Min. 4 boki robocze (opłytowanie pionowe) o wysokości min. 200 mm z otworami systemowymi D28 |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 5 | Materiał i obróbka | Stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości (np. S355J2+N); powierzchnia robocza azotowana plazmowo |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 6 | Płaskość blatu | Tolerancja płaskości nie gorsza niż 0,5 mm na całej powierzchni |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 7 | Regulacja wysokości | Zakres 850-950 mm od poziomu posadzki; stopy z możliwością niwelacji nierówności |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 8 | Nośność stołu | Statyczna min. 1500 kg na stół; punktowa min. 100 kg na powierzchni 300x300 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 9 | System podpór (kobyłek) | 2 niezależne, wolnostojące podpory o szerokości 2990 mm na każdą skręconą parę stołów |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 10 | Stabilizacja podpór | System sztywnego blokowania (np. szynowy lub belki); min. 4 belki dystansowe (dł. ok. 2000 mm) w systemie D28 na zestaw |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 11 | Wykonanie podpór | Powierzchnia robocza w systemie D28, siatka 100x100, azotowanie plazmowe |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 12 | Trzpienie szybkomocujące | 30 szt. w komplecie (kompatybilne z D28) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 13 | Zaciski śrubowe | 15 szt. w komplecie; z regulowanym wysięgiem (kompatybilne z D28) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 14 | Kątowniki montażowe | 10 szt. w komplecie (w tym min. 2 szt. o wysokości min. 500 mm do stabilizacji pionowej) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 15 | Stopery uniwersalne | 20 szt. w komplecie (kompatybilne z D28) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 16 | Wózek na narzędzia | 1 szt. w komplecie; mobilny, malowany proszkowo, nośność dopasowana do osprzętu D28 |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 17 | Ilość zestawów | 4 stoły, 4 podpory, 2 pełne komplety narzędziowe |  |  |  |  |