Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 06/03/2026

| Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu oferty |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY: SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA (DO TANDEMU) |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT WRAZ ZE WSKAZANIEM MODELU (wskazuje oferent): .................................................................................................................................................................. (wskazanie nazwy umożliwiającej identyfikację przedmiotu oferty) |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU1 | PARAMETRY1 WYMAGANE minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego wraz z oznaczeniem konieczności stosowania Zielonych Zamówień | OFEROWANE PARAMETRY1 spełnienie wymaganych parametrów - należy uzupełnić „TAK” lub „NIE” | OFEROWANE PARAMETRY1 parametry przedmiotu oferty | ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego parametru (konieczność udowodnienia, że rozwiązania jest równoważne) | ŹRÓDŁO DANYCH wskazanie źródła danych2 potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów lub parametrów równoważnych (źródło danych musi stanowić załącznik do oferty: wpisać nazwę załącznika i numer strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia paramentu) |
| 1 | Udźwig całkowity | 3.000,00 kg |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 2 | Rozpiętość | 17.450,00 mm (+/- 400 mm) (pomiary do wykonania w Miejscu dostawy po zakończeniu jego budowy) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 3 | Długość torowiska | 59 m (+/- 1 m) (wykonanie w zakresie prac Generalnego Wykonawcy hali – Miejsca Dostawy) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 4 | Profil jezdny | 50 mm x 30 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 5 | Wysokość podnoszenia | min. 7.500,00 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 6 | Grupa natężenia pracy FEM (EN13001) | Dla konstrukcji: - min. A5 (U6/Q2) Dla mechanizmów - min. M5 dla podnoszenia - min. M5 dla jazdy wózka - min. M5 (Dc4) dla jazdy suwnicy |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 7 | Falowniki [Zielone Zamówienia] | Falowniki na wszystkich mechanizmach: - podnoszenie - przejazd wciągarki - jazda mostem suwnicy |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 8 | Prędkości podnoszenia wciągarki | - min. 0,83 m/min (prędkość do precyzyjnego manewrowania) - min. 5 m/min (dla obciążenia ≥ 25% udźwigu nominalnego) (prędkość znamionowa) - 160% prędkości znamionowej mechanizmu podnoszenia dla pracy suwnic pojedynczo (dla obciążenia haka ≤ 25% obciążenia nominalnego suwnicy) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 9 | Przełożenie układu linowego | 4/1 |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 10 | Maksymalna moc silnika wciągarki | Min. 3 kW |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 11 | Prędkość jazdy wciągarki (maksymalna) | Min. 20 m/min |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 12 | Maksymalna moc silnika jazdy wciągarki | Min. 0,4 kW |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 13 | Prędkość jazdy suwnicy (maksymalna) | Min. 40 m/min |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 14 | Maksymalna moc silnika jazdy suwnicy | 2 x 0,85 kW |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 15 | Napięcie sterowania | 48 V |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 16 | Klasa ochrony/szczelności | Min. IP55H |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 17 | Funkcje ogranicznika udźwigu | Ogranicznik udźwigu z funkcją rejestracji parametrów czasu pracy i obciążenia |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 18 | Odczyt resursu | Odczyt resursu poprzez połączenie z systemem Android |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 19 | Natężenie prądu zasilania elektrycznego z szynoprzewodów | Min. 60 A |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 20 | Zgodność przystosowania do pracy w tandemie | Przystosowanie do pracy w tandemie zgodnie z normą EN 15011:2011+A1:2014 |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 21 | Sterowanie | Sterowanie radiowe oraz awaryjne z kasety kablowej przejezdnej wzdłuż dźwigara |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 22 | Zasilanie | Podłączenie do zasilania 400 V / 50 Hz |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 23 | System zasilania | Montaż systemu zasilania szynoprzewodem kasetowym |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 24 | System antykolizyjny | Dostawa i montaż systemu antykolizyjnego wymaganego do bezpiecznej pracy dwóch suwnic na jednym torowisku |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu oferty |  |  |  |  |  |  |
| OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY: SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA (DO NAWY BOCZNEJ) |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT WRAZ ZE WSKAZANIEM MODELU (wskazuje oferent): .................................................................................................................................................................. (wskazanie nazwy umożliwiającej identyfikację przedmiotu oferty) |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU1 | PARAMETRY1 WYMAGANE minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego wraz z oznaczeniem konieczności stosowania Zielonych Zamówień | OFEROWANE PARAMETRY1 spełnienie wymaganych parametrów - należy uzupełnić „TAK” lub „NIE” | OFEROWANE PARAMETRY1 parametry przedmiotu oferty | ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego parametru (konieczność udowodnienia, że rozwiązania jest równoważne) | ŹRÓDŁO DANYCH wskazanie źródła danych2 potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów lub parametrów równoważnych (źródło danych musi stanowić załącznik do oferty: wpisać nazwę załącznika i numer strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia paramentu) |
| 1 | Udźwig całkowity | 3.000,00 kg |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 2 | Rozpiętość | 17.450,00 mm (+/- 400 mm) (pomiary do wykonania w Miejscu dostawy po zakończeniu jego budowy) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 3 | Długość torowiska | 39 m (+/- 1 m) (wykonanie przez Oferenta w zakresie Przedmiotu zamówienia) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 4 | Profil jezdny | 50 mm x 30 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 5 | Wysokość podnoszenia | min. 4.700,00 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 6 | Grupa natężenia pracy FEM (EN13001) | Dla konstrukcji: - min. A5 (U6/Q2) Dla mechanizmów - min. M5 dla podnoszenia - min. M5 dla jazdy wózka - min. M5 (Dc4) dla jazdy suwnicy |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 7 | Falowniki [Zielone Zamówienia] | Falowniki na wszystkich mechanizmach: • podnoszenie • przejazd wciągarki • jazda mostem suwnicy |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 8 | Prędkości podnoszenia wciągarki | - min. 0,83 m/min (prędkość do precyzyjnego manewrowania) - min. 5 m/min (dla obciążenia ≥ 25% udźwigu nominalnego) (prędkość znamionowa) - 160% prędkości znamionowej mechanizmu podnoszenia dla pracy suwnic pojedynczo (dla obciążenia haka ≤ 25% obciążenia nominalnego suwnicy) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 9 | Przełożenie układu linowego | 4/1 |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 10 | Maksymalna moc silnika wciągarki | Min. 3 kW |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 11 | Prędkość jazdy wciągarki (maksymalna) | Min. 20 m/min |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 12 | Maksymalna moc silnika jazdy wciągarki | Min. 0,4 kW |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 13 | Prędkość jazdy suwnicy (maksymalna) | Min. 40 m/min |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 14 | Maksymalna moc silnika jazdy suwnicy | 2 x 0,85 kW |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 15 | Napięcie sterowania | 48 V |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 16 | Klasa ochrony/szczelności | Min. IP55H |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 17 | Funkcje ogranicznika udźwigu | Ogranicznik udźwigu z funkcją rejestracji parametrów czasu pracy i obciążenia |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 18 | Odczyt resursu | Odczyt resursu poprzez połączenie z systemem Android |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 19 | Natężenie prądu zasilania elektrycznego z szynoprzewodów | Min. 60 A |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 20 | Sterowanie | Sterowanie radiowe oraz awaryjne z kasety kablowej przejezdnej wzdłuż dźwigara |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 21 | Zasilanie | Podłączenie do zasilania 400 V / 50 Hz |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 22 | System zasilania | Montaż systemu zasilania szynoprzewodem kasetowym |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  | 1 Parametr – rozumiany jako konkretna wartość, funkcjonalność, element |  |  |  |  |  |
|  | 2 źródło danych – np. specyfikacja techniczna, karta katalogowa produktu, karta informacyjna produktu, karta techniczna, podręcznik użytkownika/instrukcja obsługi lub inny dokument potwierdzający parametry |  |  |  |  |  |