Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 04/04/2026

| Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu oferty |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY: LASER PŁASKI |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT WRAZ ZE WSKAZANIEM MODELU (wskazuje oferent): .................................................................................................................................................................. (wskazanie nazwy umożliwiającej identyfikację przedmiotu oferty) |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU1 | PARAMETRY1 WYMAGANE minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego wraz z oznaczeniem konieczności stosowania Zielonych Zamówień | OFEROWANE PARAMETRY1 spełnienie wymaganych parametrów - należy uzupełnić "TAK" lub "NIE" | OFEROWANE PARAMETRY1 parametry przedmiotu oferty | ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego parametru (konieczność udowodnienia, że rozwiązania jest równoważne) |  | ŹRÓDŁO DANYCH wskazanie źródła danych2 potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów lub parametrów równoważnych (źródło danych musi stanowić załącznik do oferty: wpisać nazwę załącznika i numer strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia paramentu) |
| 1 | Moc źródła laserowego | Min. 6 kW w technologii światłowodowej (Fiber) [Zielone zamówienia] |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Modulator wiązki, dedykowany, parametryczny z kształtowaniem modulacji |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 2 | Maksymalna wielkość obrabianego materiału | Minimum: 3000 x 1500 mm |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 3 | Wielkość obszaru roboczego | Minimum 3050 x 1530 |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 4 | Sposób prowadzenia wiązki | Od rezonatora do głowicy pojedynczym światłowodem. |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 5 | Zakres pracy osi Z | Od 0mm do ≥ 250 mm |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 6 | Prędkość pozycjonowania dla osi X i Y | Nie mniejsze niż: 100 m/min |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 7 | Powtarzalność pozycjonowania | ≤ 0,03 mm |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 8 | Dokładność pozycjonowania | ≤ 0,05 mm |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 9 | Prędkość przejazdów osi X i Y | ≥ 140 m/min |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 10 | Charakterystyka stołu roboczego | Wymienny, automatyczny, dwupaletowy o regulowanym czasie wymiany, w czasie nie dłuższym niż 60 sekund |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 11 | Nośność stołu | Min.: 900 kg |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 12 | Waga maszyny | Min.: 8000 kg |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 13 | Głowica tnąca – Raytools BM06K lub równoważna | Ceramiczne zabezpieczenia antykolizyjne, autofocus, sterowanie odległością i pozycją ogniska |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | System pomiaru temperatury za pomocą aplikacji |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | System zabezpieczeń optyki składający się z co najmniej czterech szkiełek ochronnych |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 14 | Kontrola położenia | System cyfrowej korekcji rysunku względem położenia materiału |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 15 | Obudowa i BHP | Maszyna w pełni obudowana, wyposażona w barierę świetlną, wraz z co najmniej trzema oknami inspekcyjnymi |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 16 | Szafa sterownicza | Klimatyzowana szafa sterownicza |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 17 | Oprogramowanie do programowania lasera – Sigmanest PowerPack lub równoważne | Oprogramowanie do nestingu z wieczystą licencją |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Oprogramowanie pozwala na nesting automatyczny, uwzględniający zagnieżdżanie elementów w otworach innych elementów, wraz z automatycznym nestingiem uwzględniającym wspólną linię cięcia |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Obsługa postprocesorów dla różnych typów wycinarek laserowych |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Możliwość importu plików DXF/DWG/STEP |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Możliwość połączenia programu z programami klasy ERP oraz zarządzania gospodarką magazynową blach |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Moduł wycen |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Postprocesor dostarczony wraz z maszyną |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Wsparcie techniczne w języku polskim |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Wraz z dostawą oprogramowania przewidziane jest wdrożenie trwające co najmniej 7h |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Co najmniej roczna opieka serwisowa |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Licencja wieczysta |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 18 | System wizyjny | System oparty na kamerach – min. 2 szt. |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 19 | Wsparcie | System zdalnej pomocy technicznej |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 20 | Charakter produkcji | Maszyna musi pochodzić z produkcji seryjnej, oferent musi wskazać min. 2 referencje maszyny odpowiadającej charakterystyką do oferowanej maszyny |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 21 | System wyciągowy | Wyciąg zapewniający filtrację ze skutecznością na poziomie > 99,9% |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Komora rozprężna |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtry sekcyjne |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc: max 11 kW, |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatek maksymalny: min 6000 m3/h |  |  |  |  |  |
|  |  | zbiornik powietrza min 70l |  |  |  |  |  |
|  |  | pojemnik na pył min. 55l, wraz z pneumatycznym podajnikiem |  |  |  |  |  |
| 22 | Stacja rozprężania gazów wraz z filtracją | Filtracja wstępna cząstek ≥ 20 μm |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Filtracja dokładna cząstek stałych ≥ 0,3 μm |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Stacja rozprężania wiązek 300 bar |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 23 | Stabilizator napięcia | Zapewniający odpowiednie działanie maszyny |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 24 | System automatycznego smarowania maszyny | Zapewniający automatyczne smarowanie części tego wymagających |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 25 | System półautomatycznego załadunku materiału | System półautomatycznego załadunku arkuszy blach o udźwigu do 900kg, zintegrowany z maszyną |  |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 26 | Dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych | Oferent wskaże co najmniej 3 podmioty na terenie Unii Europejskiej, u których można zakupić elementy eksploatacyjne oraz części zamienne, takie jak dysze, ceramikę, szkiełka ochronne, głowicę czy rezonator |  |  |  |  |  |
| 27 | Gwarancja | Na urządzenie min. 3 lata |  |  |  |  |  |
|  |  | Na źródło min. 5 lat |  |  |  |  |  |
|  |  | Przeglądy maszyny w okresie gwarancji w cenie maszyny |  |  |  |  |  |
| 28 | Dokumentacja | Oferent wraz ofertą dostarczy rysunek techniczny maszyny wraz z akcesoriami w formacie DXF/DWG |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferent wraz z ofertą złoży dokumentację techniczno-ruchową do źródła światłowodowego |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferent wraz z ofertą złoży dokumentację techniczno-ruchową do głowicy |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferent wraz z ofertą złoży dokumentację techniczno-ruchową do systemu wyciągowego |  |  |  |  |  |
|  | 1 Parametr – rozumiany jako konkretna wartość, funkcjonalność, element |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 źródło danych – tj. dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań stanowić powinny dokumenty sporządzone przez producenta lub sporządzone w oparciu o informacje uzyskane ze źródeł udostępnionych przez producenta. Przykłady akceptowalnych dokumentów to: Dokumentacja techniczno-ruchowa, specyfikacja techniczna, karta katalogowa produktu, karta informacyjna produktu, karta techniczna, podręcznik użytkownika/instrukcja obsługi lub inny dokument potwierdzający parametry. Obligatoryjnie, pod rygorem odrzucenia oferty, Oferent zobowiązany jest dołączyć jako załącznik do oferty Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) przedmiotu oferty lub dokument równoważny do DTR. |  |  |  |  |  |  |