Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 09/04/2026

| Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu oferty |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY: Giętarka do rur i profili |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT WRAZ ZE WSKAZANIEM MODELU (wskazuje oferent): .................................................................................................................................................................. (wskazanie nazwy umożliwiającej identyfikację przedmiotu oferty) |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU1 | PARAMETRY1 WYMAGANE minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego wraz z oznaczeniem konieczności stosowania Zielonych Zamówień | OFEROWANE PARAMETRY1 spełnienie wymaganych parametrów - należy uzupełnić "TAK" lub "NIE" | OFEROWANE PARAMETRY1 parametry przedmiotu oferty | ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego parametru (konieczność udowodnienia, że rozwiązania jest równoważne) | ŹRÓDŁO DANYCH wskazanie źródła danych2 potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów lub parametrów równoważnych (źródło danych musi stanowić załącznik do oferty: wpisać nazwę załącznika i numer strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia paramentu) |
| 1 | Maksymalna średnica obrabianej rury: | min. 100 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 2 | Maksymalna długość obrabianego materiału (posuw): | min. 4000 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 3 | Długość trzpienia: dostosowana do maksymalnej długości gięcia | min. 4000 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 4 | Maksymalny promień gięcia (CLR): | min. 300 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 5 | Minimalny promień gięcia: | nie większy niż 60 mm (w zależności od zastosowanego oprzyrządowania) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 6 | Maksymalny kąt gięcia: | 180°, z możliwością kompensacji sprężynowania materiału (do 190°) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 7 | Maszyna sterowana numerycznie (CNC) umożliwiająca automatyczne gięcie w wielu osiach | sterowanie co najmniej: posuwem materiału (oś liniowa), obrotem rury, procesem gięcia |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 8 | Układ napędowy i kinematyka | napędy osi realizowane przy użyciu serwonapędów lub rozwiązań równoważnych zapewniających wysoką dokładność i powtarzalność (Zielone zamówienia) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | oś gięcia: napęd zapewniający odpowiedni moment do obróbki rur o maksymalnych parametrach (np. hydrauliczny lub elektryczny) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 10 | Minimalne parametry dynamiczne: | prędkość gięcia: min. 30°/s |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | prędkość obrotu rury: min. 200°/s |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | prędkość posuwu: min. 500 mm/s |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 11 | Dokładność: | dokładność kąta gięcia: ±0,1° lub lepsza |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | dokładność obrotu: ±0,1° lub lepsza |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | dokładność pozycjonowania liniowego: ±0,1 mm lub lepsza |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 12 | Konstrukcja: | sztywna, spawana rama stalowa zapewniająca stabilność procesu gięcia |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 13 | Układ zasilania | zapewniający ciągłą i stabilną pracę przy maksymalnym obciążeniu |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | wyposażony w system chłodzenia oleju lub medium roboczego, |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | wyposażony w układy filtracji i kontroli parametrów pracy |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | parametry układu (moc, ciśnienie) powinny być dobrane tak, aby zapewnić realizację wszystkich wymaganych procesów technologicznych bez utraty dokładności i powtarzalności |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 14 | Mechanizmy docisku: | zapewniające stabilne mocowanie materiału bez deformacji, |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | dopasowane do pracy z rurami cienkościennymi i grubościennymi |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 15 | Maszyna musi umożliwiać: | zastosowanie wspomagania gięcia (booster lub rozwiązanie równoważne) dla rur cienkościennych |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | kontrolowane wycofanie trzpienia podczas procesu gięcia |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | automatyczne lub półautomatyczne smarowanie trzpienia (Zielone zamówienia) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 16 | Praca w trybie: | automatycznym, półautomatycznym, ręcznym (ustawczym) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 17 | Funkcje muszą zapewniać: | uzyskanie powtarzalnych detali bez deformacji (owalizacja, zmarszczenia, spłaszczenia). |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 18 | System sterowania i oprogramowanie | sterowanie CNC z graficznym interfejsem użytkownika |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Panel operatorski wyposażony w dotykowy ekran |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | ergonomiczna konsola (stacjonarna lub mobilna) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | interfejs w języku polskim |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | możliwość programowania detali na panelu maszyny, |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | importu danych geometrycznych (np. STEP, IGES, DXF, DWG lub równoważne), |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | wizualizacja procesu gięcia i detalu |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 19 | System diagnostyczny wyposażony w: | monitorowanie pracy maszyny, |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | sygnalizacja błędów i stanów awaryjnych |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | możliwość zdalnego serwisu |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 20 | Wymagane jest dostarczenie kompletnych zestawów narzędzi do gięcia (matryca, szczęka, docisk, trzpień, wygładzacz lub równoważne) dla: | Rura Ø 76,1 × 2,6 mm (CLR ok. 152 mm) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Rura Ø 48,3 × 1,5/2,0 mm (CLR ok. 97 mm) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Profil kwadratowy 60 × 60 × 3,0 mm (CLR ok 180mm) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 21 | Usługi i dokumentacja | layout maszyny w formacie DWG lub równoważnym edytowalnym dostarczony do 4 tygodni przed dostawą maszyny |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do uruchomienia (np. olej, środek smarny) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | dostawa, instalacja i uruchomienie maszyny u Zamawiającego |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Termin realizacji zamówienia 180 dni |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 22 | Masa maszyny dostosowana do klasy urządzenia i zapewniająca stabilność procesu | Min. 4500 kg |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 23 | Warunki udziału w postępowaniu | Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 2 dostawy o porównywalnym zakresie do przedmiotu zamówienia, przy czym wartość każdej z tych dostaw wynosiła nie mniej niż 250 000 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych netto). |  |  |  |  |
| 25 | Potwierdzenie seryjności | Oferowana maszyna nie może być prototypem ani urządzeniem wykonanym jednostkowo na specjalne zamówienie |  |  |  |  |
|  | 1 Parametr – rozumiany jako konkretna wartość, funkcjonalność, element 2 źródło danych – tj. dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań stanowić powinny dokumenty sporządzone przez producenta lub sporządzone w oparciu o informacje uzyskane ze źródeł udostępnionych przez producenta. Przykłady akceptowalnych dokumentów to: Dokumentacja techniczno-ruchowa, specyfikacja techniczna, karta katalogowa produktu, karta informacyjna produktu, karta techniczna, podręcznik użytkownika/instrukcja obsługi lub inny dokument potwierdzający parametry. |  |  |  |  |  |