Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 10/04/2026

| Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu oferty |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY: PLOTER DO DREWNA I HPL |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT WRAZ ZE WSKAZANIEM MODELU (wskazuje oferent): .................................................................................................................................................................. (wskazanie nazwy umożliwiającej identyfikację przedmiotu oferty) |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU1 | PARAMETRY1 WYMAGANE minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego wraz z oznaczeniem konieczności stosowania Zielonych Zamówień | OFEROWANE PARAMETRY1 spełnienie wymaganych parametrów - należy uzupełnić "TAK" lub "NIE" | OFEROWANE PARAMETRY1 parametry przedmiotu oferty | ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego parametru (konieczność udowodnienia, że rozwiązania jest równoważne) | ŹRÓDŁO DANYCH wskazanie źródła danych2 potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów lub parametrów równoważnych (źródło danych musi stanowić załącznik do oferty: wpisać nazwę załącznika i numer strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia paramentu) |
| 1 | Pole robocze: | Min. 2000x4000mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 2 | Przebieg osi Z | Min. 250mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 3 | Konstrukcja maszyny: | Konstrukcja o wysokiej sztywności zapewniająca stabilność pracy |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Masa urządzenia: min. 2500 kg |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Brama wykonana jako odlew żeliwny lub równoważna konstrukcja o podwyższonej sztywności |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Stół roboczy stalowy, spawany, wzmocniony |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 4 | Napędy i prowadzenie | Serwonapędy AC dla osi X/Y/Z o mocy min. 1500 W |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Przeniesienie napędu poprzez przekładnie planetarne lub rozwiązania równoważne |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Prowadnice liniowe (np. typu HIWIN) lub równoważne |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Napęd osi X/Y realizowany poprzez listwy zębate lub równoważny system |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 5 | Wrzeciono | Moc min. 7,5 kW |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Wrzeciono bezszczotkowe |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Chłodzenie powietrzem |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Zakres obrotów: min. 6000–18000 obr./min (preferowane wyższe) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 6 | System narzędziowy | Automatyczny magazyn narzędzi (ATC): min. 8 pozycji |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | System narzędziowy: stożek ISO30 lub równoważny |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Tuleje zaciskowe w zestawie |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 7. | Stół roboczy | Stół hybrydowy (podciśnieniowy + T-rowki) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Min. 4 niezależne sekcje próżniowe |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Pompa próżniowa min. 7,5 kW |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 8 | Sterowanie i funkcjonalność | Sterownik CNC z obsługą G-code ISO min. 3 osie interpolowane |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Możliwość wznowienia pracy po zaniku zasilania |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Interfejs operatorski z panelem sterującym |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 9 | Dokładność | Dokładność repozycjonowania: ≤ 0,01 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe | Czujnik pomiaru długości narzędzia |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Centralny system smarowania |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 11 | Zasilanie | Zasilanie: 400 V |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Sprężone powietrze: min. 8 bar |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 12 | Oprogramowanie CAD/CAM kompatybilne z maszyną, umożliwiające: | projektowanie elementów, |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | generowanie kodu sterującego (G-code), |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | symulację procesu obróbki, |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 13 | Wymagania formalne i eksploatacyjne | Maszyna fabrycznie nowa (rok produkcji min. 2025) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Certyfikat CE |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Dostępność serwisu na terenie Polski |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Szkolenie operatorów u zamawiającego |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 14 | Potwierdzenie seryjności | Oferowana maszyna nie może być prototypem ani urządzeniem wykonanym jednostkowo na specjalne zamówienie |  |  |  |  |
|  | 1 Parametr – rozumiany jako konkretna wartość, funkcjonalność, element |  |  |  |  |  |
|  | 2 źródło danych – tj. dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań stanowić powinny dokumenty sporządzone przez producenta lub sporządzone w oparciu o informacje uzyskane ze źródeł udostępnionych przez producenta. Przykłady akceptowalnych dokumentów to: Dokumentacja techniczno-ruchowa, specyfikacja techniczna, karta katalogowa produktu, karta informacyjna produktu, karta techniczna, podręcznik użytkownika/instrukcja obsługi lub inny dokument potwierdzający parametry. Obligatoryjnie, pod rygorem odrzucenia oferty, Oferent zobowiązany jest dołączyć jako załącznik do oferty Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) przedmiotu oferty lub dokument równoważny do DTR. |  |  |  |  |  |