Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 08/04/2026

| Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu oferty |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY: ŚRUTOWNICA |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT WRAZ ZE WSKAZANIEM MODELU (wskazuje oferent): .................................................................................................................................................................. (wskazanie nazwy umożliwiającej identyfikację przedmiotu oferty) |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU1 | PARAMETRY1 WYMAGANE minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego wraz z oznaczeniem konieczności stosowania Zielonych Zamówień | OFEROWANE PARAMETRY1 spełnienie wymaganych parametrów - należy uzupełnić "TAK" lub "NIE" | OFEROWANE PARAMETRY1 parametry przedmiotu oferty | ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego parametru (konieczność udowodnienia, że rozwiązania jest równoważne) | ŹRÓDŁO DANYCH wskazanie źródła danych2 potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów lub parametrów równoważnych (źródło danych musi stanowić załącznik do oferty: wpisać nazwę załącznika i numer strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia paramentu) |
| 1 | Komora musi stanowić kompletny system technologiczny, obejmujący: | - komorę roboczą, przeznaczoną do pracy w warunkach przemysłowych, zintegrowana z istniejącą hala produkcyjną. Komora zamontowana będzie na zewnątrz hali produkcyjnej, przylegając ścianą frontową do hali tak, aby możliwe było swobodne transportowanie elementów |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | - system transportu i recyrkulacji ścierniwa, umożliwiający zbieranie ścierniwa w trakcie pracy (bez przerywania procesu) oraz stosowanie dwóch rodzajów ścierniw |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | - instalację odpylania i wentylacji |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | - system sterowania |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | - wyposażenie operatora |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 2 | Transport detali | Rozwiązanie umożliwiające integrację z wewnątrzzakładowym systemem transportu trawersem (pomiary wysokości do dokonania przez oferenta we własnym zakresie) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | System trawersów przewiduje udźwig elementów do 2000kg |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 3 | Wymiary robocze wnętrza komory | Długość – 12m |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Szerokość – 4m |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Wysokość - minimum 3,8 m ± 0,1m, uzależnione od położenia istniejącego systemu trawersów wewnątrz zakładu |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 4 | Konstrukcja komory | Konstrukcja stalowa obudowy zewnętrznej z płyt warstwowych |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | drzwi technologiczne: min. 0,9 × 2,0 m z oknem rewizyjnym zabezpieczonym przed odpryskami. Zabezpieczone wykładziną gumową od strony wewnętrznej kabiny. |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | 2 bramy w systemie przelotowym (umieszczone na przeciwległych ścianach szczytowych), umożliwiające transport elementów do komory w pełnym jej przekroju |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | wyłączniki krańcowe drzwi i bram (natychmiastowe zatrzymanie procesu) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 5 | Zabezpieczenia wnętrza komory | Ściany boczne - wyłożone matami gumowi min. 3mm, montowane w systemie pasowym z zakładem. Maty zapewniające absorbcję energii kinetycznej rykoszetów, zamontowane w sposób nie naruszający warunków gwarancji płyt warstwowych |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Sufit wyłożony matami gumowymi min. 2mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Bramy oraz drzwi wyłożone matami gumowymi min. 2mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 6 | Oświetlenie komory | Oprawy Led, pyłoszczelne, zabudowane kloszami z poliwęglanu |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Min. 16 opraw sufitowych o natężeniu min. 450lx |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Min. 16 opraw ściennych o natężeniu min. 450lx |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Dodatkowe oświetlenie ewakuacyjne oraz sygnalizacja pracy komory |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 7 | System podłogowy | W pełni zautomatyzowana podłoga zgarniająca w układzie min. 3 zgarniaków wzdłużnych oraz min. 1 zgarniaka poprzecznego |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | System umożliwiający pracę ciągłą podczas procesu śrutowania, oparty o napęd elektryczny oraz skonstruowany na listwach elastycznych |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Posadzka wyłożona blachą min. 3mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Kraty stalowe, pomostowe, umożliwiający swobodny opad ścierniwa do systemu recyrkulacji |  |  |  |  |
| 8 | System recyrkulacji ścierniwa | Podnośnik kubełkowy |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Separator magnetyczny, bębnowy, oddzielający ścierniwo ferromagnetyczne i niemagnetyczne |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Separator kaskadowo-powietrzny z odciągiem |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Dwukomorowy zbiornik ścierniwa, wraz z elektronicznymi czujnikami poziomu ścierniwa w zbiorniku |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Min. 2szt oczyszczarek, o pojemności min. 200l, ciśnienie robocze do 10bar, sterowanie pneumatyczne |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 9 | Wentylacja i odpylanie | Wydajność systemu filtracyjnego min. 12000 m3/h |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Ilość wymian powietrza w kabinie – min. 50 wymian/h |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Filtry workowe, nieplisowane, montowane na koszach wsporczych, poliestrowe |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Ilość wkładów filtracyjnych – min. 84 szt. |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Odpylacz musi pracować w układzie regeneracji impulsowej sprężonym powietrzem |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Praca zaworów impulsowych po zatrzymaniu silnika wentylatora musi być kontynuowana przez pewien, regulowany z poziomu użytkownika w trybie serwisowym, w zakresie od min. 5min do 60min |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Emisja max 3mg/m3 („Zielone Zamówienia”) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 10 | System sterowania | Szafa sterowania, która umożliwia sterowanie systemem oświetlenia, odpylania, podłogi zgarniającej oraz transportu ścierniwa |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Sterowanie centralne, wraz zabezpieczeniami przeciążeniowymi |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 11 | BHP i wyposażenie operatora | Hełm z wkładką wygłuszającą |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Filtracja powietrza oddechowego |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Odzież ochronna (buty, rękawice, kombinezon) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Wąż oddechowy z atestem spożywczym |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 12 | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy na odpylacz filtracyjny |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Na pozostałe urządzenia i akcesoria minimum 24 miesiące |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 13 | Zakres dostawy oraz odpowiedzialność oferenta | Dostawca odpowiada za projekt technologiczny |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Wytyczne fundamentowania, opracowane we współpracy z Zamawiającym, dostosowane do warunków |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Fundamenty Konieczność wykonania i dostarczenia projektu fundamentów |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Wytyczne doprowadzenia energii elektrycznej oraz sprężonego powietrza opracowane we współpracy z zamawiającym, dostosowane do |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Konstrukcja i obłożenie płytami warstwowymi komory roboczej Konieczność wykonania i dostarczenia projektu obudowy |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Dostawę wszelkich niezbędnych urządzeń wymaganych do przeprowadzenia procesu |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Montaż oraz uruchomienie |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Wdrożenie personelu |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 19 | Wyłączenia | Zamawiający odpowiada za zasilanie elektryczne, sprężone powietrze, doprowadzenie systemu transportu do komory oraz zewnętrzną konstrukcję zabezpieczającą komorę i jej oprzyrządowanie przed działaniem warunków zewnętrznych oraz ujemnych temperatur | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY |
|  | 1 Parametr – rozumiany jako konkretna wartość, funkcjonalność, element |  |  |  |  |  |
|  | 2 źródło danych – tj. dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań stanowić powinny dokumenty sporządzone przez producenta lub sporządzone w oparciu o informacje uzyskane ze źródeł udostępnionych przez producenta. Przykłady akceptowalnych dokumentów to: Dokumentacja techniczno-ruchowa, specyfikacja techniczna, karta katalogowa produktu, karta informacyjna produktu, karta techniczna, podręcznik użytkownika/instrukcja obsługi lub inny dokument potwierdzający parametry. Obligatoryjnie, pod rygorem odrzucenia oferty, Oferent zobowiązany jest dołączyć jako załącznik do oferty Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) przedmiotu oferty lub dokument równoważny do DTR. |  |  |  |  |  |