Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 11/04/2026

| Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu oferty |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY: MONITORING |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT WRAZ ZE WSKAZANIEM MODELI (wskazuje Oferent): .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. (wskazanie nazwy umożliwiającej identyfikację przedmiotu oferty, w szczególności: kamer do systemu wewnętrznego, kamer od systemu zewnętrznego, rejestratora/ów, pamięci masowej) |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU1 | PARAMETRY1 WYMAGANE minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego wraz z oznaczeniem konieczności stosowania Zielonych Zamówień | OFEROWANE PARAMETRY1 spełnienie wymaganych parametrów - należy uzupełnić "TAK" lub "NIE" | OFEROWANE PARAMETRY1 parametry przedmiotu oferty | ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego parametru (konieczność udowodnienia, że rozwiązania jest równoważne) | ŹRÓDŁO DANYCH wskazanie źródła danych2 potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów lub parametrów równoważnych (źródło danych musi stanowić załącznik do oferty: wpisać nazwę załącznika i numer strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia paramentu) |
| 1 | Ilość kamer – system wewnętrzny | 24 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Parametry – system wewnętrzny | Kamera IP, min. 4MPx, IP 67, IR o zasięgu min. 25m, obudowa tubowa, rozdz. 2560 × 1440 przy 20 kl./s, obsługa standardów kompresji H.265, H.265+, H.264, H.264+, detekcja ruchu, system wirtualnego płotu, zabezpieczenie sabotażowe, zasilanie PoE (802.3af, class 3), |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Warunki środowiskowe: , IP 67, -30 °C do +60 °C (-22 °F do +140°F), wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 3 | Obsługiwane protokoły – system wewnętrzny | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 4 | Ilość kamer – system zewnętrzny | 16 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Parametry – system zewnętrzny | Kamera IP, min. 6MPx, oświetlacz LED 40m + IR 40m, IP 67, obudowa tubowa, rozdz. 2560 × 1440 przy 20 kl./s, obsługa standardów kompresji H.265, H.265+, H.264, H.264+, detekcja ruchu, system wirtualnego płotu, zabezpieczenie sabotażowe, zasilanie PoE (802.3af, class 3), funkcje poprawy obrazu WDR120dB, BLC, HLC, 3D DNR, wyposażona w mikrofon |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Warunki środowiskowe: IP 67, -30 °C do +60 °C (-22 °F do +140°F), wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 6 | Obsługiwane protokoły – system kamer zewnętrznych | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 7 | Rejestrator(y) | Obsługa min. 16 kamer IP (należy zapewnić odpowiednią ilość rejestratorów na potrzeby systemu zewnętrznego i wewnętrznego) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Maksymalna obsługiwana rozdzielczość – minimum 12Mpx (4000x3000) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Maksymalna pojemność dysku HDD – min. 10TB |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Interfejs sieciowy – min. 1x Ethernet 10/100/1000Mbps |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Funkcje AI: Ochrona perymetryczna (1 kanał), Wykrycie i analiza twarzy (min. 1 kanał), Detekcja ruchu 2.0 (min. 4 kanały) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Technologia AcuSenser lub równoważna - Klasyfikowanie obiektów i filtracja alarmów, umożliwiająca precyzyjną detekcję zagrożeń w czasie rzeczywistym, wysyłająca powiadomienia na telefon i ułatwiająca przeszukiwanie nagrań |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | ONVIF, RTSP, P2P |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Aplikacje producenta do zdalnego dostępu |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Rejestrator z możliwością podglądu nagrań z co najmniej 4 stanowisk komputerowych równolegle. Możliwość podglądu nagrań w czasie rzeczywistym, jak i archiwalnych |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 8 | Pamięć masowa | Pojemność dobrana dla ilości kamer i zapewnienia min. 30 dniowego cyklu zapisów przy 4/6 Mpx oraz min. 20klatkach na sekundę. |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Typ dysku: HDD (dysk twardy), klasy Surveillance, wykonany w technologii CMR |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Format – 3,5 cala |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Interfejs: SATA III (min. 6 Gb/s) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Prędkość obrotowa: 5400-5700 RPM |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Pamięć podręczna (Cache): min. 64 MB |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Dysk(i) zaprojektowany jest do pracy w trybie ciągłym, co jest istotne w systemach monitoringu, gdzie zapis wideo odbywa się bez przerwy |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  |  | Dysk może jednocześnie obsługiwać zapis z maksymalnie 64 kamer wideo |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 9 | Montaż i instalacja | Montaż kamer w miejscach wskazanych przez oferenta |  |  |  |  |
|  |  | Akcesoria montażowe niezbędne do prawidłowego montażu po stronie oferenta |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja oraz uruchomienie systemu monitoringu |  |  |  |  |
|  |  | Konfiguracja dwóch stanowisk do odczytu danych z rejestratora |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt wymagany do montażu systemu po stronie oferenta |  |  |  |  |
|  |  | Szkolenie z obsługi systemu |  |  |  |  |
| 10 | Wyłączenia z oferty | Okablowanie z szafy rack do kamer zostanie dostarczone i zainstalowane przez inwestora/GW inwestycji | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 11 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy na rejestrator oraz dyski twarde, minimum 24 miesiące na pozostałe elementy systemu |  |  |  |  |
|  | 1 Parametr – rozumiany jako konkretna wartość, funkcjonalność, element. 2 źródło danych – tj. dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań stanowić powinny dokumenty sporządzone przez producenta lub sporządzone w oparciu o informacje uzyskane ze źródeł udostępnionych przez producenta. Przykłady akceptowalnych dokumentów to: Dokumentacja techniczno-ruchowa, specyfikacja techniczna, karta katalogowa produktu, karta informacyjna produktu, karta techniczna, podręcznik użytkownika/instrukcja obsługi lub inny dokument potwierdzający parametry. Obligatoryjnie, pod rygorem odrzucenia oferty, Oferent zobowiązany jest dołączyć jako załącznik do oferty Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) przedmiotu oferty lub dokument równoważny do DTR. |  |  |  |  |  |