Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 21/04/2026

| Zestawienie parametrów technicznych przedmiotu oferty |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OFERTY: WAGA DOCZEPIANA DO WIDEŁ WÓZKA |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCENT WRAZ ZE WSKAZANIEM MODELU (wskazuje oferent): .................................................................................................................................................................. (wskazanie nazwy umożliwiającej identyfikację przedmiotu oferty) |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU1 | PARAMETRY1 WYMAGANE minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego wraz z oznaczeniem konieczności stosowania Zielonych Zamówień | OFEROWANE PARAMETRY1 spełnienie wymaganych parametrów - należy uzupełnić "TAK" lub "NIE" | OFEROWANE PARAMETRY1 parametry przedmiotu oferty | ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego - opis oferowanego parametru (konieczność udowodnienia, że rozwiązania jest równoważne) | ŹRÓDŁO DANYCH wskazanie źródła danych2 potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów lub parametrów równoważnych (źródło danych musi stanowić załącznik do oferty: wpisać nazwę załącznika i numer strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia paramentu) |
| 1 | Nośność nominalna | Min 2500 kg |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 2 | Dopuszczalne przeciążenie | Min. 200% nośności nominalnej |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 3 | Dokładność ważenia | ±0,2% nośności maksymalnej (tj. ±5 kg przy nośności 2 500 kg) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 4 | Dopuszczalne nachylenie poziome | ±2% przy zachowaniu pełnej dokładności pomiarowej |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 5 | Możliwość legalizacji | Waga musi posiadać zatwierdzenie typu oraz być przygotowana do legalizacji pierwotnej (lub dostarczona z aktualną legalizacją) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 6 | Klasa karetki | FEM 3A |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 7 | Grubość wideł | maks. 75 mm (ze względu na konieczność podejmowania standardowych palet europejskich) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 8 | Długość wideł | Minimum 1 150 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 9 | Szerokość wideł (każdy ząb) | Minimum 145 mm |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 10 | Konstrukcja | kompatybilna z wózkiem wyposażonym w przesuw boczny |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 11 | Zakres zastosowania | Ważenie ładunków w warunkach przemysłowych |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 12 | Wyświetlacz | Z podświetleniem, czytelny w warunkach przemysłowych |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 13 | Funkcje pomiarowe | Zerowanie, tarowanie, wskazanie brutto/netto, tarowanie pełne |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 14 | Odczyt w kabinie operatora | Wymagany – panel zainstalowany w zasięgu operatora |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 15 | Zasilanie panelu | Zasilanie panelu z akumulatora wózka lub akumulatorowe |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 16 | Komunikacja widły–panel | Transfer danych (bezprzewodowy) |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 17 | Dyrektywy / normy | Zgodność z obowiązującymi normami dla urządzeń pomiarowych stosowanych w przemyśle |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 18 | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące na cały zestaw |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
| 19 | Dokumentacja techniczna | Instrukcja obsługi, certyfikaty, |  |  |  | nazwa załącznika wraz z numerem strony: |
|  | 1 Parametr – rozumiany jako konkretna wartość, funkcjonalność, element |  |  |  |  |  |
|  | 2 źródło danych – tj. dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań stanowić powinny dokumenty sporządzone przez producenta lub sporządzone w oparciu o informacje uzyskane ze źródeł udostępnionych przez producenta. Przykłady akceptowalnych dokumentów to: Dokumentacja techniczno-ruchowa, specyfikacja techniczna, karta katalogowa produktu, karta informacyjna produktu, karta techniczna, podręcznik użytkownika/instrukcja obsługi lub inny dokument potwierdzający parametry. |  |  |  |  |  |