RR.271.3.20.2025.WK                                                                                                                        Załącznik nr. 2

Kosztorys ofertowy

| KOSZTORYS INWESTORSKI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja | kod klasyfikacyjny robót | Opis robót i wyliczenie ich ilości | jednosta | ilość | cena jednostkowa [zł] | wartość [zł] |
| I | BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KŁADKA |  |  |  |  |
| 1.2. | M.10.01.01.01 | Geodezyjna obsługa inwestycji Wyznaczenie proj. obiektów i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istaniejacych i projektowanych sieci podziemnych. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Kładka dla pieszych - etap II inwestycji. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 1.3. | M.20.02.01.01 | Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm ze złożeniem na placu Wykonawcy. Humus do późniejszego wykorzystania (proj. grubość humusu 10cm). Miejsce składowania zapewnia Wykonawca. Średnia grubość w-wy darniny 10cm. Nadmiar humusu oraz darnina przechodzi na własność Wykonawcy. | m2 | 70,00 |  |  |
| II | BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH - ROBOTY MOSTOWE |  |  |  |  |  |
| 2 |  | WYKONANIE KONSTRUKCJI KŁADKI |  |  |  |  |
| 2.8. | M.23.05.01.10 | Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji nośnej z dźwigarów głownych w postaci 2 kształtowników stalowych IPE 400 o wskaźniku wytrzymałości Wx = 1160 cm3 stężonych 3 poprzecznicami z ceowników C300 z o wskaźniku wytrzymałości Wx = 535 cm3, wraz ze stalowym kształtownikiem 50 x 40 x 5 służącym do oparacia pokładu drewnianego, całośc konstrukcji ze stali S235 zabezpieczonej antykorozyjnie zestawem malarskim wysokocynkowym o grubości minimum 200 µm wraz z warstwą nawierzchniową o odpowiedniej kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem, pozycja dotyczy także montazu łozysk stalowych stycznych osadzanych w przyczółkach, wraz z kompletem srób montazowych, wg rysunków konstrukcyjnych 1,800+0,040 | t | 1,84 |  |  |
| 2.9. | DM.00.00.00 | Wykonanie konstrukcji nośnej pomostu drwenianego z drewna klasy C27 wykonanie drewnianego pomstu nośnego z belek drewnianych o grubości 5 cm mocowanych wkrętami do konstrucji stalowej kładki - drewno klasy min C27 zabezpieczone impregnatami antykorozyjnie i przeciwogniowo 1,50*10,00*0,05 0,750 Wykonanie legarów podłużnych o grubości 3 cm mocowanych wkrętami do drewnianego pomostu - drewno klasy min C27 zabezpieczone impregnatami antykorozyjnie i przeciwogniowo (0,03*0,07*10,00)*8 0,168 | m3 | 0,92 |  |  |
| 3 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I WYPOSAŻENIE KŁADKI |  |  |  |  |
| 3.1. | DM.00.00.00 analiza rynku | Wykonanie pomostu i gzymsów kładki z kompozytowych desek zakup i montaż kompozytowych desek pełnych na pomoście kładki i gzymsach, przekrój pojedynczej deski 140 x 25 mm, mocowanie desek kompozytowych do drewnianych legarów i słupków balustrad techniką przykręcania systemowymi wkrętami nierdzewnymi, wymagania dla kompozytu: - materiał: kompozyt mączki drzewnej i PVC - gęstość tworzywa: 1,3 g/cm3 - temperatura mięknienia: > 80st. c. - absorpcja wody: po 24 h < 4,0% - wytrzymałośc na zginanie: > 36,0 MPa - moduł spręzystosci przy zginaniu: >5000 MPa - wytrzymałość na ściskanie: > 8,0 MPa (0,44+1,55+0,44)*10,0 | m2 | 24,30 |  |  |
| 3.4. | M.28.05.01.11 | Wykonanie i montaż balustrad rozwiązania indywidualnego, słupki stalowe z profili 80x80x6 mm przykrecane do konstrukcji stalowej kładki, pochwyt stalowy z profili 80x80x6 mm spawany, między słupkami elemnty wypełnienia szczeblinkowego z profili 40x20x3 spawane, stal profili stalowych S-235, całość balustrady zabezpieczona antykorozyjnie zestawem malarskim wysokocynkowym o grubości minimum 200 µm wraz z warstwą nawierzchniową o odpowiedniej kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem, obmiar wg rys balustrady 11,90+10,10 | m | 22,00 |  |  |
| 3.5. | kalk. Indywidualna | Motaż elementów prefabrykowanych oporowych zakup i montraż prefabrykowanych elementow oporowych typy L o wymiarach 80 x 50 (pion x poziom), przed wbudowaniem elementy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie powłoką z roztworu asfaltowego, elementy prefabrykowane ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości min 10 cm 2+2 | m | 4,00 |  |  |
| 3.6. | kalk. Indywidualna | Wykonanie koszy siatkowo kamiennych Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych posadowionych na gruncie rodzimym, z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i profilowaniem skarp, oraz profilowaniem odcinków nawiązania do stanu istniejacego. Wg rysuków szczegółowych. Odcinek dł. około 15 m w obrębie obu brzeów cieku. Kosze układane w dwóch warstwach. | m3 | 30,00 |  |  |
| 3.7. | kalk. Indywidualna | Wykonanie materacy siatkowo kamiennych Wykonanie materacy siatkowo-kamiennych posadowionych na gruncie rodzimym, z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i profilowaniem skarp - roboty ziemne. Materace wykonywane na obu brzegach cieku 2m powyżej podstawy z koszy | m3 | 18,00 |  |  |
| 3.8. | M.29.30.05.31 | Umocnienie dna potoku Umocnienie dna potoku narzutem kamiennym o grubości średniej 30 cm | m3 | 15,00 |  |  |
| II | BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH - ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CHODNIK |  |  |  |  |
| 5 |  | WYKONANIE CHODNIKA |  |  |  |  |
| 5.1. | D.04.01.01.15 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębok. koryta 15 cm Wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika na dojściach do obiektu wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI. Średnia głębokość korytowania 15 cm | m2 | 10,00 |  |  |
| 5.2. | D.04.02.02.01 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża Wykonanie warstwy ulepsoznego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - stabilziacja z dowozu gr. warstwy 10 cm. | m2 | 20,00 |  |  |
| 5.3. | D.04.04.02.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego stabilizowanego mechannicznie Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamnego 0-32 mm stabilizowanego mechanicznie, średnia gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm. | m2 | 20,00 |  |  |
| 5.4. | D.08.0.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15 Ustawienie krawężników betonowych drogowych o wym. 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5cm i ławie betonowej C12/15. | m | 10,00 |  |  |
| 5.5. | D.08.0.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsybce z betonu C8/10 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm i ławie betonowej z betonu C12/15. | m | 8,00 |  |  |
| 5.6. | D.08.02.02.21 | Wykonanie chodników z kostki brukowej gr 6cm na podsypce cem-piaskowej Wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm. Kostka szara, ułożona na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem. | m2 | 20,00 |  |  |
| 5.7. | D.06.01.06.21 | Umocnienie dna i skarp betonowymiu płytami ażurowymi typu krata Umocnienie skarp płytami ażurowymi typu krata 60x40x8 cm lub zbliżone na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. | m2 | 18,00 |  |  |
| 5.8. | D.07.06.02.13 | Ustawienie barier ochronnych rurowych U-11a Ustawienie barier ochronnych U-11 (wygrodzenia zabezpieczające ruch pieszych materiał cześciwo z demontażu) Elementy nowe 2,0 m | m | 2,00 |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………

podpis