Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego nr 14/1.1/2026

Minimalne parametry techniczne

| Lp. | Określenie minimalnych parametrów technicznych | Spełnienie parametru (TAK/NIE) | Źródło danych potwierdzające spełnienie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Część I: stoły montażowe - 15 szt. (jeśli dotyczy) |  |  |  |
| a) | Blat: Szerokość 1400mm, głębokość 600mm |  |  |
| b) | Nośność statyczna 1500kg |  |  |
| c) | Rodzaj blatu: Sklejka klejona wielowarstwowo grubość: 40mm zabezpieczony matą ochronną |  |  |
| d) | Nośność statyczna szuflady 60 kg |  |  |
| e) | Typ prowadnic: Stalowe teleskopowe kulkowe- wysuw 90-95% |  |  |
| f) | Zamknięcie: Centralny zamek. Dwa klucze w komplecie |  |  |
| g) | Nogi z kształtownika zimnowalcowanego 50 x 50 x 2 mm oraz poprzeczek z kształtowników 40 x 30 x 2 mm |  |  |
| h) | Konstrukcja nóg w całości spawana |  |  |
| i) | Nogi stołu wyposażone w zabezpieczające przed porysowaniem stopki z tworzywa sztucznego lub możliwość zastosowania zamiennie stopki poziomującej z podkładką antypoślizgową, oraz wkładki do profili kwadratowych wykonanej ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA) |  |  |
| j) | Poprzeczki stołu z kształtowników zimnowalcowanych z wspawanymi korkami po skręceniu z nogami zapewniają stabilną konstrukcję 40 x 40 x 2 mm |  |  |
| k) | Szafki stołów wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej DC01 gr 1,0 mm |  |  |
| l) | Blokada przed całkowitym wysunięciem szuflady |  |  |
| m) | Uchwyty szuflad wykonane z anodowanego satynowanego aluminium, szerokość dostosowana do szerokości szuflad |  |  |
| n) | Krawędzie boczne uchwytów zabezpieczone wkładkami z tworzywa sztucznego |  |  |
| o) | Uchwyty szuflad dokręcane do czoła szuflad |  |  |
| p) | Dno szuflad wyłożone tłumiącą matą gumową SBR z jednostronnym odciskiem tkaniny o grubości 2,0 mm |  |  |
| q) | System zaczepów szuflad opracowany w sposób pozwalający na dowolną konfigurację szuflad oraz ich zastępowalność inną konfiguracją |  |  |
| r) | Szafki z szufladami zamykane blokadą centralną, oraz blokowane patentowym zamkiem z 2 kluczami w komplecie w systemie Master Key |  |  |
| s) | Szafki z przestrzenią wolną wewnątrz wyposażone w półkę przestawną z regulacją co 30 mm |  |  |
| t) | Drzwiczki szafki osadzone na zawiasach zewnętrznych wykonanych ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA) |  |  |
| u) | Kąt otwarcia drzwiczek 180 stopni |  |  |
| v) | Uchwyt drzwiczek szafki wpuszczany w konstrukcję drzwi |  |  |
| w) | Drzwiczki zamykane zamkiem z 2 kluczami w komplecie w systemie Master Key |  |  |
| x) | Konstrukcja szafki umożliwia dostosowane strony otwarcia drzwi pod specyfikę miejsca w którym znajduje się stanowisko |  |  |
| y) | Korpusy szafek przystosowane do montażu płyt perforowanych na systemowe zawieszki w rozstawie 10 x 10 x 32 mm |  |  |
| Parametry mające pozytywny wpływ na aspekt środowiskowy: |  |  |  |
| a) | Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją poprzez zastosowanie antykorozyjnego podkładu proszkowego, malowanie dwuwarstwowe |  |  |
| Dostawa do zakładu produkcyjnego Zamawiającego – Kolonia Koplany 1E, 16-061 Kolonia Koplany. Dostawa obejmuje również: montaż. |  |  |  |
| Część II: regały – 20 szt. (jeśli dotyczy) |  |  |  |
| a) | Szerokość 1200 mm |  |  |
| b) | Głębokość 600 mm |  |  |
| c) | Wysokość całkowita 3000 mm |  |  |
| d) | Półka z płyty wiórowej gr. 16mm, zabezpieczone matą ochronną |  |  |
| e) | Podpory półek z ceownika stalowego gr. 2mm |  |  |
| f) | Nośność statyczna półki 290 kg |  |  |
| g) | Konstrukcja regałów oparta na specjalnym systemie zaczepów samo zaciskających |  |  |
| h) | Zaczep zaciskowy montowany do nogi regału od wewnętrznej strony |  |  |
| i) | Konstrukcja nóg wykonana z kątownika stalowego 50 x 50 x 2,5 mm |  |  |
| j) | Konstrukcja poprzeczek wykonane z ceowników 48 x 34 x 15 x 2 mm |  |  |
| k) | Do podtrzymania jednej półki wymagane 4 zaczepowe poprzeczki |  |  |
| l) | Regulacja wysokości osadzenia półek co 50 mm |  |  |
| m) | Możliwość przykręcenia nóg do podłoża za pomocą specjalnych dokręcanych profilowanych stopek |  |  |
| Parametry mające pozytywny wpływ środowiskowy: |  |  |  |
| a) | Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją poprzez zastosowanie antykorozyjnego podkładu proszkowego, malowanie dwuwarstwowe |  |  |
| Dostawa do zakładu produkcyjnego Zamawiającego – Kolonia Koplany 1E, 16-061 Kolonia Koplany. Dostawa obejmuje również: montaż |  |  |  |

________________________________

Data i podpis wystawcy oferty

Należy uzupełnić (TAK lub NIE)

Należy podać źródło danych potwierdzających parametr w załączonej do Oferty specyfikacji umożliwiający odnalezienie danej wartości / cechy – nazwa i nr załącznika oraz nr strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru, etc.