Załącznik nr 2 do  Zapytania ofertowego

Formularz cenowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

na zakup i dostawę urządzeń do Innowacyjnego Branżowego Centrum Mody w Sosnowcu

| L.p | NAZWA POZYCJI | OPIS TECHNICZNY /PARAMETRY TECHNICZNE I CECHY ELEMENTU WYPOSAŻENIA (określenie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności) | ILOŚĆ sztuk/ zestawów/ kompletów | cena jednostkowa netto za szt./zestaw/ komplet | cena jednostkowa brutto za szt./zestaw/ komplet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Renderka - Maszyna drabinkowa z funkcjami automatycznymi. | Renderka, maszyna drabinkowa 3 igłowa, 5-nitkowa, łoże cylindryczne, z dolnym i górnym przeplotem, centralne smarowanie, możliwość wyłączenia górnego przeplotu. Wyposażona w energooszczędny silnik zamontowany w głowicy (system Direct Drive), gwarantujący cichą pracę oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej. Automatyczne : pozycjonowanie igieł, podnoszenie stopki, obcinanie nici Parametry techniczne: – rozstaw igieł: 5,6 mm lub 6.4 mm – wysokość podnoszenia stopki min. 5 mm – długość ściegu regulowana do 3,6 mm – transport dolny różnicowy – prędkość szycia od 5500 ściegów/min. Sterowanie elektromagnetyczne (nie jest wymagane podłączenie maszyny do sprężonego powietrza). Maszyna w komplecie ze stołem i silnikiem, oświetleniem LED, instrukcja obsługi PL wraz z przeszkoleniem i uruchomieniem Okres gwarancji: Minimum 24 miesiące całe urządzenie, w tym podzespoły elektroniczne i silnik. Maszyna musi zostać dostarczona złożona, przetestowana, zalana olejem i gotowa do pracy (tzw. "gotowość do szycia"). | 1 sztuka |  |  |
|  | Hafciarka 2-głowicowa 15-kolorowa | Hafciarka komputerowa, 2-głowicowa, 15-igłowa. Liczba kolorów: 15 na każdą głowicę (automatyczna zmiana). pole haftu dla 1 głowicy nie mniejsze niż - 500 x 350 mm Prędkość pracy: nie mniejsza niż 1000 ściegów/min. Możliwość haftu na płasko, na wyrobach gotowych oraz na czapkach (system 270°). Panel sterujący: Dotykowy, LCD (min. 10 cali), menu w języku polskim, porty USB/LAN. Automatyka: Obcinanie nici (górnej i dolnej), czujnik zrywu nici, system pozycjonowania laserowego (ułatwiający celowanie w punkt startowy). Wyposażenie: Podstawa na kółkach. Zestaw tamborków płaskich (min. 4-5 rozmiarów po 2 sztuki). Kompletny system do haftu na czapkach (2 uchwyty, stacja dokująca, rama). Zestaw narzędzi startowych: zewnętrzny szpulacz nici bębenkowej walizka z narzędziami i częściami (klucze, śrubokręty, wybrane części zamienne, itd.) dodatkowy blat do haftu w dużych formatach instrukcja obsługi PL Hafciarka z oprogramowaniem do digitalizacji haftów z licencją wieczystą lub subskrypcyjną. Maszyna wraz z przeszkoleniem i uruchomieniem u zamawiającego. Okres gwarancji: Minimum 24 miesiące całe urządzenie, w tym podzespoły elektroniczne i silnik. Maszyna musi zostać dostarczona złożona, przetestowana, zalana olejem i gotowa do pracy (tzw. "gotowość do szycia"). | - szt. |  |  |
| - 3. | Nóż pionowy krojczy 11cm krawiecki | Uniwersalny nóż pionowy do wszelkiego rodzaju materiałów. Wyposażony w automatyczną ostrzałkę paskową i system smarowania. Rozmiar (wysokość) noża: 11 cm, SPECYFIKACJA: Zasilanie: 230V Moc silnika: 550W Wysokość cięcia: do 11 cm Waga: ≤ 15 kg | - szt. |  |  |
| - 4 | Nóż tarczowy krawiecki krojczy 100 mm | Uniwersalny nóż tarczowy do różnorodnych zastosowań wyposażony w ostrzałkę, z ostrzem zapasowym i kamieniem ostrzącym. SPECYFIKACJA: Średnica ostrza: 10 cm Zasilanie: 230V Moc: min. 250W Waga: ≤ 4 kg | - szt. |  |  |
| - 5. | Prasa do termodruku dwupłytowa | Półautomatyczna prasa termotransferowa, dwustanowiskowa z przestawną głowicą górną grzewczą z pneumatycznym dociskiem oraz automatycznym podnoszeniem głowicy po zakończeniu cyklu pracy. Parametry techniczne: dwie płyty o wymiarach : 2x 40 cm x 40 cm lub 2x 40 cm x50 cm lub 2x 40 cm x 60 cm temperatura pracy: 50°C – 300°C moc: 900 W co najmniej zasilanie: 230 V/ 50 Hz czas grzania/ podklejania : 1-60 s Prasa wyposażona w podstawę, podłączenie do sprężonego powietrza oraz zabezpieczenia przed przypadkowym podłożeniem rąk w strefę pracy. | 1 szt. |  |  |
| - 56. | Sprężarka - kompresor tłokowy 24l 8bar 50 L/min | Profesjonalna bezolejowa tłokowa sprężarka – kompresor. DANE TECHNICZNE parametry równoważne lub wyższe: - Moc: 600 W - Wydajność: 105 l/min - Poziom hałasu: ≤ 50 dB - ciśnienie: 8 bar - Wielkość zbiornika: 30 l Sprężarka kompatybilna z prasą do termodruku. | 1 szt. |  |  |
| - 7) | Drukarka do wszywek odzieżowych z obcinarką, programem i podajnikiem | Drukarka termo transferowa do wszywek odzieżowych (obsługująca różne rodzaje etykiet i materiałów drukarskich, w tym papier termiczny, etykiety z tworzywa sztucznego, materiały tekstylne) z obcinarką, programem i podajnikiem. Rozdzielczość głowicy drukującej 300dpi co najmniej ? umożliwiająca nadruk małą czcionką, złożonych grafik oraz kodów kreskowych. Maksymalna szerokość druku: 105,7 mm Materiał: Szerokość min 20mm Rodzaje interfejsu: USB, USB Host, LAN, Bluetooth Gwarancja 24 miesięcy na drukarkę, 12 miesięcy na głowicę Zestaw zawiera: drukarkę z obcinarką, podajnik etykiet i program . Ponadto materiały eksploatacyjne umożliwiające wydruk etykiet: taśma termo transferowa żywiczna, etykiety termiczne po 1 szt. | - szt. |  |  |
| - 8) | Wycinarka laserowa do tkanin z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi ( system odciągu). | Przemysłowy system laserowy typu CO2 przeznaczony do precyzyjnego wycinania, nacinania oraz grawerowania materiałów tekstylnych (tkanin, dzianin, filcu, materiałów syntetycznych) oraz tworzyw sztucznych. Urządzenie musi być przystosowane do pracy ciągłej i posiadać kompletną instalację peryferyjną niezbędną do bezpiecznego użytkowania. 2. Parametry techniczne jednostki centralnej - Pole robocze: Minimum 1300 x 900 mm. - Źródło lasera: Markowy tubus szklany CO2 o mocy znamionowej w zakresie 100W – 130W - Konstrukcja mechaniczna: Korpus o sztywnej budowie stalowej minimalizującej wibracje. - Budowa przelotowa: Możliwość obróbki materiałów o szerokości do 1300 mm i nieograniczonej długości (przelot przód-tył). - System napędowy oparty na silnikach krokowych o wysokiej rozdzielczości lub serwonapędach hybrydowych. - Stół roboczy: Dwufunkcyjny system obejmujący stół typu „plaster miodu” (zoptymalizowany pod tekstylia) oraz stół nożowy (do materiałów sztywnych). - Prędkość i precyzja: Prędkość cięcia: minimum 400 mm/s., Prędkość grawerowania: minimum 800 mm/s. 3. Oprogramowanie i sterowanie Wykonawca dostarczy licencjonowane oprogramowanie sterujące w języku polskim lub angielskim, charakteryzujące się następującymi funkcjonalnościami: - Kompatybilność wektorowa: Bezpośredni import plików .DXF, .AI, .PLT, .DST oraz plików graficznych (raster). - Zarządzanie procesem: Możliwość warstwowego przypisywania parametrów mocy i prędkości (różne ustawienia dla cięcia i nacinania w jednym projekcie). - Optymalizacja: Funkcja automatycznego wyznaczania najkrótszej ścieżki cięcia oraz podgląd czasu pracy. - Baza materiałowa: Możliwość definiowania i zapisywania gotowych profili ustawień dla różnych rodzajów tkanin. - Komunikacja: Port USB (praca offline z pendrive) oraz złącze LAN (praca sieciowa). 4. Wyposażenie peryferyjne (wymagane w cenie zestawu) - System chłodzenia: Aktywna chłodziarka cieczy (Chiller) typu CW-5200 (lub wydajniejsza) z wbudowanym agregatem chłodniczym, cyfrowym wyświetlaczem temperatury i systemem alarmowym. - System odciągu spalin: Turbina odciągowa o wysokiej wydajności dopasowanej do kubatury maszyny, wraz z kompletem elastycznych rur przyłączeniowych. - System Air Assist: Zintegrowany kompresor powietrza dostarczający nadmuch na soczewkę skupiającą w celu ochrony optyki i redukcji przypalania krawędzi materiału. - Wskaźnik pozycji: Laserowy punktownik (Red Dot) do wizualizacji punktu startowego na materiale. 5. Warunki dodatkowe i bezpieczeństwo - Certyfikacja: Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE. - BHP: Wyłącznik awaryjny typu E-Stop, czujnik przepływu wody chłodzącej (zabezpieczenie tuby), uziemienie urządzenia. - Dostawa i Serwis: Cena musi obejmować transport do siedziby Zamawiającego, montaż, uruchomienie oraz podstawowe szkolenie operatorów. - Gwarancja: Minimum 12/24 miesiące na podzespoły elektroniczne i mechaniczne z zapewnionym serwisem na terenie kraju. Wykonawca dostarczy kompatybilną z urządzeniem przystawkę obrotową (rolkową lub uchwytową) umożliwiającą grawerowanie na przedmiotach cylindrycznych. Maszyna musi posiadać dedykowane gniazdo sterujące do szybkiego podłączenia osi obrotowej oraz funkcję przełączania sterowania w oprogramowaniu. | 1 zestaw. |  |  |
| - 9) | Tablica do digitalizacji w zestawie z aparatem fotograficznym | Tablica do fotodigitalizacji ze specjalnymi punktami autokalibracji umożliwiającymi przeniesienie 1:1 wymiarów i kształtów szablonów na postać cyfrową, bez konieczności dodatkowych czynności kalibracyjnych za pomocą aparatu cyfrowego w celu późniejszego rozpoznania ich kształtów za pomocą oprogramowania CAD/CAM. (kompatybilna z modułem IPD oprogramowania InvenTex CAD/CAM będącego na wyposażeniu BCU) Parametry nie mniejsze lub równoważne (+- 5%): wymiary 90 x 120 cm (zestaw) Wymiary zewnętrzne: 90 cm x 120 cm x 2 cm Obszar roboczy: 79 cm x 100 cm W zestawie: Nie mniej niż 20 szt. magnesów, uchwyty i kołki montażowe aparat cyfrowy, statyw do aparatu na trójnogu, karta pamięci SD | 1zestaw |  |  |
| - 10) | Stacja do prasowania gotowych wyrobów odzieżowych | Parowiec wysokociśnieniowy Parametry równe lub wyższe: Ciśnienie pary - 5,5 BAR Moc pary – nie mniej niż 2450 W Przepływ pary – 40–100 g/min Pojemność zbiornika na wodę – min.2,9 l Długość węża parowego nie krótszy 1,5 m Materiał drążka – aluminium Materiał kotła – stop tytanu i aluminium Materiał głowicy prasującej –aluminium Alarm braku wody i funkcja wyłączania – tak Napięcie – 220–240 V Podgrzewana stopa prasująca Wbudowana wytwornica pary Automatyczne wyłączanie | 2 szt. |  |  |

UWAGA: Zamówienie obejmuje dostawę i gwarancję na poszczególny asortyment

………………………………….........

Za Wykonawcę /podpis/pieczęć/