# Opis przedmiotu zamówienia:

# Dostawa przenośnych pętli indukcyjnych do wszystkich pomieszczeń administracyjnych uczelni (liczba pętli: 52 sztuki).

Celem zakupu 52 sztuk przenośnych pętli indukcyjnych jest zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej osobom z niepełnosprawnościami słuchu w pomieszczeniach administracyjnych uczelni. Dzięki przenośnym pętlom indukcyjnym niedosłysząca osoba będzie w stanie dobrze zrozumieć kierowane do niej komunikaty, rozmowa stanie się mniej stresująca, prostsza i bardziej zrozumiała dla obu stron.

## 1. Główne cechy:

- gotowe do użycia bez potrzeby instalacji;

- zasilane akumulatorem litowo-polimerowym lub litowo – jonowym;

- wyposażone we wbudowany mikrofon i wzmacniacz;

- zapewniające czysty i wyraźny dźwięk, eliminując szumy tła i zakłócenia;

- zapewniające możliwość podłączenia mikrofonu i słuchawek;

- wyposażone w regulację głośności;

- lekka konstrukcja, niewielkie wymiary, o wadze do 500 g z uwagi na niewielką przestrzeń na biurkach;

- wykonane z wytrzymałego tworzywa;

- wyposażone w uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie pomiędzy pomieszczeniami 
w zależności od potrzeb;

- wyposażone we wskaźnik led – zasilanie oraz stan baterii;

- wyposażone w przycisk umożliwiający włączanie/wyłączanie;

- instrukcja w języku polskim;

- wyposażone w dodatkowe słuchawki umożliwiające korzystanie z pętli osobom nie korzystającym z aparatu słuchowego.

## 2. Parametry techniczne:

- zasilacz zewnętrzny 110-240 V AC;

- wewnętrzna bateria litowo – polimerowa lub litowo – jonowa;

- użytkowanie: min. 7 godzin;

- czas ładowania: ok. 3 godziny;

- podwójny układ ARW lub równoważny;

- regulacja głośności: min. 3 poziomy lub/i regulacja automatyczna;

- wymiary: nie większe niż 300 x250 mm(SxW);

- waga: do 500 g

- zgodne normą PN EN 60118-4