Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1/2026

Program funkcjonalno-użytkowy dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Niepublicznym Żłobku i Niepublicznym Przedszkolu CARITAS w Żorach”

Zaprojektowanie i modernizacja placu zabaw przy Niepublicznym Żłobku i Niepublicznym Przedszkolu CARITAS w Żorach, ul. Garncarska 16a, 44-240 Żory.

Rysunek 1. Przykładowy plac zabaw przy Niepublicznym Żłobku i Niepublicznym Przedszkolu CARITAS w Żorach

Adres zamierzenia budowlanego:	ul. Garncarska 16A, 44-240 Żory

Nr ewidencyjny działek:                       działka nr  ew. 2395/222, Żory

Nazwa i adres Zamawiającego: 	Niepubliczny Żłobek i Niepubliczne Przedszkole CARITAS

ul. Garncarska 16A

44-240 Żory

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Żory, luty 2026 r.

Spis treści

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.	3

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO	3

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU	16

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	16

1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE	19

1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE	19

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	19

2.1. OGÓLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO	19

2.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	21

2.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	22

2.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	23

2.5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	25

2.6. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT	28

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	29

1. Oświadczenie Zamawiającego	29

2. Normy i przepisy prawne	29

# I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

# II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

## 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe przy Niepublicznym Żłobku i Niepublicznym Przedszkolu CARITAS w Żorach przy ul. Garncarskiej 16A, 44-240 Żory na działce nr ew. 2395/222.

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian programu proponowanych przez Wykonawcę, co po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej bez konieczności zgłaszania wykonania robót budowlanych w miejscowym Wydziale Architektury.

### 1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w oparciu o mapę zasadniczą w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,  STWiORB, kosztorysy, przedmiary.

- realizacje inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem wraz 
z dostawą i montażem urządzeń,

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania,

Zgodnie z art. 296 ust. 4 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. Zm.) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa  art. 30, wykonywanie robót polegających na przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 28 tj. obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego  planuje się:

Dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury:

- Piaskownica z zadaszeniem w formie żagla przeciwsłonecznego – do zamontowania 1szt.

Parametry techniczne

Wymiary: 2,22x2,24m

Wysokość samej piaskownicy: 0,30m

Strefa bezpieczeństwa: 5,22x5,24m

Wysokość swobodnego upadku: 0,30m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Profil stalowy ocynkowany

Kolorowe płyty HDPE

Śruby i elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie

URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ AKTUALNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN1176 – CETYFIKAT NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 2. Przykładowa piaskownica - do zamontowania szt.1. UWAGA: piaskownica z zadaszeniem w formie żagla przeciwsłonecznego

- Ławka z oparciem – do zamontowania 10szt.

Parametry techniczne

długość 150 cm

długość całkowita ławki 174

szerokość ławki 62 cm

wysokość ławki 76 cm

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

konstrukcja ławki z rury stalowej o średnicy 60,3 mm

stal ocynkowana i malowana proszkowo (kolor czarny)

deski ławkowe z drewna świerkowego (kolor „orzech”)

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 3. Przykładowe ławka z oparciem - do zamontowania - 10 szt.

- Bujak samochodzik – do zamontowania 1szt.

Parametry techniczne

Wymiary: 0,90x0,44m

Wysokość: 0,82m

Strefa bezpieczeństwa: 2,44x2,90m

Wysokość swobodnego upadku: 0,46m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Sprężyna o grubości 20mm

Sprężyna metalowa malowana proszkowo

Rury ze stali nierdzewnej

Wszystkie śruby zaślepione plastikowymi zabezpieczeniami

Kolorowe płyty HDPE

URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ AKTUALNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN1176 – CETYFIKAT NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 4. Przykładowe urządzenie zabawowe - Bujak samochodzik - do zamontowania -1 szt.

- Bujak konik – do zamontowania 1szt.

Parametry techniczne

Wymiary: 0,26x0,87m

Wysokość: 0,98m

Strefa bezpieczeństwa: 2,26x2,87m

Wysokość swobodnego upadku: 0,49m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Sprężyna o grubości 20mm

Sprężyna metalowa malowana proszkowo

Wszystkie śruby zaślepione plastikowymi zabezpieczeniami

Kolorowe płyty HDPE

URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ AKTUALNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN1176 – CETYFIKAT NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 5. Przykładowe urządzenie zabawowe – Bujak konik - do zamontowania -1 szt.

- Zestaw zabawowy z grami edukacyjnymi i znacznikami GPS (system kompatybilny z aplikacją w telefonie) dla osób z niepełnosprawnościami – do zamontowania 1szt.

Parametry techniczne

Wymiary: 1,66x3,06m

Wysokość: 1,95m

Strefa bezpieczeństwa: 4,67x6,08m

Wysokość swobodnego upadku: 0,30m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Profil stalowy 70x70mm cynkowany proszkowo podkładem cynkowym oraz malowany proszkowo

Różne profile i rury stalowe nierdzewne

Różne profile i rury stalowe cynkowane proszkowo podkładem cynkowym oraz malowane proszkowo

Kolorowe płyty HDPE

Wszystkie śruby i profile zaślepione plastikowymi zabezpieczeniami

Sklejka z filmem antypoślizgowym

Znacznik GPS:

Znacznik dźwiękowy - specjalistyczny beacon zaprojektowany od podstaw systemu zarówno pod względem elektroniki, jak i oprogramowania, aby precyzyjnie pełni rolę znacznika nawigacyjnego i informacyjnego. Urządzenie aktywuje komunikaty po zbliżeniu się użytkownika, dzięki czemu sprawdza się w nawigacji wewnątrzbudynkowej oraz systemie nawigacyjno-informacyjnym.

Wbudowany sygnał dźwiękowy (buzzer) znacząco zwiększa dokładność: po usłyszeniu sygnału osoba stojąca w pobliżu łatwo lokalizuje dokładny punkt w przestrzeni, to wskazanie miejsca, a nie jedynie ogólnego obszaru, jak w przypadku zwykłych beaconów.

Stanowi solidną bazę do tworzenia dostępnych, intuicyjnych ścieżek i orientacji w terenie oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest kontekstowe przekazanie informacji w konkretnym miejscu.

Znacznik dźwiękowy wykorzystuje technologię Bluetooth Low Energy (BLE), dzięki czemu może stale wysyłać sygnał odbierany przez aplikację mobilną bez nadmiernego zużycia energii.

Moc nadawania jest regulowana, co pozwala dopasować działanie urządzenia do różnych scenariuszy od szerokiego zasięgu wykrywania, aż po precyzyjne wskazywanie punktu w bezpośredniej bliskości (Zaczerpane ze strony producenta).

URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ AKTUALNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN1176 – CETYFIKAT NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 6. Przykładowe urządzenie zabawowe – zestaw zabawowy - do zamontowania -1 szt. UWAGA: zestaw zabawowy wyposażony w system nawigacyjny GPS kompatybilny z aplikacją w telefonie. Aplikacja (lokalizator) dla dzieci z niepełnosprawnościami i problemami z widzeniem.

- Ścieżka sensoryczna z barierką – do zamontowania 1szt.

Parametry techniczne

Wymiary: 6,00x11,00m

Wysokość: 1,00m

Strefa bezpieczeństwa: 9,00x4,10m

Wysokość swobodnego upadku: -

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Barierka: rura stalowa cynkowana proszkowo podkładem cynkowym oraz malowana proszkowo

Ścieżka sensoryczna wykonana z obrzeży betonowych szarych 60x200x1000mm szarych osadzanych na ławie betonowej z betonu B15, poszczególne parcele ścieżki rozdzielone obrzeżami betonowymi 60x200x1000mm szarymi osadzanymi na ławie betonowej z betonu B15. Dno ścieżki wyłożone włókniną separacyjną. Parcele wypełnione rożnymi materiałami, a w tym:

- Karmik ościsty (sadzonki) (15szt/1m2)

- Mata przerostowa gumowa (czarna) układana na włókninie z nasionami traw

- Zrębki drewniane barwione

- Piasek

- Pnie drzew

- Kostka brukowa

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 7. Przykładowe urządzenie zabawowe – ścieżka sensoryczna z barierką - do zamontowania -1 szt.

- Huśtawka z siedziskiem typu „bocianie gniazdo” i znacznikami GPS (system kompatybilny z aplikacją w telefonie) dla osób z niepełnosprawnościami – do zamontowania 1szt.

Parametry techniczne

Wymiary: 2,29x2,81m

Wysokość: 2,30m

Strefa bezpieczeństwa: 2,25x7,30m

Wysokość swobodnego upadku: 1,30m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Profil stalowy 70x70mm oraz 80x80mm cynkowany proszkowo podkładem cynkowym oraz malowany proszkowo

Kolorowe płyty HDPE

Łańcuchy techniczne kalibrowane ocynkowane

Siedzisko z lin z metalowych włókien w oplocie polipropylenowym – konstrukcja siedziska -  siatkowa

Śruby i nakrętki zabezpieczone antykorozyjnie

Śruby i nakrętki zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego

Znacznik GPS:

Znacznik dźwiękowy - specjalistyczny beacon zaprojektowany od podstaw systemu zarówno pod względem elektroniki, jak i oprogramowania, aby precyzyjnie pełni rolę znacznika nawigacyjnego i informacyjnego. Urządzenie aktywuje komunikaty po zbliżeniu się użytkownika, dzięki czemu sprawdza się w nawigacji wewnątrzbudynkowej oraz systemie nawigacyjno-informacyjnym.

Wbudowany sygnał dźwiękowy (buzzer) znacząco zwiększa dokładność: po usłyszeniu sygnału osoba stojąca w pobliżu łatwo lokalizuje dokładny punkt w przestrzeni, to wskazanie miejsca, a nie jedynie ogólnego obszaru, jak w przypadku zwykłych beaconów.

Stanowi solidną bazę do tworzenia dostępnych, intuicyjnych ścieżek i orientacji w terenie oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest kontekstowe przekazanie informacji w konkretnym miejscu.

Znacznik dźwiękowy wykorzystuje technologię Bluetooth Low Energy (BLE), dzięki czemu może stale wysyłać sygnał odbierany przez aplikację mobilną bez nadmiernego zużycia energii.

Moc nadawania jest regulowana, co pozwala dopasować działanie urządzenia do różnych scenariuszy od szerokiego zasięgu wykrywania, aż po precyzyjne wskazywanie punktu w bezpośredniej bliskości (Zaczerpane ze strony producenta).

URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ AKTUALNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN1176 – CETYFIKAT NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 8. Przykładowe urządzenie zabawowe – huśtawka bocianie gniazdo - do zamontowania -1 szt. UWAGA: huśtawka wyposażona w system nawigacyjny GPS kompatybilny z aplikacją w telefonie. Aplikacja (lokalizator) dla dzieci z niepełnosprawnościami i problemami z widzeniem.

- Huśtawka wagowa ważka – do zamontowania 1szt.

Parametry techniczne

Wymiary: 3,00x0,40m

Wysokość: 0,83m

Strefa bezpieczeństwa: 5,00x2,40m

Wysokość swobodnego upadku: 0,80m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Profil stalowy 80x80mm cynkowany proszkowo podkładem cynkowym oraz malowany proszkowo

Kolorowe płyty HDPE

Śruby i nakrętki zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego

Elementy obrotowe zabezpieczone

URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ AKTUALNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN1176 – CETYFIKAT NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 9. Przykładowe urządzenie zabawowe – huśtawka wagowa ważka - do zamontowania -1 szt.

- Kuchnia – do zamontowania 1szt.

Parametry techniczne

Wymiary: 0,60x2,48m

Wysokość: 1,34m

Strefa bezpieczeństwa: 3,60x5,48m

Wysokość swobodnego upadku: < 0,60m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Profil stalowy 40x40mm zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo

Kolorowe płyty HDPE

Śruby i nakrętki zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego

URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ AKTUALNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN1176 – CETYFIKAT NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 10. Przykładowe urządzenie zabawowe – kuchnia - do zamontowania -1 szt.

- Altana z ławkami – do zamontowania 1szt.

Parametry techniczne

Wymiary: 4,00x3,00m

Wysokość całkowita: 3,36m

Dach ze spadkiem 46,63%

Słupy konstrukcyjne 12x12cm

Płatwie 12x12cm

Krokwie 6x12cm

Jętki 2x5x10cm

Podłoga wykonana z desek gr. 2,80cm

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Konstrukcja szkieletowa drewniana – drewno jodłowe, kolor jasny orzech

Dach – dachówka bitumiczna na papie podkładowej, kolor grafitowy

Podbitka dachowa drewniana, impregnowana na kolor jasny orzech

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 11. Przykładowa altana z ławkami - do zamontowania -1 szt.

- Domek na zabawki – do zamontowania 2szt.

Parametry techniczne

Wymiary: 1,25x1,65m

Wysokość całkowita: 1,70m

Dach ze spadkiem 46,63%

Słupy konstrukcyjne 5x5cm

Płatwie 5x5cm

Krokwie 5x5cm

Deskowanie ściany pełnej – deska gr. 2,20cm

Podłoga – deska gr. 2,80cm

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Konstrukcja szkieletowa drewniana – drewno jodłowe, kolor jasny orzech

Dach – dachówka bitumiczna na papie podkładowej, kolor grafitowy

Podbitka dachowa drewniana, impregnowana na kolor jasny orzech

Ściana pełna drewniana, impregnowana na kolor jasny orzech

UWAGA: z uwagi na ograniczone wymiary terenu przeznaczonego pod montaż urządzeń dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi =/-2%

Rysunek 12. Przykładowy domek na zabawki - do zamontowania -2 szt.

- Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych – do zamontowania 24m2

Wymiary pojedynczego arkusza: 150x100cm

Grubość: 22mm

Amortyzacja z wysokości do 3m

Certyfikat zgodności z: PN-EN1177+AC:2019-04

Atest higieniczny

Kolor czarny

Mata przerostowa układana na wyrównanym gruncie rodzimym, na którym uprzednio rozłożono włókninę z nasionami traw. Arkusze maty przerostowej należy spinać opaskami zaciskowymi, a następnie przymocować do gruntu za pomocą plastikowych szpilek/kotew.

NAWIERZCHNIA MUSI POSIADAĆ AKTUALNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN1177 ORAZ ATEST HIGIENICZNY PZH – CETYFIKAT I ATEST NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

Rysunek 13. Przykładowa nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych - do zamontowania -24m2 pod huśtawką bocianie gniazdo.

- Ogrodzenie panelowe – do zamontowania 9,5m2

Panel zgrzewany w kolorze zielonym, drut FI5mm, oczko 5x20cm, wysokość panelu: 1,23m, bez wystających górą drutów (zakończony „na płasko”)

Ogrodzenie bez podmurówki

Szerokość pojedynczego panelu: 2,50m

Słupki ogrodzeniowe o przekroju prostokątnym 60x40mm, kolor zielony

Panele montowane do słupków ogrodzeniowych za pomocą obejm systemowych w kolorze zielonym

Ogrodzenie malowane proszkowo

Rysunek 14. Przykładowe ogrodzenie panelowe (UWAGA: bez podmurówki) wysokość 1,23m, grubość druty 5mm, kolor zielony, bez wystających górą drutów – do zamontowania 9,5m

- Furtka panelowa – do zamontowania 1szt.

Furtka z wypełnieniem panelowym z panelu zgrzewanego w kolorze zielonym, drut FI5mm, oczko 5x20cm, wysokość furtki: 1,10m, bez wystających górą drutów (zakończona „na płasko”)

Szerokość furtki w świetle: 1,20m

Słupki furtki o przekroju prostokątnym 60x60mm, kolor zielony

W komplecie klamka z zamkiem

Furtka malowana proszkowo na kolor zielony

Rysunek 15. Przykładowa furtka panelowa, szerokość 1,20m, wysokość 1,10m, grubość druty 5mm, kolor zielony, bez wystających górą drutów – do zamontowania 1szt.

### 1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU

- Demontaż wraz z wywiezieniem istniejących urządzeń zabawowych ( w tym: bujak pieski, bujak skuter, bujak koniki, ławka) 4szt.

- Montaż nowych urządzeń zabawowych w ilości 8 szt. (UWAGA: zestaw zabawowy i huśtawka bocianie gniazdo wyposażone w system nawigacyjny GPS kompatybilny z aplikacją w telefonie. Aplikacja (lokalizator) dla dzieci z niepełnosprawnościami i problemami z widzeniem.

- Montaż altany z ławkami 1szt.

- Montaż drewnianych domków na zabawki 2szt.

- Montaż ławek 10szt.

- Montaż ogrodzenia panelowego 9,50m

- Montaż furtki panelowej 1szt.

- Montaż nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych 24m2

- Uzupełnienie istniejącej nawierzchni żwirowej 1m3

### 1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### LOKALIZACJA

Projekt pn.: „Modernizacja istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe przy Niepublicznym Żłobku i Niepublicznym Przedszkolu CARITAS w Żorach” będzie realizowany na działce nr ew. 2395/222 w Żorach. Teren stanowi część ogrodu przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Garncarskiej 16A, 44-240 Żory. Teren przeznaczony pod budowę placu zabaw jest zakreślony (rys. 16).

Rysunek 16. Lokalizacja placu zabaw.

#### Opis stanu istniejącego

Teren działki nr ew. 2395/222, na którym planowana jest inwestycja obecnie jest w większości zagospodarowany. Na terenie działki 2395/222 znajdują się budynki Niepublicznego Żłobka i Niepublicznego Przedszkola CARITAS w Żorach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formie ciągów komunikacyjnych, parkingów, terenów utwardzonych, placu zabaw oraz terenów zielonych.  W obrębie terenu przeznaczonego pod przedmiotową inwestycję występują urządzenia placu zabaw przeznaczone do demontażu i wywiezienia, urządzenia istniejące do pozostawienia,  altana, nawierzchnia żwirowa, fragment chodnika z kostki brukowej, fragment ogrodzenia rozdzielającego plac zabaw od części zielonej przy budynku przedszkola. Na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję znajduje się infrastruktura podziemna w formie kanalizacji deszczowej oraz przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia. Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję jest częściowo porośnięty trawnikiem, częściowo obsypany żwirem rzecznym. Teren działki 2395/222 jest ogrodzony, jednak brakuje fragmentu ogrodzenia rozdzielającego istniejący i planowany plac zabaw od miejsc parkingowych.  W sąsiedztwie znajdują się wielorodzinne budynki mieszkalne, ulica Garncarska, kościół i tereny zielone z roślinnością wysoką.

Rysunek 17. Stan obecny – część urządzeń przeznaczona do demontażu i wywiezienia, istniejąca nawierzchnia. Miejsce na wbudowanie nowych urządzeń zabawowych.

Rysunek 18. Stan obecny – miejsce przeznaczone na montaż huśtawki bocianie gniazdo wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych.

#### Warunki Środowiskowe

Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu kształcenia i opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku i Niepublicznym Przedszkolu CARITAS w Żorach, poprawi jakość zagospodarowania i wykorzystania terenu wokół placówki. Rozwiązania technologiczne zastosowane w projekcie nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z przepisów: Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie muszą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w środowisku.

#### Warunki Przestrzenne

Lokalizacja inwestycji jest optymalna pod kątem dostępu osób.

### 1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

Głównym założeniem inwestycji jest modernizacja istniejącego placu zabaw przy Niepublicznym Żłobku i Niepublicznym Przedszkolu CARITAS w Żorach poprzez demontaż i wywiezienie wyeksploatowanych urządzeń zabawowych oraz doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z wyposażeniem uzupełniających w formie ogrodzenia, altany, domków na zabawki, ławek oraz nawierzchni bezpiecznej, celem zapewnienia dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy i edukacji. Modernizacja istniejącego placu zabaw poprzez przyczyni się do poprawy jakości kształcenia im opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku i Niepublicznym Przedszkolu CARITAS w Żorach.

Celem, jaki chce uzyskać Zamawiający, jest zaprojektowanie i modernizacja istniejącego placu zabaw. Obiekt powinien zostać zaprojektowany, a następnie zrealizowany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko. Użyte materiały budowlane, instalacyjne oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego i przepisy prawa, standardu użytkowania. Wymaganie to dotyczy zarówno etapu budowy, jak i użytkowania obiektu oraz elementów towarzyszących.

W przypadku wniesienia zmiany w stosunku do propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność, oszczędność energetyczna, estetyka, bezpieczeństwo użytkowników itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmiany nie polepszy cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian.

### 1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego zamówienia, planowana jest na terenie ogrodu przedszkolnego przy Niepublicznym Żłobku i Niepublicznym Przedszkolu CARITAS w Żorach. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa/modernizacja placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego. Zamawiający oczekuje sporządzenia dokumentacji projektowej na podkładzie mapowym wraz z wykonaniem STWIOR, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego. Projekt nie będzie składany w miejscowym wydziale architektury.

## 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 2.1. OGÓLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoringu istniejących sieci,

- opracowania planu zagospodarowania terenu w skali 1:500

- opracowania dokumentacji projektowej w czterech egzemplarzach Projektu Zagospodarowania Terenu, zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową (wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do inwestycji),

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej a w tym certyfikatów i atestów na dostarczony i zamontowany asortyment.

Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do wykonania w tym prace zabezpieczeniowych i  porządkowych.

### 2.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

#### Zakres prac wg. wspólnego słownika zamówień (cpv)

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. Dokumentacja należy wykonać zgodnie 
z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), oraz z wymaganiami Zamawiającego przekazanymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

➢ DOKUMENTACJA MA ZAWIERAĆ:

- rozwiązania projektowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- Przedmiary robót,

- Kosztorysy inwestorskie wykonane metodą uproszczoną,

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Plan zagospodarowania wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:500

Zakres i forma dokumentacji projektowej mają być sporządzone zgodnie z niniejszym PFU.

Dokumentację należy dostarczyć łącznie z przekazaniem na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

➢ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE:

- opracowania projektowe - w ilości 4 kompletnych egz.

- kosztorysy inwestorskie – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- przedmiary robót – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 
w ilości 4 kompletnych egzemplarzy wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) z podziałem na poszczególne branże – 1 w ilości 4 kompletnych egzemplarzy,

- wersji elektronicznej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami, kosztorysami 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 kompletne egzemplarze. (zapisane w osobnych zdefiniowanych folderach)

Wersja nieedytowalna: Dokumentację projektową należy zapisać w postaci plików formatu „PDF”. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem.

Wersja edytowalna: Dokumentację projektową w wersji edytowalnej należy zapisać 
w plikach format  DWG dla części rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla części opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plików z obliczeniami. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy sporządzić za pomocą systemu kosztorysowego kompatybilnego z programem kosztorysowym ZUZIA, umożliwiającym Zamawiającemu dysponowanie modyfikowalnym przedmiarem i kosztorysem zapisanym w formacie „.ath”. Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone zgodnie z danymi wyjściowymi do kosztorysowania, uzgodnionymi z Zamawiającym. Na nośnikach danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, aby: posiadała wymagane przepisami uzgodnienia i akceptacje przyjętych rozwiązań projektowych ze wszystkimi użytkownikami istniejącego w tym rejonie uzbrojenia naziemnego, nad-i podziemnego, uwzględniała ewentualną konieczność przebudowy istniejącego uzbrojenia oraz istniejące warunki geotechniczne.

Wszelkie niezbędne materiały: wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla kontynuowania prac projektowych, wynikające z posiadanej wiedzy lub obowiązujących norm dokonuje Wykonawca we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.

### 2.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o  niniejszy program funkcjonalno – użytkowy oraz wytyczne wydane przez Zamawiającego i uzgodnić projekt zagospodarowania terenu i Projekt Architektoniczno-Budowlany z Zamawiającym.

➢ WYMAGANIA DOTYCZĄCE

W ramach niniejszego przedsięwzięcia należy zaprojektować funkcjonalny plac zabaw. Urządzenia zabawowe zgodne z ustaleniami Zamawiającego.

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą̨ wykonania 
i odbioru robót polegających na budowie:

- montażu urządzeń zabawowych i urządzeń uzupełniających (mała architektura)

- inne, niezbędne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami.

➢ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nawierzchnie

Na terenie placu zabaw przewiduje się nawierzchnię z mat przerostowych oraz istniejącą nawierzchnię żwirową zgodnie z PN-EN1176.

Nawierzchnia trawiasta do odtworzenia

Należy uporządkować teren po wykonanych robotach budowlanych. Odtworzyć nawierzchnię zniszczoną  w wyniku prowadzonych prac budowlanych.

Urządzenia zabawowe

Konstrukcja i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury, zgodna z niniejszym PFU, projektem, kartami technicznymi i specyfikacją urządzeń. Urządzenia certyfikowane zgodnie z normą PN -EN1176.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych.

### 2.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAKRES ROBÓT WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ(CPV)

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

➢ OKREŚLENIA PODSTAWOWE

- Roboty, prace - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Normy: Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

- Normy obowiązujące: normy wynikające zobowiązujących przepisów prawa.

- Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania dla realizacji zamówienia.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: całość wymagań technicznych, określających wymagane cechy prac projektowych, robót budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: terminologii, poziomu jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, jakie są niezbędne dla realizacji inwestycji.

- Określenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartości dokumentacji projektowej, oraz niezbędne wymagania związane z wykonaniem i kontrolą jakości projektowania -w odniesieniu do postanowień norm.

- Określenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych, oraz prac towarzyszących 
i robót tymczasowych.

- Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych 
i urządzeń -w odniesieniu do postanowień norm oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem i kontrolą jakości.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia elementów, zastosowanych technologii -w odniesieniu do postanowień norm, tolerancji wymiarowych, przerw technologicznych, a także wymagania specjalne.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych, materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

- Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowlanych.

- Plan Jakości - dokument wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania związane z jakością wyrobu, usługi, umowy lub przedsięwzięcia.

- Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - dokument opracowany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca wykona obiekt będący przedmiotem zamówienia z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania obiektu.

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, w przypadku wykorzystanie do realizacji inwestycji dróg istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.

### 2.5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

➢ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny 
z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami BHP, zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

- Wykonawca wykona wszelkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego terenu budowy.

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy.

- Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.

- Wykonawca we własnym zakresie oraz na swój koszt wykona tablice informacyjne budowy zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz tablicę ostrzegawczą. Tablice ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót.

- Teren budowy winien zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i odpowiednio oznakowany.

➢ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ

- Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE.

- Wszelkie wyroby, materiały budowlane i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji  powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, jak i wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.

- Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Zamawiający może dopuścić do użycia przez Wykonawcę materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami wyszczególnionymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem urządzeń i materiałów dostarczyć próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Materiały z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce terenu w miejsca  wskazanych w dokumentacji projektowej bądź przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza wynikającymi z dokumentacji projektowej. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

- Wykonawca zapewni, aby materiały składowane czasowo do momentu i wykorzystania do robót, były odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót.

- Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów do wykonywanych robót, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

➢ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

➢ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

- Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

➢ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót, prawem budowlanym, STWiOR oraz poleceniami Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

➢ OCHRONA P-POŻ W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

➢ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENAPRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i stosować się do wytycznych Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

➢ GWARANCJA

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:

roboty budowlano-montażowe - minimum 24 miesiące liczone od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

➢ KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO

Kontroli poddane będą w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
w aspekcie ich zgodności z założeniami, programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną.

➢ ODBIORY

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dokumentacji,

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

### 2.6. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ta będzie uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawierać m.in.:

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy,

- koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,

- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym,

- koszty urządzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod składowanie odpadów.

- koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych lub ziemi pozyskanej z wykopów pod nawierzchnią i  bloczki betonowe montażowe nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości do 15 km,

- koszty nadzoru autorskiego

- koszty związane z zakresem objętym gwarancją

- Podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian i uzupełnień, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca na etapie sporządzania projektu będzie uzgadniał z Zamawiającym wszelkie szczegóły opracowania.

# III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## 1. Oświadczenie Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym planowana jest budowa placu zabaw. Niniejsze oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie wydane wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

## 2. Normy i przepisy prawne

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane 
w Rzeczypospolitej Polskiej,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania,

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,