Załącznik nr 1                                                                                                     Annex no. 1

do zapytania ofertowego                                                                                to the Request for Proposal

nr 02/FENG.01.01.IP-A0CX/24                                                      	 no. nr 02/FENG.01.01.IP-A0CX/24

Opis przedmiotu zamówienia                                                                Description of the Subject Matter of the Contract

- Skręcarka koszowa / Rigid Stranding Line

| L.p. | Funkcjonalność - Skręcarka koszowa: | Functionality – Rigid Stranding Line |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skręcarka pięciokoszowa żył aluminiowych oraz miedzianych | Five-basket twisting machine for aluminum and copper conductors |
| 2. | Zakres produkcji obejmuje żyły robocze: okrągłe i sektorowe, kompaktowane ciągadłem lub walcami z przedskrętem, oraz niedogniatanych, zarówno uszczelnianych, jak i nieuszczelnianych. | The production range includes working conductors: round and sectoral, compacted with a drawbar or pre-twisting rollers, and non-compacted, both sealed and unsealed. |
| 3. | Wyposażona w urządzenia aplikujące warstwę wodoszczelnego smaru z proszkiem puchnącym na każdą warstwę żyły. | Equipped with devices applying a layer of waterproof grease with swelling powder to each layer of the conductor. |
| 4. | Wyposażona w aplikatory tkaniny przystosowane do zdawania taśm uszczelniających z krążków oraz sznurków uszczelniających przed każdym koszem, niezależnych od obrotów kosza | Equipped with fabric applicators adapted to apply sealing tapes from discs and sealing cords in front of each basket, independent of the basket rotation. |
| 5. | Maszyna przystosowana do produkcji żył przy użyciu drutów okrągłych oraz profilowych (trapezowe przelotki oraz dedykowane podzielnice) | The machine is adapted to the production of cores using round and profiled wires. (trapezoidal grommets and dedicated dividers) |
| 6. | Wyposażona w urządzenie dodatkowe pozwalające na owijanie żyły tkaninami półprzewodzącymi, z możliwością zmiany strony nakładania tkaniny. | Equipped with an additional device allowing the core to be wrapped with semiconductive fabrics, with the possibility of changing the side of fabric application. |
| 7. | Sterowanie maszyną – normalny stop i szybki stop awaryjny, przy każdym koszu, nawijarce oraz zdawaczu bębnów | Machine control – normal stop and quick emergency stop, at each basket, winder, and drum dispenser |
| 8. | Automatyczne zatrzymanie maszyny z informacją na panelu kontrolnym w przypadku wykrycia końca lub zerwania drutu | Automatic machine stop with information on the control panel in case of wire breakage or it’s end detection |
| 9. | Konfiguracja i ustawienie linii, obszerne szkolenie z obsługi linii dla operatorów oraz personelu nadzorującego | Line configuration and setup, comprehensive line operation training for operators and supervisory staff |
| 10. | Ekwipunek dodatkowy maszyny niezbędne do funkcjonowania linii urządzenia oraz dodatki uznane przez dostawcę za kluczowe | Additional machine equipment necessary for the operation of the line and accessories considered essential by the supplier |
| 11. | Wszelkie niezbędne materiały instalacyjne potrzebne do ustawienia i podłączenia maszyny | All necessary installation materials required to set up and connect the machine |
| 12. | Komplet okablowania do połączenia maszyny z szafami sterowniczymi | Complete set of cables to connect the machine to the control cabinets |
| 13. | Szafy sterownicze i zasilające | Control and power cabinets |
| 14. | Korytka kablowe , kotwy do połączenia maszyny z szafami sterowniczymi | Cable trays, anchors to connect the machine to the control cabinets |
| 15. | Pozostałe materiały konieczne do montażu i uruchomienia linii | Other materials necessary for the assembly and commissioning of the line |
| 16. | Komplet oprzyrządowania na wytypowane próby odbiorcze | A set of tools for selected acceptance tests |
| 17. | Nadzór merytoryczny podczas montażu. Dla zagwarantowania odpowiedniej jakości montażu w okresie montażu dostawca zapewni specjalistów z zakresu mechaniki, elektryki i automatyki | Technical supervision during assembly. In order to guarantee the appropriate quality of assembly during the assembly period, the supplier will provide specialists in the fields of mechanics, electrical engineering, and automation |
| 18. | Synchroniczne zatrzymanie koszy i walcy w przypadku awarii zasilania | Ramping control for basket and rollers in case of power failure. |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Skręcarka żył sektorowych | Wartość | Technical Parameters –Stranding Line | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres przekrojów produkowanych żył | Żyły nieuszczelniane, uszczelniane smarem i proszkiem oraz sznurkami i taśmami. Od 185 mm2 Sektory Cu do 730 mm2 Al do 730 mm2 Dogniatane Cu do 1800 mm2 Al do 2000 mm2 Niedogniatane (druty trapezowe) Cu do 2600 mm2 Al do 3300 mm2 | Range of cross-sections of manufactured wires | Unsealed cores, sealed with grease and powder, as well as with cords and tapes. From 185 mm2 Sectors Cu up to 730 mm² Al up to 730 mm² Compressed Cu up to 1800 mm2 Al up to 2000 mm2 Non-cold-formed (trapezoidal wires) Copper up to 2600 mm2 Al up to 3300 mm2 |
| 2. | Liczba szpul w poszczególnych koszach: Pierwszy kosz Drugi kosz Trzeci kosz Czwarty kosz Piąty kosz | 18 szpul 24 szpul 30 szpul 36 szpul 42 szpul | Number of spools in individual baskets: First basket Second basket Third basket Fourth basket Fifth basket | 18 spools 24 spools 30 spools 36 spools 42 spools |
| 3. | Rodzaj szpul (Załącznik nr 9) | Ø 630 DIN | Type of spools (Appendix No. 9) | Ø 630 DIN |
| 4. | Maksymalna waga szpuli z drutem | Do 600 kg | Maximum weight of wire spool | Up to 600 kg |
| 5. | Zakres drutów okrągłych do produkcji żył | Cu 1,50 – 4,50 mm Al 1,50 – 5,00 mm | Range of round wires for core production | Cu 1.50 – 4.50 mm Al 1.50 – 5.00 mm |
| 6. | Zakres drutów profilowych do produkcji żył Maksymalne wymiary drutów trapezowych | Cu 2 – 16 mm2 Al 2 – 20 mm2 szerokość 5 mm wysokość 5 mm | Range of profile wires for core production Maximal diameter of trapezoidal wires | Cu 2 – 16 mm2 Al 2 – 20 mm2 width 5 mm height 5 mm |
| 7. | System prowadzący druty okrągłe i profilowe od szpuli do podzielnicy i ciągadła na każdym koszu Prowadzenia drutu powinno umożliwiać prawidłowe wprowadzanie drutu profilowego do ciągadła. | 1 zestaw | System for guiding round and profile wires from the reel to the divider and drawbar on each basket The wire guide should enable the correct feeding of the profile wire into the drawing die. | 1 set |
| 8. | Miejsce mocowania ciągadła - Za każdym koszem z możliwością otwarcia i wyciągnięcia oprzyrządowania. Z możliwością zmiany odległości od podzielnicy oraz możliwością zamontowania głowicy urządzenia do nakładania smaru. Wymiary maksymalne ciągadła jakie może zostać użyte to Fi 100 mm x 50 mm grubości. Miejsce mocowania ciągadła musi być przesuwane elektrycznie. Zakres przesuw ciągadła 1500mm | 1 zestaw | Drawing die mounting location - Behind each basket, with the possibility of opening and removing the equipment. With the possibility of changing the distance from the divider and the possibility of mounting the lubricant application device head. The maximum dimensions of the drawing die that can be used are 100 mm diameter x 50 mm thickness. The drawing die mounting location must be electrically adjustable. Drawing die adjustment range 1500 mm | 1 set |
| 9. | Walce dogniatające Za każdym ciągadłem, z możliwością zastosowania walców obecnie używanych (Załącznik nr 10). Walce powinny być obrotowe w obu kierunkach z napędem z możliwością regulacji długości przedskrętu. Długość skoku przedskrętu: 500-2500 mm. W miarę możliwości walce powinny być przesuwne elektrycznie. Zakres przesuwu od "przy" ciągadle do 1500mm w stronę przodu maszyny. Walce z pełną synchronizacją między sobą (wszystkie obracane jednakowo). | 1 zestaw | Compaction rollers Behind each drawbar, with the possibility of using the rollers currently in use (Appendix No. 10). The rollers should be rotatable in both directions with a drive and the possibility of adjusting the pre-twist length. Pre-twist stroke length: 500-2500 mm. If possible, the rollers should be electrically adjustable. Adjustment range from "at" the drawbar to 1500 mm towards the front of the machine. Rollers with full synchronization between each other (all rotating equally). | 1 set |
| 10. | System wykrycia zerwania drutu - Automatyczne zatrzymanie maszyny w wypadku zerwania drutu z informacją na panelu kontrolnym. Czujniki zerwania drutu zamontowane na każdej szpuli w koszu oraz pojedynczego zdawacza drutu rdzeniowego | 1 zestaw | Wire break detection system - Automatic machine stop in the event of a wire break with information on the control panel. Wire break sensors mounted on each spool in the basket and a single core wire feeder. | 1 set |
| 11. | System hamowania szpul - Z możliwością oddzielnej regulacji nastawy hamowania dla poszczególnych koszy w zakresie od 8 do 40kg | 1 komplet | Spool braking system - With the option of separate adjustment of the braking setting for individual baskets in the range from 8 to 40 kg | 1 set |
| 12. | Rodzaj hamowania - Pneumatyczny, z ciągłym podawaniem powietrza do układu dla zapewnienia stałej siły hamowania z możliwością odhamowania poszczególnych rzędów w koszach. Układ z jednym klockiem hamulcowym do tarczy. | 1 komplet | Braking type - Pneumatic, with continuous air supply to the system to ensure constant braking force, with the possibility of releasing individual rows in the baskets. Single brake pad system for disc brakes. | 1 set |
| 13. | System załadunku szpul - wózek załadowczy na poziomie posadzki | 1 komplet | Bobbin loading system - loading trolley at floor level | 1 set |
| 14. | Sterowanie zabudowy - Realizowane z panelu operatorskiego umieszczonego przy każdym koszu | 1 komplet | Control of the structure - Controlled from the operator panel located next to each basket | 1 set |
| 15. | Koła odciągowe - Dostosowane do zakresu produkcyjnego (od 185 Al mm2 do 2600 mm2 Cu i 3300 mm2 Al), z półokrągłym profilem prowadzenia żyły. Kształt rowków w kołach zbliżony do półokręgu | 1 zestaw | Pull wheels - Adapted to the production range (from 185 Al mm²to 2600 mm² Cu and 3300 mm² Al), with a semi-circular conductor guide profile. The shape of the grooves in the wheels is similar to a semi-circle. | 1 set |
| 16. | Systemy zabezpieczeń - Zgodne z CE ISO 45001 uwzględniający płotki zabezpieczające wokół miejsc potencjalnie niebezpiecznych (dotyczy całej maszyny łącznie z nawijarką i zdawaczem) | 1 komplet | Safety systems - Compliant with CE ISO 45001, including safety fences around potentially hazardous areas (applies to the entire machine, including the winder and uncoiler) | 1 set |
| 17. | Ochrona dźwiękoszczelna - Na każdym koszu maszyny oraz owijadle spełniająca wymagania nowej dyrektywy maszynowej 2023/1230/EU | 1 komplet | Soundproofing - On each machine basket and wrapper according to new Machine Directive 2023/1230/EC | 1 set |
| 18. | System kamer -Monitorujący ciągadła, nawijarkę, zdawacz drutu i bębna rdzeniowego. | 1 komplet | Camera system - Monitoring the stranding point machine, winder, wire feeder and core drum. | 1 set |
| 19. | Płynna regulacja skoków na każdym z koszy w podanym zakresie | od 90 mm do 950 mm | Smooth adjustment of strokes on each basket within the specified range | from 90 mm to 950 mm |
| 20. | Prędkość pracy linii | 1-60 m/min | Line operating speed | 1-60 m/min |
| 21. | Zdawacz drutu rdzeniowego - Pozwalający na umieszczenie w nim jednej szpuli Ø 630 DIN, przy zdawaczu rdzenia (Załącznik nr 9) | 1 sztuka | Pay-off for single wire - Allows for the placement of one Ø 630 DIN spool in it, at the core dispenser (Appendix No. 9) | 1 piece |
| 22. | Zdawacz bębnowy "rdzenia (1+6+12)" oraz prętów cu/Al. 8-18mm pozwalający na umieszczenia w nim jednego bębna zgodnego z normą DIN | 1 sztuka | Pay-off for central core (1+6+12) - and Al. or Cu rod 8 to18mm allows for the placement of DIN-compliant drum | 1 piece |
| 23. | Możliwość regulacji hamowania szpul w poszczególnych koszach oraz na szpuli rdzeniowej | od 8 do 40 kG | Adjustable braking of spools in individual baskets and on the core spool | from 8 to 40 kG |
| 24. | Komplet okablowania: Kable sterownicze Kable zasilające Kable teleinformatyczne Kable specjalistyczne i złącza potrzebne do podłączenia i uruchomienia linii | 1 komplet 1 komplet 1 komplet 1 komplet | Cabling set: Control cables Power cables Telecommunications cables Specialised cables and connectors needed to connect and start up the line | 1 set 1 set 1 set 1 set |
| 25. | Odbiór oraz testy wstępne: Produkcja żyły Cu 2600 mm2 trapezowa Produkcja żyły Al 1200 mm2 RMC Produkcja żyły AL. 1600 mm2 trapezowa Produkcja sektorów żyły Cu 730 mm2 RMS Produkcja żyły Cu 800 mm2 RMC | Minimum 24 godzin próby - wraz z przezbrojeniem maszyny Minimum 24 godzin próby - wraz z przezbrojeniem maszyny Minimum 24 godzin próby - wraz z przezbrojeniem maszyny | Acceptance and preliminary tests: Production of Cu 2600 mm² conductor trapezoidal wire Production of Al 1200 mm2 RMC conductor Production of Al 1600 mm2 conductor trapezoidal wire Production of Cu 730 mm2 RMS conductor sectors Production of Cu 800mm2 RMC conductor | Minimum 24 hours of testing - including machine set-up Minimum 24 hours of testing - including machine set-up Minimum 24-hour trial – including machine set-up |
| 26. | Części zamienne | Części zamienne o wartości do 3% całkowitej oferty | Spare parts | Spare parts worth up to 3% of the total offer |
| 27. | Szafy sterownicze i zasilające : Szafy zasilające Szafy sterownicze | 1 komplet 1 komplet | Control and power cabinets: Power supply cabinets Control cabinets | 1 set 1 set |
| 28. | Korytka kablowe , kotwy i inne niezbędne materiały potrzebne do montażu i uruchomienia linii w miarę możliwości prowadzone w kanałach kablowych. | 1 komplet | Cable trays, anchors and other necessary materials required for the installation and commissioning of the line if possible in cable ducts | 1 set |
| 29. | Komplet oprzyrządowania na wytypowane żyły odbiorowe (Załącznik nr 7) | 5 kompletów oprzyrządowania | Set of tools for selected receiving cores (Appendix No. 7) | 5 sets of tools |
| 30. | Nadzór dostawcy w trakcie instalacji i uruchomienia linii: a. nadzór podczas instalacji b. synchronizacja i uruchomienie linii c. testy odbiorcze i szkolenie personelu Zamawiającego d. koszty związane z zakwaterowaniem i transportem personelu Dostawcy | 1 komplet | Supplier supervision during installation and commissioning of the line: a. supervision during installation b. synchronisation and commissioning of the line c. acceptance tests and training of the Ordering Party's personnel d. costs related to the accommodation and transport of the Supplier's personnel | 1 set |
| 31 | Energochłonność produkcji linii skręcającej dla reprezentanta tj. 1000 mm2 RMC Al | <750 kW/h | Energy consumption of the Rigid Stranding Line production for a representative, i.e. 1000 mm2 RMC Al | <750 kW/h |

- Urządzenia zdawcze (główne) / Pay-off device (main)

| L.p. | Funkcjonalność - Urządzenia zdawcze (główne): | Functionality – Pay-off device (main) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Półautomatyczne podnoszenie, opuszczanie bębnów oraz trawersowanie | Semiautomatic lifting, lowering of drums and selt-traversing |
| 2. | Odwijanie z rdzenia z możliwością regulowanego hamowania bębna zdawczego | Unwinding from the core with adjustable pay-off drum braking |
| 3. | Układ do prostowania drutu centralnego z możliwością odstawienia z osi linii + 2 zestawy rolek | Central wire straightening system with the possibility of setting it aside from the axis of the line + 2 sets of rollers |

| L.p. | Parametry techniczne - Urządzenia zdawcze (główne) | Wartość | Technical Parameters - Pay-off device (main) | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znormalizowane normą DIN bębny zdawcze - Dopasowane do bębnów: Wysokości Szerokości | 1500 - 3200 mm 760 - 2500 mm | DIN standardized pay-off drums - Suitable for drums: Height Width | 1500 - 3200 mm 760 - 2500 mm |
| 2. | Nośność | Do 25 t | Load capacity | Up to 25 t |
| 3. | System wykrycia zerwania i końca rdzenia - Automatyczne zatrzymanie maszyny w wypadku zerwania lub końca rdzenia z informacją na panelu kontrolnym. | 1 zestaw | Core breakage and end detection system - Automatic machine stop in the event of core breakage or end, with information displayed on the control panel. | 1 set |
| 4. | Tuleje do bębnów | 5 kompletów | Interchangable pins for drums | 5 sets |
| 5. | Układ do prostowania drutu centralnego z możliwością odstawienia z osi linii + 2 zestawy rolek | 1 zestaw | Central wire straightening system with the possibility of setting it aside from the axis of line plus two sets of rollers | 1 set |

3. Urządzenia zdawcze (szpula) / Pay-off device (spool)

| L.p. | Funkcjonalność - Urządzenia zdawcze (szpula): | Functionality – Pay-off device (spool) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odwijanie drutu ze szpuli DIN fi 630 z możliwością regulowanego hamowania | Unwinding wire from a DIN spool, diameter 630, with adjustable braking |
| 2. | Podnoszenie i opuszczanie szpul DIN 630 | Lifting ang lowering the DIN630 spool |

| L.p. | Parametry techniczne - Urządzenia zdawcze (szpula) | Wartość | Technical Parameters - Pay-off device (spool) | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znormalizowane normą DIN szpula w/g rysunku TFKABLE | DIN 630 | DIN standardised reel according to TFKABLE drawing | DIN 630 |
| 2. | Nośność | Do 600 kg | Load capacity | Up to 600 kg |
| 3. | System wykrycia zerwania i końca rdzenia - Automatyczne zatrzymanie maszyny w wypadku zerwania lub końca rdzenia z informacją na panelu kontrolnym. | - zestaw | Core breakage and end detection system - Automatic machine stop in the event of core breakage or end, with information displayed on the control panel. | Set |

4. Urządzenia odbiorcze (główne) / Take-up device (main)

| L.p./Item | Funkcjonalność – Urządzenia odbiorcze (główne) | Functionality – Take-up device (main) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nawijanie z możliwością regulowania naciągu żyły roboczej, podnoszenie i opuszczanie bębnów oraz z automatycznym trawersowaniem | Winding with adjustable working wire tension, raising and lowering of drums and automatic traversing |
| 2. | Zacisk pneumatyczny do unieruchomienia żyły podczas wystawiania bębna (za i przed owijadłem) | Pneumatic clamp for securing the core during drum removal (behind and in front of the winder) |
| 3. | Układ rolek podtrzymujących żyłę na jej drodze do bębna | System of rollers supporting the core on its way to the drum |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Urządzenia odbiorczego (główne) | Wartość | Technical Parameters - Take-up device (main) | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znormalizowane normą DIN bębny zdawcze dopasowane do bębnów: Wysokości Szerokości Średnica rdzenia minimalna | 2240 - 5000 mm 1180 - 3900 mm 1450 mm | Take-up suitable to drums with the dimensions according to DIN standard: Height (flange diameter) Width Barrel diameter | 2240 - 5000 mm 1180 - 3900 mm 1450 mm |
| 2. | Nośność | do 70 t | Load capacity | up to 70 t |
| 3. | Tuleje do bębnów | 5 kompletów | Interchangable pins for drums | 5 sets |

- System nakładający substancje uszczelniające – smar+proszek / System for applying sealing substances – grease + powder

| L.p./Item | # Funkcjonalność – System nakładający substancje uszczelniające – smar+proszek | Functionality – System for applying sealing substances – grease + powder |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nakładanie warstwy smaru oraz proszku na żyłę by zapewnić jej wodoszczelność | Applying a layer of grease and powder to the vein to ensure its watertightness |
| 2. | Regulacja temperatury powinna odbywać się z panelu operatorskiego | Temperature control should be performed from the operator panel |
| 3. | Regulacja ilości smaru powinna odbywać się poprzez manometry ciśnieniowe | The amount of grease should be adjusted using pressure gauges |
| 4. | Proszkownica elektrostatyczna do proszku uszczelniającego wraz z komorą powinna być urządzeniem mobilnym na kółkach | The electrostatic powder dispenser for sealing powder, together with the chamber, should be a mobile device on wheels. |
| 5. | Płynna regulacja ilości proszku nanoszonego na powierzchnie realizowana z panelu operatorskiego | Smooth adjustment of the amount of powder applied to surfaces via the control panel. |
| 6. | Umieszczenie minimum dwóch pistoletów w komorze aplikatora proszku, komora wystarcza do pokrycia całej powierzchni żyły | At least two guns should be placed in the powder applicator chamber; the chamber is sufficient to cover the entire surface of the vein. |
| 7. | Brak wydostawania się proszku z komory proszkującej (Brak zapylenia otoczenia, w którym pracuje proszkownica) | No powder escaping from the powder chamber (No dust in the environment where the powder coating machine operates) |
| 8. | Sterowanie urządzeniami przez skręcarkę koszową w zakresie sygnałów start/ stop | Control of devices by a basket winder in the range of start/stop signals |

| L.p./Item | # Parametry techniczne - System nakładający substancje uszczelniające – smar+proszek | Wartość | Technical Parameters - System for applying sealing substances – grease + powder | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba urządzeń aplikujących smar | 5 sztuk | Number of grease application devices | 5 |
| 2. | Liczba głowic do nakładania smaru (4 głowice otwarte montowane w oprawach ciągadeł z możliwością zamontowania ciągadła wewnątrz głowicy, 1 głowica zamknięta) | 5 sztuk | Number of grease application heads (4 open heads mounted in drawbar housings with the possibility of mounting the drawbar inside the head, 1 closed head) | 5 |
| 3. | Parametry głowicy (Gniazdo na ciągadło) | 100 mm x 55 mm | Head parameters (drawbar socket) | 100 mm x 55 mm |
| 4. | Regulacja ilości smaru | Poprzez ciśnienie powietrza | Lubricant quantity adjustment | Via air pressure |
| 5. | Regulacja temperatury smaru z panelu operatorskiego | 100-170 ⁰C | Lubricant temperature adjustment from the control panel | 100-170 ⁰C |
| 6. | Liczba urządzeń podających proszek | 5 sztuk | Number of powder feeding devices | 5 |
| 7. | Liczba głowic do nakładania proszku | 5 sztuk | Number of powder application heads | 5 |
| 8. | Zakres średnic żył | od Ø 10 mm do Ø 80 mm | Range of wire diameters | from Ø 10 mm to Ø 80 mm |
| 9. | Zakres wysokości produkcyjnej osi urządzenia - dopasowane do osi linii z możliwością regulacji wysokości: | +/- 250 mm | Production height range of the device axis - adjusted to the line axis with height adjustment: | +/- 250 mm |
| 10. | Liczba pistoletów w komorze | Minimum 2 sztuki | Number of guns in the chamber | Minimum 2 pieces |

- Zdawacze sznurków i taśm  /Cords and tape feeders

| L.p./Item | Funkcjonalność – Zdawacze sznurków i taśm | Functionality – Cords and tape feeders |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażone w układ hamowania | Equipped with a braking system |
| 2. | Zintegrowane z linią start/stop | Integrated with start/stop line |
| 3. | Posiadający system wykrycia końca/ zerwania sznurka / taśmy | Equipped with a cord/tape end/break detection system |
| 4. | Zdawacz obrotowy sznurków wyposażony w osobny silnik z możliwością zmiany kierunku pracy i regulacją prędkości obrotowej - 4 sznurki co 90 stopni na każdej warstwie | Rotary cord feeder equipped with a separate motor with the possibility of changing the direction of operation and adjusting the rotation speed - 4 cords every 90 degrees on each layer |
| 5. | Zdawacze sznurków wzdłużne - 4 sznurki co 90 stopni na każdej warstwie z regulowanymi prowadzeniami w zależności od średnicy żyły | Longitudinal cord feeder - 4 strings every 90 degrees on each layer with adjustable guides depending on the core diameter |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Zdawacze sznurków i taśm | Wartość | Technical Parameters - | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba zdawaczy do taśm | 5 sztuk | Number of tape dispensser | 5 |
| 2. | Parametry krążków taśmy niemetalicznych: φ wewnętrzna φ zewnętrzna Szerokości | 100 mm max 800 mm od 20 do 250 mm | Parameters of non-metallic tape discs: φ internal φ external Width | 100 mm max 800 mm from 20 to 250 mm |
| 3. | Liczba zdawaczy obrotowych do sznurków | 5 sztuk | Number of rotary feeders for strings | 5 sets |
| 4. | Ilość stanowisk do zdawania sznurka w pojedynczym zdawaczu | 4 | Number of positions for passing the string in a single dispenser | 4 |
| 5. | Rozmiar rolki ze sznurkiem montowanej na stanowisku do zdawania sznurka | Średnica wewnętrzna 94-96 mm Średnica zewnętrzna 260-280 mm Długość 240-260 mm | Size of the roll with string mounted on the string dispenser | Inner diameter 94-96 mm Outer diameter 260-280 mm Length 240-260 mm |
| 6. | Obracanie się zdawacza sznurków - Zintegrowane z maszyną, z możliwością regulacji skoku nakładania sznurka | od 50 do 500 mm | Rotation of string feeders - Integrated with the machine, with adjustable string application stroke | from 50 to 500 mm |

7. Owijadło/taping unit

| L.p./Item | Funkcjonalność – Owijadło | Functionality – Taping unit |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie umieszczone między kołami odciągowymi, a nawijarką pozwalające na owinięcie żyły dwiema niemetalicznymi taśmami | A device located between the take-off wheels and the winder, allowing the core to be wrapped with two non-metallic tapes. |
| 2. | Wyposażone w solidny układ mocowania krążka do tarczy urządzenia. | Equipped with a robust disc mounting system for the device's blade. |

| L.p./Item | Parametry techniczne - | Wartość | Technical Parameters | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry krążków taśmy niemetalicznych: φ wewnętrzna φ zewnętrzna Szerokości | 100 mm max 800 mm od 25 do 80 mm | Parameters of non-metallic tape discs: φ internal φ external Width | 100 mm max 800 mm from 25 to 80 mm |
| 2. | Możliwość zmiany skoku i kierunku układania taśmy (Lewo/Prawo) - Synchronizacja owijadła z maszyną (start, stop), możliwość regulacji skoku w sposób płynny (potencjometr) | 1 zestaw | Possibility to change the stroke and direction of tape laying (left/right) - Synchronisation of the wrapper with the machine (start, stop), possibility to adjust the stroke smoothly (potentiometer) | 1 set |
| 3. | Zintegrowany z skręcarką oraz jej prędkością | Prędkość linii od 0 do 60 m/min | Integrated with the twister and its speed | Line speed from 0 to 60 m/min |
| 4. | Osłona dźwiękoszczelna na owijadle | 1 zestaw | Soundproof cover on the wrapper | 1 set |
| 5. | Możliwość regulacji hamowania poszczególnych krążków taśmy | od 3 do 20 kG | Adjustable braking for individual tape discs | from 3 to 20 kg |
| 6. | Możliwość regulacji ułożenia taśmy - Ramię pozwalające na przesuwanie końcówki taśmy w pożądane miejsce | 2 zestawy | Adjustable tape positioning - Arm allowing the tape end to be moved to the desired location | 2 sets |
| 7. | Czujnik końca taśmy - Automatycznie sygnalizujący koniec taśmy poprzez sygnał wizualny i zatrzymujący maszynę | 1 zestaw | Tape end sensor - Automatically signals the end of the tape with a visual signal and stops the machine | 1 set |
| 8. | Prowadzenie centrujące żyłę przed i za owijadłem (z regulacją w zależności od średnicy żyły) | 1 zestaw | Centring guide for the wire before and after the wrapper (adjustable depending on the wire diameter) | 1 set |

8. Bezdotykowy licznik pomiaru długości/ Non-contact length measuring device

| L.p./Item | Funkcjonalność – Bezdotykowy licznik pomiaru długości | Functionality – Non-contact length measuring device |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość pomiaru długości produkowanej żyły | Ability to measure the length of the produced strand |
| 2. | Możliwość odczytu mierzonej długości na głównym panelu linii oraz na urządzeniu | Ability to read the measured length on the main line panel and on the device |
| 3. | Możliwość zerowania na głównym panelu linii i na urządzeniu | Ability to reset on the main line panel and on the device |
| 4. | Certyfikat kalibracji z akredytowanego laboratorium | Calibration certificate from an accredited laboratory |
| 5. | Certyfikat zgodności z dyrektywą UE moduł D 2014/32/EU. Urządzenie typu MID. | Certificate of conformity with EU Directive Module D 2014/32/EU. MID type device. |

| L.p./Item | Parametry techniczne - | Wartość | Technical Parameters | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokładność pomiarowa | # 0,2% lub lepsza | Measurement accuracy | 0.2% or better |
| 2. | Liczba | 1 szt. | Quantity | 1 set |

9. Gąsiennicowy licznik pomiaru długości / Belt length measurement counter

| L.p./Item | Funkcjonalność – Gąsiennicowy licznik pomiaru długości | Functionality – Belt length measurement counter |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość pomiaru długości produkowanej żyły | Ability to measure the length of the produced strand |
| 2. | Możliwość odczytu mierzonej długości na głównym panelu linii oraz na urządzeniu | Ability to read the measured length on the main line panel and on the device |
| 3. | Możliwość zerowania na głównym panelu linii i na urządzeniu | Ability to reset on the main line panel and on the device |
| 4. | Certyfikat zgodności z dyrektywą UE moduł D 2014/32/EU. Urządzenie typu MID. | Certificate of conformity with EU Directive Module D 2014/32/EU. MID type device. |

| L.p./Item | Parametry techniczne - Gąsiennicowy licznik pomiaru długości | Wartość | Technical Parameters - Belt length measurement counter | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokładność pomiarowa | # 0,2% lub lepsza | Measurement accuracy | 0.2% or better |
| 2. | Liczba | 1 szt. | Quantity | 1 set |

- Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment

| L.p./Item | Funkcjonalność – Wyposażenie dodatkowe | Functionality – Additional equipment |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dla wszystkich przenośnych urządzeń wymagany jest: certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi 2023/1230/UE w języku polskim; instrukcją obsługi w języku polskim oraz tabliczkę znamionową oznaczoną CE w języku polskim. | All portable devices must have: a certificate of conformity with the essential requirements of 2023/1230/EU in Polish; operating instructions in Polish; and a CE marking in Polish. |

| L.p./Item | Parametry techniczne -Wyposażenie dodatkowe | Wartość | Technical Parameters - Additional equipment | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spęczarka hydrauliczna do łączenia drutów okrągłych w zakresie 1,0 – 5,5 mm | w zakresie 1,0 – 5,5 mm | Hydraulic swaging machine for joining round wires in the range of 1.0 – 5.5 mm | in the range of 1.0–5.5 mm |
| 2. | Zgrzewarka do łączenia drutów profilowych w zakresie od 2 mm2 do 25 mm2 | w zakresie od 2 mm2 do 25 mm2 | Welding machine for joining profile wires in the range from 2 mm² to 25 mm² | in the range from 2 mm² to 25 mm² |
| 3. | Spęczarka ręczna do łączenia drutów okrągłych w zakresie 1,0 - 5,5 mm | w zakresie 1,0 - 5,5 mm | Manual swaging machine for joining round wires in the range of 1.0 - 5.5 mm | in the range of 1.0 - 5.5 mm |
| 4. | Spęczarka do prętów Al/Cu (zakres 8-12 mm) | zakres 8-12 mm | Crimping tool for Al/Cu rods (range 8-12 mm) | range 8–12 mm |
| 5. | Zgrzewarka dla prętów Al/Cu (zakres 12-18 mm) | zakres 12-18 mm | Welding machine for Al/Cu rods (range 12–18 mm) | range 12-18 mm |
| 6. | Popychak do bębnów, pozwalający na przemieszczenie bębnów o: Wysokości Wadze | 5000 mm do 70 t | Drum pusher, allowing drums to be moved by: Height Weight | 5000 mm up to 70 t |
| 7. | Mobilne nożyce hydrauliczne potrafiące przeciąć żyłę do Cu 2600 mm2 i Al 3300 mm2 | 1 sztuka | Mobile hydraulic shears capable of cutting veins up to Cu 2600 mm2 and Al 3300 mm2 | 1 piece |
| 8. | Szczęki do spęczarki hydraulicznej dla zakresu drutów wykorzystywanych na maszynie (od 1,00 mm do 5,00 mm) | 20 sztuk | Jaws for hydraulic swaging machines for the range of wires used on the machine (from 1.00 mm to 5.00 mm) | 20 pieces |
| 9. | Kamienie do spęczarki do prętów | 10 szt | Stones for rod expander | 10 |
| 10. | Kamienie do zgrzewarki do prętów | 10 szt | Stones for rod welding machine | 10 |
| 11. | Kamienie do spęczarki ręcznej | 10 szt | Stones for manual swaging tool | 10 pieces |

| Wymagania dodatkowe do całego zakresu zapytania: | Additional requirements for the entire scope of the inquiry: |
| --- | --- |
| Musi spełniać wszystkie wymagania BHP obowiązujące na terenie RP, zapewnić możliwość odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego i posiadać znak CE | The Subject Matter of the Contract must meet all the applicable Health and Safety requirements that are in force in Poland in order to ensure that the line may be accepted by the Office of Technical Inspection (UDT). It must also be CE certified. |
| Kolor linii - elementów stałe - Zielony RAL 6029 - elementy ruchome - Żólty RAL 1003 - panele i szafy sterownicze - Szary RAL 7035 - bariery ochronne Siatka czarna RAL 9005, Bariery żółta RAL 1003 | Line colours - fixed elements - Green RAL 6029 - moving/ rotating elements - Yellow RAL 1003 - panels and control cabinets - Grey RAL 7035 - safety fences Nets Black RAL 9005 Frames and Pillers Yellow 1003 |
| Panele sterujące skręcarką w języku polskim | Control panels the stranding liner are to be in Polish. |
| Instrukcje obsługi maszyny oraz maszyn pomocniczych w języku polskim oraz na nośniku cyfrowym | Operating instructions for the machine and auxiliary machines in Polish and on a digital medium |
| Backup oprogramowania maszyny po sparametryzowaniu jej pracy w celach serwisowych | Backup of the machine software after parameterization of its operation for servicing and maintenance purposes. |