Spis treści

I.	INFORMACJA NT. SPEŁNIENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH PRZEDMIOTU DOSTAWY:	3

1.	Skręcarka żył	3

2.	Urządzenie zdawcze (główne)	8

3.	Urządzenie zdawcze (szpula)	9

4.	Urządzenia odbiorcze (główne)	9

5.	System nakładający substancje uszczelniające – smar+proszek	9

6.	Zdawacze sznurków i taśm	10

7.	Owijadło	12

8.	Wyposażenie dodatkowe	12

II.	CENA ZRYCZAŁTOWANA	14

III.	GWARANCJA	15

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA……………………………………………………………………………………………………………………..15

V.	OKREŚLENIE CZASU WAŻNOŚCI OFERTY	15

VI.	PRZESZKOLENIE PERSONELU	16

VII.	KRAJ POCHODZENIA PRZEDMIOTU DOSTAWY	16

VIII.	ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH	16

IX.	OŚWIADCZENIA:	17

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr:

02/FENG.01.01.IP.01-A0CX/24

Wzór formularza oferty

...............................................................

Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTY

OFERENT:

| Nazwa : |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| NIP (jeśli istnieje) |  |
| REGON |  |
| KRS |  |
| Osoba do kontaktu (imię nazwisko): |  |
| Stanowisko: |  |
| e-mail: |  |
| telefon: |  |

ZAMAWIAJĄCY: Tele-Fonika Kable S.A., ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na  zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2026 r o numerze 02/FENG.01.01.IP.01-A0CX/24 dotyczące

„Opracowania projektu, dostarczenia i uruchomienia nowej skręcarki koszowej żył zarówno miedzianych  i aluminiowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem” o funkcjonalnościach i parametrach technicznych opisanych w tabelach poniżej składającej się z następujących elementów:

- Skręcarka pięciokoszowa

- Urządzenia zdawcze (główne)

- Urządzenie zdawcze (szpula)

- Urządzenia odbiorcze (główne)

- System nakładający substancje uszczelniające - smar+proszek

- Zdawacze sznurków i taśm

- Owijadło

- Bezdotykowy licznik pomiaru długości

- Gąsienicowy licznik pomiaru długości

- Wyposażenie dodatkowe

Składamy ofertę zgodnie z zakresem przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

- INFORMACJA NT. SPEŁNIENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH PRZEDMIOTU DOSTAWY:

- Skręcarka żył

| L.p. | Funkcjonalność - Skręcarka żył: | Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skręcarka pięciokoszowa żył aluminiowych oraz miedzianych |  |
| 2. | Zakres produkcji obejmuje żyły robocze: okrągłe i sektorowe, kompaktowane ciągadłem lub walcami z przedskrętem, oraz niedogniatanych, zarówno uszczelnianych, jak i nieuszczelnianych. |  |
| 3. | Wyposażona w urządzenia aplikujące warstwę wodoszczelnego smaru z proszkiem puchnącym na każdą warstwę żyły. |  |
| 4. | Wyposażona w aplikatory tkaniny przystosowane do zdawania taśm uszczelniających z krążków oraz sznurków uszczelniających przed każdym koszem, niezależnych od obrotów kosza |  |
| 5. | Maszyna przystosowana do produkcji żył przy użyciu drutów okrągłych oraz profilowych (trapezowe przelotki oraz dedykowane podzielnice) |  |
| 6. | Wyposażona w urządzenie dodatkowe pozwalające na owijanie żyły tkaninami półprzewodzącymi, z możliwością zmiany strony nakładania tkaniny. |  |
| 7. | Sterowanie maszyną – normalny stop i szybki stop awaryjny, przy każdym koszu, nawijarce oraz zdawaczu bębnów |  |
| 8. | Automatyczne zatrzymanie maszyny z informacją na panelu kontrolnym w przypadku wykrycia zerwania drutu lub jego końca |  |
| 9. | Konfiguracja i ustawienie linii, obszerne szkolenie z obsługi linii dla operatorów oraz personelu nadzorującego |  |
| 10. | Ekwipunek dodatkowy maszyny niezbędne do funkcjonowania linii urządzenia oraz dodatki uznane przez dostawcę za kluczowe |  |
| 11. | Wszelkie niezbędne materiały instalacyjne potrzebne do ustawienia i podłączenia maszyny |  |
| 12. | Komplet okablowania do połączenia maszyny z szafami sterowniczymi |  |
| 13. | Szafy sterownicze i zasilające |  |
| 14. | Korytka kablowe , kotwy do połączenia maszyny z szafami sterowniczymi |  |
| 15. | Pozostałe materiały konieczne do montażu i uruchomienia linii |  |
| 16. | Komplet oprzyrządowania na wytypowane próby odbiorcze |  |
| 17. | Nadzór merytoryczny podczas montażu. Dla zagwarantowania odpowiedniej jakości montażu w okresie montażu dostawca zapewni specjalistów z zakresu mechaniki, elektryki i automatyki |  |
| 18. | Synchroniczne zatrzymanie koszy i walcy w przypadku awarii zasilania |  |

| L.p. | Parametry techniczne - Skręcarka żył | Wartość | Informacja o spełnieniu wymagania (wskazać czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie TAK lub NIE) | Informacja o spełnieniu wymagania (podać wartość parametru oferowanego urządzenia) | Uwagi (wpisać jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres przekrojów produkowanych żył | Żyły nieuszczelniane, uszczelniane smarem i proszkiem oraz sznurkami i taśmami. Od 185 mm2 Sektory Cu do 730 mm2 Al do 730 mm2 Dogniatane Cu do 1800 mm2 Al do 2000 mm2 Niedogniatane (druty trapezowe) Cu do 2600 mm2 Al do 3300 mm2 |  |  |  |
| 2. | Liczba szpul w poszczególnych koszach: Pierwszy kosz Drugi kosz Trzeci kosz Czwarty kosz Piąty kosz | 18 szpul 24 szpul 30 szpul 36 szpul 42 szpul |  |  |  |
| 3. | Rodzaj szpul (Załącznik nr 8) | Ø 630 DIN |  |  |  |
| 4. | Maksymalna waga szpuli z drutem | Do 600 kg |  |  |  |
| 5. | Zakres drutów okrągłych do produkcji żył | Cu 1,50 – 4,50 mm Al 1,50 – 5,00 mm |  |  |  |
| 6. | Zakres drutów profilowych do produkcji żył Maksymalne wymiary drutów trapezowych | Cu 2 – 16 mm2 Al 2 – 20 mm2 Szerokość 5 mm Wysokość 5 mm |  |  |  |
| 7. | System prowadzący druty okrągłe i profilowe od szpuli do podzielnicy i ciągadła na każdym koszu Prowadzenia drutu powinno umożliwiać prawidłowe wprowadzanie drutu profilowego do ciągadła. | 1 zestaw |  |  |  |
| 8. | Miejsce mocowania ciągadła - Za każdym koszem z możliwością otwarcia i wyciągnięcia oprzyrządowania. Z możliwością zmiany odległości od podzielnicy oraz możliwością zamontowania głowicy urządzenia do nakładania smaru. Wymiary maksymalne ciągadła jakie może zostać użyte to Fi 100 mm x 50 mm grubości. Miejsce mocowania ciągadła musi być przesuwane elektrycznie. Zakres przesuw ciągadła 1500mm | 1 zestaw |  |  |  |
| 9. | Walce dogniatające Za każdym ciągadłem, z możliwością zastosowania walców obecnie używanych (Załącznik nr 10). Walce powinny być obrotowe w obu kierunkach z napędem z możliwością regulacji długości przedskrętu. Długość skoku przedskrętu: 500-2500 mm. W miarę możliwości walce powinny być przesuwne elektrycznie. Zakres przesuwu od "przy" ciągadle do 1500mm w stronę przodu maszyny. Walce z pełną synchronizacją między sobą (wszystkie obracane jednakowo). | 1 zestaw |  |  |  |
| 10. | System wykrycia zerwania drutu - Automatyczne zatrzymanie maszyny w wypadku zerwania drutu z informacją na panelu kontrolnym. Czujniki zerwania drutu zamontowane na każdej szpuli w koszu oraz pojedynczego zdawacza drutu rdzeniowego | 1 zestaw |  |  |  |
| 11. | System hamowania szpul - Z możliwością oddzielnej regulacji nastawy hamowania dla poszczególnych koszy w zakresie od 8 do 40 kg | 1 komplet |  |  |  |
| 12. | Rodzaj hamowania - Pneumatyczny, z ciągłym podawaniem powietrza do układu dla zapewnienia stałej siły hamowania z możliwością odhamowania poszczególnych rzędów w koszach. Układ z jednym klockiem hamulcowym do tarczy. | 1 komplet |  |  |  |
| 13. | System załadunku szpul - wózek załadowczy na poziomie posadzki | 1 komplet |  |  |  |
| 14. | Sterowanie zabudowy - Realizowane z panelu operatorskiego umieszczonego przy każdym koszu | 1 komplet |  |  |  |
| 15. | Koła odciągowe - Dostosowane do zakresu produkcyjnego (od 185 Al mm2 do 2600 mm2 Cu i 3300 mm2 Al), z półokrągłym profilem prowadzenia żyły. Kształt rowków w kołach zbliżony do półokręgu | 1 zestaw |  |  |  |
| 16. | Systemy zabezpieczeń - Zgodne z CE ISO 45001 uwzględniający płotki zabezpieczające wokół miejsc potencjalnie niebezpiecznych (dotyczy całej maszyny łącznie z nawijarką i zdawaczem) | 1 komplet |  |  |  |
| 17. | Ochrona dźwiękoszczelna - Na każdym koszu maszyny oraz owijadle wg 2023/1230/UE | 1 komplet |  |  |  |
| 18. | System kamer -Monitorujący ciągadła, nawijarkę, zdawacz drutu i bębna rdzeniowego. | 1 komplet |  |  |  |
| 19. | Płynna regulacja skoków na każdym z koszy w podanym zakresie | od 90 mm do 950 mm |  |  |  |
| 20. | Prędkość pracy linii | 1-60 m/min |  |  |  |
| 21. | Zdawacz drutu rdzeniowego - Pozwalający na umieszczenie w nim jednej szpuli Ø 630 DIN, przy zdawaczu rdzenia (Załącznik nr 9) | 1 sztuka |  |  |  |
| 22. | Zdawacza bębnowy "rdzenia (1+6+12) i prętów Cu lub Al. 8-18mm" - pozwalający na umieszczenia w nim jednego bębna zgodnego z normą DIN | 1 sztuka |  |  |  |
| 23. | Możliwość regulacji hamowania szpul w poszczególnych koszach oraz na szpuli rdzeniowej | od 8 do 40 kG |  |  |  |
| 24. | Komplet okablowania: Kable sterownicze Kable zasilające Kable teleinformatyczne Kable specjalistyczne i złącza potrzebne do podłączenia i uruchomienia linii | 1 komplet 1 komplet 1 komplet 1 komplet |  |  |  |
| 25. | Odbiór oraz testy wstępne: Produkcja żyły Cu 2600 mm2 trapezowa Produkcja żyły Al 1200 mm2 RMC Produkcja żyły AL. 1600 mm2 trapezowa Produkcja sektorów żyły Cu 730 mm2 RMS Produkcja żyły Cu 800 mm2 RMC | Minimum 24 godzin próby - wraz z przezbrojeniem maszyny dla każdego testu |  |  |  |
| 26. | Części zamienne | Części zamienne o wartości do 3% całkowitej oferty |  |  |  |
| 27. | Szafy sterownicze i zasilające : Szafy zasilające Szafy sterownicze | 1 komplet 1 komplet |  |  |  |
| 28. | Korytka kablowe , kotwy i inne niezbędne materiały potrzebne do montażu i uruchomienia linii prowadzone w kanałach kablowych | 1 komplet |  |  |  |
| 29. | Komplet oprzyrządowania na wytypowane żyły odbiorowe (Załącznik nr 7) | 5 komplety oprzyrządowania |  |  |  |
| 30. | Nadzór dostawcy w trakcie instalacji i uruchomienie linii: a. nadzór podczas instalacji b. synchronizacja i uruchomienie linii c. testy odbiorcze i szkolenie personelu Zamawiającego d. koszty związane z zakwaterowaniem i transportem personelu Dostawcy | 1 komplet |  |  |  |
| 31 | Energochłonność produkcji linii skręcającej dla reprezentanta tj. 1000 mm2 RMC Al | <750 kW/h |  |  |  |

- Urządzenie zdawcze (główne)

| L.p. | Funkcjonalność - Urządzenia zdawcze (główne): | Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczne podnoszenie, opuszczanie bębnów oraz trawersowanie |  |
| 2. | Odwijanie z rdzenia z możliwością regulowanego hamowania bębna zdawczego |  |
| 3. | Układ do prostowania drutu centralnego z możliwością odstawienia z osi linii + 2 zestawy rolek |  |

| L.p. | Parametry techniczne - Urządzenia zdawcze (główne) | Wartość | Informacja o spełnieniu wymagania (wskazać czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie TAK lub NIE) | Informacja o spełnieniu wymagania (podać wartość parametru oferowanego urządzenia) | Uwagi (wpisać jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znormalizowane normą DIN bębny zdawcze - Dopasowane do bębnów: Wysokości Szerokości | 1500 - 3200 mm 760 - 2500 mm |  |  |  |
| 2. | Nośność | Do 25 t |  |  |  |
| 3. | System wykrycia zerwania i końca rdzenia - Automatyczne zatrzymanie maszyny w wypadku zerwania lub końca rdzenia z informacją na panelu kontrolnym. | 1 zestaw |  |  |  |
| 4 | Układ do prostowania drutu centralnego z możliwością odstawienia z osi linii + 2 zestawy rolek | 1 zestaw |  |  |  |
| 5. | Tuleje do bębnów | 5 kompletów |  |  |  |

- Urządzenie zdawcze (szpula)

| L.p. | Funkcjonalność – Urządzenia zdawcze (szpula) | Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odwijanie drutu ze szpuli DIN fi 630 z możliwością regulowanego hamowania |  |
| 2 | Podnoszenie i opuszczanie szpuli DIN630 |  |

| L.p. | Parametry techniczne - Urządzenia zdawcze (szpula) | Wartość | Informacja o spełnieniu wymagania (wskazać czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie TAK lub NIE) | Informacja o spełnieniu wymagania (podać wartość parametru oferowanego urządzenia) | Uwagi (wpisać jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znormalizowane normą DIN szpula w/g rysunku TFKABLE | DIN 630 |  |  |  |
| 2. | Nośność | Do 600 kg |  |  |  |
| 3. | System wykrycia zerwania i końca rdzenia - Automatyczne zatrzymanie maszyny w wypadku zerwania lub końca rdzenia z informacją na panelu kontrolnym. | zestaw |  |  |  |

4. Urządzenia odbiorcze (główne)

| L.p. | Funkcjonalność – Urządzenia odbiorcze (główne) | Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nawijanie z możliwością regulowania naciągu żyły roboczej, podnoszenie i opuszczanie bębnów oraz z automatycznym trawersowaniem |  |
| 2. | Zacisk pneumatyczny do unieruchomienia żyły podczas wystawiania bębna (za i przed owijadłem) |  |
| 3. | Układ rolek podtrzymujących żyłę na jej drodze do bębna |  |

| L.p. | Parametry techniczne - Urządzenie odbiorcze (główne) | Wartość | Informacja o spełnieniu wymagania (wskazać czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie TAK lub NIE) | Informacja o spełnieniu wymagania (podać wartość parametru oferowanego urządzenia) | Uwagi (wpisać jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znormalizowane normą DIN bębny zdawcze dopasowane do bębnów: Wysokości Szerokości Średnica rdzenia minimalna | 2240 - 5000 mm 1180 - 3900 mm 1450 mm |  |  |  |
| 2. | Nośność | do 70 t |  |  |  |
| 3. | Tuleje do bębnów | 5 kompletów |  |  |  |

- System nakładający substancje uszczelniające – smar+proszek

| L.p. | Funkcjonalność - System nakładający substancje uszczelniające – smar+proszek | Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nakładanie warstwy smaru oraz proszku na żyłę by zapewnić jej wodoszczelność |  |
| 2. | Regulacja temperatury powinna odbywać się z panelu operatorskiego |  |
| 3. | Regulacja ilości smaru powinna odbywać się poprzez manometry ciśnieniowe |  |
| 4. | Proszkownica elektrostatyczna do proszku uszczelniającego wraz z komorą powinna być urządzeniem mobilnym na kółkach |  |
| 5. | Płynna regulacja ilości proszku nanoszonego na powierzchnie realizowana z panelu operatorskiego |  |
| 6. | Umieszczenie minimum dwóch pistoletów w komorze aplikatora proszku, komora wystarcza do pokrycia całej powierzchni żyły |  |
| 7. | Brak wydostawania się proszku z komory proszkującej (Brak zapylenia otoczenia, w którym pracuje proszkownica) |  |
| 8. | Sterowanie urządzeniami przez skręcarkę koszową w zakresie sygnałów start/ stop |  |

| L.p. | Parametry techniczne - System nakładający substancje uszczelniające – smar+proszek | Wartość | Informacja o spełnieniu wymagania (wskazać czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie TAK lub NIE) | Informacja o spełnieniu wymagania (podać wartość parametru oferowanego urządzenia) | Uwagi (wpisać jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba urządzeń aplikujących smar | 5 sztuki |  |  |  |
| 2. | Liczba głowic do nakładania smaru (4 głowice otwarte montowane w oprawach ciągadeł z możliwością zamontowania ciągadła wewnątrz głowicy, 1 głowica zamknięta) | 5 sztuki |  |  |  |
| 3. | Parametry głowicy (Gniazdo na ciągadło) | 100 mm x 55 mm |  |  |  |
| 4. | Regulacja ilości smaru | Poprzez ciśnienie powietrza |  |  |  |
| 5. | Regulacja temperatury smaru z panelu operatorskiego | 100-170 ⁰C |  |  |  |
| 6. | Liczba urządzeń podających proszek | 5 sztuki |  |  |  |
| 7. | Liczba głowic do nakładania proszku | 5 sztuki |  |  |  |
| 8. | Zakres średnic żył | od Ø 10 mm do Ø 80 mm |  |  |  |
| 9. | Zakres wysokości produkcyjnej osi urządzenia - dopasowane do osi linii z możliwością regulacji wysokości: | +/- 250 mm |  |  |  |
| 10. | Liczba pistoletów w komorze | Minimum 2 sztuki |  |  |  |

- Zdawacze sznurków i taśm

| L.p. | # Funkcjonalność – Zdawacze sznurków i taśm | Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażone w układ hamowania |  |
| 2. | Zintegrowane z linią start/stop |  |
| 3. | Posiadający system wykrycia końca/ zerwania sznurka / taśmy |  |
| 4. | Zdawacz obrotowy sznurków wyposażony w osobny silnik z możliwością zmiany kierunku pracy i regulacją prędkości obrotowej - 4 sznurki co 90 stopni na każdej warstwie |  |
| 5. | Zdawacze sznurków wzdłużne - 4 sznurki co 90 stopni na każdej warstwie z regulowanymi prowadzeniami w zależności od średnicy żyły |  |

| L.p. | # Parametry techniczne - Zdawacze sznurków i taśm | Wartość | Informacja o spełnieniu wymagania (wskazać czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie TAK lub NIE) | Informacja o spełnieniu wymagania (podać wartość parametru oferowanego urządzenia) | Uwagi (wpisać jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba zdawaczy do taśm | 5 sztuk |  |  |  |
| 2. | Parametry krążków taśmy niemetalicznych: φ wewnętrzna φ zewnętrzna Szerokości | 100 mm max 800 mm od 20 do 250 mm |  |  |  |
| 3. | Liczba zdawaczy obrotowych do sznurków | 5 sztuk |  |  |  |
| 4. | Obracanie się zdawacza sznurków - Zintegrowane z maszyną, z możliwością regulacji skoku nakładania sznurka | od 50 do 500 mm |  |  |  |
| 5. | Rozmiar rolki ze sznurkiem montowanej na stanowisku do zdawania sznurka | Średnica wewnętrzna 94-96 mm Średnica zewnętrzna 260-280 mm Długość 240-260 mm |  |  |  |
| 6. | Ilość stanowisk do zdawania sznurka w pojedynczym zdawaczu | 4 sztuk |  |  |  |

- Owijadło

| L.p. | # Funkcjonalność – Owijadło | Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie umieszczone między kołami odciągowymi, a nawijarką pozwalające na owinięcie żyły dwiema niemetalicznymi taśmami |  |
| 2. | Wyposażone w solidny układ mocowania krążka taśmy |  |

| L.p. | # Parametry techniczne - Owijadło | Wartość | Informacja o spełnieniu wymagania (wskazać czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie TAK lub NIE) | Informacja o spełnieniu wymagania (podać wartość parametru oferowanego urządzenia) | Uwagi (wpisać jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry krążków taśmy niemetalicznych: φ wewnętrzna φ zewnętrzna Szerokości | 100 mm max 800 mm od 25 do 80 mm |  |  |  |
| 2. | Możliwość zmiany skoku i kierunku układania taśmy (Lewo/Prawo) - Synchronizacja owijadła z maszyną (start, stop), możliwość regulacji skoku w sposób płynny (potencjometr) | 1 zestaw |  |  |  |
| 3. | Zintegrowany z skręcarką oraz jej prędkością | Prędkość linii od 0 do 60 m/min |  |  |  |
| 4. | Osłona dźwiękoszczelna na owijadle | 1 zestaw |  |  |  |
| 5. | Możliwość regulacji hamowania poszczególnych krążków taśmy | od 3 do 20 kG |  |  |  |
| 6. | Możliwość regulacji ułożenia taśmy - Ramię pozwalające na przesuwanie końcówki taśmy w pożądane miejsce | 2 zestawy |  |  |  |
| 7. | Czujnik końca taśmy - Automatycznie sygnalizujący koniec taśmy poprzez sygnał wizualny i zatrzymujący maszynę | 1 zestaw |  |  |  |
| 8. | Prowadzenie centrujące żyłę przed i za owijadłem (z regulacją w zależności od średnicy żyły) | 1 zestaw |  |  |  |

- Bezdotykowy licznik pomiaru długości

| # L.p./ # Item | # Funkcjonalność – Bezdotykowy licznik pomiaru długości |  |  | # Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie # TAK lub NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Możliwość pomiaru długości produkowanej żyły |  |  |  |  |
| # 2. | # Możliwość odczytu mierzonej długości na głównym panelu linii oraz na urządzeniu |  |  |  |  |
| # 3. | # Możliwość zerowania na głównym panelu linii i na urządzeniu |  |  |  |  |
| # 4. | # Certyfikat kalibracji z akredytowanego laboratorium |  |  |  |  |
| # 5. | # Certyfikat zgodności z dyrektywą UE moduł D 2014/32/EU. Urządzenie typu MID. |  |  |  |  |
| # L.p. | # Parametry techniczne -Bezdotykowy licznik pomiaru długości | # Wartość | # Informacja o spełnieniu wymagania # (wskazać, czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie # TAK lub NIE) | # Informacja o spełnieniu wymagania # (podać wartość parametru oferowanego urządzenia) | # Uwagi # (wpisać, jeśli dotyczy) |  |
| # 1. | # Dokładność pomiarowa | # 0,2% lub lepsza | # …. | # …. |  |  |
| # 2. | # Liczba | # 1 szt. | # …. | # …. |  |  |

- Gąsiennicowy licznik pomiaru długości

| # L.p./item | # Funkcjonalność – Gąsiennicowy licznik pomiaru długości |  |  | # Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie # TAK lub NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Możliwość pomiaru długości produkowanej żyły |  |  |  |  |
| # 2. | # Możliwość odczytu mierzonej długości na głównym panelu linii oraz na urządzeniu |  |  |  |  |
| # 3. | # Możliwość zerowania na głównym panelu linii i na urządzeniu |  |  |  |  |
| # 4. | # Certyfikat zgodności z dyrektywą UE moduł D 2014/32/EU. Urządzenie typu MID. |  |  |  |  |
| # L.p. | # Parametry techniczne - Gąsiennicowy licznik pomiaru długości | # Wartość | # Informacja o spełnieniu wymagania # (wskazać, czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie # TAK lub NIE) | # Informacja o spełnieniu wymagania # (podać wartość parametru oferowanego urządzenia) | # Uwagi # (wpisać, jeśli dotyczy) |  |
| # 1. | # Dokładność pomiarowa | # 0,2% lub lepsza |  |  |  |  |
| # 2. | # Liczba | # 1 szt. | # …. | # …. |  |  |

- Wyposażenie dodatkowe

| # Poz | # Funkcjomalność– Wyposażenie dodatkowe | # Informacja o spełnieniu danej funkcjonalności poprzez wpisanie # TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Dla wszystkich przenośnych urządzeń wymagany jest: certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi 2023/1230/UE w języku polskim; instrukcją obsługi w języku polskim oraz tabliczkę znamionową oznaczoną CE w języku polskim. |  |

| L.p. | Parametry techniczne -Wyposażenie dodatkowe | Wartość | Informacja o spełnieniu wymagania (wskazać czy wartość spełnia stawiany warunek poprzez wpisanie TAK lub NIE) | Informacja o spełnieniu wymagania (podać wartość parametru oferowanego urządzenia) | Uwagi (wpisać jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spęczarka hydrauliczna do łączenia drutów okrągłych w zakresie 1,0 – 5,5 mm | 1,0 – 5,5 mm |  |  |  |
| 2. | Zgrzewarka do łączenia drutów profilowych w zakresie od 2 mm2 do 25 mm2 | od 2 mm2 do 25 mm2 |  |  |  |
| 3. | Spęczarka ręczna do łączenia drutów okrągłych w zakresie 1,0 - 5,5 mm | 1,0 - 5,5 mm |  |  |  |
| 4. | Spęczarka do prętów Al/Cu (zakres 8-12 mm) | 8-12 mm |  |  |  |
| 5. | Zgrzewarka dla prętów Al/Cu (zakres 12-18 mm) | zakres 12-18 mm |  |  |  |
| 6. | Popychak do bębnów, pozwalający na przemieszczenie bębnów o: Wysokości Wadze | 5000 mm do 70 t |  |  |  |
| 7. | Mobilne nożyce hydrauliczne potrafiące przeciąć żyłę do Cu 2600 mm2 i Al 3300 mm2 | 1 sztuka |  |  |  |
| 8. | Szczęki do spęczarek hydraulicznej dla zakresu drutów wykorzystywanych na maszynie (od 1,00 mm do 5,00 mm) | 20 sztuk |  |  |  |
| 9. | Kamienie do spęczarki do prętów | 10 szt |  |  |  |
| 10. | Kamienie do zgrzewarki do prętów | 10 szt |  |  |  |
| 11. | Kamienie do spęczarki ręcznej | 10 szt |  |  |  |

- CENA ZRYCZAŁTOWANA

| Przedmiot zamówienia | Cena zryczałtowana netto - waluta | Cena zryczałtowana brutto – waluta (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie nowej skręcarki do produkcji żył miedzianych i aluminiowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem o funkcjonalnościach i parametrach technicznych opisanych w Załączniku nr 1 oraz niniejszym formularzu oferty składającej się z następujących elementów: Skręcarka pięciokoszowa - Urządzenia zdawcze (główne) - Urządzenie zdawcze (szpula) - Urządzenia odbiorcze (główne) - System nakładający substancje uszczelniające - smar+proszek - Zdawacze sznurków i taśm - Owijadło - Bezdotykowy licznik pomiaru długości - Gąsienicowy licznik pomiaru długości - Wyposażenie dodatkowe | ….. - …. (cena- waluta) | ….. - …. (cena- waluta) |

- GWARANCJA

| Przedmiot zamówienia | Okres gwarancji (w pełnych miesiącach ) |
| --- | --- |
| Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie nowej skręcarki do produkcji żył miedzianych i aluminiowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem o funkcjonalnościach i parametrach technicznych opisanych w Załączniku nr 1 oraz niniejszym formularzu oferty składającej się z następujących elementów: Skręcarka pięciokoszowa - Urządzenia zdawcze (główne) - Urządzenie zdawcze (szpula) - Urządzenia odbiorcze (główne) - System nakładający substancje uszczelniające - smar+proszek - Zdawacze sznurków i taśm - Owijadło - Bezdotykowy licznik pomiaru długości - Gąsienicowy licznik pomiaru długości - Wyposażenie dodatkowe | …. (w miesiącach, podać ilość miesięcy) |

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zamówienia | Przewidywany termin realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy (w miesiącach/ w tygodniach) (termin realizacji zamówienia powinien uwzględniać cały przedmiot zamówienia zgodnie z opisem w części I zapytania ofertowego, tj. wraz projektem, dostawą, uruchomieniem i odbiorem) |
| --- | --- |
| Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie nowej skręcarki do produkcji żył miedzianych i aluminiowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem o funkcjonalnościach i parametrach technicznych opisanych w Załączniku nr 1 oraz niniejszym formularzu oferty składającej się z następujących elementów: Skręcarka pięciokoszowa - Urządzenia zdawcze (główne) - Urządzenie zdawcze (szpula) - Urządzenia odbiorcze (główne) - System nakładający substancje uszczelniające - smar+proszek - Zdawacze sznurków i taśm - Owijadło - Bezdotykowy licznik pomiaru długości - Gąsienicowy licznik pomiaru długości - Wyposażenie dodatkowe | - Wykonanie projektu Skręcarki ………….. (w miesiącach, podać ilość miesięcy) 2) Dostawa Skręcarki: ………….. (w miesiącach, podać ilość miesięcy) 3) Uruchomienie i odbiór Skręcarki: …………… (w tygodniach, podać ilość tygodni) |

- OKREŚLENIE CZASU WAŻNOŚCI OFERTY

| Okres ważności oferty (w dniach) | ( w dniach, podać ilość dni ) …………. |
| --- | --- |

- PRZESZKOLENIE PERSONELU

| Przedmiot zamówienia | Czy podana cena przedmiotu zamówienia zakłada przeszkolenie personelu |
| --- | --- |
| Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie nowej skręcarki do produkcji żył miedzianych i aluminiowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem o funkcjonalnościach i parametrach technicznych opisanych w Załączniku nr 1 oraz niniejszym formularzu oferty składającej się z następujących elementów: Skręcarka pięciokoszowa - Urządzenia zdawcze (główne) - Urządzenie zdawcze (szpula) - Urządzenia odbiorcze (główne) - System nakładający substancje uszczelniające - smar+proszek - Zdawacze sznurków i taśm - Owijadło - Bezdotykowy licznik pomiaru długości - Gąsienicowy licznik pomiaru długości - Wyposażenie dodatkowe | TAK NIE |

- KRAJ POCHODZENIA PRZEDMIOTU DOSTAWY

| Przedmiot zamówienia | Kraj pochodzenia przedmiotu dostawy |
| --- | --- |
| Opracowanie projektu, dostarczenie i uruchomienie nowej skręcarki żył miedzianych i aluminiowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem o funkcjonalnościach i parametrach technicznych opisanych w Załączniku nr 1 oraz niniejszym formularzu oferty składającej się z następujących elementów: -Skręcarka pięciokoszowa - Urządzenia zdawcze (główne) - Urządzenie zdawcze (szpula) - Urządzenia odbiorcze (główne) - System nakładający substancje uszczelniające - smar+proszek - Zdawacze sznurków i taśm - Owijadło - Bezdotykowy licznik pomiaru długości - Gąsienicowy licznik pomiaru długości - Wyposażenie dodatkowe | … ( wskazać nazwę kraju ) |

- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/łam się z klauzurą informacyjną opisaną poniżej

TAK,  NIE

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymienionym poniżej

TAK,  NIE

W odniesieniu do danych osobowych Tele-Fonika Kable S.A. informuje, że Administratorem danych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach; 32-400, przy ul. Hipolita Cegielskiego 1 (dalej również jako „Spółka”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email daneosobowe@tfkable.com. Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie i obsługa sprzedaży swoich wyrobów i usług, prowadzenie i obsługa zakupów towarów i usług oraz możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora;

- podmiotom udzielającym lub rozliczającym dofinansowanie ze środków publicznych;

- podmiotom prowadzącym działalność doradczą, podmiotom prowadzącym działalność audytorską;

- innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju jako administratora danych w centralnym systemie informatycznych SL 2014.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów o pomocy publicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych do wyżej wskazanych celów jest dobrowolne.

Oferent oświadcza, że zapoznał się z klauzurą informacyjną dla Oferentów i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez potwierdzenie powyższego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- OŚWIADCZENIA:

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wyjaśnieniami i zmianami  zapytania ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, jednak nie krótszy niż 90 dni.

- ZOBOWIĄZUJEMY się do dostarczenia gwarancji należytego wykonania umowy i rękojmi, polisy OC zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

- Prezentowane w ofercie urządzenia są NOWE i SPEŁNIAJĄ wymagania wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce.

- JESTEŚMY producentem lub przedstawicielem producenta przedmiotu zamówienia  opisanym w punkcie I zapytania ofertowego. Na prośbę Zamawiającego zobowiązujemy się dostarczyć dokumenty potwierdzające współpracę z producentem umożliwiającą dostarczenie przedmiotu zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że przedmiot oferty nie jest obarczony wadami prawnymi i udziałem osób trzecich.

- Do oferty DOŁĄCZAMY specyfikację techniczną przedmiotu dostawy.

...................................................

Podpis Oferenta

Table of contents

I.	INFORMATION ON THE FULFILMENT OF TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR THE SUBJECT OF DELIVERY:	3

1.	Wire twister	3

2.	Delivery device (main)	8

3.	Delivery device (spool)	9

4.	Receiving devices (main)	9

5.	Sealing substance application system – grease + powder	9

6.	String and tape feeders	10

7.	Wrapping device	12

8.	Additional equipment	12

II.	FLAT RATE PRICE	14

III.	WARRANTY	15

IV. ORDER COMPLETION DATE…………………………………………………………………………………………………             …………………..15

V.	DETERMINATION OF THE VALIDITY PERIOD OF THE OFFER	15

VI.	STAFF TRAINING	16

VII.	COUNTRY OF ORIGIN OF THE DELIVERY ITEM	16

VIII.	CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA	16

IX.	DECLARATIONS:	17

Appendix No. 2

to the request for quotation No.:

02/FENG.01.01.IP.01-A0CX/24

Sample offer form

...............................................................

Place and date

OFFER FORM

BIDDER:

| Name: |  |
| --- | --- |
| Address: |  |
| Tax Identification Number (if applicable) |  |
| Company registration number |  |
| Company Register Number |  |
| Contact person (first name, surname): |  |
| Position: |  |
| Email |  |
| Telephone |  |

ORDERING PARTY: Tele-Fonika Kable S.A., ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice

Dear Sirs,

In response to  the request for quotation dated 13.02.2026 reference number 02/ FENG.01.01.IP.01-A0CX/24, concerning   the development of a design, delivery and commissioning of a new copper and aluminium stranded wire twister, together with the necessary software with the functionalities and technical parameters described in the tables below, consisting of the following components:

-Five-basket stranding machine

- Pay-off devices (main)

-Pay-off device (spool)

-Take-up devices (main)

- System for applying sealing substances – grease + powder

- Cords and tape feeders

-Tapping unit

- Non-contact length measuring device

- Belt length measurement counter

- Additional equipment

We submit our offer in accordance with the scope presented in the request for quotation.

- INFORMATION ON THE FULFILMENT OF THE TECHNICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS OF THE DELIVERY:

- Five basket stranding line

| No. | - Functionality - Five basket stranding line | Information on compliance with a given functionality by entering YES or NO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Five-cage twister for aluminium and copper wires |  |
| 2. | The production range includes working wires: round and sectoral, compacted with a drawbar or pre-twisted rollers, as well as non-compacted, both sealed and unsealed. |  |
| 3. | Equipped with devices applying a layer of waterproof grease with swelling powder to each layer of the conductor. |  |
| 4. | Equipped with fabric applicators adapted to apply sealing tapes from discs and sealing cords in front of each basket, independent of the basket rotation. |  |
| 5. | The machine is adapted to the production of cores using round and profiled wires (trapezoidal grommets and dedicated dividers). |  |
| 6. | Equipped with an additional device allowing the core to be wrapped with semi-conductive fabrics, with the possibility of changing the side on which the fabric is applied. |  |
| 7. | Machine control – normal stop and quick emergency stop, at each basket, winder and drum dispenser. |  |
| 8. | Automatic machine stop with information on the control panel in case of wire breakage or it’s end detection |  |
| 9. | Line configuration and setup, comprehensive line operation training for operators and supervisory staff. |  |
| 10. | Additional machine equipment necessary for the operation of the line and accessories considered essential by the supplier. |  |
| 11. | All necessary installation materials required for setting up and connecting the machine |  |
| 12. | A set of cables for connecting the machine to the control cabinets |  |
| 13. | Control and power cabinets |  |
| 14. | Cable trays, anchors for connecting the machine to control cabinets |  |
| 15. | Other materials necessary for the assembly and commissioning of the line |  |
| 16. | Set of tools for selected acceptance tests |  |
| 17. | Technical supervision during installation. In order to guarantee the appropriate quality of installation, the supplier shall provide specialists in the fields of mechanics, electrical engineering and automation during the installation period. |  |
| 18. | Synchronous stopping of baskets and rollers in the event of a power failure |  |

| No. | - Technical parameters - Five basket stranding line | Value | Information on compliance with the requirement (indicate whether the value meets the condition by entering YES or NO) | Information on compliance with the requirement (specify the value of the parameter of the offered device) | Comments (enter if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Range of cross-sections of manufactured cores | Unsealed cores, sealed with grease and powder, as well as with cords and tapes. From 185 mm2 Sectors Cu up to 730 mm² Al up to 730 mm² Crimped Cu up to 1800 mm2 Al up to 2000 mm2 Non-cold-formed (trapezoidal wires) Copper up to 2600 mm2 Al up to 3300 mm2 |  |  |  |
| 2. | Number of spools in individual baskets: First basket Second basket Third basket Fourth basket Fifth basket | 18 spools 24 spools 30 spools 36 spools 42 spools | yes | 18 spools 24 spools 30 spools 36 spools 42 spools |  |
| 3. | Type of spools (Appendix No. 8) | Ø 630 DIN | yes | Ø 630 DIN | Up to 800 |
| 4. | Maximum weight of wire spool | Up to 600 kg |  |  |  |
| 5. | Range of round wires for core production | Cu 1.50 – 4.50 mm Al 1.50 – 5.00 mm |  |  |  |
| 6. | Range of profile wires for core production Max diameter of trapezoidal wire | Cu 2 – 16 mm2 Al 2 – 20 mm2 width 5mm height 5mm |  |  |  |
| 7. | A system for guiding round and profile wires from the reel to the divider and drawbar on each basket. The wire guide should enable the correct insertion of the profile wire into the drawing die. | 1 set |  |  |  |
| 8. | Drawing die mounting location - Behind each basket with the possibility of opening and removing the tooling. With the possibility of changing the distance from the divider and the possibility of mounting the lubricant application device head. The maximum dimensions of the drawing die that can be used are Fi 100 mm x 50 mm thick. The drawbar mounting location must be electrically adjustable. Drawbar adjustment range 1500 mm. | 1 set |  |  |  |
| 9. | Compaction rollers Behind each drawbar, with the possibility of using the rollers currently in use (Appendix No. 10). The rollers should be rotatable in both directions with a drive and the possibility of adjusting the pre-twist length. Pre-twist stroke length: 500-2500 mm. If possible, the rollers should be electrically adjustable. Adjustment range from "at" the drawbar to 1500 mm towards the front of the machine. Rollers with full synchronization between each other (all rotating equally). | 1 set |  |  |  |
| 10. | Wire break detection system - Automatic machine stop in the event of wire breakage with information on the control panel. Wire break sensors mounted on each spool in the basket and of a single core wire feeder. | 1 set |  |  |  |
| 11. | Spool braking system - With the option of separate adjustment of the braking setting for individual baskets in the range from 8 to 40 kg. | 1 set |  |  |  |
| 12. | Braking type - Pneumatic, with continuous air supply to the system to ensure constant braking force, with the option of releasing individual rows in the baskets. Single brake pad system for disc brakes. | 1 set |  |  |  |
| 13. | Bobbin loading system - floor-level loading trolley | 1 set |  |  |  |
| 14. | Control of the structure - Controlled from the operator panel located next to each basket | 1 set |  |  |  |
| 15. | Pull wheels - Adapted to the production range (from 185 Al mm²to 2600 mm² Cu and 3300 mm² Al), with a semi-circular conductor guide profile. The shape of the grooves in the wheels is similar to a semi-circle. | 1 set |  |  |  |
| 16. | Safety systems - CE ISO 45001 compliant, including safety fences around potentially hazardous areas (applies to the entire machine, including the winder and uncoiler) | 1 set |  |  |  |
| 17. | Soundproofing - On each machine basket and wrapper acc 2023/1230/EU | 1 set |  |  |  |
| 18. | Camera system - Monitoring the drawbar, winder, wire feeder and core drum. | 1 set |  |  |  |
| 19 | Smooth adjustment of strokes on each basket within the specified range | from 90 mm to 950 mm |  |  |  |
| 20. | Line operating speed | 1-60 m/min |  |  |  |
| 21. | Pay-off Allows for the placement of one Ø 630 DIN spool, at the core dispenser (Appendix No. 9) | 1 piece |  |  |  |
| 22. | Drum Pay-off (1+6+12) and Al or Cu rod 8-18mm- allows for the placement of one DIN-compliant drum | 1 piece |  |  |  |
| 23. | Adjustable braking of spools in individual baskets and on the core spool | from 8 to 40 kg |  |  |  |
| 24. | Cabling set: Control cables Power cables Telecommunications cables Specialised cables and connectors required for connecting and commissioning the line | 1 set 1 set 1 set 1 set |  |  |  |
| 25 | Acceptance and preliminary tests: Production of Cu 2600 mm² conductor trapezoidal wire Production of Al 1200 mm2 RMC conductor Production of Al 1600 mm2 conductor trapezoidal wire Production of Cu 730 mm2 RMS conductor sectors Production of Cu 800mm2 RMC conductor | Minimum 24 hours of testing - including machine set-up for each test |  |  |  |
| 26. | Spare parts | Spare parts worth up to 3% of the total offer |  |  |  |
| 27. | Control and power cabinets: Power supply cabinets Control cabinets | 1 set 1 set |  |  |  |
| 28. | Cable trays, anchors and other necessary materials required for the installation and commissioning of the line if possible in cable ducts | 1 set |  |  |  |
| 29. | Set of tools for selected receiving cores (Appendix No. 7) | 5 sets of tools |  |  |  |
| 30. | Supplier supervision during installation and commissioning of the line: a. supervision during installation b. synchronisation and commissioning of the line c. acceptance tests and training of the Ordering Party's personnel d. costs related to accommodation and transport of the Supplier's personnel | 1 set |  |  |  |
| 31. | Energy consumption of the Rigid Stranding Line production for a representative, i.e. 1000 mm2 RMC Al | <750 kW/h |  |  |  |

- Pay-off device (main)

| No. | Functionality – Pay-off (main): | Information on compliance with a given functionality by entering YES or NO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Semiautomatic lifting, lowering of drums and self-traversing |  |
| 2. | Unwinding from the core with adjustable brake on the delivery drum |  |
| 3. | Central wire straightening system with the possibility of setting it aside from the axis of line plus two sets of rollers |  |

| No. | Technical parameters – Pay-off (main) | Value | Information on compliance with the requirement (indicate whether the value meets the condition by entering YES or NO) | Information on compliance with the requirement (specify the parameter value of the offered device) | Comments (enter if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DIN-standardised pay-off drums - Suitable for drums: Heights Width | 1500 - 3200 mm 760 - 2500 mm |  |  |  |
| 2 | Load capacity | Up to 25 t |  |  |  |
| 3. | Core breakage and end detection system - Automatic machine stop in the event of core breakage or end, with information displayed on the control panel. | 1 set |  |  |  |
| 4. | Interchangable pins for drums | 5 sets |  |  |  |
| 5. | Central wire straightening system with the possibility of setting it aside from the axis of line plus two sets of rollers | 1 set |  |  |  |

- Pay-off (spool)

| No. | Functionality – Pay-off (spool) | Information on compliance with a given functionality by entering YES or NO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unwinding of wire from a DIN 630 spool with adjustable braking |  |
| 2 | Lifting and lowering the DIN630 spool |  |

| No. | Technical parameters -Pay-off (spool) | Value | Information on compliance with requirements (indicate whether the value meets the requirement by entering YES or NO) | Information on compliance with the requirement (specify the value of the parameter of the offered device) | Comments (enter if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DIN-standardised reel according to TFKABLE drawing | DIN 630 |  |  |  |
| 2. | Load capacity | Up to 600 kg |  |  |  |
| 3. | Core breakage and end detection system - Automatic machine stop in the event of core breakage or end, with information displayed on the control panel. | Set |  |  |  |

4. Take-up device (main)

| No. | Functionality –Take-up device (main) | Information on compliance with a given functionality by entering YES or NO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Winding with adjustable working wire tension, raising and lowering of drums and automatic traversing |  |
| 2. | Pneumatic clamp for immobilising the core during drum removal (behind and in front of the winder) |  |
| 3. | System of rollers supporting the core on its way to the drum |  |

| No. | Technical parameters - Take-up device (main) | Value | Information on compliance with the requirement (indicate whether the value meets the condition by entering YES or NO) | Information on compliance with the requirement (specify the value of the parameter of the offered device) | Comments (enter if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DIN-standardised delivery drums matched to the drums: Heights Width Minimum core diameter | 2240- 5000 mm 1180 - 3900 mm 1450 mm |  |  |  |
| 2 | Load capacity | up to 70 t |  |  |  |
| 3. | Interchangable pins for drums | 5 sets |  |  |  |

# 5.	  System for applying sealing substances – grease + powder

| No. | Functionality – System for applying sealing substances – grease + powder | Information on compliance with a given functionality by entering YES or NO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Application of a layer of grease and powder to the vein to ensure its watertightness |  |
| 2. | Temperature adjustment should be performed from the control panel |  |
| 3. | The amount of grease should be adjusted using pressure gauges |  |
| 4. | The electrostatic powder dispenser for sealing powder, together with the chamber, should be a mobile device on wheels. |  |
| 5. | Smooth adjustment of the amount of powder applied to surfaces via the control panel. |  |
| 6. | At least two guns should be placed in the powder applicator chamber; the chamber is sufficient to cover the entire surface of the vein. |  |
| 7. | No powder escaping from the powder chamber (No dust in the environment where the powder coating machine operates) |  |
| 8. | Control of devices by a basket winder in the range of start/stop signals |  |

| No. | Technical parameters - System for applying sealing substances – grease + powder | Value | Information on compliance with the requirement (indicate whether the value meets the requirement by entering YES or NO) | Information on compliance with the requirement (specify the value of the parameter of the offered device) | Comments (enter if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Number of lubricant application devices | 5 |  |  |  |
| 2. | Number of grease application heads (4 open heads mounted in drawbar housings with the possibility of mounting the drawbar inside the head, 1 closed head) | 5 |  |  |  |
| 3. | Head parameters (drawbar socket) | 100 mm x 55 mm |  |  |  |
| 4. | Lubricant quantity adjustment | Via air pressure |  |  |  |
| 5. | Lubricant temperature adjustment from the control panel | 100-170 ⁰C |  |  |  |
| 6. | Number of powder feeding devices | 5 |  |  |  |
| 7 | Number of powder application heads | 5 |  |  |  |
| 8. | Range of wire diameters | from Ø 10 mm to Ø 80 mm |  |  |  |
| 9. | Production height range of the device axis - adjusted to the line axis with height adjustment: | +/- 250 mm |  |  |  |
| 10. | Number of guns in the chamber | Minimum 2 pieces |  |  |  |

- Cords and tape feeders

| No. | # Functionality – Cords and tape feeders | Information on compliance with a given functionality by entering YES or NO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Equipped with a braking system |  |
| 2. | Integrated with the start/stop line |  |
| 3. | Equipped with a cord/tape end/break detection system |  |
| 4. | Rotary cord feeder equipped with a separate motor with the possibility of changing the direction of operation and adjusting the rotation speed - 4 cords every 90 degrees on each layer |  |
| 5. | Longitudinal string feeders - 4 strings every 90 degrees on each layer with adjustable guides depending on the core diameter |  |

| No. | # Technical parameters - Cord and tape feeders | Value | Information on compliance with requirements (indicate whether the value meets the set condition by entering YES or NO) | Information on compliance with the requirement (specify the value of the parameter of the offered device) | Comments (enter if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Number of tape despenders | 5 |  |  |  |
| 2. | Parameters of non-metallic tape discs: φ internal φ external Width | 100 mm max 800 mm from 20 to 250 mm |  |  |  |
| 3 | Number of rotary feeders for cords | 5 |  |  |  |
| 4. | Rotation of string feeders - Integrated with the machine, with adjustable string application stroke | from 50 to 500 mm |  |  |  |
| 5. | Size of the roll with string mounted on the string dispenser | Inner diameter 94-96 mm Outer diameter 260-280 mm Length 240-260 mm |  |  |  |
| 6. | Number of positions for passing the string in a single dispenser | 4 pieces |  |  |  |

- Tapping Unit

| No. | # Functionality – Tapping Unit | Information on the fulfilment of a given functionality by entering YES or NO |
| --- | --- | --- |
| 1. | A device located between the take-off wheels and the winder, allowing the core to be wrapped with two non-metallic tapes |  |
| 2. | Equipped with a robust disk mounting system for the blade devices |  |

| No. | # Technical parameters - Tapping Unit | Value | Information on compliance with the requirement (indicate whether the value meets the requirement by entering YES or NO) | Information on compliance with the requirement (specify the value of the parameter of the offered device) | Comments (enter if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parameters of non-metallic tape discs: φ internal φ external Width | 100 mm max 800 mm from 25 to 80 mm |  |  |  |
| 2. | Possibility to change the stroke and direction of tape laying (left/right) - Synchronisation of the wrapper with the machine (start, stop) , possibility to adjust the stroke smoothly (potentiometer) | 1 set |  |  |  |
| 3. | Integrated with the twister and its speed | Line speed from 0 to 60 m/min |  |  |  |
| 4. | Soundproof cover on the wrapper | 1 set |  |  |  |
| 5. | Adjustable braking for individual tape discs | from 3 to 20 kg |  |  |  |
| 6. | Adjustable tape position - Arm allowing the tape end to be moved to the desired position | 2 sets |  |  |  |
| 7. | Tape end sensor - Automatically signals the end of the tape with a visual signal and stops the machine | 1 set |  |  |  |
| 8. | Centring guide for the wire before and after the wrapper (adjustable depending on the wire diameter) | 1 set |  |  |  |

- Non-contact length measuring device

| # Item | # Functionality– Non-contact length measuring device | # Information on meeting required functionality enter # YES or NO |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Possibility of measurement of length of produced cable |  |
| # 2. | # Possibility of reading measured length in the main panel of the line as well as on the device |  |
| # 3. | # Possibility of resetting the length back to 0 in the main panel and the device |  |
| # 4. | # Calibration certificate from an accredited laboratory |  |
| # 5. | # Certificate of Compliance with the EU Directive 2014/32/EU Module D. MID |  |

| # Item | # Technical parameters – Non-contact length measuring device | # Value | # Information on meeting the requirement (declare whether the value meets the requirement by entering # (YES or NO) | # Information on meeting the requirement (enter the parameter value of offered device) | # Comments (enter if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Measurement accuracy | # 0.2 % or better | # …. | # …. |  |
| # 2. | # Quantity | # 1 piece | # …. | # …. |  |

- Belt length measurement counter

| # Item | # Functionality– Belt length measurement counter | # Information on meeting required functionality enter # YES or NO |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Possibility of measurement of length of produced cable |  |
| # 2. | # Possibility of reading measured length in the main panel of the line as well as on the device |  |
| # 3. | # Possibility of resetting the length back to 0 in the main panel and the device |  |
| # 4. | # Certificate of Compliance with the EU Directive 2014/32/EU Module D. MID |  |

| # Item | # Technical parameters – Belt length measurement counter | # Value | # Information on meeting the requirement (declare whether the value meets the requirement by entering # (YES or NO) | # Information on meeting the requirement (enter the parameter value of offered device) | # Comments (enter if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Measurement accuracy | # 0.2 % or better | # …. | # …. |  |
| # 2. | # Quantity | # 1 piece | # …. | # …. |  |

- Additional equipment

| # Item | # Functionality– Additional equipment | # Information on meeting required functionality enter # YES or NO |
| --- | --- | --- |
| # 1. | All portable devices must have: a certificate of conformity with the essential requirements of 2023/1230/EU in Polish; operating instructions in Polish; and a CE marking in Polish. |  |

| No. | Technical parameters - Additional equipment | Value | Information on compliance with requirements (indicate whether the value meets the requirement by entering YES or NO) | Information on compliance with the requirement (specify the value of the parameter of the offered device) | Comments (enter if applicable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hydraulic swaging machine for joining round wires in the range of 1.0 – 5.5 mm | 1.0–5.5 mm |  |  |  |
| 2. | Welding machine for joining profile wires in the range from 2 mm² to 25 mm² | from 2 mm² to 25 mm² |  |  |  |
| 3. | Manual swaging tool for joining round wires in the range of 1.0 - 5.5 mm | 1.0 - 5.5 mm |  |  |  |
| 4. | Crimping tool for Al/Cu rods (range 8–12 mm) | 8–12 mm |  |  |  |
| 5. | Welding machine for Al/Cu rods (range 12–18 mm) | range 12-18 mm |  |  |  |
| 6. | Drum pusher, allowing drums to be moved by: Height Weight | 5000 mm up to 75 t |  |  |  |
| 7. | Mobile hydraulic shears capable of cutting veins up to Cu 2600 mm2 and Al 3300 mm2 | 1 piece |  |  |  |
| 8. | Jaws for hydraulic and manual swaging machines for the range of wires used on the machine (from 1.00 mm to 5.00 mm) | 20 pieces |  |  |  |
| 9. | Stones for rod swaging machine | 10 |  |  |  |
| 10 | Stones for rod welding machine | 10 pcs |  |  |  |
| 11. | Stones for manual compactor | 10 |  |  |  |

- FLAT RATE

| Subject of the order | Flat rate net price – currency | Flat rate gross price – currency (if applicable ) |
| --- | --- | --- |
| Development of a design, delivery and commissioning of a new basket strander for copper and aluminum together with the necessary software with the functionalities and technical parameters described in Appendix 1 and this offer form, consisting of the following elements: -Five-basket stranding machine - Pay-off devices (main) -Pay-off device (spool) -Take-up devices (main) - System for applying sealing substances – grease + powder - Cords and tape feeders -Tapping unit - Non-contact length measuring device - Belt length measurement counter - Additional equipment | ….. - …. (price - currency) | ….. - …. (price - currency) |

- WARRANTY

| Subject of the order | Warranty period (in full months) |
| --- | --- |
| Development of a design, delivery and commissioning of a new basket strander for copper and aluminum together with the necessary software with the functionalities and technical parameters described in Appendix 1 and this offer form, consisting of the following elements: -Five-basket stranding machine - Pay-off devices (main) -Pay-off device (spool) -Take-up devices (main) - System for applying sealing substances – grease + powder - Cords and tape feeders -Tapping unit - Non-contact length measuring device - Belt length measurement counter - Additional equipment | …. (in months, specify number of months) |

- ORDER COMPLETION DATE

| Subject of the order | Estimated order completion date from the moment of signing the contract (in months/ in weeks) (the order completion date should take into account the entire subject of the order as described in part I of the request for quotation, i.e. including design, delivery, commissioning and acceptance) |
| --- | --- |
| Development of a design, delivery and commissioning of a new basket strander for copper and aluminum together with the necessary software with the functionalities and technical parameters described in Appendix 1 and this offer form, consisting of the following elements: -Five-basket stranding machine - Pay-off devices (main) -Pay-off device (spool) -Take-up devices (main) - System for applying sealing substances – grease + powder - Cords and tape feeders -Tapping unit - Non-contact length measuring device - Belt length measurement counter - Additional equipment | - Design of the twister ………….. (in months, specify the number of months) 2) Delivery of the twister: ………….. (in months, specify the number of months) 3) Commissioning and acceptance of the twisting machine: …………… (in weeks, specify the number of weeks) |

- DETERMINATION OF THE VALIDITY PERIOD OF THE OFFER

| Offer validity period (in days) | (in days, specify the number of days) …………. |
| --- | --- |

- STAFF TRAINING

| Subject of the contract | Does the price of the subject of the contract include staff training? |
| --- | --- |
| Development of a design, delivery and commissioning of a new basket strander for copper and aluminum together with the necessary software with the functionalities and technical parameters described in Appendix 1 and this offer form, consisting of the following elements: -Five-basket stranding machine - Pay-off devices (main) -Pay-off device (spool) -Take-up devices (main) - System for applying sealing substances – grease + powder - Cords and tape feeders -Tapping unit - Non-contact length measuring device - Belt length measurement counter - Additional equipment | YES NO |

- COUNTRY OF ORIGIN OF THE DELIVERY ITEM

| Subject of the contract | Country of origin of the delivery item |
| --- | --- |
| Development of a design, delivery and commissioning of a new basket strander for copper and aluminum together with the necessary software with the functionalities and technical parameters described in Appendix 1 and this offer form, consisting of the following elements: -Five-basket stranding machine - Pay-off devices (main) -Pay-off device (spool) -Take-up devices (main) - System for applying sealing substances – grease + powder - Cords and tape feeders -Tapping unit - Non-contact length measuring device - Belt length measurement counter - Additional equipment | … (indicate country name) |

- CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA:

I hereby declare that:

- I have read the information clause described below

YES, NO

- I consent to the processing of my personal data to the extent specified below

YES, NO

With regard to personal data, Tele-Fonika Kable S.A. informs that the Data Controller is TELE-FONIKA Kable S.A. with its registered office in Myślenice; 32-400, at ul. Hipolita Cegielskiego 1 (hereinafter also referred to as the "Company"). The controller can be contacted via email at daneosobowe@tfkable.com . The data controller can be contacted in all matters relating to the processing of personal data and the exercise of rights related to data processing. Your data will be processed in order to respond to your enquiries – the legal basis for data processing is the necessity of processing for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller. The legitimate interest of the controller is to conduct and service the sale of its products and services, conduct and service the purchase of goods and services, and to be able to provide customers with information about its services, present offers tailored to the needs and interests of customers, and increase the sale of its services. Your personal data may be made available to:

- entities processing personal data on behalf of the controller (including IT service providers) – such entities process data on the basis of a contract with the controller and exclusively on the controller's instructions;

- entities granting or settling subsidies from public funds;

- entities providing consulting services, entities providing auditing services;

- other data controllers authorised to obtain data on the basis of applicable law, including the Ministry of Investment and Development as the data controller in the central IT system SL 2014.

Your personal data will be stored until the expiry of the data storage obligation resulting from legal provisions, including provisions on public aid. You have the right to access your data and the right to request its rectification, deletion or restriction of processing. At your request, the controller will provide a copy of the personal data being processed, but the controller may charge a reasonable fee for any further copies you request, based on administrative costs. You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. To the extent that your data is processed in an automated manner for the purpose of concluding and performing a contract or processed on the basis of consent , you also have the right to transfer your personal data, i.e. to receive your personal data from the controller in a structured, commonly used, machine-readable format. You may send this data to another data controller. You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority dealing with personal data protection. In order to exercise the above rights, please contact the data controller. The contact details are provided above. Providing personal data for the above purposes is voluntary.

The tenderer declares that they have read the information clause for tenderers and consents to the processing of personal data by confirming the above in the tender form constituting Appendix 2 to the request for quotation.

- DECLARATIONS:

- WE DECLARE that we have read the content of the request for quotation and the explanations and changes to the request for quotation provided by the Ordering Party and we consider ourselves bound by the provisions and rules of conduct specified therein.

- WE ACCEPT the terms of payment specified by the Ordering Party in the request for quotation.

- WE ARE bound by the offer for the period specified in the request for quotation, but not less than 90 days.

- WE UNDERTAKE to provide a performance bond and warranty, a dedicated liability insurance policy in accordance with the requirements described in the request for quotation.

- The equipment presented in the offer is NEW and MEETS the requirements of all normative acts allowing its use in Poland.

- WE ARE the manufacturer or representative of the manufacturer of the subject of the order described in point I of the request for quotation. At the request of the Ordering Party, we undertake to provide documents confirming cooperation with the manufacturer enabling the delivery of the subject of the order.

- WE DECLARE that the subject of the offer is free from legal defects and third party involvement.

- We ENCLOSE the technical specifications of the subject of delivery with the offer.

...................................................

Podać cenę wraz z określeniem  waluty w jakiej cena jest wyrażona

Właściwe zaznaczyć

Właściwe zaznaczyć

Właściwe zaznaczyć

Provide the price along with the currency in which it is expressed

Tick the appropriate box

Tick the appropriate box

Tick the appropriate box