OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Holter ciśnieniowy – 4szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Przenośne urządzenie do całodobowego (24-godzinnego) monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metodą automatyczną. Umożliwia regularny, cykliczny pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz tętna w trakcie codziennych aktywności pacjenta. Lekki i wygodny w użytkowaniu, wyposażony w mankiet dostosowany do różnych rozmiarów ramienia. | Tak |  |
|  | Funkcja konfiguracji rejestratora przed startem badania | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisku pacjenta na rejestratorze | Tak, podać |  |
|  | Możliwość określenia maksymalnego ciśnienia w mankiecie | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja danych w formie trendów, histogramów, wykresów kołowych | Tak, podać |  |
|  | Możliwość określenia granic alarmowych niezależnie dla okresu snu i aktywności dziennej | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykluczania pomiarów ze statystyk | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia progów pomiarowych z wykorzystaniem siatek centylowych dla dzieci, osobno dla dziewcząt i chłopców | Tak, podać |  |
|  | Tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów i oznaczenia aktywności ruchowej pacjenta dla każdego pomiaru | Tak, podać |  |
|  | Interpretacja podsumowująca, analiza DIP, histogramy, wykresy kołowe, średnie godzinowe, korelacje, indeks gładkości, analiza efektu białego fartucha | Tak, podać |  |
|  | Analiza uwzględniająca zmienność ciśnienia, indeks gładkości, indeks miażdżycowy, poranny wzrost ciśnienia, efekt białego fartucha | Tak, podać |  |
|  | Rejestrator ciśnieniowy |  |  |
|  | Obsługa za pomocą jednego przycisku. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną z postępującą deflacją. | Tak, podać |  |
|  | Zakres ciśnienia.: -skurczowego min.: 60÷260 mmHg -rozkurczowego min.: 20÷210 mmHg - pulsu min.: 40-200 bpm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia maksymalnego ciśnienia w mankiecie w zakresie od 190 do 310 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wyników pomiaru | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia min.: ± 3 mmHg, dokładność pulsu: ± 3 bpm | Tak, podać |  |
|  | Mankiet pomiarowy dla dorosłych o rozmiarze: min. 25 ÷ 35 cm. | Tak, podać |  |
|  | 2 okresy pomiarowe i 1 okres specjalny | Tak |  |
|  | Interwały pomiarowe min.: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minut. | Tak, podać |  |
|  | Czujnik ruchów pacjenta pozwalający na rejestrację jego aktywności | Tak, podać |  |
|  | Klawisz zdarzeń – pomiar na żądanie. | Tak, podać |  |
|  | Pamięć flash do min. 300 badań. | Tak, podać |  |
|  | Ustawianie parametrów i transfer danych poprzez kabel USB. | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 180 g (bez baterii). | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie max. 2 baterie typu AA | Tak, podać |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi: min. 4 godz., dla min. 4 osób. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 36 miesięcy. | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta