OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Osłony radiologiczne (fartuchy i okulary) – 4 komplety

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera parametry jakościowe stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem VI zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Fartuchy mają być wykonane z lekkiego BEZWINYLOWEGO bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 50 do 120 kV, spełniającego normę IEC 61331:2014 lub równoważną | Tak, podać |  |
|  | Zestaw ochrony radiologicznej składający się z 8 fartuchów RTG z materiałów bezołowiowych i 8 sztuk okularów ochronnych, wykonanych z materiałów ołowiowych lub bezołowiowych | Tak, podać |  |
|  | Fartuchy w wersji jedno- lub dwuczęściowej (spódnica + kamizelka), wyposażone w szerokie naramienniki i zapięcia umożliwiające równomierne rozłożenie ciężaru, pokryte materiałem odpornym na środki dezynfekcyjne | Tak , podać |  |
|  | Fartuch musi posiadać kieszeń z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki oraz kołnierz ochronny na tarczycę | Tak |  |
|  | Ochrona fartucha minimum 0,5 mm Pb w przedniej części i minimum 0,25 mm Pb w części tylnej | Tak, podać |  |
|  | Gramatura materiału ochronnego (wyrażona w kg/m2) max. 5,8 kg/m2 dla zakresu ochrony, będącej ekwiwalentem grubości ołowiu (0,5 mm Pb) | Tak, podać |  |
|  | Okulary RTG z boczną osłoną i przezroczystymi soczewkami o równoważniku ochrony min. 0,5 mm Pb (min. 0,5 mm Pb ochrona boczna, min 0,75 ochrona przednia), dopasowane do długotrwałego użytkowania, możliwe do stosowania na okulary korekcyjne. | Tak, podać |  |
|  | Okulary wykonane z lekkiego materiału - waga maks. 70 g | Tak , podać |  |
|  | Szczegółowa instrukcja konserwacji, czyszczenia i dezynfekcji dołączona do każdego fartucha | Tak, podać |  |
|  | Do oferty dołączony certyfikat CE i Deklaracja Zgodności do każdego oferowanego modelu oraz certyfikat dot. Regulacji (EU) 2016/425 lub równoważna | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta