## Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Część nr 1 - Macerator do pieluch - 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent (marka) …………………………..……………………………….….…… (Należy podać) Model …………………………..………………………………………..…………… (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż 2025r. |  |  |  |  |
| L.p. |  | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany |  |
|  |  | Macerator przeznaczony do utylizacji pieluch biodegradowalnych i innych wkładów higienicznych | wymagany |  |
|  |  | Ładowność: min. 4 kg – 2 duże pieluchy lub 4 małe pieluchy dziecięce | wymagany |  |
|  |  | Zasilanie trójfazowe 400V/ 50Hz 3-fazowe, bezpiecznik 16A. | wymagany |  |
|  |  | Moc silnika min. 1300W | oceniany 1500W = 0 pkt powyżej 1500W = 5 pkt podać |  |
|  |  | Moc pompy wody min. 125 W | oceniany 150W = 0 pkt powyżej 150W = 5 pkt podać |  |
|  |  | Zużycie energii max 0,03 kWh/cykl/ | wymagany |  |
|  |  | Ochrona przed przeciążeniem | wymagany |  |
|  |  | Odpływ kanalizacyjny 50 mm+/-5mm | wymagany |  |
|  |  | Doprowadzenie wody zimnej ¾” | wymagany |  |
|  |  | Wymagane natężenie przepływu wody min. 5,5l | wymagany |  |
|  |  | Zużycie wody max. 30l 37,5l | wymagany |  |
|  |  | Wymiary urządzenia w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 500mm x 950mm x 600mm (tolerancja +/- 100 mm) | wymagany |  |
|  |  | Uszczelka pod całą powierzchnią podstawy zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń i wilgoci oraz zwiększająca amortyzację, wyciszenie | wymagany |  |
|  |  | Zbiornik wodny umieszczony w urządzeniu z każdej strony obudowany stalą nierdzewną | wymagany |  |
|  |  | Obudowa i bęben ze stali nierdzewnej, pokrywa górna wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | wymagany |  |
|  |  | Antybakteryjna powłoka z technologią srebra Biomaster (przetestowana pod kątem ISO 22196: 2011) uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia - dożywotnia ochrona przed rozwojem bakterii | oceniany NIE = 0 pkt TAK = 5 pkt Podać |  |
|  |  | Górna pokrywa z możliwością automatycznego otwieranie bez użycia dłoni | wymagany |  |
|  |  | Funkcja „auto-start” – automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu pokrywy | wymagany |  |
|  |  | Mechanizm ryglujący z automatyczną funkcją dociągu pokrywy | oceniany NIE = 0 pkt TAK = 5 pkt Podać |  |
|  |  | Diody LED lub inny system informujące o stanie gotowości urządzenia do pracy, aktualnej fazie cyklu lub usterkach | wymagany |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w czujniki: - niedrożności odpływu - niskiego poziomu wody - zaistniałych usterek - prędkości wirnika | wymagany |  |
|  |  | Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego | wymagany |  |
|  |  | Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów | wymagany |  |
|  |  | Maceracja przy użyciu modułów tnących pasywnych umiejscowionych na ścianie komory, oraz modułów aktywnych na talerzy obrotowym | wymagany |  |
|  |  | Możliwość wymiany pojedynczego modułu w przypadku uszkodzenia bez koniczności wymiany całego talerza. | wymagany |  |
|  |  | Możliwość szybkiego demontażu talerza tnącego. Dostęp do śrub mocujących talerz bezpośrednio z głównej komory maceracji. | wymagany |  |
| Gwarancja |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja na oferowane produkty min. 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu” | Oceniany 24m= 0 pkt 25-36m = 5pkt Powyżej 36m = 10pkt. Należy podać: …………………… |  |
|  |  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | wymagany |  |
|  |  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego, jeżeli dotyczy | Przegląd techniczny co….. lub Nie dotyczy Należy podać:…… |  |
| Kryteria środowiskowe i DNSH* |  |  |  |  |
|  |  | Recykling sprzętu: - oferowany asortyment nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, - oferowany asortyment częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% – 5 pkt, - oferowany asortyment nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% – 10 pkt, | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Recykling opakowania: - opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, - opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% – 5 pkt, - opakowanie nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% – 10 pkt, | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Po okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewnia, sprzedaż części zamiennych przez okres: A. 8 lat – 0 pkt B. 9-10 lat – 5 pkt C. 11-12 lat – 10 pkt D. 13 lat i więcej – 15 pkt | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Zakupiony sprzęt będzie/nie będzie wyposażone w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) A. nie będzie – 0pkt B. będzie – 5pkt | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
| Myjnia dezynfektor - 2 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) ……………………………………..…………….….………… (Należy podać) Model ……………………………………………………………..……………...… (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż 2025r. |  |  |  |  |
| L.p. |  | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany |  |
|  |  | Myjnia-dezynfektor ładowana od przodu przeznaczona do opróżniania, mycia i dezynfekcji basenów i pojemników na mocz lub innych pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego | wymagany |  |
|  |  | Wymiary urządzenia max szerokość 600mm, głębokość 650mm, wysokość 1650mm | wymagany |  |
|  |  | Komora, drzwi komory i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej | wymagany |  |
|  |  | Dezynfekcja termiczna A₀ 60 | wymagany |  |
|  |  | Opróżnianie pojemników w sposób automatyczny po zamknięciu drzwi komory | wymagany |  |
|  |  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu czyszczenia i dezynfekcji zapobiegająca wyciekaniu również w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej w czasie trwania cyklu | wymagany |  |
|  |  | Blokada uruchomienia w przypadku otwartych/niedomkniętych drzwi | wymagany |  |
|  |  | Drzwi komory szczelne – brak przecieków płynów i zapachów podczas opróżniania i mycia | wymagany |  |
|  |  | Myjka wyposażona w min. 9 dysz natryskowych, w tym min. 2 dysze obrotowe, pozostałe mogą być stałe | wymagany |  |
|  |  | Minimum dwa podstawowe programy mycia i dezynfekcji użytkownika: ekonomiczny i normalny | wymagany |  |
|  |  | Dodatkowy program do eliminacji Clostridium Difficile zaprogramowane na płycie głównej – skuteczność potwierdzona dokumentem, wydanym przez niezależne laboratorium badawcze | wymagany |  |
|  |  | Pojemność min.: 1 basen z pokrywką +1 kaczka do zamiennego mycia min. 3 kaczki lub 1 miska | wymagany |  |
|  |  | Dezynfekcja wewnętrznej instalacji rur i dysz | Oceniany Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt Podać: |  |
|  |  | System suszenia wsadu, który szybko suszy pojemniki i schładza je powietrzem oczyszczonym filtrem HEPA | wymagany |  |
|  |  | Wbudowana pompa detergentu myjącego oraz pompa dozująca płyny i środki okamieniające | wymagany |  |
|  |  | Myjka przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową nieuzdatnioną | Oceniany Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt Podać: |  |
|  |  | Długość trwania cyklu mycia i dezynfekcji max 6-10 min. w zależności od programu | wymagany |  |
|  |  | Panel sterowania z przodu urządzenia, z wyświetlaczem umożliwiającym wyświetlanie informacji o cyklu programu oraz o ewentualnych błędach w języku polskim | wymagany |  |
| Gwarancja |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja na oferowane produkty min. 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu” | Oceniany 24m= 0 pkt 25-36m = 5pkt Powyżej 36m = 10pkt. Należy podać: …………………… |  |
|  |  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | wymagany |  |
|  |  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego, jeżeli dotyczy | Przegląd techniczny co….. lub Nie dotyczy Należy podać:…… |  |
| Kryteria środowiskowe i DNSH* |  |  |  |  |
|  |  | Recykling sprzętu: - oferowany asortyment nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, - oferowany asortyment częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% – 5 pkt, - oferowany asortyment nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% – 10 pkt, | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Recykling opakowania: - opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, - opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% – 5 pkt, - opakowanie nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% – 10 pkt, | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Po okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewnia, sprzedaż części zamiennych przez okres: A. 8 lat – 0 pkt B. 9-10 lat – 5 pkt C. 11-12 lat – 10 pkt D. 13 lat i więcej – 15 pkt | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Zakupiony sprzęt będzie/nie będzie wyposażone w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) A. nie będzie – 0pkt B. będzie – 5pkt | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
| Zmywarka z wyparzaniem - 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) ………………………………….………………….………… (Należy podać) Model ………………………..…………..…………………..……………...… (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż 2025r. |  |  |  |  |
| L.p. |  | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany |  |
|  |  | Zmywarka z funkcją wyparzania, przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac oraz pojemników | wymagany |  |
|  |  | Zmywarka ładowana od przodu, umiejscowiona na podstawie | wymagany |  |
|  |  | Wymiary zmywarki max szerokość 600mm, głębokość 700mm, wysokość 900mm (wysokość z podstawą max 1500mm) | wymagany |  |
|  |  | Zasilanie 230V | wymagany |  |
|  |  | Moc grzałki komory min. 2kW | oceniany moc do 2kW = 0 pkt powyżej 2kW = 5 pkt podać: |  |
|  |  | Moc grzałki boliera min. 3kW | oceniany moc do 3kW= 0 pkt powyżej 3kW = 5 pkt podać: |  |
|  |  | Wykonana ze stali nierdzewnej | wymagany |  |
|  |  | Kosz wewnętrzny przystosowany do mycia naczyń o wysokości min. 320mm o wymiarach min. 500x500mm | wymagany |  |
|  |  | W zestawie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce | wymagany |  |
|  |  | Sterowanie elektromechaniczne | wymagany |  |
|  |  | Panel sterowania umiejscowiony z przodu zmywarki | wymagany |  |
|  |  | Cykl mycia od 120s do 180s | wymagany |  |
|  |  | Dwie pary ramion myjąco – płuczących, umiejscowionych, jedne na górze drugie na dole komory zmywarki | wymagany |  |
|  |  | Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego | wymagany |  |
|  |  | Pompa zrzutowa odpływu | wymagany |  |
|  |  | Uzdatniacz wody wbudowany bądź zewnętrzny | wymagany |  |
|  |  | Płyny startowe płyny do mycia i nabłyszczania niezbędne do uruchomienia urządzenia | wymagany |  |
| Gwarancja |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja na oferowane produkty min. 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu” | Oceniany 24m= 0 pkt 25-36m = 5pkt Powyżej 36m = 10pkt. Należy podać: …………………… |  |
|  |  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | wymagany |  |
|  |  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego, jeżeli dotyczy | Przegląd techniczny co….. lub Nie dotyczy Należy podać:…… |  |
| Kryteria środowiskowe i DNSH* |  |  |  |  |
|  |  | Recykling sprzętu: - oferowany asortyment nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, - oferowany asortyment częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% – 5 pkt, - oferowany asortyment nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% – 10 pkt, | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Recykling opakowania: - opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, - opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% – 5 pkt, - opakowanie nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% – 10 pkt, | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Po okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewnia, sprzedaż części zamiennych przez okres: A. 8 lat – 0 pkt B. 9-10 lat – 5 pkt C. 11-12 lat – 10 pkt D. 13 lat i więcej – 15 pkt | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Zakupiony sprzęt będzie/nie będzie wyposażone w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) A. nie będzie – 0pkt B. będzie – 5pkt | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
| Myjnia dezynfektor do łóżek i wózków - 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) ……………………………………..……………………..…………………(Należy podać) Model ……………………..………….………………………..……………...… (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż 2025r. |  |  |  |  |
| L.p. |  | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany |  |
|  |  | Urządzanie przeznaczone mycia i dezynfekcji łóżek szpitalnych, materacy i wózków | wymagany |  |
|  |  | Urządzenie posiadający dopuszczenia do użytku jako wyrób medyczny, dokument poświadczając do dostarczenia wraz z ofertą | oceniany NIE = 0 pkt TAK = 10 pkt Podać |  |
|  |  | Urządzanie działające na zasadzie wytworzenia nagrzanej, nasyconej i zatomizowanej, suchej pary wodnej o wysokiej temperaturze min. 180 0C, zmieszanej ze środkiem sanityzującym | wymagany |  |
|  |  | Środki używane do sanityzacji dopuszczone do używania w obecności ludzi, nie powodujące uszkodzeń powierzchni ani zmian powierzchni sanityzujących | wymagany |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w automatyczny układ doprowadzający wodę ze zbiornika do wytwornicy pary, w którym ciśnienie osiąga nie więcej niż 6 bar | wymagany |  |
|  |  | Wytwornica pary wykonana ze stali nierdzewnej | wymagany |  |
|  |  | Moc wytwornicy pary min. 2200W | wymagany |  |
|  |  | Dysza parowa wyposażona w komorę rozprężeniowa oraz ogranicznik dystansowy | wymagany |  |
|  |  | Moc wytwornicy pary dyszy parowej min. 1500W | wymagany |  |
|  |  | Uchwyt przewodu parowego o długość przewodu parowego nie mniej niż 2,5 m | wymagany |  |
|  |  | Przycisk uwalniania pary wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa | wymagany |  |
|  |  | Ciągły strumień pary z możliwością regulacji w zakresie od 0 do 110g/min | oceniany możliwość regulacji strumienia = 5 pkt brak możliwości regulacji strumienia = 0 pkt Podać |  |
|  |  | Złącze do jednorazowego pojemnika z środkiem sanityzującym umiejscowione pod dyszą parową | wymagany |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w manometr kontrolny | wymagany |  |
|  |  | Elektroniczny system zarządzania i kontrolowania wszystkich funkcji urządzenia | wymagany |  |
|  |  | Minimum 4 zdefiniowane programy sanityzacji | wymagany |  |
|  |  | Interfejs cyfrowy z podświetlonym wyświetlaczem LCD | wymagany |  |
|  |  | Wbudowana drukarka termiczna do wydruku potwierdzenia zakończenia czynności sanityzacyjnych | wymagany |  |
|  |  | Zasilanie 220-240V, ~ 20-60 Hz | wymagany |  |
|  |  | Długość przewodu zasilającego min. 5 m | wymagany |  |
|  |  | Zestaw końcówek czyszczących | oceniany TAK = 5 pkt NIE = 0 pkt Podać: |  |
|  |  | Zestaw płynów do sanityzacji umożliwiający uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania min. 12 pojemników o pojemności min. 50 ml | oceniany 12 pojemników = 0 pkt (13-24) pojemników = 5 pkt powyżej 24 pojemników =10 pkt Należy podać: ………………….. |  |
| Gwarancja |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na oferowane produkty min. 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu” |  |  | Oceniany 24m= 0 pkt 25-36m = 5pkt Powyżej 36m = 10pkt. Należy podać: …………………… |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. |  |  | wymagany |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego, jeżeli dotyczy |  |  | Przegląd techniczny co….. lub Nie dotyczy Należy podać:…… |  |
| Kryteria środowiskowe i DNSH* |  |  |  |  |
|  |  | Recykling sprzętu: - oferowany asortyment nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, - oferowany asortyment częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% – 5 pkt, - oferowany asortyment nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% – 10 pkt, | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Recykling opakowania: - opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, - opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 89% – 5 pkt, - opakowanie nadaje się do recyklingu w co najmniej 90% – 10 pkt, | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Po okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewnia, sprzedaż części zamiennych przez okres: A. 8 lat – 0 pkt B. 9-10 lat – 5 pkt C. 11-12 lat – 10 pkt D. 13 lat i więcej – 15 pkt | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |
|  |  | Zakupiony sprzęt będzie/nie będzie wyposażone w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) A. nie będzie – 0pkt B. będzie – 5pkt | Należy podać: A lub B lub C lub D ** ……………………. |  |

W przypadku niepodania lub niezaoferowania parametru ocenianego Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował parametr minimalny (podstawowy) i przyzna za niego 0 punktów.

*Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

** Należy wpisać odpowiednią literę podana w kolumnie „opis kryterium częściowego” i przyporządkowanym wierszu

Oświadczam, że wyżej wymieniony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne oraz parametry oceniane zadeklarowane w ramach kryterium oceny ofert i wyszczególnione w powyższej tabeli.

ofertę należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

albo opatrzyć podpisem zaufanym lub osobistym