Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego 6/FEPW1.4/ROMI

Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz techniczno – ofertowy

| Lp. | Opis parametru | Wartość oczekiwana (wymagane minimum) | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maszyna przeznaczona do pracy co najmniej z następującymi materiałami: - folia LDPE, CPP, BOPP, PET: 12 µm – 200µm (minimalny wymagany zakres) - papier: 25 g/m2 - 250 g/m2 (minimalny wymagany zakres) - laminaty z aluminium | TAK |  |
| 2. | Prędkość mechaniczna: min. 400 m/min. | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja: - HMI po lewej stronie maszyny, - rozładunek rolek po prawej. | TAK |  |
| 4. | Panel sterowania: - z ekranem dotykowym dla sekcji odwijania i cięcia; - język HMI oraz oznaczeń: polski | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie sekcji tnącej: osłony wraz z czujnikami lub skaner strefy lub równoważne | TAK |  |
| 6. | Automatyczny hamulec serwomotoru AC | TAK |  |
| 7. | zintegrowany stojak do odwijania - bezwałowy, z hydraulicznym ładowaniem rolki macierzystej | TAK |  |
| 8. | pneumatyczne głowice zaciskowe (średnica w zakresie co najmniej 70 - 76,2 mm) | TAK |  |
| 9. | automatyczny system prowadzenia krawędzi wstęgi | TAK |  |
| 10. | przechylna rolka prowadząca dla wstęgi bez zmarszczeń | TAK |  |
| 11. | hamulec serwomotoru AC | TAK |  |
| 12. | zestaw rolek prowadzących ze stopu aluminium, pokrytych taśmą samoprzylepną lub równoważne rozwiązanie | TAK |  |
| 13. | ogrodzenie zabezpieczające w obszarze odwijania rolki lub rozwiązanie równoważne, np. czujnik strefy | TAK |  |
| 14. | panel sterowania z ekranem dotykowym dla sekcji odwijania i cięcia | TAK |  |
| 15. | regulowany napędzany wałek rozrzucający (bananowy) składający się z segmentów anodowanych na twardo (przed dolnym wałem nożowym) lub rozwiązanie równoważne | TAK |  |
| 16. | regulowana rolka prowadząca zapewniająca optymalny kontakt wstęgi z dolnym wałem nożowym podczas stycznego cięcia wzdłużnego | TAK |  |
| 17. | zestaw rolek prowadzących ze stopu aluminium, pokrytych taśmą samoprzylepną | TAK |  |
| 18. | napędzana rolka gumowa z rolką dociskową przed sekcją | TAK |  |
| 19. | uchwyty taśmy przed wałkami nawijającymi dla taśmy ciętej | TAK |  |
| 20. | wałki nawijające do pierścienia ciernego śr. 76 mm min. 68 szt. pierścieni ciernych - w = 40 / śr. 76 mm Uwaga: Dopuszcza się mniejszą szerokość pierścienia ciernego, np. w=30 mm, o ile jest to podyktowane względami technicznymi. | TAK |  |
| 21. | Stacja odwijająca: | TAK |  |
| a. | - szerokość robocza (maksymalna szerokość wstęgi na odwijaniu): 1 600 mm - szerokość rolki matki na odwijaniu: minimum 400 mm | TAK |  |
| b. | Średnica rolki matki (średnica rolki na odwijaniu): maksymalnie 1 000 mm | TAK |  |
| c. | Maksymalna waga rolki matki na odwijaniu: minimum 1500 kg | TAK |  |
| d. | Średnica wewnętrzna gilzy: 76 mm oraz 152 mm. Gilzy tekturowe oraz plastikowe. | TAK |  |
| e. | Kontrola naciągu: poprzez rolkę tańczącą lub równoważne | TAK |  |
| f. | Kontrola krawędzi nawoju: brzeg folii oraz kontrola zadrukowanej linii /bandy. Zakres pracy minimum: +/- 50 mm | TAK |  |
| 22. | Układ tnący | TAK |  |
| a. | Rodzaj noży: możliwość korzystania z noży krążkowych oraz noży żyletkowych. Konstrukcja maszyny powinna zapewniać jednoczesne korzystanie z noży krążkowych oraz noży żyletkowych. | TAK |  |
| b. | Minimalna szerokość cięcia | 50 mm lub mniej (podać oferowaną wartość) |  |
| c. | System pozycjonowania noży: Za system manualny uważa się system oparty o wskaźniki laserowe pozycji noży, które wskazują, gdzie powinien zostać ustawiony nóż przez operatora. Operator ręcznie przesuwa i zabezpiecza oprawy noży (zarówno krążkowych, jak i żyletkowych). lub Za system automatyczny uważa się system, gdzie operator wprowadza szerokości ciętych użytków na panelu HMI, a maszyna, poprzez zastosowanie automatycznego manipulatora/chwytaka, pozycjonuje noże bez potrzeby ręcznego angażowania operatora. | TAK (manualny lub automatyczny) (określić rodzaj oferowanego systemu) |  |
| d. | Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było wyposażone w system odbioru odcinanych brzegów (ścinków) w jednej z trzech poniższych konfiguracji (Opcji): - Opcja nr 1: System odsysania z regulacją siły ciągu (kompletny zestaw z rurami oraz koszem na ścinki lub wieszakiem na big-bag). System musi posiadać płynną lub skokową regulację siły ciągu, umożliwiającą dostosowanie do gramatury materiału oraz kompletny osprzęt odprowadzający (rury) zakończony zbiornikiem (kosz lub stelaż na worek typu „big-bag”). - Opcja nr 2: Zintegrowana nawijarka nawijająca ścinki na gilzę z automatyczną kontrolą naciągu oraz automatycznym rozprowadzaniem ścinka po szerokości gilzy (minimum 2 szt. nawijarek – osobno dla każdego z brzegów). Rozwiązanie musi być zintegrowane z urządzeniem i obejmować minimum dwie niezależne jednostki nawijające. Wymagana jest pełna automatyka procesu: sensor naciągu (zapobiegający zrywaniu lub luzowaniu ścinka) oraz mechanizm oscylacyjny/rozprowadzający, zapewniający równomierne nawijanie na gilzę. - Opcja nr 3: Konfiguracja hybrydowa łącząca wszystkie funkcjonalności Opcji nr 1 oraz Opcji nr 2 (system odsysania i system nawijarek). | TAK (podać oferowaną opcję) |  |
| 23. | Układ perforujący | TAK |  |
| a. | Wałek do perforowania na zimno (mikroperforacja) | TAK |  |
| b. | Wałek do perforowania na gorąco (mikroperforacja) | TAK |  |
| c. | Liczba i szerokość pojedynczych segmentów perforujących: - 10 szt. x 100 mm, - 10 szt. x 80 mm, - 10 szt. x 20 mm oraz 14 szt. dystansów (tulei dystansowych) o szerokości 100 mm każdy. | TAK |  |
| d. | Układ perforujący do makroperforacji: - wybijaki fi 8 mm – 10 szt. - wybijaki fi 10 mm – 10 szt. Możliwość ustawienia modułów perforujących w dwóch rzędach. Możliwość programowania modułów perforujących sterowanych za pomocą sygnału z fotokomórki w celu uzyskania różnych wzorów perforacji na pojedynczym raporcie zadrukowanej folii. | TAK |  |
| 24. | Stacja nawijająca | TAK |  |
| a. | Szerokość wałów nawijających: minimum 1600 mm | TAK |  |
| b. | Maksymalna średnica nawojów: minimum 600 mm | TAK |  |
| c. | Typ wałów nawijających: wały sprzęgłowe lub rozwiązanie równoważne | TAK |  |
| d. | Maksymalna nośność wałów nawijających: minimum 350 kg | TAK |  |
| e. | Oferowane urządzenie pozwala na obsługę gilz o średnicy 76 mm i 152 mm w zakresie odwijaka | TAK |  |
| f. | Oferowane urządzenie pozwala na obsługę gilz o średnicy 76 mm w zakresie nawijaka | TAK |  |
| g. | Oferowane urządzenie pozwala na obsługę gilz o średnicy 152 mm w zakresie nawijaka i Wykonawca oferuje do urządzenia dodatkowe adaptery 152 mm na oba wały nawijające lub rozwiązanie równoważne | NIE |  |
| h. | Pozycjonowanie gilz na wałach nawijających: manualne z automatycznym wskaźnikiem laserowym | TAK |  |
| 25. | System rozładunku | TAK |  |
| a. | Spychanie pociętych użytków | TAK (określić oferowany system spychania: ręczny / automatyczny) |  |
| b. | Uchwyt do rozładunku: łączna szerokość rolek na jeden uchwyt | minimum 1200 mm (podać oferowaną wartość) |  |
| c. | System rozładunku folii - rodzaj uchwytu | TAK (określić rodzaj oferowanego systemu: stojak manualny / stojak z obrotem i opuszczaniem) |  |
| 26. | Oprzyrządowanie | TAK |  |
| a. | Noże krążkowe: 10 szt. | TAK |  |
| b. | Noże żyletkowe: 20 szt. Zapasowe żyletki: 100 szt. | TAK |  |
| c. | Gorący nóż do rozcinania szerokiego rękawa na węższe rękawki – 3 szt. | TAK |  |
| d. | Wał szczotkowy do mikroperforacji – min. 2 szt. | TAK |  |
| e. | Grzałka wewnątrz wału igłowego – min. 2 szt. | TAK |  |
| f. | Kamery zamontowane na odwijaku wraz z ekranem wyświetlającym widok na odwijak w czasie rzeczywistym, przy panelu operatorskim (z przodu maszyny). | TAK |  |
| g. | Stolik wraz z trzymakami folii do łączenia wstęg w trakcie zakładania nowej bobiny. | TAK |  |
| 27. | Szkolenie instruktażowe dla personelu | minimum 2-dniowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego, dla minimum 6 osób wskazanych przez Zamawiającego (określić liczbę dni szkolenia oraz liczbę osób) |  |
| 28. | Okres gwarancji | minimum 12 miesięcy (określić długość okresu gwarancji) |  |
| 29. | Serwis w języku polskim lub angielskim | TAK |  |
| 30. | Zdalna diagnostyka i wsparcie serwisowe | TAK |  |
| 31. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego - maksymalnie 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 32. | Czas usunięcia awarii - maksymalnie 21 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 33. | Dokumentacja maszyny w języku polskim, zawierająca co najmniej: - instrukcję obsługi - deklarację zgodności CE | TAK |  |

…………………………………………….

Data, podpis Wykonawcy

Należy wypełnić pole w sposób jednoznaczny potwierdzając oferowaną wartość i jej zgodność z wymaganiem Zamawiającego.