Załącznik nr 2 do Wniosku

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

- Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,

b) Parametry techniczne telefonów monterskich:
    - zasilanie: centralne z zespołów separacji ZS…, LPI…

- nominalny poziom sygnałów: 0 dBm

- rezystancja dla prądu stałego: 800 Ω +/- 25%

- impedancja wejściowa: 600 Ω +/- 25%

- wzmocnienie toru nadawczego: min. 30 dB

- wzmocnienie toru odbiorczego: min. 12 dB

- tłumienność efektu antylokalnego: min. 20 dB

- wybieranie numerów: DTMF/PM

- poziom dźwięku sygnału wywołania: min. 80 dB z odl. 1 m

- poziom dźwięku pozostałych sygnałów: min. 70 dB z odl. 1 m

- sygnał optyczny przywołania: widoczny z małej odległości

- stopień ochrony obudowy: IP-54 wg. PN-EN60079-0 (PN-EN 60529)

- gabaryty obudowy: 300x70x80 mm

- masa: ok. 0.6 kg

- zakres temperatur pracy: od -20 do +40C

Dopuszczalne parametry linii iskrobezpiecznych dołączanych do telefonu :

- max. długość linii: 10km,

- min. rezystancja między przewodami lub

każdym z przewodów a ziemią: 20kΩ,

- max. pojemność linii: 55nF/km,

- max. indukcyjność: 0,8mH/km,

- min. rezystancja: 70Ω/km

Parametry wejściowe telefonu monterskiego:

- Ui = 50V

- Ii = 45mA

- Ci = 0μF

- Li = 15mH

- Ri = 220Ω

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty .

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie
     wprowadzenia na rynek.

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej

- Karta katalogowa lub DTR(w języku polskim) oferowanego wyrobu określająca wymagane parametry

- Oświadczenie wykonawcy o dostarczeniu świadectwa jakości do każdej partii dostarczonego materiału

- Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

Przy każdej dostawie:

- Dowód wydania materiału(WZ),

- Świadectwo jakości wyrobu,

- Gwarancja  jakości.

- Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12  miesięcy od dostawy do magazynu  Zamawiającego

5.  Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Termin realizacji dostawy:

Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

7. Inne

Wykonawca dostarczy zamówiony produkt na jego koszt do Zamawiającego – od poniedziałku do piątku w godz.700-1300

na adres: PGG S.A, Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, ul Kopalniana 5, 41-408 Mysłowice

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

x	-	w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

	-	w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

	-	w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ……………………………………………………………………...(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)