# Program funkcjonalno – użytkowy

## Nazwa zamówienia:

- Projekt i budowa sieci elektroenergetycznych SN/nN do zasilania obiektów na terenie Rejonu energetycznego Łomża Oddział Białystok - 3 części.

# Część nr 1: Projekt i budowa stacji słupowej 15/0,4kV, linii SN-15KV 1200mm2  o dł. Ok. 100m oraz linii nN 240mm2 o długości ok. 100 wraz z przyłączem w m. Szczuczyn dz. nr 851/1 gm. Szczuczyn.

# Część nr 2: Projekt i budowa stacji słupowej 15/0,4kVA, linii kablowej SN-15kV 120mm2 o dł. Ok. 50m wraz z przyłączem kablowym 120mm2 ZK3+4TL w m. Osowiec dz. nr 194, gm. Goniądz.

# Część nr 3: Projekt i budowa stacji słupowej SN/nN 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV 120mm2 o dł. Ok. 1200m, linii kablowej nN 4x120mm2 o dł. Ok. 1200m wraz ze złączami kablowymi w m. Mikołajki dz. nr 105/2, 128, 78, 15 gm. Łomża.

## Adres obiektu:

Na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon energetyczny Łomża, zgodnie z pkt. 1.

## Nazwy i kody:

45000000-7 - Roboty budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

## Nazwa i adres Zamawiającego:

PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

ul. Elektryczna 13

15-950 Białystok

## Autorzy opracowania:

- Wydział Przyłączania i Rozwoju

- Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego

I.	Program funkcjonalna – użytkowy	1

1.	Nazwa zamówienia:	1

2.	Adres obiektu:	1

3.	Nazwy i kody:	1

4.	Nazwa i adres Zamawiającego:	1

5.	Autorzy opracowania:	2

6.	Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego	2

II.	Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego:	3

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	3

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	4

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe	4

2.	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	5

2.2	Przygotowanie terenu budowy	5

2.3	Architektura	6

2.4	Konstrukcje	6

2.5	Instalacje	6

2.6	Wykończenia	6

2.7	Zagospodarowanie terenu	6

3.	Opis wymagań o których mowa w pkt II.2	6

3.1	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych	6

3.2	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych	6

III.	Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego	7

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.	7

2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane	7

3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	7

4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	9

4.1.	Kopia mapy zasadniczej	9

4.2.	Wynik badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów	9

4.3.	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	9

4.4.	Inwentaryzacja zieleni	9

4.5.	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy	9

4.6.	Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości	9

4.7.	Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych	9

4.8.	Porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej infrastruktury	9

4.9.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem	9

5.	Załączniki	9

# Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego:

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz realizacja prac budowlano-montażowych dotyczących budowy sieci elektroenergetycznych SN i nN, stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie Rejonu Energetycznego Łomża, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ .

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

    - Opracowanie projektów sieci elektroenergetycznych SN, słupowych/kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi (układy pośrednie i półpośrednie) ;

    - Zaplanowanie i uzgodnienie ostatecznej lokalizacji linii SN-15 kV, stacji transformatorowych, przyłączy kablowych nN  złącz kablowo-pomiarowych;

    - Uzyskanie zgody właścicieli terenu i/lub jednostek administracji terenowej na lokalizację projektowanych urządzeń elektroenergetycznych

    - Opracowanie dokumentacji technicznej, uwzględnienie lokalizacji urządzeń na mapach i schematach.

    - Wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną.

    - Dostawa i montaż wszystkich przewidzianych projektem urządzeń.

    - Przeprowadzenie wszystkich testów, prób, pomiarów oraz sprawdzeń i sporządzeniem wymaganych protokołów odbioru technicznego zgodnie z wymaganiami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

    - Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru technicznego szczegółowej dokumentacji powykonawczej (zawierającej wyniki prób i pomiarów, sposób uziemienia urządzeń) w języku polskim w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej w formie edytowalnej.

    - Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru technicznego lub inaczej jak przewiduje umowa, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej.

    - Uregulowanie kosztów uzyskania prawa wejścia w teren wraz z niezbędnymi kosztami odszkodowań.

    - Wytyczenia obiektu, sporządzenie (o ile jest to wymagane) projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz poniesienia kosztów opłaty wynikającej z uzyskanego zezwolenia zarządcy drogi, zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia robót odpadów, zwiezienia materiału z demontażu niebędącego odpadem do magazynu Zamawiającego.

    - Ustanowienie służebności przesyłu dla nowo budowanych urządzeń – według odrębnych przepisów.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Prace będą wykonywane przy wyłączeniu czynnych urządzeń spod napięcia. Gdzie wystąpi taka konieczność prace będą również wykonywane na wyłączonej spod napięcia linii napowietrznej SN-15 kV i stacji trafo. MSTtp 20/630. Prace muszą być wykonywane zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać prace rozruchowe potwierdzone protokołami.

### Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową linii SN-15kV,  stacji trafo. i przyłączy elektroenergetycznych nN , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia:

    - Projekt i  budowa linii SN-15 kV, stacji transformatorowych i przyłączy elektroenergetycznych nN 0,4kV do zasilania nowych odbiorców na terenie Rejonu Energetycznego Łomża.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Zakres prac:

- Wykonanie dokumentacji projektowej linii SN-15 kV,  stacji trafo. i przyłączy elektroenergetycznych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-licznikowymi od istniejących sieci napowietrznych SN.

- Dostawa urządzeń zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową

- Wykonanie prób i pomiarów odbiorczych zainstalowanych urządzeń zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Sporządzenie schematów wraz z opisami nowych urządzeń oraz aktualizacja opisów w rozdzielni nN istn. stacji trafo.  przed załączeniem urządzeń pod napięcie.

## Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

    - Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z przedmiotowym programem funkcjonalno – użytkowym oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

    - Zaprojektowane i wykonane linie SN-15 kV, słupowe stacje trafo. oraz elektroenergetyczne przyłącza nN wraz ze złączami kablowo-licznikowymi muszą zapewniać spełnienie podstawowych wymagań przepisów budowalnych dotyczących w szczególności:

      - Bezpieczeństwa konstrukcji

      - Bezpieczeństwa porażeniowego

      - Bezpieczeństwa pożarowego

      - Bezpieczeństwa użytkowania

      - Odpowiednich warunków ochrony środowiska

    - Nie dopuszcza się zaprojektowania materiałów szkodliwych dla otoczenia lub wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

    - Prace budowlano-montażowe należy wykonać w oparciu o opracowany i uzgodniony z Zamawiającym projekt.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za każdą niezgodność, błąd lub pominięcie w specyfikacjach, rysunkach i w pozostałych dokumentach technicznych, które przygotowywał i to bez względu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostałe dokumenty zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.

    - Wykonawca niezwłocznie koryguje na własny koszt wszelkie niezgodności, błędy lub pominięcia, w opracowanych przez niego lub na jego zlecenie, dokumentach, niezależnie od tego, czy zostały one zatwierdzone przez Zamawiającego.

    - Przedmiotem zamówienia objęty jest również wymóg sporządzenia i dostarczenia deklaracji Zamawiającemu oraz atestów i aprobat technicznych na materiały

    - Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

    - Wszystkie zastosowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji.

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi i normami państwowymi

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w PGE Dystrybucja Standardami Technicznymi oraz Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych.

### Przygotowanie terenu budowy

Zamawiający wymaga, aby teren budowy został przygotowany i zabezpieczony zgodnie z:

- Ogólnymi wymogami przepisów budowalnych

- Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
w PGE Dystrybucja S.A.

### Architektura

Zamawiający nie ogranicza rozwiązań architektonicznych linii SN-15 kV, stacji trafo. i przyłączy elektroenergetycznych nN wraz ze złączami kablowo-licznikowymi  pod warunkiem zastosowania wymagań wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących w Spółce Standardów technicznych złączy kablowych nN.

### Konstrukcje

Nie dotyczy

### Instalacje

Nie dotyczy

### Wykończenia

Nie dotyczy

### Zagospodarowanie terenu

Plan zagospodarowania terenu (PZT) z projektowanymi liniami SN, stacjami trafo. oraz przyłączami elektroenergetycznymi wraz ze złączami kablowo – licznikowym należy uzgodnić z Zamawiającym.

## Opis wymagań o których mowa w pkt II.2

### Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Zgodnie z punktem 1.4 i 2.

### Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Zgodnie z punktem 1.4 i 2.

- Opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem wyłączeń sieci SN i nN

- Założonym harmonogramem prowadzenia prac dla:
Część 1 :

  - Wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy nastąpi w terminie 
do 6 miesięcy od daty podpisania umowy (teren objęty MPZP)

- Część 2 :

  - Wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy nastąpi w terminie 
do 7 miesięcy od daty podpisania umowy

- Ogólnymi wymogami przepisów budowalnych

- Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

- Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiającym.

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór techniczny końcowy

- Inne odbiory wynikające z postanowień umowy oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego będącego załącznikiem do umowy.

Zamawiający informuje, że odbiory będą dokonywane zgodnie z zawartą umową.

# Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Nie dotyczy

## Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na której mają być wybudowane przyłącza elektroenergetyczne nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz wykonanie prac budowlanych było zgodne z:

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019r poz. 2019 wraz z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 wraz z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

- Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 wraz z późniejszymi zmianami).

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 wraz z późniejszymi zmianami).

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 wraz z późniejszymi zmianami).

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2015.199 wraz z późniejszymi zmianami).

- Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520 wraz z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz.U. z 2007 Nr.93 poz.623 wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.1040 wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, Dz.U. z 2019 poz.1830.

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, Dz.U. z 2003 Nr. 89 poz.828 wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.1065 wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tekst jednolity 
Dz.U. z 2020 poz.215 wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 poz.155 wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 poz.1396 wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity 
Dz.U. z 2020 poz.55 wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity 
Dz.U. z 2020 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.293 wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.140 wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne, Dz.U. z 2016 r. poz. 2166.

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst jednolity, 
Dz.U. z 2020 poz. 961 wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów, Dz.U. z 2010 Nr. 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami.

- Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

- Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

- Instrukcją organizacji bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
w PGE Dystrybucja S.A.

- Zakresem badań, pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania.

- PROC 30089 Procedura przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.

- Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Tom 06A Linie napowietrzne nN

Tom 06B Linie kablowe nN

Standardy złączy kablowych nN

Tom 03 Linie napowietrzne SN

Tom 04 Linie kablowe SN

Tom 05 Stacje transformatorowe SN/nN

Tom 07 Układy pomiarowe

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi i normami państwowymi z materiałów własnych najwyższej jakości.

- Projektowane do zastosowania materiały i urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami z dnia 30 sierpnia 2002 r. Ustawy o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.).

## Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

### Kopia mapy zasadniczej

W zależności od posiadanych zasobów mapowych

### Wynik badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Nie dotyczy

### Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Jeżeli teren budowy znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej wykonawca zadania winien uzyskać niezbędne  decyzje i uzgodnienia, umożliwiające wykonanie prac budowalno-montażowych.

### Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

### Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy

Nie dotyczy

### Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Nie dotyczy

### Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych

Nie dotyczy

### Porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej infrastruktury

Warunki przyłączenia Zmawiający udostępnia jako załącznik do postępowania przetargowego.

### Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Zamawiający nie posiada dodatkowych wytycznych inwestorskich i uwarunkowań związanych z budową i jej prowadzeniem poza wytycznymi i uwarunkowaniami wskazanymi w niniejszym PFU,  załączniku nr 1 do SWZ oraz warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

## Załączniki

Warunki przyłączenia wraz z mapami,  z przybliżonym umieszczeniem linii SN, stacji trafo. i  przyłączy elektroenergetycznych nN wraz ze złączami kablowo-licznikowymi do zamierzeń budowlanych podmiotów przyłączanych.