OPIS PRAC REMONTOWYCH RE BIAŁYSTOK TEREN cz. 1 - 4

Część 1 - Białystok  Elewatorska 17  i 17/1  - budowlane prace remontowe

- Prace remontowe w budynkach biurowych przy Elewatorskiej 17/1 i 17

- Wymiana istniejących wykładzin w 3 pokojach 106 A,B,C (budynek Elewatorska 17) wykładzinę PCV sphera essence 50502 – powierzchnia pomieszczeń to około 50 m2

- Wymiana kasetonów sufitowych  3 pomieszczeń 106 A,B,C (budynek Elewatorska 17)  wraz z pomalowaniem listewek konstrukcyjnych

- Likwidacja ubytków w tynkach i odmalowanie 3 pomieszczeń 106 A,B,C farbą lateksową zmywalną (budynek Elewatorska 17)

- Przemalowanie miejsc zabrudzonych na istniejącym korytarzu oraz miejsc koło zamontowanych włączników i oświetlenia – lokalnie w miejscach zabrudzeń lub odprysków farby.

- Odmalowanie ścian i sufitów w pokojach nr 4, 9, 11 i 12 (budynek Elewatorska 17/1)

- Wymiana zniszczonych kasetonów  lokalnie w miejscach z zaciekami (POKD, Sekretariat RE6– 2 opakowania

- Naprawa zamocowania grzejnika w holu budynku Elewatorska 17

- Wyniesienie i utylizacja wszystkich zbędnych mebli – przekazanie karty odpadu – budynek Elewatorska 17 pomieszczenia 106 A,B,C

- Zakup i montaż 2 sztuk grzejników elektrycznych w pokoju nr 004 budynek Elewatorska 17

- Białystok Elewatorska 17/1 - ocieplenie rynien - budynek garażowy

- Wykonanie ogrzewania rynien i rur spustowych oraz odpływu poziomego w budynku garażowym wraz z wymiana uszkodzonych 2 rur spustowych. Konieczne będzie połączenie rur spustowych z odpływem poziomym. Podłączenie w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w garażu nr 6. Montaż dodatkowej rozdzielnicy natynkowej w garażu nr 6. Montaż zabezpieczenia różnicowoprądowego i nadprądowego. Dopuszcza się montaż przewodów grzejnych samoregulujących lub zwykłych w zestawie z termostatem i czujnikami temperatury.

Część 2 - PE Mońki – Mickiewicza 58

- Remont podestu wejściowego na PE Mońki – około 20 m2zastosowanie płyt granitowych płomieniowanych.

- Montaż podgrzewania schodów

- Wymiana daszku poliwęglanowego

W załączeniu dokumentacja zdjęciowa – Załącznik nr 2

Część 3 - PE  Łapy – Wodociągowa 9

- Naprawa tynków na balkonach oraz ich pomalowanie – około 75 m2

- Likwidacja korozji na balustradach wraz zabezpieczeniem i odmalowaniem

- 3 sztuki o wymiarach 5,3m x 0,9m

- 1 sztuka o wymiarach 5,3m x 2,5m

- Wykonanie izolacji pionowej wraz z ociepleniem fundamentów w podpiwniczonej części budynku

- Usunięcie zagrzybienia i odmalowanie pomieszczeń w piwnicy posterunku – powierzchnia około 160 m²

- Uzupełnienie ubytków w ścianach piwnicznych, wyrównanie ścian i pomalowanie z uwzględnieniem zrobienia lamperii

- Malowanie stolarki drzwiowej w piwnicy o raz pomieszczeń piwnicznych i klatki schodowej w części prowadzącej do piwnicy.

- Demontaż i montaż opaski w części budynku, gdzie będzie wykonana izolacja i ocieplenie.

W załączeniu dokumentacja zdjęciowa i schemat piwnic – Załącznik nr 3

Część 4 – Białystok Elewatorska 17  - wymiana centralki p.poż

Prace obejmują projekt, demontaż i utylizację elementów istniejącego systemu oraz dostawę, montaż i uruchomienie nowego systemu. Projekt opracowanego systemu sygnalizacji pożaru powinien być zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p.poż i uzgodniony z Zamawiającym.  Wykonawca musi przedstawić certyfikat Polskiego Towarzystwa Atomistyki z palcówki zajmującej się utylizacją czujek izotopowych oraz przedstawić kartę utylizacji odpadu. Modernizacja istniejącego systemu powinna opierać się o następujące czynności:

- Wymianę istniejącego systemu konwencjonalnego na system adresowalny.

- Wymianę czujek we wskazanych pomieszczeniach, w których istnieją czujki obecnie.

- W pomieszczeniach biurowych nie posiadających czujek, będą zamontowane nowe.

- Montaż sygnalizatorów akustyczno – optycznych.

- Montaż ręcznych ostrzegaczy p.poż.

- Kasacja izotopowych czujek dymu.

- Dostosowanie istniejących linii do nowego systemu.

Modernizowany system powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizja lokalna u Zamawiającego.