Załącznik nr 1.1 do SWZ

POST/DYS/OLD/GZ/01478/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OPIS ZAŁOŻEŃ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury telefonii satelitarnej dla 
PGE Dystrybucja wraz z integracją z Systemem Łączności Dyspozytorskiej, stanowiącej alternatywny i zintegrowany system łączności w przypadku niedostępności infrastruktury podstawowej. Oczekuje się dostarczenia systemu wraz z jego integracją z systemem łączności dyspozytorskiej zapewniając funkcjonalność wybierania i odbierania połączeń oraz odbioru
i wysyłki wiadomości tekstowych przez sieć satelitarną z obsługą połączeń bezpośrednio
z konsoli dyspozytorskiej. Oczekuje się wykonania niezbędnej integracji systemu telefonii satelitarnej do istniejącego systemu Łączności Dyspozytorskiej DDesk firmy Pirios, zapewniając m.in. funkcjonalność nagrywania rozmów, rejestracji wiadomości oraz wywoływania i odbioru połączeń bezpośrednio z konsoli dyspozytorskiej, oczekuje się wykonania integracji prezentując nagrania w centralnym repozytorium nagrań.

Schemat systemu:

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES

- Dostawa urządzeń, akcesoriów i elementów infrastruktury

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowych, nieużywanych i wolnych od wad urządzeń, obejmujących:

- 50 szt. telefonów satelitarnych Iridium 9575

- 50 zestawów stacji dokujących BEAM 9575 PotsDock BUNDLE

- 60 szt. anten satelitarnych zewnętrznych pasywnych BEAM RST210

- 60 szt. kabli antenowych BEAM RST930 koło długości 9 m

- 60 szt. urządzeń  MCG-101 Satellite Communications Hub

- komplety uchwytów montażowych dla anten, dostosowane do warunków instalacyjnych obiektów

- Wykonanie prac montażowych

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących prac:

- montaż 110 szt. zestawów satelitarnych na budynkach Zamawiającego (110 lokalizacji), 
w miejscach zapewniających optymalne warunki łączności satelitarnej w systemie Iridium w tym montaż 60 szt. urządzeń MCG-101 Satellite Communications Hub w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnych z lokalizacjami montażu anten

- wykonanie tras kablowych, poprowadzenie kabli antenowych oraz ich podłączenie 
do stacji dokujących lub urządzeń MCG-101 we wszystkich 110 lokalizacjach

- Wymagania ogólne

- Opracowanie i przekazanie dokumentacji wdrożeniowej, obejmującej schemat integracji oraz konfigurację systemu. Dokumentacji będzie musiała zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wszystkie prace muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz zaleceniami producentów urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za kompletność, poprawność i prawidłowe uruchomienie dostarczonej infrastruktury.

- Opracowanie i przekazanie dokumentacji powdrożeniowej, obejmującej w szczególności protokoły z przeprowadzonych testów i odbiorów, schematy instalacyjne oraz opis konfiguracji urządzeń i systemu.

- Wymagania dodatkowe

- Uzgodnienie z Zamawiającym zakresu oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych 
i testów poprawności działania dostarczonych i zainstalowanych urządzeń, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego.

- Wymagania funkcjonalne i integracje

Przedmiotem zamówienia jest integracja oferowanej łączności satelitarnej zainstalowanej 
w Oddziałach z wdrożonym w PGE Dystrybucja systemem Łączności Dyspozytorskie Contactis DDesk w zakresie:

- Integracja urządzeń MCG-101 Satellite Communications Hub z systemem konsol dyspozytorskich Zamawiającego, obejmująca w szczególności n/w kanały kontaktu:

  - realizację łączności głosowej

  - obsługę wiadomości tekstowych SMS

- obsługę połączeń przychodzących z numeracji satelitarnej (Iridium), w tym ich prawidłową identyfikację na konsolach dyspozytorskich

- realizację połączeń wychodzących z konsol dyspozytorskich na zdefiniowane numery satelitarne i/lub inne numery wskazane przez Zamawiającego

- nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących realizowanych w ramach łączności satelitarnej

- obsługę trybu awaryjnego, umożliwiającego realizację połączeń przychodzących 
i wychodzących z dostarczonym systemem łączności satelitarnej w przypadku utraty łączności z systemem centralnym lub wystąpienia awarii sieciowej

- przeprowadzenie testów funkcjonalnych po zakończeniu integracji, potwierdzonych protokołem odbioru.

- LISTA WYMAGAŃ

    - DOSTAWA URZĄDZEŃ, AKCESORIÓW I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY

| Lp. | Obszar | Wymaganie | Opis / doprecyzowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Telefony satelitarne | Dostawa telefonów satelitarnych Iridium 9575 lub równoważnych | Fabrycznie nowe, nieużywane, zgodne z siecią Iridium |
| H2 | Stacje dokujące | Dostawa stacji dokujących (np. BEAM 9575 PotsDock) | Obsługa połączeń głosowych, integracja z anteną zewnętrzną |
| H3 | Anteny | Anteny satelitarne zewnętrzne pasywna | Przystosowane do montażu budynkowego |
| H4 | Okablowanie | Kable antenowe | Długość do 19 m, kompatybilność z anteną i urządzeniami |
| H5 | Hub satelitarny | Satellite Communications Hub | Obsługa integracji z systemami zewnętrznymi (np. MCG-101) |
| H6 | Akcesoria | Uchwyt montażowy | Dopasowany do warunków lokalnych instalacji |

    - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC WDROŻENIOWYCH, INSTALACYJNYCH I INTEGRACYJNYCH W SYSTEMIE DDesk

| Lp. | Obszar | Wymaganie | Opis / doprecyzowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Łączność głosowa | Realizacja połączeń głosowych | Połączenia satelitarne Iridium |
| F2 | SMS | Obsługa wiadomości SMS | Wysyłanie i odbiór SMS |
| F3 | Integracja | Integracja z konsolami dyspozytorskimi | Integracja poprzez hub satelitarny |
| F4 | Połączenia przychodzące | Obsługa numeracji Iridium | Identyfikacja numerów na konsoli |
| F5 | Połączenia wychodzące | Wybieranie numerów satelitarnych | Z poziomu konsol dyspozytorskich |
| F6 | Nagrywanie | Nagrywanie rozmów | Połączenia przychodzące i wychodzące |
| F7 | Tryb awaryjny | Praca w trybie awaryjnym | Działanie przy utracie łączności centralnej |
| F8 | Testy końcowe | Testy powdrożeniowe | Potwierdzone protokołem odbioru |
| F9 | Dokumentacja | Dokumentacja powdrożeniowa | Schemat integracji, konfiguracja |

    - WYMAGANIA FUNCKJONALNE W ZAKRESIE INTEGRACJI ŚRODOWISKA DDESK

| Lp. | Obszar | Wymaganie | Opis / doprecyzowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Łączność głosowa | Realizacja połączeń głosowych | Połączenia satelitarne Iridium |
| F2 | SMS | Obsługa wiadomości SMS | Wysyłanie i odbiór SMS |
| F3 | Integracja | Integracja z konsolami dyspozytorskimi na poziomie Rejonów | Integracja poprzez hub satelitarny zapewniając komunikację wpierającą SIP |
| F4 | Połączenia przychodzące | Obsługa numeracji Iridium | Identyfikacja numerów na konsoli |
| F5 | Połączenia wychodzące | Wybieranie numerów satelitarnych | Z poziomu konsol dyspozytorskich |
| F6 | Nagrywanie | Nagrywanie rozmów | Połączenia przychodzące i wychodzące |
| F7 | Tryb awaryjny | Praca w trybie awaryjnym | Działanie przy utracie łączności centralnej |
| F8 | Testy końcowe | Testy powdrożeniowe | Potwierdzone protokołem odbioru |
| F9 | Dokumentacja | Dokumentacja powdrożeniowa | Schemat integracji, konfiguracja |

- SPECYFIKACJA

| Lp. | Kategoria | Element / Wymaganie | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hardware | Telefon satelitarny Iridium 9575 | Telefon satelitarny lub równoważny | 50 |
| 2 | Hardware | Stacja dokująca BEAM 9575 PotsDock | Stacja dokująca do telefonu satelitarnego | 50 |
| 3 | Hardware | Antena satelitarna BEAM RST210 | Antena zewnętrzna do instalacji budynkowej | 60 |
| 4 | Hardware | Kabel antenowy BEAM RST930 | Kabel antenowy 9 m | 60 |
| 5 | Hardware | MCG-101 Satellite Communications Hub | Hub do integracji łączności satelitarnej | 60 |
| 6 | Hardware | Uchwyty montażowe anten | Komplet uchwytów montażowych w zależności od sytuacji w lokalizacji | 110 |
| 7 | Usługi | Montaż zestawów satelitarnych | Montaż zestawów na budynkach Zamawiającego | 110 |
| 8 | Usługi | Montaż hubów satelitarnych | Instalacja i uruchomienie hubów | 60 |
| 9 | Usługi | Wykonanie tras kablowych | Poprowadzenie i podłączenie okablowania (założono do 9m) | 110 |
| 10 | Usługi | Integracja z konsolami dyspozytorskimi | Integracja głosu i SMS, nagrywanie rozmów, prezentacja rozmów w Centralnym Repozytorium, funkcjonalność wywoływania połączeń i SMS telefonii satelitarnej z poziomu konsoli | 1 |
| 11 | Funkcjonalne | Łączność głosowa | Obsługa połączeń głosowych Iridium | N/D |
| 12 | Funkcjonalne | Obsługa SMS | Wysyłanie i odbiór SMS | N/D |
| 13 | Funkcjonalne | Tryb awaryjny | Praca przy utracie łączności centralnej | N/D |
| 14 | Funkcjonalne | Nagrywanie połączeń | Nagrywanie rozmów satelitarnych w systemie DDesk | N/D |
| 15 | Dokumentacja | Dokumentacja wykonawcza | Dokumentacja instalacyjna i testowa | 1 |
| 16 | Testy | Testy funkcjonalne i odbiorowe | Uzgodnione z Zamawiającym testy potwierdzone protokołem. | 1 |
| 17 | Dokumentacja | Dokumentacja powykonawcza | Dokumentacja instalacyjna i testowa | 1 |