# Określenie przedmiotu zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

# Malowania (odziomków) słupów oświetlenia drogowego

# zgodnie ze specyfikacją techniczną.

# Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

## Zapoznanie się z opisem technicznym zamówienia.

## Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy wykonania usługi.

## Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Dokumentacja projektowa jest do wglądu:

# Brak dokumentacji projektowej

- Wymagania dodatkowe:

# Praca wykonywana będzie przez Wykonawcę na podstawie zleceń cząstkowych przekazywanych przez Zamawiającego. Termin wykonania każdego zlecenia cząstkowego nie może przekroczyć 20 dni roboczych od przekazania Wykonawcy zlecenia. Kolejne zlecenie cząstkowe będzie przekazane Wykonawcy po zakończeniu poprzedniego zlecenia potwierdzonego protokołem odbioru prac.

- Opis techniczny zamówienia

## 6.1 Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje malowanie odziomków słupów oświetlenia drogowego na obszarze m. Łodzi w lokalizacjach podanych w zał. 1 do SWZ na podstawie zleceń cząstkowych przekazanych przez Zamawiającego.

| Lp. | Lokalizacja | Typ urządzenia | Ilość (odziomków) słupów (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łódź, Zgierz, Ozorków, Pabianice, Aleksandrów Ł. | odziomki słupów oświetlenia drogowego | 965 |

Usługę malowania stalowych słupów oświetlenia drogowego w części odziomka należy wykonać zgodnie z poniższą technologią:

1. wyczyszczenie odziomka na wysokość do 2,0m od ziemi oraz jego fragmentem 15 cm poniżej poziomu (trawnika, chodnika z płyt lub kostki brukowej) z rdzy powierzchniowej, z grubej warstwy rdzy, zendry - zgorzeliny, odparzeń, łuszczącej się farby, ulotek, naklejek, odstającej uszkodzonej taśmy denzo i innych obcych materiałów,

2. jednokrotne malowanie odziomka, farbą podkładową antykorozyjną grubopowłokową typu: poliwinylowego, winylowo-akrylowego lub styrenowo-akrylowego koloru czerwonego (warstwa pierwsza). Warstwa podkładowa powinna pokryć powierzchnie malowaną bez widocznych prześwitów,

3. jednokrotne malowanie odziomka farbą nawierzchniową grubopowłokową do metalu typu poliwinylowego lub winylowo-akrylowego w kolorze jasny szary (warstwa druga). Warstwa nawierzchniowa powinna pokryć powierzchnie malowaną bez widocznych prześwitów,

4. jednokrotne malowanie odziomka farbą nawierzchniową grubopowłokową do metalu typu poliwinylowego lub winylowo-akrylowego w kolorze ciemny RAL 7016 (warstwa trzecia). Warstwa nawierzchniowa powinna pokryć powierzchnie malowaną bez widocznych prześwitów,

5. po pomalowaniu każdej warstwy farby, należy zgłosić do Zamawiającego celem dokonania kontroli jakości wykonanej pracy,

6. każdy rodzaj malowania wykonać ręcznie przy użyciu pędzli malarskich,

7. malowanie odziomków obejmuje malowanie drzwiczek słupowych na zewnątrz wg. powyżej opisanej technologii.

8. po wyczyszczeniu odziomka, przed jego pomalowaniem, wykonać wzrokową ocenę stanu skorodowania odziomka, a w przypadku powstania „dziur” w stali, zgłosić ten fakt do Zamawiającego. Zamawiający po weryfikacji stanu odziomka podejmie decyzję o kontynuowaniu prac malarskich bądź ich zaprzestania. Oczyszczenie odziomka bez kontynuowania prac malarskich będzie rozliczane jako 25% ceny pomalowanego odziomka.

Zamawiający może odstąpić od wymogu rozbierania nawierzchni wokół słupa w uzasadnionych przypadkach np. nowo ułożony chodnik będący na gwarancji lub jeżeli jego rozebranie groziłoby nieodwracalnym uszkodzeniem nawierzchni. O odstąpienie od wymogu rozebrania nawierzchni powinien wystąpić każdorazowo Wykonawca do Zamawiającego, który rozpatrzy jego zasadność.

Zamawiający przewiduje do malowania odziomki o wysokim i średnik stopniu zaawansowania korozji wżerowej na ulicach, osiedlach, parkach podanych w załączniku nr 1 do SWZ.

Za standardowy rozmiar odziomka (skalkulowany w cenie zamówienia) uważa się, gdy jego średnica nie przekracza 28cm. Odziomki o średnicy powyżej 28cm traktuje się jako ponadstandardowe, a ich cena za pomalowanie wynosi dwukrotność odziomka standardowego.

## Wymagania dla realizacji usługi

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie 
kolidowały z normalną pracą sieci oświetleniowej.

# Wykonawca zapewni prawidłową i bezpieczną organizację ruchu w miejscu pracy.

# Wykonawca uzyska niezbędne pozwolenia i zgody na: pracę w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, rozbiórkę nawierzchni przy słupach.

# Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do każdorazowego kontaktu przed rozpoczęciem
pracy w celu ustalenia warunków i terminu wykonania pracy.

- W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo ruchu drogowego lub inne ważne względy Wykonawca może wykonać pracę w dni świąteczne oraz w godzinach nocnych.

# Pozostałe wymagania dotyczące realizacji usługi określa umowa stanowiąca załącznik do SWZ.

## Dostawy:

### Dostawa Zamawiającego:

Brak

### Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

## Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Nie dotyczy

## Zasady odbioru robót budowlanych:

Zamawiający dokona odbioru technicznego całości wykonanych prac w terminach podanych w umowie na wykonanie robót.

## Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Nie dotyczy