# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane dla zadania:

# „Wymiana uszczelnień fasad aluminiowych w budynku biurowym w PE Wieluń”

# Zasady realizacji robót budowlanych

## Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna.

## Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.

## Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko 
w przypadkach określonych w umowie.

## Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej.

# Wizja lokalna

## 3.1	Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej. Wykonawca może wziąć udział 
w wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego otoczenia oraz uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania Oferty oraz zawarcia Umowy. Udział w wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi samodzielnie Wykonawca. Zamawiający zapewni przedstawicielom Wykonawcy wejście na teren, gdzie wykonywany ma być przedmiot Umowy, z tym, że Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do takiej wizyty, 
w szczególności konsekwencje śmierci lub zranienia, strat lub szkód majątkowych oraz wszelkich innych strat, szkód i wydatków poniesionych jako następstwo takiej wizji. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na wniosek Wykonawców. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej będzie Pan Jarosław Dyja – tel. 695 893 438.

# Wymagania szczegółowe

## Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie prac remontowych.

- Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

- Uczestniczenie w pracach odbiorowych.

## Zakres robót

Zamówienie w zakresie pkt. 4.1 obejmuje między innymi niżej wymieniony zakres robót budowlanych na obiekcie PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, RE Bełchatów w lokalizacji PE Wieluń, ul. Sieradzka 62, 98-300 Wieluń:

- Wymianie uszczelnień fasady (demontaż listew maskujących, demontaż poszczególnych listew dociskowych wraz z uszczelnieniami, wymiana uszczelnień, montaż uprzednio zdemontowanych listew dociskowych z nowymi uszczelnieniami, montaż maskownic)

- Wymianę uszkodzonych pakietów szybowych – co najmniej 2 szt.

- Wytworzenie mostku między szybą i listwą dociskową w postaci szczeliwa fasadowego

- Wymiana świetlików dachowych z poliwęglanu sztuk 2 (sala narad).

- Całkowite odcięcie dopływu wody do kanałów odprowadzających wodę przez doszczelnienia na obwodzie każdej formatki szyby silikonem stosowanym w fasadach zewnętrznych.

- Uszczelnienie dachowych obrąbek blacharskich całej fasady.

- Parametry fasady aluminiowo-szklanych to:

Około 98 szt. szyb w rozmiarze 100cm*110cm (niektóre mniejsze), razem około 108 m2 powierzchni.

Plus świetliki z poliwęglanu 2 szt. w kształcie namiotu trójkątnego o wymiarach około:

4 prostokąty o wymiarach ok 190x80 cm plus do tego ramka/listwa około 5 cm

4 trójkąty równoramienne o wymiarach 72x72x125 cm plus ramka/listwa około 5 cm

- Termin realizacji: 3 od miesiące od daty podpisania umowy

- W załączeniu zdjęcie poglądowe fasady oraz świetlików.

4.3   Wymagania dla realizacji robót budowlanych:

- Podstawowe wymagania dotyczące realizacji zadań określa umowa.

## Wykonawca robót zostanie zobowiązany do prowadzenia podczas prac dziennika realizacji robót.

- Wykonawca zapozna się z „Procedurą dokumentowania przebiegu prac remontowych i modernizacyjnych obiektów kubaturowych i powiązanych z nimi elementów zagospodarowania terenu w PGE Dystrybucja S.A.” stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/14 z dnia 04.03.2014 r.

- Wykonawca zatrudnia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży budowlanej, (uprawnienia z aktualną przynależnością do właściwej Izby Budownictwa), adekwatne do zakresu i rodzaju prac przewidzianych do realizacji zadań określonych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1 do OPZ)

- Wykonawca zatrudnia osoby do realizacji zadania posiadające uprawnienia do pracy na wysokości.

- Wykonawca posiada ubezpieczenie na kwotę minimum 50 000,00 zł.

## 4.4  Dostawy:

### 4.4.1   Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały 
i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe 
i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa.

### 4.4.2   Dostawa Zamawiającego:

Nie dotyczy

### 4.4.3   Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie  materiały zapewnia Wykonawca.

## Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa.

## 4.6      Zasady odbioru robót budowlanych:

### 4.6.1   Wymagania ogólne:

- Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej oraz przyjmowania ich do eksploatacji na stronie  http://www.pgedystrybucja.pl oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację robót budowlanych stanowiącej załącznik.

### 4.6.2   Rodzaje odbiorów dokonywanych podczas realizacji prac:

- Odbiór końcowy – polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną.

## 4.7     Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Świadectwa jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności na użyte materiały i wyroby.

- Dziennik realizacji robót.

Załączniki:

Wzór – zgłoszenie do odbioru