ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

- Określenie przedmiotu zakupu

## Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i wymiana słupów oświetlenia drogowego na słupy wykonane 
z kompozytów wraz z wysięgnikami aluminiowymi na obszarze działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

  - Opis techniczny zamówienia

## Zakres zamówienia

Wymiana słupów i wysięgników oświetlenia drogowego na słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów 
wraz z wysięgnikami aluminiowymi, będzie realizowana na terenie miast Zgierz, Ozorków i Pabianice.

Typy słupów i wysięgników przewidzianych do wymiany oraz ich ilość podane 
są w tabelce:

| Lp. | Typ słupów do wymiany | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana słupa kompozytowego o wysokości 5,5m z jednoramiennym wysięgnikiem o wysięgu 0,5m | szt. | 122 |
| 2 | Wymiana słupa kompozytowego o wysokości 5,5m bez wysięgnika | szt. | 59 |
| 3 | Wymiana słupa kompozytowego o wysokości 7,0m z jednoramiennym wysięgnikiem o wysięgu 0,5m | szt. | 53 |

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oświetleniowych słupów kompozytowych przeznaczonych do montażu oraz dokumenty potwierdzające posiadane certyfikaty (wyszczególnione załączniku „opis słupa i wysięgnika”).

Każdy słup powinien posiadać w widocznym miejscu tabliczkę znamionową zawierającą następujące informacje:
a) typ słupa
b) nazwa i znak producenta
c) rok produkcji
d) oznakowanie CE lub ITB.

Zakres zamówienia określonego powyżej obejmuje:

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac.

Demontaż słupów, wysięgników oraz opraw oświetleniowych według wykazu słupów przewidzianych do wymiany.

Postawienie nowych słupów, montaż wysięgników, montaż w słupach przewodu YLY 3x1,5mm2, ponowny montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych oraz zdemontowanych tabliczek i znaków drogowych.

Wykonania wszelkich połączeń elektrycznych umożliwiających normalną pracę urządzeń (np. naprawa kabla nN).

Zwrot zdemontowanych słupów i wysięgników stalowych oraz dodatkowego osprzętu (przewód zasilający, złącza kablowe) do magazynu Zamawiającego.

Utylizacja zdemontowanych słupów betonowych..

Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych (np. rezystancja uziomu, izolacja przewodu, rezystancja pętli zwarcia).

Odtworzenie nawierzchni przy słupie niezwłocznie w dniu wymiany słupa oraz uporządkowanie miejsca pracy.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

## Wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych:

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie kolidowały z normalną pracą sieci oświetleniowej.

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy wykonywanym w sposób ciągły.

- Wykonawca zapewni prawidłową i bezpieczną organizację ruchu w miejscu pracy (załatwienie wszelkich formalności związanych z pracą w pasie drogowym/terenie spółdzielni mieszkaniowej).

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do każdorazowego kontaktu przed rozpoczęciem pracy w celu ustalenia warunków i terminu wykonania pracy.

- W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo ruchu drogowego lub inne ważne względy Wykonawca wykonana prace w dni świąteczne.

- Prace należy organizować w taki sposób żeby zachować ciągłość funkcjonowania oświetlenia na terenie objętym pracami.

- Dopuszczenie do prac na sieci Wydziału Oświetlenia Ulic pracowników Wykonawcy (nieodpłatnie).

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

# Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ.

## 1.3. Dostawy:

### Dostawa Wykonawcy:

- Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

- Zastosowane materiały muszą posiadać co najmniej 60 miesięczną gwarancję producenta.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych.

## Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

# Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do demontażu urządzeń oraz ich zwrotu do magazynu Zamawiającego Łódź, ul. Rokicińska 148 w godz. 7-14, oprócz sobót, niedziel oraz świat, a także dni wolnych od pracy u Zamawiającego.

## Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego każdorazowo po zrealizowaniu przez Wykonawcę zlecenia zgodnie z zapisami umowy na realizację tego zadania stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

## Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Atesty lub certyfikaty na zastosowane materiały.

- Gwarancję na zastosowane materiały.

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

- Dokumenty potwierdzające utylizację słupów betonowych.

- Kompletną dokumentację prawno - uzgodnieniową z oryginałami prawomocnych uzgodnień i decyzji związanych z wykonywaniem prac w pasie drogowym – jeśli zarządca terenu taką wymagał.

- Zasady realizacji zakupu

  - Wymiana słupów i wysięgników na słupy wykonane z kompozytów i wysięgniki aluminiowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją tego typu prac, a w szczególności:

### zakup słupów kompozytowych wraz z wysięgnikami aluminiowymi

### wszystkie słupy muszą być wyposażone w izolacyjne złącza IZK: (fazowe IZK-2.02A), (zerowe IZK-04.03) oraz (bezpiecznikowe 10A Bi-Wts IZK-02.01a) dostosowane do ilości opraw zamocowanych na słupie (każda oprawa ma osobne zabezpieczenie),

### zakup przewodu YLY 3x1,5mm2,

### koszty robocizny,

### koszty transportu i sprzętu,

### odtworzenie nawierzchni przy słupie niezwłocznie w dniu wymiany słupa oraz uporządkowanie miejsca pracy.

### wszystkie koszty związane z pracami w pasie drogowym.

### Realizacja umowy będzie wykonywana sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, na podstawie zleceń przekazywanych Wykonawcy, na obszarze działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Wymiana słupów i wysięgników będzie realizowana na terenie miast Zgierz, Ozorków i Pabianice.

### Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

### Praca wykonywana przez Wykonawcę na podstawie zlecenia cząstkowego przekazanego przez Zamawiającego, ma być wykonana w terminie maksymalnie 20 dni roboczych od przekazania wykonawcy miejsca pracy, potwierdzonego protokołem.

- Termin realizacji zakupu

  - Realizacja umowy będzie wykonana w terminie do 27.11.2026r.

  - Zamówienia szczegółowe będą realizowane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od przekazania wykonawcy miejsca pracy, potwierdzonego protokołem.

- Minimum logistyczne

# Nie dotyczy

- Miejsce realizacji zakupu

Obszar działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - na terenie miast Zgierz, Ozorków i Pabianice

- Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

- Podwykonawstwo

  - Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.

  - W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.

  - Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ.

- Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia

Nie dotyczy.