# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane dla zadania:

# „Modernizacja pomieszczeń biurowych RE Bełchatów - PE Wieluń”

# Zasady realizacji robót budowlanych

## Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna.

## Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.

## Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko 
w przypadkach określonych w umowie.

## Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej.

# Wymagania szczegółowe

## Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie prac remontowych.

- Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

- Uczestniczenie w pracach odbiorowych.

## Zakres robót

Zamówienie w zakresie pkt. 3.1 obejmuje remont pomieszczeń w kompleksie budynków biurowych PE Wielun  w niżej określonym zakresie:

I. Budynek biurowy nr 3 (SAT: 11000002574):

1. Pokój nr 15 (370x520) zakres prac remontowych:

- wymiana stolarki okiennej  (drzwi balkonowe 80x230, zespolone z oknem 140x143) z parapetem (141x40) z montażem żaluzji okiennych (dzień /noc) i naprawą narożnika balkonowego - 1 KPL.,

- wymiana kratek wentylacyjnych – 1 KPL.,

- kompletnie przygotowaniem  powierzchni sian i sufitów do gipsowanie i malowania  z ich wykonaniem – 64,5 m2,

- montaż listew ochronnych na ściany płyty meblowej (112x40 i 160x40) – 2 szt.,

- wymiana opraw oświetleniowych (600x600) LED  – 4 szt.

- kompletna wymiana okładziny podłogowej dywanowej na płytki ceramiczne (antypoślizgowe) – 19,24 m2,

- wymiana skrzydła drzwiowego (80 lewe) – 1 szt..

2. Pokój nr 16 (267x346) zakres prac:

- demontaż klimatyzatora ściennego z  instalacją – 1 KPL.,

- wyburzenie ścianki działowej (346x 256) z pokojem nr 17  wraz z likwidacją fragmentu instalacji elektrycznej – 1 KPL.,

- wymiana kratek wentylacyjnych – 1 KPL.,

- odbudowa instalacji elektrycznej po wyburzeniu ścianki działowej – 1 KPL.,

-  kompletnie przygotowaniem  powierzchni sian i sufitów do gipsowanie i malowania  z ich wykonaniem – 34,7 m2,

- wymiana opraw oświetleniowych (600x600) LED  – 2 szt.

- kompletna wymiana okładziny podłogowej dywanowej na płytki ceramiczne (antypoślizgowe) – 10,4 m2,

- montaż rolet okiennych (dzień/ noc) w oknie (147x141) – 1 KPL.,

3. Pokój nr 17 (238x346) zakres prac:

- likwidacją otwory drzwiowego z demontażem ościeżnicy i drzwi  z wykonaniem zabudowy (90x210)   - 1 KPL..,

- wymiana kratek wentylacyjnych – 1 KPL.,

- odbudowa instalacji elektrycznej po wyburzeniu ścianki działowej – 1 KPL.,

-  kompletnie przygotowaniem  powierzchni sian i sufitów do gipsowanie i malowania  z ich wykonaniem – 31,8 m2,

- wymiana opraw oświetleniowych (600x600) LED  – 2 szt.

- kompletna wymiana okładziny podłogowej dywanowej na płytki ceramiczne (antypoślizgowe) – 9,2 m2,

- montaż rolet okiennych (dzień noc) w oknie (147x141) – 1 KPL.,

4. Korytarz zakres prac :

- kompletne przygotowanie fragmentu ściany po likwidacji otworu drzwiowego  z wykonaniem malowania (256 x 410) – 10,5 m2,

- wymiana drzwi do (70) do WC – 1 szt.,

- wymiana oprawy na LED w pom WC - 1 KPL..

5. Pokój nr 21, zakres prac:

-  kompletny montaż żaluzji okiennych pionowych o wymiarach: 217 x 257 – 1 szt., 217x93 – 1 szt. i 223x130 – 1 szt. – 1 KPL.

II. Budynek biurowy nr 1 (SAT: 11000002578):

1. Pokój nr 31 (303x257), zakres prac:

- wymiana kratek wentylacyjnych – 1 KPL.,

-  kompletnie przygotowaniem  powierzchni sian i sufitów do gipsowanie i malowania  z ich wykonaniem – 38,3 m2,

- wymiana opraw oświetleniowych (600x600) LED  – 2 szt.

- kompletna wymiana okładziny podłogowej dywanowej na płytki ceramiczne (antypoślizgowe) – 7,8 m2,

- montaż rolet okiennych (dzień noc) w oknie (140x150) – 1 KPL.,

2. Pokój nr 33 (428x516), zakres prac:

- dostosowanie instalacji elektryczne do wymiany opraw  oświetleniowych –  1 KPL.,

- wymiana kratek wentylacyjnych – 1KPL.,

-  kompletnie przygotowaniem  powierzchni sian i sufitów do gipsowanie i malowania  z ich wykonaniem – 73,5 m2,

- wymiana opraw oświetleniowych (600x600) LED  – 6 szt.

- kompletna wymiana okładziny podłogowej dywanowej na płytki ceramiczne (antypoślizgowe) – 22,1 m2,

- montaż rolet okiennych (dzień noc) w dwóch oknach (140x150) – 1 KPL.,

- montaż listew ochronnych na ścianę z płyty meblowej (200x40) –  1 szt.

Zakres  robót dodatkowych wynikających z realizacji ww. robót budowlanych:

- Demontaż/montaż, wyniesienie/wniesienie i zabezpieczenie mebli.

- Prace porządkowe po zakończeniu prac.

- Kolorystyka i rodzaj zastosowanych i montowanych materiałów i wyposażenia do uzgodnienia z inwestorem w trakcie realizacji zadania. Roboty mają odbywać się sukcesywnie, a nie jednocześnie we wszystkich pomieszczeniach.

Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowana, zgodnie z technologią materiałów wbudowanych  i obejmować swym zakresem kompletność ww. robót budowalnych.

3.3  Wymagania dla realizacji robót budowlanych:

- 1. Podstawowe wymagania dotyczące realizacji zadań określa umowa.

- 2. Wykonawca robót zostanie zobowiązany do prowadzenia podczas prac dziennika realizacji robót.

## 3.4  Dostawy:

### 3.4.1   Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały 
i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe 
i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa.

### 3.4.2   Dostawa Zamawiającego:

Nie dotyczy

### 3.4.3   Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie  materiały zapewnia Wykonawca.

## Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Odbiór i utylizacja demontowanych materiałów oraz innych odpadów leży po stronie Wykonawcy.

Pozostałe wymagania dotyczące wykonywania robót demontażowych określa umowa.

## 3.6     Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Świadectwa jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności na użyte materiały i wyroby.

- Dziennik realizacji robót.

Załączniki:

- Wzór – zgłoszenie do odbioru