ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

- Określenie przedmiotu zakupu

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przecisków, przewiertów, przepychów /pchanych/ciągniętych/sterowanych etc. dla potrzeb prac remontowo-eksploatacyjno-inwestycyjnych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź/Rejon Łódź RE Łódź.

## Zakres zamówienia (opis techniczny zamówienia)

| Lp. | Rodzaj usługi | Jedn. Miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewierty sterowane fi 110 do 25 mb | mb | 200 |
| 2 | Przewierty sterowane fi 110 od 26 mb | mb | 160 |
| 3 | Przewierty sterowane fi160 do 25 mb | mb | 200 |
| 4 | Przewierty sterowane fi160 od 26 mb | mb | 100 |
| 5 | Przecisk pnematyczny fi 110 do18 mb | mb | 50 |
| 6 | Przecisk pneumatyczny fi 160 do 18 mb | mb | 50 |
| 7 | Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej :rzuty /przekroje | szt. | 15 |
| 8 | Wykonanie przyczółków | szt. | 15 |
| 9 | Wprowadzenie oraz demontaż czasowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca pracy | szt. | 10 |
| 10 | Utylizacja płuczki betonitowej przewiert do50 mb | szt. | 1 |
| 11 | Utylizacja płuczki betonitowej przewiert powyżej 50 mb | szt. | 1 |
| 12 | Rura osłonowa zgrzewalna doczołowo fi 110/6,3 | szt. | 21 |
| 13 | Rura osłonowa zgrzewalna doczołowo fi 160/ 9,1 | szt. | 9 |
| 14 | Wykonanie wykresu głębokościowego przewiertu/ przecisku | szt. | 10 |

- Zasady realizacji zakupu

- Przedmiotowe prace powinny zostać zrealizowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz ze standardami i wymaganiami zarządcy/właściciela terenu.

- Czas rozpoczęcia pracy nie dłużej niż 5 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Zlecenie wykonania usługi będzie przesyłane przez Zamawiającego do Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia numeru faksu i adres e-mail do przyjmowania zgłoszeń czynnego przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

W przypadku potrzeby usunięcia awarii związanego z przedmiotem zamówienia, gdy wymaga tego bezpieczeństwo ruchu drogowego lub inne ważne względy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone przez Zamawiającego usługi będące przedmiotem zamówienia 24 h na dobę, również w dni wolne od pracy, w dni świąteczne oraz w godzinach nocnych.

- Wykonawca zapewni środki i organizację dla bezpiecznego wykonania prac oraz bezpieczeństwo osób postronnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku złego oznakowania miejsca wykopu na skutek działania osób trzecich.

- Wykonawca zapewni stały dozór właściwego zabezpieczenia wykopów przez cały okres prowadzenia prac przez Zamawiającego

# oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

- Termin realizacji zakupu

12 miesięcy od podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Termin realizacji pojedynczego zlecenia – nie dłużej niż 5 dni od daty zlecenia chyba, 
że występują uzasadnione okoliczności do przedłużenia terminu (np. warunki atmosferyczne, wielkość odtworzenia). W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek powiadomienia o takiej okoliczności Przedstawiciela Zlecającego telefonicznie w terminie wykonania zlecenia. Zlecający po zweryfikowaniu informacji udzieli niezwłocznie Wykonawcy odpowiedzi. W przypadku wyrażenia zgody zostanie ustalony nowy termin wykonania zlecenia.

Zlecenie wykonania usługi będzie przesyłane przez Zamawiającego do Wykonawcy pocztą elektroniczną.

Zamawiający dokona odbioru końcowego Przedmiotu zlecenia w ciągu 10 dni 
po powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakończeniu robót.

- Miejsce realizacji zakupu

# Obszar działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź:

RE 7- Rejon Energetyczny Łódź

- Podwykonawstwo

  - Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.

  - W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.