Załącznik nr 1 do SWZ - Ramowy opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie przetargowe nr POST/DYS/OR/GZ/01782/2026 - na sukcesywne projektowanie i wykonywanie elektroenergetycznych przyłączy kablowych średniego napięcia.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej i budowa przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia na terenie działania Oddziału Rzeszów na obszarze Rejonu Energetycznego:

- Część postępowania nr 1: Rzeszów, Krosno oraz Sanok;

- Część postępowania nr 2: Mielec oraz Staszów;

- Część postępowania nr 3: Leżajsk, Stalowa Wola oraz Janów Lubelski.

wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów. Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Wykaz standardowych elementów przyłączy kablowych średniego napięcia (Katalog prac).

| Katalog prac |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jednostka |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej | szt. |
| 2 | Zabudowa rozłącznika napowietrznego typu RUN III 24/4 na istniejącym słupie linii 15kV | szt. |
| 3 | Wymiana istniejącego stanowiska słupowego w linii 15kV wraz z zabudową rozłącznika napowietrznego typu RUN III 24/4 | szt. |
| 4 | Budowa dodatkowego stanowiska słupowego w przęśle linii 15kV wraz z zabudową rozłącznika napowietrznego typu RUN III 24/4 | szt. |
| 5 | Wstawienie słupa rozgałęźnego w istniejącą linię kablową 15kV wraz z zabudową rozłącznika napowietrznego typu RUN III 24/4 | szt. |
| 6 | Zabudowa rozłącznika napowietrznego typu RUN III 36/4 na istniejącym słupie linii 30kV | szt. |
| 7 | Wymiana istniejącego stanowiska słupowego w linii 30kV wraz z zabudową rozłącznika napowietrznego typu RUN III 36/4 | szt. |
| 8 | Budowa dodatkowego stanowiska słupowego w przęśle linii 30kV wraz z zabudową rozłącznika napowietrznego typu RUN III 36/4 | szt. |
| 9 | Wstawienie słupa rozgałęźnego w istniejącą linię kablową 30kV wraz z zabudową rozłącznika napowietrznego typu RUN III 36/4 | szt. |
| 10 | Wymiana istniejącego stanowiska słupowego w linii 15kV lub 30kV | szt. |
| 11 | Budowa dodatkowego stanowiska słupowego w przęśle linii 15kV lub 30 kV | szt. |
| 12 | Wstawienie słupa rozgałęźnego w istniejącą linię kablową 15kV lub 30kV | szt. |
| 13 | Linia kablowa 3 x XRUHAKXS 1 x 240mm2 | metr |
| 14 | Linia kablowa 3 x XRUHAKXS 1 x 120mm2 | metr |
| 15 | Linia kablowa 3 x XRUHAKXS 1 x 70mm2 | metr |

- Zakres prac dotyczący wykonania poszczególnych robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej.

  - Stronę tytułową, na której należy umieścić następujące informacje:

    - wyszczególnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi działek,

 	zapis, że inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,

 	metryczkę z danymi i podpisem projektanta.

  - Opis techniczny dokumentacji powykonawczej powinien zawierać informacje na temat miejsca przyłączenia, mocy przyłączeniowej, istniejącej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robót związanych z realizacją przyłączenia zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia.

  - Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym przyłączem. Plan powinien zawierać informacje o:

      miejscu przyłączenia,

    - danych technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie (nazwa stacji zasilającej/linii, typ i przekrój przewodów, system pracy sieci),

    - typie projektowanego rozłącznika SN, złącza SN

    - danych technicznych projektowanego przyłącza (typ i przekrój, całkowita długość projektowanego odcinka kabla SN),

  - Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać, obliczenia techniczne uwzględniające:

    - dobór urządzeń (aparatury, osprzętu, przewodów) do warunków zwarciowych i obciążeniowych,

Uwaga: W przypadku zastosowania rozłącznika napowietrznego typu RUN III należy stosować urządzenia o minimalnym prądzie łączeniowym dobranym wg. obliczeń (min.100A).

  - Schemat jednokreskowy przyłącza zawierający informacje o:

 	   miejscu przyłączenia,

    - danych technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie (nazwa stacji zasilającej/linii, typ i przekrój przewodów lub kabla, system pracy sieci),

    - typie projektowanego rozłącznika SN,

    - danych technicznych projektowanego przyłącza (typ i przekrój, całkowita długość odcinka projektowanego kabla SN).

  - Schematy elektryczne zastosowanych urządzeń rozdzielczych z opisem aparatury i osprzętu.

  - Kopię warunków przyłączenia.

  - Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgody w formie umów z właścicielami gruntów o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy/demontażu urządzeń energetycznych (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Na odwrotnej stronie umowy należy zamieścić plan trasy urządzeń na działce, której umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna być parafowana przez projektanta i właściciela działki.

  - Zgody zarządców dróg na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przez które przebiega trasa przyłącza.

  - Potwierdzony wypis z rejestru gruntów wyszczególniający numery i stan prawny działek, przez które przebiega trasa przyłącza.

  - Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku prawidłowo pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowiązany jest dla celów składania takiego oświadczenie potwierdzać wskazane prawa, za co ponosi odpowiedzialność.

  - Oświadczenia projektanta o zgodności dokumentacji projektowej z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Zasady wykonywania usługi (dalej Zlecenia Wykonawczego).

  - Wykonywanie poszczególnych robót budowlanych zlecać będzie sukcesywnie wg potrzeb Oddział Rzeszów odpowiednio na terenie którego zlokalizowane będzie budowane przyłącze.

  - Termin realizacji poszczególnych Zleceń Wykonawczych na budowę przyłączy zostaje określony przez Zamawiającego i wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykonawczego (dalej SWZW).

  - Minimalny czas określony w Zleceniu Wykonawczym na budowę przyłączy powinien wynosić 90 dni.

  - Rozpoczęcie realizacji zlecenia powinno nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Zlecenia Wykonawczego

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty.

  - Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i zakresem prac określonych w SWZW.

  - Zapoznanie się z treścią umowy ramowej.

  - Zapoznanie się z warunkami terenowymi w miejscu realizacji przedmiotu oferty.

  - Zapoznanie się ze standardowymi rozwiązaniami technicznymi przyłączy stosowanymi w PGE Dystrybucja S.A.

  - Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- Wykaz standardowych elementów przyłączy kablowych średniego napięcia (dalej Katalog prac) określa Zamawiający. Katalog prac jest elementem Arkusza ofertowego.

- Sprawdzenie dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca dokona uzgodnienia dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do realizacji robót budowlano-montażowych w Oddziale Rzeszów.

  - Wykonawca dostarczy opracowaną kompletną dokumentację powykonawczą w jednym egzemplarzu w dniu zgłoszenia przyłącza do odbioru.

- Realizacja robót.

  - Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę

  - Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podmiot Przyłączany o terminie realizacji robót.

  - Wykonawca informuje Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający obowiązany jest do sprawdzenia tych robót w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich Zamawiającemu. Brak zgłoszenia uprawnia Zamawiającego do żądania odkrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu, w celu ich odbioru.

  - Wykonawca, po wykonaniu robót zgodnie ze Zleceniem Wykonawczym, poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru.

- Wyznaczenie terminu odbioru.

  - Zamawiający wyznaczy datę czynności protokolarnego odbioru robót objętych Zleceniem Wykonawczym, w ciągu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

  - Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Odbiór.

  - Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

  - W przypadku stwierdzenia wad:

    - nadających się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

    - nienadające się do usunięcia i utrudniające prawidłowe użytkowanie obiektu, to Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania całości lub części kwestionowanych robót.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgłoszonej i zaewidencjonowanej we właściwym ośrodku geodezyjnym), a wykonawca złoży oświadczenie sporządzone przez uprawnionego geodetę, zawierające jednoznaczne określenie, że przedmiot Umowy został zainwentaryzowany, oryginały inwentaryzacji zostaną dostarczone Zamawiającemu w czasie nie dłuższym niż 30 dni – odbiór i ewentualne czynności łączeniowe będą kontynuowane na ryzyko Wykonawcy.

- Koordynacja prac ze strony Zamawiającego

  - Zlecenia na wykonanie poszczególnych przyłączy będzie udzielać Dział Przyłączeń w Oddziale Rzeszów.

  - Uzgodnienia dokumentacji projektowej dokonuje Dział Rozwoju Sieci w Oddziale Rzeszów.

- Gwarancja

  - Wymagana gwarancja na wykonane prace - nie krócej niż 36 miesięcy oraz zgodnie z projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

- Podwykonawstwo

  - Zamawiający dopuszcza wykonywania przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych

Załącznik nr 1 do Ramowego Opisu zamówienia

Umowa

zawarta w dniu .................................. pomiędzy:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160zł w pełni opłacony, w imieniu którego działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział ……………….. z siedzibą w ……………….., adres: ul. ………………… …………………., reprezentowaną w niniejszej umowie na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………….. (stanowiącego załącznik nr 1) przez:

(imię i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej części umowy Inwestorem, a:

(imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania)

zwanym dalej Właścicielem nieruchomości.

§ 1

- Właściciel (Współwłaściciel) nieruchomości dz. nr ..................... obręb ……….………..….….. nr KW ………………..…….… położonej w m-ci ............................................................... oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie swojej nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych:

- Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości wyraża zgodę na umieszczenie urządzeń elektroenergetycznych na ww. nieruchomości oraz na wejście służb energetycznych ze sprzętem na teren w celu wykonania niezbędnych prac związanych z budową a w przyszłości z remontami, eksploatacją lub naprawą wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych.

- Strony oświadczają, że lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości oświadcza, że nieruchomość wchodzi/nie wchodzi* w skład gospodarstwa rolnego.

§ 2

- Strony ustalają, że szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z budową, remontem lub eksploatacją i naprawą ww. urządzeń energetycznych zostaną oszacowane w trakcie prowadzonych robót na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone w ciągu 2-ch miesięcy od daty ich powstania.

- Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, które będzie jednorazowe i ostateczne, obejmować będzie wypłatę należności za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za rekultywację. wynikającym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

- Inwestor oświadcza, że w przypadku uszkodzenia obiektów małej architektury lub utwardzonych nawierzchni obiekty te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

- Wypłacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowią zaspokojenie wszelkich roszczeń Właściciela nieruchomości i jego następców z tytułu wejścia na nieruchomość celem wykonania niezbędnych robót.

- W przypadku zaistnienia szkód podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych właścicielowi (lub osobie uprawnionej) wypłacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i składniki budowlane. Odszkodowanie nie będzie wypłacone jeżeli usytuowanie upraw i budowli okaże się sprzeczne z przepisami ustalającymi odległości od urządzeń elektroenergetycznych.

§ 3

- Właściciel nieruchomości oświadcza, że przyjął do wiadomości i stosowania przepisy wynikające z Polskich Norm ograniczające możliwość wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzeń drzew wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w pobliżu wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.

- W przypadku sprzedaży nieruchomość w całości lub części, do której odnosi się niniejsza umowa, Właściciel nieruchomości zobowiązuje się pisemnie poinformować przyszłego nabywcę o zawartych w niej zobowiązaniach.

§ 4

Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego będą przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

§ 5

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne, a w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy k.c.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny.

Załącznik nr 3 -  Klauzula Informacyjna

Inwestor 	Właściciel gruntu

W opisie czynności można dostosować nazewnictwo do stosowanego w poszczególnych rejonach z zachowaniem zakresu obejmowanego przez poszczególne punkty.