# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSEK ZAKUPOWY/ SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Określenie przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:

# - „Wymiana przyłączy wraz z wyniesieniem układów pomiarowych w liniach nN na ternie gm. Wąchock, Mirzec, Starachowice, Szydłowiec, Chlewiska, Mirów, Skarżysko Kościelne, Skarżysko-Kamienna, Bodzentyn, Suchedniów, Łączna, Wieniawa (207/2026) - RE Skarżysko”.

  - Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa „Karta nr 1 Wymiana przyłączy z wyniesieniem układów pomiarowych”.

# UWAGA! Ujęta w dokumentacji projektowej budowa linii / kanalizacji światłowodowej / teletechnicznej, nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

  - W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować.

    - Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki.

    - Zutylizowanie materiałów pochodzących z demontażu (jeżeli występują), a nie przewidzianych do powtórnego montażu, z wyjątkiem materiałów określonych w protokole przekazania terenu budowy i złomu metali kolorowych, które należy dostarczyć do magazynu RE. Materiały nie zwrócone Zamawiający potraktuje jako odsprzedane Wykonawcy i obciąży Wykonawcę fakturą według kalkulacji własnych.

    - Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

    - Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiennych urządzeń do wykonania zadania. Proponowane urządzenia muszą posiadać równoważne parametry techniczne, eksploatacyjne
i funkcjonalne w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty. Wykonawca, którego oferta będzie zawierać równoważne urządzenia,  winien załączyć do oferty:

- opis zaproponowanych urządzeń z podaniem typu, parametrów potwierdzających równoważność, podaniem nazwy producenta,

- karty katalogowe oferowanych równoważnych urządzeń,

- wymagane atesty, certyfikaty,

- oświadczenie podpisane przez Wykonawcę o równoważności parametrów technicznych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych urządzeń zamiennych w stosunku do zaprojektowanych 
w dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wynikających z zaproponowania równoważnych urządzeń oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.

Dokumentację zamienną Wykonawca wykona w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. Termin wykonania przedmiotu umowy określony w SWZ (Specyfikacji Technicznej) nie może ulec zmianie.

    - Zamawiający dostarcza liczniki bilansujące wraz z modemami komunikacyjnymi i z kartą SIM – są to tzw. dostawy inwestorskie. Wykonawca jest zobowiązany zabudować i uruchomić ww. urządzenia w ramach przedmiotowego zadania, przy czym pozycję montażu licznika bilansującego wraz z modemem komunikacyjnym należy każdorazowo ująć w wycenie budowy stacji transformatorowej i nie może ona przekraczać 200,00 zł netto za 1 komplet.

    - Do odbioru końcowego należy dostarczyć: projekt powykonawczy, protokoły pomiarów wynikające z obowiązujących „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz instrukcji.

    - Ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową zastosować zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami

    - Załącznikiem do wystawionej faktury winna być kopia „polecenia (poleceń) wykonania pracy” lub oświadczenie, że prace (na które Wykonawca wystawił fakturę), były wykonane bez poleceń

    - Wykonawca odpowiada za wykonywanie wszelkich robót zgodnie z  „Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcją organizacji pracy
w sieci dystrybucyjnej  PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych” oraz obowiązującymi przepisami BHP.

    - Wykonawca poniesie koszty odszkodowań za szkody wynikłe w trakcie realizacja zadania.

    - Wykonawca odpowiada za powiadomienie właścicieli działek o zamiarze wejścia na teren działki, uzgodnienie warunków wjazdu i udostępnienia nieruchomości.

    - Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej  niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych.

    - Wszelkie odstępstwa od projektu podczas realizacji robót budowlanych należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym.

  - Przed zawarciem umowy, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- Kosztorys ofertowy, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy. Kosztorys ofertowy musi być zgodny z SWZ i złożoną ofertą oraz podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Oświadczenie producenta systemu dyspozytorskiego do wykonania prac edycyjnych
i konfiguracyjnych w systemie dyspozytorskim funkcjonującym w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim. (jeżeli dotyczy).

- Certyfikat lub oświadczenie producenta uprawniającego do wykonania prac konfiguracyjnych
i uruchomieniowych w sterownikach telemechaniki (jeżeli dotyczy).

  - Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych
w Umowie.

  - Prace elektroenergetyczne należy wykonać w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzględnieniem ograniczeń technologii).

  - Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie wykonywania, dłużej niż:

- ograniczenia po stronie  nN – 0 h (zero godzin),

- ograniczenia po stronie  SN – 0 h (zero godzin).

  - Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego.

  - Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

  - W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

    - Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.).

    - Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

    - Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny oferty).

- Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:

  - Zapoznanie się z „Kartą nr 1 Wymiana przyłączy z wyniesieniem układów pomiarowych”,

  - Zapoznanie się z lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.)

  - Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o roboty budowlane,

  - Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- „Karta nr 1 Wymiana przyłączy z wyniesieniem układów pomiarowych” jest dostępna w Systemie Zakupowym.

- Szczegółowy opis:

Realizacja robót budowlanych w zakresie

  - Wymiana przyłączy wraz z wyniesieniem układów pomiarowych – 75 szt.

Oferta winna zawierać rozbicie ceny ofertowej danej części na pozycje wskazane w p. 4 w ujęciu kwotowym zgodnie z  harmonogramem rzeczowo-finansowym - którego wzór jest załącznikiem 3A do SWZ.

- Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.

- Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.

- Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015.

- Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.

- Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005.

- Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 8016.

- Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.

- Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035.

- Termin realizacji zamówienia

# Zakończenie prac: 2026-11-30

- Miejsce realizacji zamówienia

# Gminy Wąchocka, Mirzec, Starachowice, Chlewiska, Mirów, Skarżysko Kościelne, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Łączna, Wieniawa.

- Dostawy inwestorskie

# PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna nie przewiduje dostaw inwestorskich.

- Gwarancja

# Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

- Podwykonawstwo

  - Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.

  - W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani.

  - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części Zamówienia

  - Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane
w pkt. 3.9 Załącznika nr 2 do SWZ.

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSEK ZAKUPOWY/ SWZ – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, OPIS SPOSOBU OCENY, ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY

- Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt. 9.4.2. oraz 9.4.3 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. tj. z Postępowania zakupowego wyklucza się:

- zgodnie z pkt. 9.4.3.1 Procedury Zakupów) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (dalej: Ustawa przeciwdziałania wspierania agresji),

- (zgodnie z pkt. 9.4.3.2 Procedury Zakupów) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałaniu wspieraniu agresji,

- (zgodnie z pkt. 9.4.3.3 Procedury Zakupów) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałaniu wspieraniu agresji.

- (zgodnie z pkt. 9.4.3.4 Procedury Zakupów) Wykonawcę z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach dany Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE) w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości Zamówienia.

Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę, jeżeli:

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.2 Procedury Zakupów) Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559
i 2054),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.3 Procedury Zakupów) Wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.4 Procedury Zakupów) Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty niezależnie od siebie,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.5 Procedury Zakupów) Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.6 Procedury Zakupów) Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.7 Procedury Zakupów) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.8 Procedury Zakupów) Wykonawca, który nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z innej Umowy zakupowej zawartej ze Spółką GK PGE lub innymi podmiotami.

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.9 Procedury Zakupów) Wykonawca doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy
z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu zakupowym,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.10 Procedury Zakupów) Wykonawca nie wykonał Umowy zakupowej zawartej przez danego Zamawiającego lub wykonał ją nienależycie,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.11 Procedury Zakupów) Wykonawca odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.12 Procedury Zakupów) Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.13 Procedury Zakupów) Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, lub który zataił te informacje,

- (zgodnie z pkt. 9.4.2.14 Procedury Zakupów) Wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu, jak niżej:

    - Posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu,
w szczególności  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich pięciu lat należycie wykonał minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zakupu. zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Należy załączyć listy referencyjne, potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie.
W liście referencyjnym winne być zawarte następujące informacje:

a) nazwa inwestora dla którego wykonane były roboty budowlane,

b) nazwa zadania budowlanego,

c) okres w jakim roboty budowlane były wykonywane,

d) zakres robót budowlanych,

e) wartość robót budowlanych.

List referencyjny, który nie będzie zawierał wszystkich powyższych informacji, nie będzie brany pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty pod względem jej kompletności.

- posiada oświadczenie producenta systemu dyspozytorskiego zainstalowanego
w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim do wykonania prac edycyjnych i konfiguracyjnych.

- posiada certyfikat lub oświadczenie producenta uprawniające do wykonania prac konfiguracyjnych i uruchomieniowych w sterownikach telemechaniki.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 2  budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa systemu dyspozytorskiego prace edycyjne
i konfiguracyjne w systemie dyspozytorskim funkcjonującym w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim winny być wykonane wyłącznie przez producenta tego systemu. Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie producenta systemu dyspozytorskiego do wykonania ww. prac (załącznik nr 14 do SWZ).

Wykonawca powinien przedstawić certyfikat lub oświadczenie producenta uprawniające do wykonania prac konfiguracyjnych i uruchomieniowych w sterownikach telemechaniki. Prace mogą być wykonane wyłącznie przez producenta systemu lub firmę posiadającą certyfikat uprawniający do wykonania takich prac wydany przez producenta systemu funkcjonującego w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim.

UWAGA!

Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest dostarczyć Oświadczenie producenta systemu dyspozytorskiego i Certyfikat lub Oświadczenie producenta, o których mowa powyżej.

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca wykaże, że dysponują osobami przewidzianymi do realizacji zadania zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu w tym:

  - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektroenergetycznej (uprawnienia z aktualną przynależnością do właściwej Izby Budownictwa) adekwatne do zakresu i rodzaju robót przewidzianego/ych do realizacji zadania/ń określonego/ych w Załączniku nr 1 do SWZ „Szczegółowa Opis Przedmiotu Zakupu/ Specyfikacji Techniczne” ,

    - osobami z personelu przewidzianego do realizacji, które:

- posiadają świadectwo kwalifikacyjne grupy E - 2 osoby,

- posiadają uprawnienia wykonywania do prac pod napięciem (PPN) - 2 osoby.

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania osobą posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do kierowania robotami o danej specjalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., nr 63, poz. 394).

UWAGA: Dopuszcza się zmianę osób wskazanych powyżej. W przypadku zmiany osoby wymienionych 
w Wykazie bądź konieczności zastępstwa takiej osoby, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Informacja zostanie przekazana pisemnie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 12 godzin, po zaistnieniu okoliczności powodującej konieczność zmiany.

UWAGA: Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej”,  „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz w „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych”.

Ww. dokumenty dostępne są na stronie:

https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-informacje-techniczne/organizacja-bezpiecznej-pracy

oraz

https://pgedystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-informacje-techniczne/wytyczne-i-standardy-techniczne

    - Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy winni wykazać, iż posiadają  aktualne
i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na poziomie 1 mln zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie to powinno obejmować odpowiedzialność kontraktową
i deliktową Wykonawcy oraz obowiązywać, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zakupu (należy załączyć potwierdzenie opłacenia polisy i oświadczenie, że ochrona ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na okres realizacji umowy przed upływem terminu ważności dotychczas obowiązującej polisy, jeżeli okres obowiązywania ubezpieczenia jest krótszy niż termin realizacji zamówienia).

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

UWAGA: Wartości pieniężne wskazane w dokumentach i oświadczeniach, mające na celu wykazanie spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania Ogłoszenia
o zakupie. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowania ww. Ogłoszenia o zakupie, zostanie ona przeliczona na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

UWAGA

Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt 3.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych wskazanych w pkt 5.1.2.1 SWZ lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wskazanej w pkt. 5.1.2.3 SWZ podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany podać w Formularzu Oferty, oraz złożyć stosowne zobowiązanie którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ  nazwy podmiotów udostępniających zasoby oraz zakres i sposób wykorzystania ich zasobów. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z Ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w którym określony zostanie zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji Zakupu, sposób ich udostępnienia oraz wykorzystania przez Wykonawcę tych zasobów, informację, czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby będzie uczestniczył w realizacji Zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 10 do SWZ. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. Jeżeli uprawnienie osoby/osób podpisującej/podpisujących Zobowiązanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny podmiotu udostępniającego zasoby, to należy dołączyć pełnomocnictwo.

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania

Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą przygotowany zgodnie z zapisami SWZ następujące dokumenty:;

  - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 1.1. ppkt 5)-17) powyżej – Wykonawca składa oświadczenie w Formularzu Oferty  stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji oraz art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców lub Wykonawca upoważniony do ich reprezentowania. W przypadku gdy wykonawca polega w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu na podmiotach udostępniających zasobny, na które przypada ponad 10% wartości zamówienia, oświadczenie składają również te podmioty.  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ

(jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z nich, oświadczenie składają również podmioty udostępniające zasoby, a także podwykonawcy);

  - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 9.4.1.7 Procedury (w przypadku konsorcjum, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów). (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z nich);

Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania ww. dokumentów, jeżeli dokumenty są dostępne pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobierze te dokumenty z tych baz danych, o ile posiada do nich dostęp.

  - Wykaz doświadczenia (zgodnie z treścią Załącznika nr  7 do SWZ), o którym mowa w pkt 1.2.1 a) powyżej, wraz z dowodami określającymi, czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są np.: referencje, zaświadczenie, protokół odbioru - wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane.

Uwaga: Nie wymaga się załączania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac wykonywanych na rzecz PGE Dystrybucja S.A. W takim wypadku Wykonawca winien wskazać numer umowy na podstawie której realizował zamówienie.

  - Wykaz osób (zgodnie ze wzorem Załącznika nr 8 do SWZ), o których mowa w pkt 1.2.1 b) powyżej, zawierający informację na temat wykształcenia / kwalifikacji / doświadczenia /uprawnień tych osób

  - Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w pkt  1.2.3 a)  powyżej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczeniowej i oświadczeniem o przedłużeniu polisy, jeżeli dotyczy.

  - Harmonogram rzeczowo finansowy-(Załącznik nr 3A do SWZ ),

  - Zamawiający zezwala Wykonawcom na poleganiu na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o których mowa w pkt. 1.2.1 a) i 1.2.1 b), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien  dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 10 do SWZ.

  - Oświadczenie producenta systemu dyspozytorskiego zainstalowanego w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim do wykonania prac edycyjnych i konfiguracyjnych (załącznik nr 14 do SWZ).

  - Certyfikat lub oświadczenie producenta uprawniające do wykonania prac konfiguracyjnych
i uruchomieniowych w sterownikach telemechaniki.

UWAGA!

Na pisemne wezwanie Zamawiającego w określonym terminie, Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę (zgodnie z kryterium oceny ofert), zobowiązany jest dostarczyć Oświadczenie producenta systemu dyspozytorskiego i Certyfikat lub Oświadczenie producenta, o których mowa w pkt. 2.9. i 2.10.

Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac edycyjnych, konfiguracyjnych, uruchomieniowych w sterownikach telemechaniki funkcjonującego w PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna jako podwykonawcę, przez producenta Systemu telemechaniki – podwykonawcę należy wskazać w Formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ). W takim przypadku dokumenty wskazane w pkt. 2.9. i 2.10. nie są wymagane.

- Na kompletną Ofertę składają się dokumenty, jak niżej:

  - Formularz Oferty (przygotowany wg Załącznika nr 3 do SWZ) wraz z Formularzem cenowym/Arkuszem kalkulacyjnym (wg Załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego) przygotowany zgodnie z wymogami pkt 6.3. SWZ oraz 6.5. SWZ.

# Uwaga: Dokument stanowiący  ofertę wymieniony w pkt 3.1. powyżej nie podlega uzupełnieniu - brak jego złożenia skutkował będzie odrzuceniem oferty.

  - Dokumenty/oświadczenia/wykazy wymienione w pkt 2 powyżej.

  - Pełnomocnictwo dla osób podpisujących Ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, o którym mowa w punkcie 2.3. powyżej. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi oraz zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik. W przypadku, gdy Oferta podpisywana będzie przez pełnomocnika, jego pełnomocnictwo powinno obejmować składanie oświadczeń w zakresie podstaw do wykluczenia.

  - Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest wspólnie na podstawie zawartej umowy,  Wykonawca powinien załączyć umowę spółki cywilnej.

  - W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do Oferty należy załączyć umowę konsorcjum lub inną podobną umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać co najmniej następujące postanowienia:

- oznaczenie Stron umowy,

- wskazanie sposobu reprezentacji konsorcjantów,

- jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- odpowiedzialność solidarną konsorcjantów za wykonanie umowy zakupowej wobec Zamawiającego,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin realizacji zamówienia.

  - O ile nic innego nie wynika z umowy, o której mowa w pkt 3.4. i 3.5. powyżej, Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni złożyć i załączyć udzielone na rzecz podmiotu będącego liderem konsorcjum / spółki cywilnej pełnomocnictwo do podpisania w ich imieniu Oferty, niezależnie od pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej. W przypadku podpisania Oferty przez osobę/y nie będącą/e uprawnioną/ymi do reprezentowania lidera konsorcjum / spółki cywilnej, również należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum / spółki cywilnej. Wystarczającymi dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego ze wspólników umowy spółki cywilnej / konsorcjum / innej podobnej umowy dla jednego wspólnego pełnomocnika.

  - Potwierdzenie wniesienia wadium dołączone do oferty powyżej.

  - Dokumenty dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt 2.2. Załącznika nr 1 do SWZ.

  - Oświadczenie w sprawie zezwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie ze wzorem Załącznika nr 12 do SWZ.

- Dokumenty wymagane w pkt. 2 i 3 należy złożyć w Systemie Zakupowym, wraz z ofertą zgodnie z pkt. 6 SWZ.

- Dokumenty wymagane w pkt. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.1., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 3.9. należy złożyć
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie skanu dokumentu podpisanego własnoręcznie. Dokument wskazany w pkt 3.3. i 3.6. (pełnomocnictwa) należy załączyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym udzielającego pełnomocnictwa lub w formie skanu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się podmiotów o udzielenie zamówienia na podstawie zawartej umowy, każdy z Wykonawców dołącza do oferty dokumenty wymienione w pkt 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5.
i 3.6., zaś podane w pkt 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.7., 3.8., 3.9. mogą dołączyć wspólnie.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3. powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt 6 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.