Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1

Parametry techniczne i wyposażenie

Spycharka gąsienicowa klasy TD-25

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2025, maszyna fabrycznie nowa

Sztuk: 1 szt.

| L.p. | Wymagania techniczne zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Silnik i układ zasilania: |
| 1.1 | wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy netto powyżej 240 kW (SAE J1349/ISO 9249 ) o emisji spalin zgodnej z normami obowiązującymi w Polsce i UE, |
| 1.2 | urządzenie ułatwiające rozruch silnika w temperaturach pon. -20°C, |
| 1.3 | Jeżeli silnik nie będzie silnikiem producenta maszyny, Wykonawca zapewni pełny serwis i gwarancję na wszystkie podzespoły sterujące i kontrolujące jego pracę. Wszystkie naprawy i obsługi Wykonawca wykona serwisem posiadającym certyfikaty i autoryzację producenta silnika, |
| 1.4 | urządzenie pomiarowe zużycia paliwa wraz z umieszczoną w zbiorniku sondą pomiarową poziomu paliwa, sygnalizacją otwarcia wlewu paliwa, funkcją lokalizacji i śledzenia trasy przejazdu maszyny, pomiarem parametrów pracy silnika (ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, poziom płynu chłodzącego, poziom oleju) oraz bezprzewodową transmisją danych GPRS i oprogramowaniem w języku polskim - dane muszą być odczytywalne w posiadanej przez Kopalnię Turów aplikacji AUTOLOG, |
| 1.5 | wstępny filtr powietrza, |
| 1.6 | filtr powietrza –dwustopniowy ze wskaźnikiem zanieczyszczenia i wyrzutem pyłu, |
| 1.7 | wentylator z odwracanym ciągiem, |
| 1.8 | zbiornik paliwa z zabezpieczeniem wlewu paliwa przed włamaniem uniemożliwiającym kradzież paliwa, |
| 1.9 | fabryczny system bezprzewodowej transmisji parametrów pracy maszyny z możliwością śledzenia poprzez Internet jeżeli jest dostępny dla tego typu maszyny. Dostępność do danych systemu minimum 10 lat bez dodatkowych kosztów. |
| 2 | Osprzęt roboczy: |
| 2.1 | lemiesz półwklęsły o pojemności 8 ÷ 12 m3 wg SAE J1265, wyprofilowany w taki sposób, aby urobek nie przedostawał się przez górną krawędź lemiesza na obudowę silnika (zwłaszcza chłodnicę), |
| 2.2 | zespół przechyłu lemiesza, |
| 2.3 | zrywak wieloelementowy- liczna zębów 3, |
| 2.4 | system automatycznego smarowania producenta maszyny lub inny, nie progresywny o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 100 bar. System wyposażony w sterownik w kabinie z panelem informującym o rezerwie smaru w zasobniku pompy i spadku ciśnienia w systemie oraz ze sterownikiem z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwiającym jego diagnostykę. |
| 3 | Układ jazdy: |
| 3.1 | wszystkie rolki i koła napinające nasmarowane na cały okres eksploatacji, |
| 3.2 | łańcuchy gąsienic uszczelnione i smarowane, |
| 3.3 | pasy gąsienicowe z płytami o szerokości 700÷750 mm. |
| 4 | Kabina operatora i jej wyposażenie: |
| 4.1 | kabina bezpieczna, z osłoną bezpieczeństwa typu ROPS/FOPS, |
| 4.2 | klimatyzację i wentylację zapewniającą w kabinie operatora temperatury z zakresu od 18 °C do 22 °C przy temperaturach zewnętrznych od - 25 °C do + 35, |
| 4.3 | niezależne ogrzewanie spalinowe kabiny, |
| 4.4 | fotel z amortyzacją pneumatyczną, regulowany z pasami bezpieczeństwa, |
| 4.5 | oświetlenie wewnętrzne, |
| 4.6 | wycieraczki i spryskiwacze z przodu i tyłu, drzwi lewe i prawe, |
| 4.7 | deskę rozdzielczą i inne elementy opisane w języku polskim (ewentualnie piktogramy), |
| 4.8 | lusterko wewnętrzne, |
| 4.9 | lusterka zewnętrzne lub inne rozwiązania, które zapewniają odpowiednią widoczność, |
| 4.10 | osłonę przeciwsłoneczną szyby przedniej, |
| 4.11 | 4 reflektory przednie, dwa tylne i dwa boczne reflektory pola pracy - LED (zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym), |
| 4.12 | osłona tylnej szyby kabiny (krata) lub inne rozwiązanie zabezpieczające szybę przed uszkodzeniem, |
| 4.13 | zintegrowana kamera cofania, |
| 4.14 | radioodtwarzacz, |
| 4.15 | radiotelefon z pasmem VHF 136-174 MHz Analog (simplex) wraz z przewodem i oprogramowaniem do zmiany częstotliwości. |
| ## UWAGA | poziom hałasu na stanowisku operatora – nie więcej niż 80 dB |
| 5 | Układ elektryczny: |
| 5.1 | napięcie 24V, |
| 5.2 | sygnał dźwiękowy, |
| 5.3 | sygnał dźwiękowy cofania – „biały szum”- z automatyczną regulacją głośności w zależności od poziomu hałasu otoczenia, |
| 5.4 | przenośna lampa oświetleniowa lub oświetlona komora silnika, |
| 5.5 | gniazdo rozruchowe umożliwiające rozruch z akumulatorów pomocniczych i przewody rozruchowe, |
| 6 | Wyposażenie: |
| 6.1 | gaśnica (min 2 kg) z uchwytem, apteczka, |
| 6.2 | uchwyt na szpadel do czyszczenia maszyny, |
| 6.3 | podstawowe narzędzia, |
| 6.4 | akumulatorowe urządzenie do napełniania układu centralnego smarowania, |
| 6.5 | kompletny fabrycznie nowy, system automatycznego sterowania hydrauliką układu roboczego umożliwiający ustawienie wysokości i nachylenia lemiesza podczas pracy spycharki. Zawierający między innymi anteny, wyświetlacz kabinowy, czujniki, radio itd. Kompatybilny z używanym przez KWB Turów systemem TRIMBLE GCS 900 3D. |
| 7 | Gwarancja, serwis i inne wymagania: |
| 7.1 | gwarancja minimalna 36 miesięcy lub 7000h , w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi szybciej, |
| 7.2 | przeglądy techniczne z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji w cenie maszyny (przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów), |
| 7.3 | koszty serwisu gwarancyjnego powinny obejmować przeglądy techniczne okresowe wynikające z instrukcji eksploatacji, usuwanie usterek i uszkodzeń powstałych bez winy użytkownika. Całkowite koszty serwisu gwarancyjnego powinny zawierać: koszty dojazdu, koszty usługi oraz przewidziane do wymiany części zamienne i materiały, |
| 7.4 | warunki gwarancji nie mogą zawierać wyłączeń (paski klinowe, lampy LED, przewody hydrauliczne), poza przypadkami uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, |
| 7.5 | po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zapewnia nieodpłatnie obowiązkowe przeglądy techniczne przedmiotu Umowy wraz z nieodpłatną wymianą komponentów (filtry, oleje itp. przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów) do limitu godzin określonego w punkcie 7.1 jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty zakupu przedmiotu umowy, |
| 7.6 | szkolenie obsługi i personelu technicznego zapewniające uzyskanie wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji i czynności konserwująco naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania maszyny. |
| 8 | Dokumentacja oferowanej spycharki zawierająca: |
| 8.1 | instrukcję eksploatacji spycharki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów sporządzoną zgodnie z § 58, 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w języku polskim, (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych), dla każdej maszyny |
| 8.2 | katalog części zamiennych spycharki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych, |
| 8.3 | książkę gwarancyjną, |
| 8.4 | deklarację o spełnieniu warunku żądanego w specyfikacji pułapu hałasu w kabinie operatora (dotyczy przypadku, gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej publikacji), |
| 8.5 | spycharka powinna być oznakowana zgodnie z § 56 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, w tym znakiem „CE". Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji wykonane w języku polskim lub piktogramy. |

Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 2

Parametry techniczne i wyposażenie

Ładowarka kołowa

Rok produkcji:  nie wcześniej niż 2025, maszyny fabrycznie nowe

Sztuk: 2

| L.p. | Wymagania techniczne zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Silnik: |
| 1.1 | wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy netto (ISO 9249) minimum 140 kW i emisji spalin zgodnej z normami obowiązującymi w Polsce i UE, |
| 1.2 | silnik producenta maszyny, |
| 1.3 | urządzenie pomiarowe zużycia paliwa wraz z umieszczoną w zbiorniku sondą pomiarową poziomu paliwa, sygnalizacją otwarcia wlewu paliwa, funkcją lokalizacji i śledzenia trasy przejazdu maszyny, pomiarem ciśnienia powietrza i temperatury w kołach, pomiarem parametrów pracy silnika (ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, poziom płynu chłodzącego, poziom oleju) oraz bezprzewodową transmisją danych GPRS i oprogramowaniem w języku polskim - dane muszą być odczytywalne w posiadanej przez Kopalnię Turów aplikacji AUTOLOG, |
| 1.4 | urządzenie gwarantujące rozruch silnika w temperaturach poniżej -20°C, |
| 1.5 | wstępny filtr powietrza, |
| 1.6 | filtr powietrza dwustopniowy ze wskaźnikiem zanieczyszczenia i wyrzutem pyłu, |
| 1.7 | zbiornik paliwa z zabezpieczeniem wlewu paliwa przed włamaniem uniemożliwiającym kradzież paliwa, |
| 1.8 | fabryczny system bezprzewodowej transmisji parametrów pracy maszyny z możliwością śledzenia poprzez Internet jeżeli jest dostępny dla tego typu maszyny. Dostępność do danych systemu minimum 10 lat bez dodatkowych kosztów. |
| 2. | Osprzęt roboczy w wykonaniu: |
| 2.1 | łyżka do ścierów sztuk 2 - długość części roboczej 2750 - 2900 mm, szerokość 1250 - 1350, lemiesz – 300 - 350 mm, wysokość mierzona od poziomu gruntu do sworznia obrotu łyżki – minimum 4000 mm udźwig przy maksymalnie zgiętym przegubie minimum 6 Mg, |
| 2.2 | łyżka standardowa, |
| 2.3 | system automatycznego smarowania producenta ładowarki lub inny, nie progresywny o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 100 bar. System wyposażony w sterownik w kabinie z panelem informującym o rezerwie smaru w zasobniku pompy i spadku ciśnienia w systemie oraz ze sterownikiem z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwiającym jego diagnostykę, |
| 2.4 | funkcja amortyzacji ramienia osprzętu – pływająca łyżka, |
| 2.5 | zaczep holowniczy, |
| 2.6 | mocowanie łyżki – hydrauliczne szybkozłącze, |
| 2.7 | zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym siłownika zamykania łyżki (wywrotu). |
| 3 | Układ jezdny: |
| 3.1 | ogumienie spełniające następujące parametry: rozmiar 23,5 R25 klasy L3, radialne, bezdętkowe z oplotem pełno stalowym, wzmocnionymi ścianami bocznymi i bieżnikiem terenowym, pogłębionym, o zdolności do samooczyszczenia się, wyprodukowane w Unii Europejskiej nie wcześniej niż w 2025 r. |
| 3.2 | hamulec zasadniczy –mokry, zamknięty, |
| 3.3 | prześwit pod maszyną minimum 430mm, |
| 3.4 | wysokość maszyny od podłoża do szczytu kabiny nie większa niż 3460mm, |
| 3.5 | krótkie błotniki przód i pełne tył, |
| 3.6 | zestaw osłon do błotników dla opon 23,5 R25, |
| 3.7 | dodatkowo kompletne 2 koła zapasowe do każdej maszyny. |
| 4 4 | Kabina wyposażona w: |
| 4.1 | ROPS/FOPS |
| 4.2 | klimatyzację i wentylację zapewniającą w kabinie operatora temperatury z zakresu od 18 °C do 22 °C przy temperaturach zewnętrznych od - 25 °C do + 35, |
| 4.3 | niezależne ogrzewanie spalinowe kabiny, |
| 4.4 | fotel z amortyzacją pneumatyczną, regulowany z pasami bezpieczeństwa, |
| 4.5 | oświetlenie wewnętrzne, |
| 4.6 | wycieraczki i spryskiwacze z przodu i tyłu, |
| 4.7 | 4 reflektory przednie, 4 reflektory tylne i 2 reflektory boczne rozmieszczone poniżej linii dachu - LED (zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym), |
| 4.8 | lusterko wewnętrzne, |
| 4.9 | dwa lusterka zewnętrzne, |
| 4.10 | Radioodtwarzacz, |
| 4.11 | radiotelefon z pasmem VHF 136-174 MHz Analog (simplex) wraz z przewodem i oprogramowaniem do zmiany częstotliwości, |
| 4.12 | osłonę przeciwsłoneczną, |
| 4.13 | zintegrowana kamera cofania, |
| 4.14 | ochrona przedniej szyby przed uszkodzeniem. |
| # UWAGA | elementy deski rozdzielczej (wskaźniki, kontrolki, przełączniki) oraz elementy sterowania opisane w języku polskim (ewentualnie piktogramy) |
| # UWAGA | Poziom hałasu w kabinie operatora – nie więcej niż 70 dB |
| 5 | Masa robocza 17 ÷ 21 t |
| 6 | Układ elektryczny: |
| 6.1 | napięcie 24V, |
| 6.2 | sygnał dźwiękowy, |
| 6.3 | sygnał dźwiękowy cofania – „biały szum”- z automatyczną regulacją głośności w zależności od poziomu hałasu otoczenia, |
| 6.6 | oświetlenie umożliwiające poruszanie się po drodze publicznej - wynikające z przepisów prawa o ruchu drogowym, |
| 6.4 | światło ostrzegawcze maszyny wolnobieżnej umocowane poniżej linii dachu kabiny – LED, |
| 6.5 | przenośna lampą oświetleniową lub oświetlona komora silnika, |
| 6.6 | gniazdo rozruchowe umożliwiające rozruch z akumulatorów pomocniczych i przewody rozruchowe. |
| 7 | Wyposażenie: |
| 7.1 | gaśnica (min 2 kg) z uchwytem, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, |
| 7.2 | podstawowe narzędzia, |
| 7.3 | tablica wyróżniająca maszyny wolnobieżnej, |
| 7.4 | akumulatorowe urządzenie do napełniania układu centralnego smarowania, |
| 8 | Gwarancja, serwis i inne wymagania: |
| 8.1 | gwarancja minimalna 24 miesiące, lub 6000h, w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi szybciej, |
| 8.2 | przeglądy techniczne z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji w cenie ładowarki (przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów), |
| 8.3 | koszty serwisu gwarancyjnego powinny obejmować przeglądy techniczne okresowe wynikające z instrukcji eksploatacji, usuwanie usterek i uszkodzeń powstałych bez winy użytkownika Całkowite koszty serwisu gwarancyjnego powinny zawierać: koszty dojazdu, koszty usługi oraz przewidziane do wymiany części zamienne i materiały, |
| 8.4 | warunki gwarancji nie mogą zawierać wyłączeń (paski klinowe, lampy LED, przewody hydrauliczne), poza przypadkami uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, |
| 8.5 | po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zapewnia nieodpłatnie obowiązkowe przeglądy techniczne przedmiotu Umowy wraz z nieodpłatną wymianą komponentów (filtry, oleje itp. przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów) do limitu godzin określonego w punkcie 8.1 jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty zakupu przedmiotu umowy, |
| 8.6 | szkolenie obsługi i personelu technicznego zapewniające uzyskanie wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji i czynności konserwująco naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania maszyny. |
| 9 | Dokumentacja oferowanej ładowarki zawierająca: |
| 9.1 | instrukcję eksploatacji ładowarki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów sporządzoną zgodnie z § 58, 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w języku polskim (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych), dla każdej maszyny |
| 9.2 | katalog części zamiennych ładowarki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych), dla każdej maszyny, |
| 9.3 | książkę gwarancyjną, |
| 9.4 | deklarację o spełnieniu warunku żądanego w specyfikacji pułapu hałasu w kabinie operatora (dotyczy przypadku, gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej publikacji), |
| 9.5 | ładowarka powinna być oznakowana zgodnie z § 56 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, w tym znakiem „CE". Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji wykonane w języku polskim lub piktogramy. |

Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 3

Parametry techniczne i wyposażenie

Ładowarka gąsienicowa

Rok produkcji: nie wcześniej 2025, maszyna fabrycznie nowa

Sztuk: 1 szt.

| L.p. | Wymagania techniczne zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Silnik i układ zasilania: |
| 1.1 | wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy netto minimum 100 kW (ISO 9249 ) o emisji spalin zgodnej z normami obowiązującymi w Polsce i UE, |
| 1.2 | jeżeli silnik nie będzie silnikiem producenta maszyny, Wykonawca zapewni pełny serwis i gwarancję na wszystkie podzespoły sterujące i kontrolujące jego pracę. Wszystkie naprawy i obsługi Wykonawca wykona serwisem posiadającym certyfikaty i autoryzację producenta silnika. |
| 1.3 | urządzenie ułatwiające rozruch silnika w temperaturach pon. -20°C, |
| 1.4 | wstępny filtr powietrza, |
| 1.5 | filtr powietrza dwustopniowy ze wskaźnikiem zanieczyszczenia i wyrzutem pyłu, |
| 1.6 | urządzenie pomiarowe zużycia paliwa wraz z umieszczoną w zbiorniku sondą pomiarową poziomu paliwa, sygnalizacją otwarcia wlewu paliwa, funkcją lokalizacji i śledzenia trasy przejazdu maszyny, pomiarem parametrów pracy silnika (ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, poziom płynu chłodzącego, poziom oleju) oraz bezprzewodową transmisją danych GPRS i oprogramowaniem w języku polskim - dane muszą być odczytywalne w posiadanej przez Kopalnię Turów aplikacji AUTOLOG, |
| 1.7 | wentylator z odwracanym ciągiem, |
| 1.8 | zbiornik paliwa z zabezpieczeniem wlewu paliwa przed włamaniem uniemożliwiającym kradzież paliwa, |
| 1.9 | fabryczny system bezprzewodowej transmisji parametrów pracy maszyny z możliwością śledzenia poprzez Internet jeżeli jest dostępny dla tego typu maszyny. Dostępność do danych systemu minimum 10 lat bez dodatkowych kosztów. |
| 2 | Maszyna |
| 2.1 | wysokość maszyny od podłoża do szczytu kabiny nie większa niż 3,2m, |
| 2.2 | masa eksploatacyjna 15÷21 Mg, |
| 2.3 | szerokość maszyny nie większa niż 2950 mm, |
| 2.4 | zdolność pokonywania wzniesień – do 30° w każdym kierunku, |
| 2.5 | przedni i tylny zaczep holowniczy, |
| 2.6 | system podnoszenia kabiny, |
| 2.7 | system odłączania napędu w celu holowania, |
| 2.8 | osłona wlewu paliwa. |
| 3 | Osprzęt roboczy: |
| 3.1 | łyżka do ścierów-długość części roboczej 2750 – 2900 mm, szerokość 1000 – 1100 mm, długość noża 300-350 mm, |
| 3.2 | łyżka standardowa do załadunku, |
| 3.3 | system automatycznego smarowania producenta maszyny lub inny, nieprogresywny o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 100 bar. System wyposażony w sterownik w kabinie z panelem informującym o rezerwie smaru w zasobniku pompy i spadku ciśnienia w systemie oraz ze sterownikiem z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwiającym jego diagnostykę, |
| 4 | Układ jazdy: |
| 4.1 | łańcuchy gąsienic uszczelnione i smarowane, |
| 4.2 | wszystkie rolki i koła napinające nasmarowane na cały okres eksploatacji, |
| 4.3 | pasy gąsienicowe z płytami o szerokości 700 – 800 mm. |
| 5 | Kabina operatora i jej wyposażenie: |
| 5.1 | kabina bezpieczna, z osłoną bezpieczeństwa typu Rops/Fops, |
| 5.2 | klimatyzacja i wentylacja zapewniająca w kabinie operatora temperatury z zakresu od 18 °C do 22 °C przy temperaturach zewnętrznych od - 25°C do + 35°C, |
| 5.3 | niezależne ogrzewanie spalinowe kabiny, |
| 5.4 | fotel z amortyzacją pneumatyczną, regulowany z pasami bezpieczeństwa, |
| 5.5 | oświetlenie wewnętrzne, |
| 5.6 | wycieraczki i spryskiwacze na przednich i tylnych szybach kabiny, |
| 5.7 | deska rozdzielcza i inne elementy opisane w języku polskim (ewentualnie piktogramy), |
| 5.8 | lusterko wewnętrzne, |
| 5.9 | lusterka zewnętrzne, |
| 5.10 | reflektory przednie i reflektory tylne rozmieszczone poniżej linii dachu – LED (zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym), |
| 5.11 | osłona przeciwsłoneczna, |
| 5.12 | zintegrowana kamera cofania, |
| 5.13 | radioodtwarzacz, |
| 5.14 | radiotelefon z pasmem VHF 136-174 MHz Analog (simplex) wraz z przewodem i oprogramowaniem do zmiany częstotliwości, |
| 5.15 | poziom hałasu na stanowisku operatora (wg ISO 6396) – poniżej 80 dB |
| 5.16 | ochrona przedniej i tylnej szyby przed uszkodzeniem. |
| 6 | Układ elektryczny: |
| 6.1 | napięcie 24V, |
| 6.2 | gniazdo rozruchowe umożliwiające rozruch z akumulatorów pomocniczych i przewody rozruchowe, |
| 6.3 | sygnał dźwiękowy, |
| 6.4 | sygnał dźwiękowy cofania – „biały szum”- z automatyczną regulacją głośności w zależności od poziomu hałasu otoczenia, |
| 6.5 | przenośna lampą oświetleniową lub oświetlona komora silnika. |
| 7 | Wyposażenie: |
| 7.1 | akumulatorowe urządzenie do napełniania układu centralnego smarowania, |
| 7.2 | podstawowe narzędzia, |
| 7.3 | gaśnica (min 2 kg) z uchwytem, apteczka, |
| 7.4 | uchwyt na szpadel do czyszczenia maszyny. |
| 8 | Gwarancja, serwis i inne wymagania: |
| 8.1 | gwarancja minimalna 24 miesięcy lub 2000h, w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi szybciej, |
| 8.2 | przeglądy techniczne z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji w cenie maszyny (przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów), |
| 8.3 | koszty serwisu gwarancyjnego powinny obejmować przeglądy techniczne okresowe wynikające z instrukcji eksploatacji, usuwanie usterek i uszkodzeń powstałych bez winy użytkownika. całkowite koszty serwisu gwarancyjnego powinny zawierać: koszty dojazdu, koszty usługi oraz przewidziane do wymiany części zamienne i materiały, |
| 8.4 | warunki gwarancji nie mogą zawierać wyłączeń (paski klinowe, lampy LED, przewody hydrauliczne), poza przypadkami uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, |
| 8.5 | po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zapewnia nieodpłatnie obowiązkowe przeglądy techniczne przedmiotu Umowy wraz z nieodpłatną wymianą komponentów (filtry, oleje itp. przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów) do limitu godzin określonego w punkcie 8.1 jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty zakupu przedmiotu umowy, |
| 8.6 | szkolenie obsługi i personelu technicznego zapewniające uzyskanie wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji i czynności konserwująco naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania maszyny. |
| 9 | Dokumentacja oferowanej ładowarki gąsienicowej zawierająca: |
| 9.1 | instrukcję eksploatacji i konserwacji ładowarki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów sporządzoną zgodnie z § 58 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w języku polskim (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych), |
| 9.2 | katalog części zamiennych ładowarki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych), |
| 9.3 | książkę gwarancyjną, |
| 9.4 | deklarację o spełnieniu warunku żądanego w specyfikacji pułapu hałasu w kabinie operatora (dotyczy przypadku, gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej publikacji), |
| 9.5 | deklarację zgodności „WE" ” sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, |
| 9.6 | ładowarka powinna być oznakowana zgodnie z § 56 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, w tym znakiem „CE". Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji wykonane w języku polskim (ewentualnie piktogramy). |

Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 4

Parametry techniczne i wyposażenie

Układarka rur

Rok produkcji:  nie wcześniej niż 2025, maszyna fabrycznie nowa

Sztuk: 1 szt.

| L.p. | Wymagania techniczne zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Silnik i układ zasilania: |
| 1.1 | wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy netto powyżej 200 kW (SAE J1349/ISO 9249 ) o emisji spalin zgodnej z normami obowiązującymi w Polsce i UE, |
| 1.2 | jeżeli silnik nie będzie silnikiem producenta maszyny, Wykonawca zapewni pełny serwis i gwarancję na wszystkie podzespoły sterujące i kontrolujące jego pracę. Wszystkie naprawy i obsługi Wykonawca wykona serwisem posiadającym certyfikaty i autoryzację producenta silnika, |
| 1.3 | urządzenie ułatwiające rozruch silnika w temperaturach pon. -20°C, |
| 1.4 | wstępny filtr powietrza, |
| 1.5 | filtr powietrza dwustopniowy ze wskaźnikiem zanieczyszczenia i wyrzutem pyłu, |
| 1.6 | urządzenie pomiarowe zużycia paliwa wraz z umieszczoną w zbiorniku sondą pomiarową poziomu paliwa, sygnalizacją otwarcia wlewu paliwa, funkcją lokalizacji i śledzenia trasy przejazdu maszyny, pomiarem parametrów pracy silnika (ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, poziom płynu chłodzącego, poziom oleju) oraz bezprzewodową transmisją danych GPRS i oprogramowaniem w języku polskim - dane muszą być odczytywalne w posiadanej przez Kopalnię Turów aplikacji AUTOLOG, |
| 1.7 | wentylator z odwracanym ciągiem, |
| 1.8 | zbiornik paliwa z zabezpieczeniem wlewu paliwa przed włamaniem uniemożliwiającym kradzież paliwa, |
| 1.9 | fabryczny system bezprzewodowej transmisji parametrów pracy maszyny z możliwością śledzenia poprzez Internet jeżeli jest dostępny dla tego typu maszyny. Dostępność do danych systemu minimum 10 lat bez dodatkowych kosztów. |
| 2 | Osprzęt roboczy: |
| 2.1 | wysięgnik o długości całkowitej od 7,3m do 8,5m a w przypadku obrotowego nadwozia od 8m do 10 metrów, |
| 2.2 | siłownik hydrauliczny pozycjonowania wysięgnika, |
| 2.3 | sterowany hydraulicznie system równoważenia wysięgnika, |
| 2.4 | udźwig maksymalny po przekroczeniu którego maszyna traci stateczność od 85 ton wg SAE J743B, |
| 2.5 | kompletne wyposażenie przewidziane przepisami Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie żurawi, |
| 2.6 | system automatycznego smarowania producenta maszyny lub inny, nieprogresywny o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 100 bar. System wyposażony w sterownik w kabinie z panelem informującym o rezerwie smaru w zasobniku pompy i spadku ciśnienia w systemie oraz ze sterownikiem z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwiającym jego diagnostykę. |
| 3 | Układ jazdy: |
| 3.1 | wszystkie rolki i koła napinające nasmarowane na cały okres eksploatacji, |
| 3.2 | łańcuchy gąsienic uszczelnione i smarowane, |
| 3.3 | pasy gąsienicowe z płytami o szerokości minimum 900 mm. |
| 4 | Kabina operatora i jej wyposażenie: |
| 4.1 | kabina bezpieczna, z osłoną bezpieczeństwa typu Rops/Fops, |
| 4.2 | klimatyzacja i wentylacja zapewniająca w kabinie operatora temperatury z zakresu od 18 °C do 22 °C przy temperaturach zewnętrznych od - 25 °c do + 35, |
| 4.3 | niezależne ogrzewanie spalinowe kabiny, |
| 4.4 | fotel ogrzewany z amortyzacją pneumatyczną, regulowany z pasami bezpieczeństwa, |
| 4.5 | oświetlenie wewnętrzne, |
| 4.6 | wycieraczki i spryskiwacze na przednich i tylnych szybach kabiny, |
| 4.7 | deska rozdzielcza i inne elementy opisane w języku polskim (ewentualnie piktogramy), |
| 4.8 | lusterko wewnętrzne, |
| 4.9 | lusterka zewnętrzne, |
| 4.10 | reflektory przednie, tylne i boczne pola pracy – oświetlenie typu LED, |
| 4.11 | osłona tylnej szyby kabiny (krata) lub inne rozwiązanie zabezpieczające szybę przed uszkodzeniem, |
| 4.12 | zintegrowana kamera cofania, |
| 4.13 | Radioodtwarzacz, |
| 4.14 | radiotelefon z pasmem VHF 136-174 MHz Analog (simplex) wraz z przewodem i oprogramowaniem do zmiany częstotliwości, |
| 4.15 | poziom hałasu na stanowisku operatora – poniżej 80 dB(A). |
| 5 | Układ elektryczny: |
| 5.1 | napięcie 24V, |
| 5.2 | gniazdo rozruchowe umożliwiające rozruch z akumulatorów pomocniczych i przewody rozruchowe, |
| 5.3 | sygnał dźwiękowy, |
| 5.4 | sygnał dźwiękowy cofania – „biały szum”- z automatyczną regulacją głośności w zależności od poziomu hałasu otoczenia, |
| 5.5 | przenośna lampą oświetleniową lub oświetlona komora silnika. |
| 6 | Wyposażenie: |
| 6.1 | gaśnica (min 2 kg) z uchwytem, apteczka, |
| 6.2 | uchwyt na szpadel do czyszczenia maszyny, |
| 6.3 | podstawowe narzędzia, |
| 6.4 | akumulatorowe urządzenie do napełniania układu centralnego smarowania. |
| 7 | Gwarancja, serwis i inne wymagania: |
| 7.1 | gwarancja minimalna 36 miesięcy lub 3000 godzin pracy, |
| 7.2 | przeglądy techniczne z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji w cenie maszyny (przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów), |
| 7.3 | koszty serwisu gwarancyjnego powinny obejmować przeglądy techniczne okresowe wynikające z instrukcji eksploatacji, usuwanie usterek i uszkodzeń powstałych bez winy użytkownika. całkowite koszty serwisu gwarancyjnego powinny zawierać: koszty dojazdu, koszty usługi oraz przewidziane do wymiany części zamienne i materiały, |
| 7.4 | warunki gwarancji nie mogą zawierać wyłączeń (paski klinowe, lampy LED, przewody hydrauliczne), poza przypadkami uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, |
| 7.5 | po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zapewnia nieodpłatnie obowiązkowe przeglądy techniczne przedmiotu Umowy wraz z nieodpłatną wymianą komponentów (filtry, oleje itp. przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów) do limitu godzin określonego w punkcie 8.1 jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty zakupu przedmiotu umowy, |
| 7.6 | szkolenie obsługi i personelu technicznego zapewniające uzyskanie wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji i czynności konserwująco naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania maszyny. |
| 8 | Dokumentacja oferowanej układarki rur zawierająca: |
| 8.1 | decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację, |
| 8.2 | instrukcję eksploatacji i konserwacji układarki rur, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów sporządzoną zgodnie z § 58 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w języku polskim (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych), dla każdej maszyny, |
| 8.3 | katalog części zamiennych układarki rur, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych, |
| 8.4 | książkę gwarancyjną, |
| 8.5 | deklarację o spełnieniu warunku żądanego w specyfikacji pułapu hałasu w kabinie operatora (dotyczy przypadku, gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej publikacji), |
| 8.6 | deklarację zgodności „WE" ” sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, |
| 8.7 | układarka rur powinna być oznakowana zgodnie z § 56 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, w tym znakiem „CE". Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji wykonane w języku polskim (ewentualnie piktogramy). |

Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 5

Parametry techniczne i wyposażenie

Żuraw szosowo-terenowy, udźwig 120 t

Rok produkcji:  nie wcześniej niż 2025, fabrycznie nowy

Sztuk: 1

| L.p. | Wymagania techniczne zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Silnik |
| 1.1 | Silnik pojazdu: wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy netto (wg normy ISO 9249) minimum 400 kW i emisji spalin zgodnej z normami obowiązującymi w Polsce i UE. |
| 1.2 | Jeżeli silnik nie będzie silnikiem producenta maszyny, Wykonawca zapewni pełny serwis i gwarancję na wszystkie podzespoły sterujące i kontrolujące jego pracę. Wszystkie naprawy i obsługo Wykonawca wykona serwisem posiadającym certyfikat i autoryzację producenta silnika. |
| 1.3 | Urządzenie gwarantujące rozruch silnika w temperaturach poniżej -20°C. |
| 1.4 | Wstępny filtr powietrza. |
| 2. | Pojazd |
| 2.1 | Min. cztery osie w tym przynajmniej trzy osie napędowe. |
| 2.2 | Pneumatyczny układ hamulcowy ze wspomaganiem. |
| 2.3 | Hamulec elektromagnetyczny. |
| 2.4 | Hydropneumatyczne resorowanie z regulacją poziomu. |
| 2.5 | Skrzynia biegów z rozdziałem momentu obrotowego oraz zintegrowaną skrzynią rozdzielczą. |
| 2.6 | Dwuobwodowy układ kierowniczy, wszystkie koła skrętne z opcją tzw. „ psiego chodu”. |
| 2.7 | Hydrauliczne podpory ze zdejmowanymi talerzami podporowymi – sterowanie podporami obustronne. |
| 2.8 | Oświetlenie miejsca podparcia, dwie lampy na kabinie operatora i dwie lampy LED na wysięgniku. |
| 2.9 | Elektroniczny wskaźnik pochylenia z niwelacją podpór. |
| 2.10 | Złącza manewrowe z przodu i z tyłu pojazdu. |
| 2.11 | Ogumienie spełniające następujące parametry: 16.00 R25 z bieżnikiem terenowym, o zdolności do samooczyszczenia się, wyprodukowane w Unii Europejskiej nie wcześniej niż w 2024 r. |
| 2.12 | Koło zapasowe 16.00 R25 z bieżnikiem terenowym. |
| 3 | Nadwozie |
| 3.1 | Wysięgnik teleskopowy min. 60 m. |
| 3.2 | Urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem. |
| 3.3 | Hydrauliczne balastowanie. |
| 3.4 | System umożliwiający zabezpieczenie żurawia przed przeciążeniem po wysunięciu każdej podpory na dowolną długość. system umożliwiający zabezpieczenie żurawia przed przeciążeniem po wysunięciu każdej podpory na dowolną długość. system umożliwiający zabezpieczenie żurawia przed przeciążeniem po wysunięciu każdej podpory na dowolną długość. |
| 3.5 | Żuraw należy opisać obustronnie na sekcji głównej wysięgnika, literami w kolorze czarnym KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO „TURÓW” . |
| 4. | Osprzęt roboczy w wykonaniu: |
| 4.1 | Zblocze 7 rolek, hak podwójny, zblocze 3 rolki, hak zwykły. |
| 4.2 | System automatycznego smarowania producenta żurawia lub inny, nie progresywny o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 100 bar. System wyposażony w sterownik w kabinie z panelem informującym o rezerwie smaru w zasobniku pompy i spadku ciśnienia w systemie oraz ze sterownikiem z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwiającym jego diagnostykę. |
| 5 | Kabina wyposażona w: |
| 5.1 | Klimatyzację i wentylację zapewniającą w kabinie operatora temperatury z zakresu od 18 °C do 22 °C przy temperaturach zewnętrznych od - 25 °C do + 35. |
| 5.2 | Niezależne ogrzewanie spalinowe kabiny operatora. |
| 5.3 | Fotel z amortyzacją pneumatyczną, regulowany z pasami bezpieczeństwa. |
| 5.4 | Oświetlenie wewnętrzne. |
| 5.5 | Radioodtwarzacz. |
| 5.6 | Osłonę przeciwsłoneczną. |
| # UWAGA | Elementy deski rozdzielczej (wskaźniki, kontrolki, przełączniki) oraz elementy sterowania opisane w języku polskim (ewentualnie piktogramy). |
| # UWAGA | Poziom hałasu w kabinie operatora – poniżej 76 dB. |
| 6 | Wyposażenie: |
| 6.1 | Gaśnica min 2 kg, apteczka, trójkąt ostrzegawczy. |
| 6.2 | Podstawowe narzędzia ręczne serwisowe w asortymencie i ilości przewidzianych przez producenta żurawia. |
| 6.3 | Akumulatorowe urządzenie do napełniania układu centralnego smarowania. |
| 6.4 | Urządzenie pomiarowe zużycia paliwa wraz z umieszczoną w zbiorniku sondą pomiarową poziomu paliwa, sygnalizacją otwarcia wlewu paliwa, funkcją lokalizacji i śledzenia trasy przejazdu maszyny, pomiarem ciśnienia i temperatury powietrza w kołach, pomiarem parametrów pracy silnika (ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, poziom płynu chłodzącego, poziom oleju) oraz bezprzewodową transmisją danych GPRS i oprogramowaniem w języku polskim - dane muszą być odczytywalne w posiadanej przez Kopalnię Turów aplikacji MY CAR (AUTOLOG). |
| 6.5 | Radiotelefon z pasmem VHF 136-174 MHz Analog (simplex) wraz z przewodem i oprogramowaniem do zmiany częstotliwości. |
| 6.6 | Gniazdo rozruchowe umożliwiające rozruch z akumulatorów pomocniczych i przewody rozruchowe |
| 7 | Gwarancja, serwis i inne wymagania: |
| 7.1 | Gwarancja minimalna 24 miesiące lub 2000 godzin pracy. |
| 7.2 | Przeglądy techniczne z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji w cenie żurawia (przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów). |
| 7.3 | Koszty serwisu gwarancyjnego powinny obejmować przeglądy techniczne okresowe wynikające z instrukcji eksploatacji, usuwanie usterek i uszkodzeń powstałych bez winy użytkownika. Całkowite koszty serwisu gwarancyjnego powinny zawierać: koszty dojazdu, koszty usługi oraz przewidziane do wymiany części zamienne i materiały. |
| 7.4 | Warunki gwarancji nie mogą zawierać wyłączeń (paski klinowe, przewody hydrauliczne itp.), poza przypadkami uszkodzeń powstałych z winy użytkownika. |
| 7.5 | Szkolenie obsługi i personelu technicznego zapewniające uzyskanie wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji i czynności konserwująco naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania maszyny. |
| 7.6 | Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zapewnia nieodpłatnie obowiązkowe przeglądy techniczne przedmiotu Umowy wraz z nieodpłatną wymianą komponentów (filtry, oleje itp. przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów) do limitu godzin określonego w punkcie 8.1 jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty zakupu przedmiotu umowy. |
| 7.7 | Urządzenie musi zostać odebrane przez UDT, który wyda decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji. |
| 7.8 | Urządzenie zarejestrowane we właściwej terytorialnie jednostce UDT. |
| 8 | Dokumentacja: |
| 8.1 | Instrukcję eksploatacji żurawia, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów sporządzoną zgodnie z § 58, 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w języku polskim (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych). |
| 8.2 | Katalog części zamiennych żurawia, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych). |
| 8.3 | Książkę gwarancyjną. |
| 8.4 | Deklarację o spełnieniu warunku żądanego w specyfikacji pułapu hałasu w kabinie operatora (dotyczy przypadku, gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej publikacji). |
| 8.5 | Deklarację zgodności „WE" ” sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. |
| 8.6 | Żuraw powinien być oznakowana zgodnie z § 56 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, w tym znakiem „CE". Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji wykonane w języku polskim. |

Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 6

Parametry techniczne i wyposażenie

Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa z długim wysięgnikiem

z osprzętem podsiębiernym.

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2025, fabrycznie nowa

Masa eksploatacyjna koparki: PONAD 30 TON

Sztuk: 1 szt.

| L.p. | Wymagania techniczne zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Silnik i układ zasilania: |
| 1.1 | Wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy netto nie mniejszej niż 145 kW, wg ISO 9249 i emisji spalin zgodnej z normami obowiązującymi w Polsce i UE. |
| 1.2 | Jeżeli silnik nie będzie silnikiem producenta maszyny, Wykonawca zapewni pełny serwis i gwarancję na wszystkie podzespoły sterujące i kontrolujące jego pracę. Wszystkie naprawy i obsługo Wykonawca wykona serwisem posiadającym certyfikat i autoryzację producenta silnika. |
| 1.3 | Urządzenie ułatwiające rozruch silnika w temperaturach pon. -20°C. |
| 1.4 | Urządzenie pomiarowe zużycia paliwa wraz z umieszczoną w zbiorniku sondą pomiarową poziomu paliwa, sygnalizacją otwarcia wlewu paliwa, funkcją lokalizacji i śledzenia trasy przejazdu maszyny, pomiarem parametrów pracy silnika (ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, poziom płynu chłodzącego, poziom oleju) oraz bezprzewodową transmisją danych GPRS i oprogramowaniem w języku polskim - dane muszą być odczytywalne w posiadanej przez Kopalnię Turów aplikacji AUTOLOG. |
| 1.5 | Minimum podwójny filtr powietrza oraz filtr wstępny z cyklonem Turbo i separatorem pyłu. |
| 1.6 | Pompa główna o zmiennym wydatku zasilająca obwody: wysięgnika, ramienia, łyżki, mechanizmu obrotu i silników jazdy. Wydajność pompy nie mniejszej niż 275 l/min a ciśnienie nie mniej jak 350 bar. |
| 1.7 | Zbiornik paliwa z zabezpieczeniem wlewu paliwa przed włamaniem uniemożliwiającym kradzież paliwa. |
| 2 | Osprzęt roboczy: |
| 2.1 | Wysięgnik jednoczęściowy (mono) wzmocniony. Dwie łyżki typu wzmocnionego o podwyższonej odporności na ścieranie. Łyżki skarpowe – szerokość skrawania – 2000mm i pojemność min. 0,6m3. |
| 2.2 | System automatycznego smarowania producenta maszyny lub inny, nie progresywny o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 100 bar. System wyposażony w sterownik w kabinie z panelem informującym o rezerwie smaru w zasobniku pompy i spadku ciśnienia w systemie oraz ze sterownikiem z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwiającym jego diagnostykę. Przewody narażone na zniszczenie urobkiem – osłonięte. |
| 2.3 | Zawory bezpieczeństwa zabezpieczające wysięgnik przed gwałtownym opadaniem w sytuacjach awaryjnych. |
| 3 | Podstawowe parametry robocze: |
| 3.1 | Głębokość kopania – minimum 13,0m. |
| 3.2 | Zasięg (wysokość) kopania – minimum 17,0m. |
| 4. | Układ jazdy: |
|  | Układ skrętu hydrostatyczny, bezstopniowy, umożliwiający płynne skręcanie maszyną, bez odłączania lewej lub prawej gąsienicy podczas manewru skrętu oraz z możliwością pracy gąsienic w przeciwnych kierunkach. |
| 4.1 | Wzmocnione do większych przejazdów: rolki, gwiazdy, koło napinające, gąsienice. |
| 4.2 | Wszystkie rolki i koła napinające nasmarowane na cały okres eksploatacji. |
| 4.3 | Ogniwa łańcuchów gąsienic uszczelnione i smarowane. |
| 4.4 | Pasy gąsienicowe z płytami z potrójną ostrogą o szerokości minimum 800 mm,. |
| 5 | Kabina operatora i jej wyposażenie: |
| 5.1 | Kabina bezpieczna, z osłoną bezpieczeństwa typu ROPS/FOPS. |
| 5.2 | Klimatyzację i wentylację zapewniającą w kabinie operatora temperatury z zakresu od 18 °C do 22 °C przy temperaturach zewnętrznych od - 25 °C do + 35. |
| 5.3 | Niezależne ogrzewanie spalinowe, powietrzne, zasilane ze zbiornika głównego maszyny. |
| 5.4 | Amortyzowany pneumatycznie, regulowany fotel z pasami bezpieczeństwa i zagłówkiem i podłokietnikiem. |
| 5.5 | Oświetlenie wewnętrzne. |
| 5.6 | Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej. |
| 5.7 | Deskę rozdzielczą i inne elementy opisane w języku polskim (ewentualnie piktogramy). |
| 5.8 | Lusterko wewnętrzne. |
| 5.9 | Lusterka zewnętrzne. |
| 5.10 | Osłonę przeciwsłoneczną. |
| 5.11 | Osłony szyb kabiny ( krata) lub inne rozwiązanie zabezpieczające szyby przed uszkodzeniem. |
| 5.12 | Zintegrowana kamera do obserwacji tylnego pola pracy. |
| 5.15 | Radioodtwarzacz. |
| 5.16 | Radiotelefon z pasmem VHF 136-174 MHz Analog (simplex) wraz z przewodem i oprogramowaniem do zmiany częstotliwości. |
| ## UWAGA | Poziom hałasu na stanowisku operatora – poniżej 74 dB |
| 6 | Układ elektryczny: |
| 6.1 | Napięcie 24V, akumulatory 2 x 12V, min. 135Ah. |
| 6.2 | Sygnał dźwiękowy. |
| 6.3 | Sygnał dźwiękowy cofania- ,,biały szum” – z automatyczną regulacją głośności w zależności od poziomu hałasu otoczenia. |
| 6.4 | Gniazdo zasilania zewnętrznego 24V w kabinie, przenośna lampa oświetleniowa lub oświetlona komora silnika. |
| 6.5 | Gniazdo rozruchowe umożliwiające rozruch z akumulatorów pomocniczych i przewody rozruchowe. |
| 6.6 | Reflektory przednie, minimum dwa na kabinie i dwa na wysięgniku oraz minimum jeden do oświetlenia tylnego pola pracy - ksenonowe lub LED (zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym). |
| 6.7 | Lampa ostrzegawcza, błyskowa o barwie żółtej. |
| 7 | Wyposażenie: |
| 7.1 | Gaśnica min. 2kg z uchwytem montowanym na stałe w kabinie operatora, apteczka. |
| 7.2 | Podstawowe narzędzia. |
| 7.3 | Urządzenie akumulatorowe do napełniania układu centralnego smarowania. |
| 7.4 | Poręcze zabezpieczające na nadwoziu i stopniach. |
| 7.5 | Stopnie antypoślizgowe. |
| 8 | Gwarancja, serwis i inne wymagania: |
| 8.1 | Gwarancja minimalna 24 miesiące lub 4000 godzin pracy. |
| 8.2 | Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zapewnia nieodpłatnie obowiązkowe przeglądy techniczne przedmiotu Umowy wraz z nieodpłatną wymianą komponentów (filtry, oleje itp. przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów) do limitu godzin określonego w punkcie 8.1 jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty zakupu przedmiotu Umowy. |
| 8.3 | Koszty serwisu gwarancyjnego powinny obejmować przeglądy techniczne z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji w cenie koparki (przy wykorzystaniu oryginalnych części i akcesoriów), usuwanie usterek i uszkodzeń powstałych bez winy użytkownika. Całkowite koszty serwisu gwarancyjnego powinny zawierać: koszty dojazdu, koszty usługi oraz przewidziane do wymiany części zamienne i materiały. |
| 8.4 | Dodatkowa gwarancja na układ oczyszczania spalin w okresie 5 lat lub 8000 godzin co pierwsze nastąpi. |
| 8.5 | Warunki gwarancji nie mogą zawierać wyłączeń (paski klinowe, lampy LED, przewody hydrauliczne itp.), poza przypadkami uszkodzeń powstałych z winy użytkownika. |
| 8.6 | Szkolenie obsługi i personelu technicznego zapewniające uzyskanie wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji i czynności konserwująco naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie maszyny. |
| 9 | Dokumentacja oferowanej koparki : |
| 9.1 | Instrukcję obsługi koparki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów sporządzoną zgodnie z § 58, 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w języku polskim (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych). |
| 9.2 | Katalog części zamiennych koparki, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej – na nośniku danych. |
| 9.3 | Książkę gwarancyjną. |
| 9.4 | Deklarację o spełnieniu warunku żądanego w specyfikacji pułapu hałasu w kabinie operatora (dotyczy przypadku, gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej publikacji). |
| 9.5 | Deklarację zgodności „WE" ” sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. |
| 9.6 | Koparka powinna być oznakowana zgodnie z § 56 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, w tym znakiem „CE". Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji wykonane w języku polskim. |