Załącznik nr 1 do SWZ

Miejscowość: Warszawa, data: 02.03.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy zadania pod nazwą: Budowa budynku Socjalnego Warszawa Chodakowska 100

- Informacje ogólne:

PGE Energetyka Kolejowa Operator poszukuje Wykonawcy prac zgodnie z opisem poniżej:

OPIS PRAC

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku socjalnego (dla pracowników utrzymania

ruchu i linii kolejowych) oraz parkingu naziemnego

Adres inwestycji:

Warszawa, dz. Praga Południe, ul. Chodakowska 100

Inwestor:

PGE Energetyka Kolejowa Operator Sp. z o.o.

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Data opracowania: luty 2026

# 1. Spis treści

1. Spis treści	2

2. Wstęp	3

3. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	3

4. Budowa budynku socjalnego	4

4.1. Krótka charakterystyka	4

4.2. Zagospodarowanie	4

4.3. Konstrukcja budynku	5

4.4. Zakres prac	5

5. Prace porządkowe	7

6. Uwagi i wymagania	8

6.1. Sposób prowadzenia prac	8

6.2. Stosowane materiały	8

6.3. Kalkulacja ceny	8

# 2. Wstęp

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego (dla pracowników utrzymania ruchu i linii kolejowych) oraz parkingu naziemnego.

Zakres robót obejmuje:

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego, który jest zlokalizowany w miejscu gdzie ma powstać projektowany budynek.

- Budowę budynku socjalnego (dla pracowników utrzymania ruchu i linii kolejowych) oraz parkingu naziemnego.

# 3. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Obok planowanej lokalizacji budynku socjalnego, ustawiony jest zbiornik wody na potrzeby ppoż. Jest to mobilny zbiornik o pojemności 20m3. Na czas prowadzonych robót należy przestawić ten zbiornik w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zbiornik ustawiony na płytach drogowych które należy zdemontować i ułożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Przed istniejącym budynkiem przeznaczonym do rozbiórki ustawiony był kontener blaszany. Kontener posadowiony na kostce betonowej z podbudową betonową pełniącą rolę fundamentu.

Kontener został już rozebrany, natomiast do rozbiórki pozostała kostka wraz ze wzmocnioną podbudową.

W miejscu lokalizowanego budynku socjalnego znajduje się obecnie budynek magazynowy zwany PIWNICĄ. Budynek przeznaczony w całości do rozbiórki z wyjątkiem fragmentu ściany szczytowej od strony torów, która będzie w przyszłości pełnić rolę muru oporowego.

Szczegółowy zakres prac zawiera projekt rozbiórki zwany – USYTUOWANIE.

Prace wykonać zgodnie z projektem rozbiórki oraz SST-01.02 „ROBOTY W ZAKRESIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO”.

# 4. Budowa budynku socjalnego

## 4.1. Krótka charakterystyka

Budynek socjalny powstanie po wyburzeniu istniejącego budynku magazynowego.

Będzie to obiekt o funkcji socjalnej, dla pracowników utrzymania ruchu i linii kolejowych.  Obiekt dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Parter budynku przewidziany jako szatnia pracownicza z częścią sanitarną. Na piętrze budynku będzie znajdować się biuro, sala konferencyjna, jadalnia z zapleczem kuchennym.

Budynek przykryty dachem płaskim.

Przewidywana maksymalna ilość osób w budynku do 28. Na jednej zmianie od 4 do 8 osób, w

momencie wymiany zmian około 16 osób jednocześnie, które przebywają w budynku po pracy krótki czas.

Parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, ale nie przewiduje się przebywania w budynku osób niepełnosprawnych.

Przewidziano co najmniej 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Wejście do budynku bezpośrednio z zewnątrz z poziomu terenu.

Wejście do budynku poprzez przedsionek. Pomieszczenia wentylowane mechanicznie.

Budynek wyposażony w instalacje:

- elektryczną,

- teletechniczną,

- grzewczą – ogrzewanie podłogowe zasilane powietrzną pompą ciepła o mocy 6kW,

- wentylacji mechanicznej (wentylacji grawitacyjnej dla pom. technicznego),

- klimatyzacji,

- wodociągową i kanalizacyjną.

Zasilanie w wodę z istniejącego przyłącza wody W50 z działki 1/9 poprzez projektowana zewnętrzną instalację wodociągową pomiędzy istniejącym przyłączem a budynkiem.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej na dz. 1/9.

Odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

WLZ zasilający budynek od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej w budynku nastawni.

## 4.2. Zagospodarowanie

W obrębie budynku wykonany zostanie:

- układ komunikacji drogowej – parkingi oraz droga pełniąca funkcję drogi pożarowej oraz dojazdu do parkingów,

- układ komunikacji pieszej ze ścieżkami,

- teren zieleni,

- ogrodzenie,

- oświetlenie terenu.

## 4.3. Konstrukcja budynku

4.3.1. Konstrukcję nośną projektowanego budynku stanowią:

- monolityczny dach płaski płytowy -

- ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych i betonowych,

- monolityczny, płytowy stropy międzykondygnacyjny,

- monolityczne słupy i rdzenie,

- prefabrykowane i monolityczne nadproża oraz podciągi,

- monolityczne biegi klatki schodowej,

- posadowienie bezpośrednie na monolitycznych ławach i stopach fundamentowych.

4.3.2. Posadowienie

Posadowienie projektowanego budynku przyjmuje się na nasypie budowlanym. Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym, do wymiany i zastąpienia w/w nasypem, przeznacza się warstwę humusu oraz warstwę I nasypów niekontrolowanych. Dla potrzeb posadowienia fundamentów przyjmuje się nasyp budowlany z pospółki o stopniu zagęszczenia Is = 0,97, wykonany na warstwach IIA (Pd+Pg) i IIC (Ps/Pr) – szczegóły w projekcie konstrukcji.

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu od strony północno-zachodniej znajduje się garaż. Roboty ziemne pod budynek socjalny wykonywane będą przy istniejących fundamentach garażu. Nie dokonano odkrywek istniejących fundamentów garażu. Nie jest znana głębokość posadowienia. Po stronie wykonawcy leży konieczność zabezpieczenie fundamentów garażu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i odrębnymi przepisami.

4.3.3. Elementy konstrukcji budynku

- ławy i stopy -  z betonu C25/30 i zbrojone prętami /A-IIIN/,

- ściany fundamentowe - murowane, z bloczków betonowych C12/15, na zaprawie cementowej,

- ściany konstrukcyjne – murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 cm klasy 25 na zaprawie cienkowarstwowej,

- nadproża, wieńce, podciągi – żelbetowe, monolityczne, z betonu C20/25 zbrojone prętami /A-IIIN/,

- słupy i rdzenie - żelbetowe z betonu C20/25, zbrojone prętami stalowymi /A-IIIN/,

- schody - żelbetowe z betonu C20/25, zbrojone prętami stalowymi /A-IIIN/,

- stropy - płytowe stropy typu Filigran gr.20,0cm z betonu C20/25, krzyżowo zbrojone prętami stalowymi /A-IIIN/, strop nad 1 piętrem pełni funkcję stropodachu.

## 4.4. Zakres prac

4.4.1. Adaptacja rozebranej części ściany na mur oporowy

- renowacja starego muru,

- wzmocnienie muru oporowego.

4.4.2. Roboty ziemne

- wymiana gruntu /zgodnie z dokumentacją.,

- wykopy pod fundamenty,

- zabezpieczenie fundamentów sąsiedniego budynku garażu,

- pełne umocnienie ścian wykopu, w zakresie zabezpieczenie fundamentów budynku sąsiedniego.

4.4.3. Roboty fundamentowe

- wykonanie ławy fundamentowych,

- wykonanie stóp,

- wykonanie ścian fundamentowych – ściana murowana z bloczków,

- zbrojenie fundamentów,

- wykonanie izolacji z papy i powłokowych.

4.4.4. Ściany parteru

- ściany nośne z bloczków silikatowych gr. 24 cm klasy 25,

- ściany działowe z pustaków silikatowych gr. 12 cm i 8 cm,

- nadproża systemowe dla ścian 24, 12, 8 cm.

4.4.5. Elementy monolityczne

- słupy żelbetowe,

- zbrojenie słupów.

4.4.6. Strop nad parterem

- wykonanie płyty żelbetowej typu Filigran grub. 20 cm,

- wykonanie wieńców i nadproży,

- montaż zbrojenia.

4.4.7. Schody

- schody żelbetowe proste na płycie gr. 16 cm,

- zbrojenie schodów.

4.4.8. Ściany pietra

- ściany nośne z bloczków silikatowych gr. 24 cm klasy 25,

- ściany działowe z pustaków silikatowych gr. 12 i 8 cm,

- nadproża systemowe dla ścian 24, 12, 8 cm.

4.4.9. Stropodach

- wykonanie płyty żelbetowej typu Filigran grub. 20 cm,

- wykonanie wieńców,

- murowanie ścian attyki z bloczków silkatowych gr. 24 cm,

- murowanie ścianki wyłazu z bloczków silikatowych gr. 8 cm,

- montaż zbrojenia,

- montaż świetlika dachowego,

- montaż schodów wyłazowych na stropodach.

4.4.10 Stropodach – warstwy wykończające

- paroizolacja z folii,

- izolacja z wełny spadkowej o średniej gr. 20 cm,

- izolacja wełną ścian attyki,

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- montaż przepustów odwadniających dach w ścianie attyki.

4.4.11. Posadzki parteru

- podkład ze żwiru gr. 15 cm,

- podkład z pospółki gr. 15 cm,

- płyta betonowa posadzkowa gr. 20 cm,

- izolacja z folii,

- izolacja styropianowa gr. 20 cm, styropian EPS80,

- wylewka anhydrytowa gr. 7 cm,

- płytki ceramiczne – wg. projektu wykończenia,

- okładziny schodów płytkami - wg. projektu wykończenia.

4.4.12. Posadzki piętra

- izolacja z folii,

- izolacja styropianowa gr. 20 cm, styropian EPS80,

- wylewka jastrychowa gr. 7 cm,

- płytki ceramiczne – wg. projektu wykończenia.

4.4.13. Okładziny ścian

- tynki gipsowe na ścianach,

- zabudowy z płyt g/k na konstrukcji stalowej,

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi – wg projektu wykończenia,

- malowanie ścian farbami lateksowymi – wg projektu wykończenia.

4.4.14. Sufity podwieszane

- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej – wg projektu wykończenia

4.4.15. Stolarka okienna i drzwiowa

- montaż okien PCV wg zestawienia stolarki,

- montaż drzwi wejściowych wg zestawienia stolarki,

- montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami – wg zestawienia stolarki,

- montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu,

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy.

4.4.16. Elewacja

- ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm,

- ocieplenie strefy wejściowej /strop od spodu/, wełna gr. 30 cm,

- ocieplenie ościeży,

- wykonanie wyprawy z tynku – wg projektu wykończenia.

4.4.17. Droga i parking

- wykonanie korytowania,

- profilowanie terenu,

- wykonanie podbudowy – wg projektu branżowego,

- wykonanie nawierzchni z kostki,

- wykonanie nawierzchni z płytek betonowych,

- wykonanie krawężników i obrzeży.

4.4.18. Zieleń

- oczyszczenie terenu, przygotowanie pod zieleń,

- rozścielenie ziemi urodzajnej,

- sianie trawników dywanowych,

- sadzenie drzew i krzewów,

- obsadzenie roślin w wazach – wg projektu branżowego.

4.4.19. Ogrodzenie

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego z cokołem, wys. 150 cm.

4.4.20. Instalacje elektryczne i teletechniczne

- wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wg projektu branżowego.

4.4.21. Instalacje sanitarne i wentylacyjne

- wykonanie instalacji sanitarnych wg projektu branżowego,

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wg. projektu branżowego.

# 5. Prace porządkowe

Wszystkie odpady muszą być na bieżąco usuwane z terenu prowadzonych robót. Nie dopuszcza się bezpodstawnego dłuższego niż to konieczne składowania tych odpadów w pobliżu budynku i najbliższym otoczeniu.

Odpady muszą być usuwane do odpowiednich kontenerów, a po ich zapełnieniu natychmiast wywiezione przez uprawnione firmy w celu utylizacji.

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji.

# 6. Uwagi i wymagania

## 6.1. Sposób prowadzenia prac

- Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne szkolenia BHP i przed przystąpieniem do pracy mieć odbyte szkolenia stanowiskowe.

- Przestrzeń objęta robotami powinna być ogrodzona i właściwie zabezpieczona.

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, przy zachowaniu przepisów BHP.

- Prace budowlano-montażowe prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonywane roboty nie mogą spowodować przerwy w dostawie mediów, a jeżeli takie muszą nastąpić to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem i poprzez zabezpieczenie instalacji i urządzeń na czas krótkotrwałej przerwy np. zasilenie urządzeń z innych obwodów.

- Wykonawca ma obowiązek szczegółowo dokumentować postęp prac, a w szczególności prac ulegających zakryciu.

- Na każde żądanie Inspektora, Wykonawca bez zbędnej zwłoki przekaże  sporządzaną przez siebie dokumentację.

## 6.2. Stosowane materiały

- Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty, aprobaty i być dopuszczone do stosowania na terenie UE.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i zgodne z przeznaczeniem użycie materiałów.

- Wszystkie materiały, przed zastosowanie muszą być skonsultowane i dopuszczone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac do przedstawienia atestów, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie materiałów.

- Wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej, SIWZ i  przedmiarze należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej  technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości.

- Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów  wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

## 6.3. Kalkulacja ceny

- Oferent wkalkuluje w cenę wszelkie dodatkowe czynności które są niezbędne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, a nie zostały uwzględnione w przedmiarze, projekcie i niniejszym Opisie Prac, a także wszelkie czynności pomocnicze związane z wykonywanymi pracami, takie jak:

- wykonanie zabezpieczenia urządzeń, miejsca prowadzonych prac, itp.,

- montaż i demontaż rusztowań, zwyżek, podnośników,

- czynności wymagane przez technologię robót zgodnie z wymaganiami Producenta,

- wszelkie prace porządkowe jak: zmycie, usunięcie odpadów, wywiezienie i utylizacja wszelkich odpadów.

- Przedmiar robót i Opis Prac są równorzędne i wzajemnie się uzupełniają w zakresie planowanych robót.

- Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Dokumentacja projektowa jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do niniejszego Opisu Prac i przedmiaru robót. Oznacza to, że przedmiar należy uzupełnić we własnym zakresie w przypadku zauważonych przez siebie elementów robót zawartych w dokumentacji, a nie zawartych w przedmiarze lub uznania, że do wykonania zadania niezbędne są dodatkowe czynności których nie zawiera projekt i przedmiar robót.