Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot i zakres zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest zadanie o nazwie „Zakup i montaż klimatyzatorów typu split na koncesjonwane stacje paliw“

  - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Zakup klimatyzatorów typu split w ilości 18 szt. Lokalizacja Stacji wymieniona w załączniku Nr 1.

Dane techniczne klimatyzatorów:

- klimatyzator z funkcją chłodzenia i grzania

- moc chłodzenia min. 3,5kW, moc grzania min. 3,8kW

- możliwość regulacji mocy,

- klasa energetyczna A+++/A++/A+, filtr zimnokatalistyczny, filtr hepa, nawiew 3D,

- minimalny zakres temperatur pracy od -15 do +50 stopni C dla chłodzenia oraz od -25 do +30 stopni C dla ogrzewania,

- wielofunkcyjny pilot,

- odprowadzenie skroplin na zewnątrz (rurka do poziomu +30cm nad poziom terenu, ),

- jednostka zewnętrzna klimatyzatora (jednostka zewnętrzna klimatyzatora umieszczona na systemowych wspornikach malowanych proszkowo w kolorze zbliżonym do elewacyjnego i montowanych do konstrukcji stalowej ramy kontenerowej)

- Montaż klimatyzacji na lokalizacjach zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- montaż uchwytów do jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej,

- montaż korytek kablowych,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą PCV, wykonanie osłon rur instalacji freonowej w taki sposób, aby skropliny nie opadały na elewację budynku (wykonanie grawitacyjnego odpływu skroplin),

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia,

- osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- Ustalenia dodatkowe

  - W ramach realizacji dostawy urządzenia Dostawca  zobowiązuje się do przekazania

sporządzonej w języku polskim następującej dokumentacji technicznej:

- techniczną dokumentację powykonawczą podpisaną przez Wykonawcę oraz

zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego,

- karty techniczne zamontowanych urządzeń wraz z podaniem ich charakterystycznych parametrów oraz ilości czynnika chłodniczego,

- deklarację zgodności i inne wymagane certyfikaty w języku polskim.

- warunki gwarancji z uzupełnioną kartą gwarancyjną,

- instrukcję obsługi w języku polskim;

- zakres szkolenia i wykaz pracowników Zamawiającego, których przeszkolono w obsłudze przedmiotu zamówienia,

- dokumenty wydane przez producenta poświadczające datę produkcji sprzętu. Sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

  - Protokół odbioru prac podpisany i zatwierdzony przez Zamawiającego bez zastrzeżeń jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem.

  - Urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające montaż na rynek polski,

  - Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia, certyfikaty do montażu klimatyzacji.

- Osoby uprawnione do kontaktów ze strony Zamawiającego

  - Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji zlecenia jest:

- Joanna Wełpa – Starszy specjalista Zespół ds. administracyjno-technicznych
 PGE Energetyka Kolejowa S.A. tel.: +48 697042724 joanna.welpa@gkpge.pl

- Katarzyna Potoczny – młodszy specjalista Zespół ds. administracyjno-technicznych PGE Energetyka Kolejowa S.A. tel. 571271028 katarzyna.potoczny@gkpge.pl

- Termin realizacji

5.1  6 miesięcy od podpisania umowy

- Załączniki

  - Załącznik nr 1: Wykaz obiektów

  - Załącznik nr 1.1: Kryteria równoważności

Załącznik nr 1: Wykaz obiektów

Wykaz Obiektów Infrastruktury Usługowej (koncesjonowane stacje paliw)

| Nr | Nazwa Stacji Paliw | Adres | Lokalizacja kolejowa (stacja kolejowa i numer toru) | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja Warszawa (EPS1) | ul. Golędzinowska 03-302 Warszawa | Warszawa Praga, tor nr 167 | 52°16`17.1`` ; 21°1`26.3`` |
| 2 | Stacja Białystok (EPS2) | ul. Poleska 15-104 Białystok | Białystok, tor nr 19 | 53°8`9.06`` ; 23°8`22.52`` |
| 3 | Stacja Suwałki (EPS3) | ul. Przytorowa 16-400 Suwałki | Suwałki, tor nr 24 | 54°6`14.08`` ; 22°56`55.61`` |
| 4 | Stacja Małaszewicze (EPS4) | ul. Robotnicza 21-540 Małaszewicze | Małaszewicze, tor nr 809 i 907b | 52°1`41.00`` ; 23°31`36.3`` |
| 5 | Stacja Lublin (EPS5) | ul. Krochmalna 20-406 Lublin | Lublin Główny, tor nr 22 | 51°13`35`` ; 22°33`53.1`` |
| 6 | Stacja Tarnowskie Góry (EPS6) | ul. Fabryczna 23 42-600 Tarnowskie Góry | Tarnowskie Góry, tor nr 123 | 50°27`22.1`` ; 18°52`13.51`` |
| 7 | Stacja Rybnik (EPS7) | ul. Kolejowa 1 44-200 Rybnik | Rybnik, tor nr 117 | 50°5`30.2`` ; 18°33`32.8`` |
| 8 | Stacja Jaworzno Szczakowa (EPS8) | ul. Batorego 80 43-600 Jaworzno Szczakowa | Jaworzno Szczakowa, tor nr 603B | 50°14`58.81`` ; 19°17`11.29` |
| 9 | Stacja Gdynia (EPS9) | ul. Osada kolejowa 12 81-220 Gdynia | Gdynia Grabówek, tor nr 64 | 54°31`55.63`` ; 18°30`15.19`` |
| 10 | Stacja Zajączkowo Tczewskie (EPS10) | ul. Dworzec Zajączkowo 83-110 Zajączkowo Tczewskie | Zajączkowo Tczewskie, tor nr 224a | 54°6`35.1`` ; 18°46`13.2`` |
| 11 | Stacja Olsztyn (EPS11) | ul. Marii Zientary –Malewskiej 28b 10-307 Olsztyn | Olsztyn, tor nr 509 | 53°47`12.6`` ; 20°30`07.00`` |
| 12 | Stacja Kamieniec Ząbkowicki (EPS12) | ul. Węglowa 2 57-230 Kamieniec Ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki, tor nr 37 i 41 | 50°32`13.8`` ; 16°54`13.8`` |
| 13 | Stacja Wałbrzych (EPS13) | ul. Żelazna 58-300 Wałbrzych | Wałbrzych Główny, tor nr 10 | 50°44`33.11`` ; 16°16`57.22`` |
| 14 | Stacja Węgliniec (EPS14) | ul. Sikorskiego 1 59-940 Węgliniec | Węgliniec, tor nr 50 | 51°17`15.65`` ; 15°14`6.14`` |
| 15 | Stacja Wrocław (EPS15) | ul. Strzegomska 54-431 Wrocław | Wrocław Gądów, tor nr 701 | 51°6`42.59`` ; 16°58`55.07`` |
| 16 | Stacja Poznań (EPS16) | ul. Bodawska 61-309 Poznań | Poznań Franowo , tor nr 512 | 52°22`20.75`` ; 16°59`27.53`` |
| 17 | Stacja Czerwieńsk (EPS17) | ul. Składowa 66-016 Czerwieńsk | Czerwieńsk, tor nr 12 | 52°0`57.71`` ; 15°24`18.72`` |
| 18 | Stacja Szczecin (EPS18) | ul. Księżnej Anny 70-671 Szczecin | Szczecin Port Centralny, tor nr 74 | 53°23`32.9`` 14°35`47.7`` |