Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zamawiający - PGE Energetyka Kolejowa S.A.

- Postanowienia ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest ustalenie warunków  udzielania:

- zamówień powtarzających się okresowo, których przedmiotem będzie wykonanie na silnikach spalinowych marki DEUTZ typ: BF6M1013, BF6M1015, TCD2013L64V, TCD2015V6, TCD2015V8, BF12L513C, BF4M2011, zamontowanych w pojazdach kolejowych Zamawiającego:

- przeglądów 	okresowych silników – wykonywanych w miejscu stacjonowania pojazdu kolejowego Zamawiającego,

- diagnostyki silników – wykonywanej w miejscu stacjonowania pojazdu kolejowego Zamawiającego.

- Postępowanie odbywać się będzie w trybie niepublicznego przetargu nieograniczonego.

- Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest posiadanie autoryzacji udzielonej przez Deutz AG lub przez przedstawiciela Deutz AG na Polskę na wykonywanie czynności serwisowych i napraw silników marki Deutz AG.

- Na potrzeby niniejszego postępowania, miejsca stacjonowania pojazdów kolejowych Zamawiającego (lokalizacje pojazdów) podzielone zostały na 8 obszarów wskazanych 
w Załaczniku nr 1 do niniejszego OPZ.

- Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 zadań.

- Każde zadanie oceniane będzie odrębnie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie dowolnej ilości wybranych zadań.

- Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, rozumianą jako oferta realizacji wybranych zadań.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych (PLN).

- W cenach  czynności, o których mowa w pkt. 1.1), zawarte zostaną wszystkie koszty robocizny i materiałów zużytych na ich wykonanie.

- Do ceny czynności, o których mowa w pkt. 1.1) doliczony zostanie każdorazowo (jeżeli dotyczy) koszt dojazdu ekipy wykonującej daną czynność, na odcinku: siedziba Wykonawcy – miejsce wykonania usługi (miejsce stacjonowania pojazdu kolejowego) i z powrotem,  - na podstawie stawki okreśłonej w załączniku 2a do SWZ „Cennik-Arkusz kalkulacyjny“.

- Rodzaje przeglądów okresowych silników wskazanych w pkt. 1.1), zakresy czynności wykonywanych podczas każdego rodzaju przeglądu okresowego - przedstawione są 
w Załączniku nr 2 do niniejszego OPZ.

- Podczas wykonywania przeglądów Wykonawca przeglądów musi korzystać z oryginalnych lub rekomendowanych przez Deutz AG części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

- Zawarcie umowy nie pozbawi Zamawiającego możliwości udzielania innym podmiotom zamówień w zakresie określonym w pkt. 1.1) .

- Rzeczywista ilość udzielonych zamówień w zakresie określonym w pkt. 1.1) wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca oświadczy, że nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

- Umowa na realizację każdego z zadańzostanie zawarta na czas oznaczony, tj. na okres 12 miesiecy  liczony od dnia jej zawarcia.

- Z tytułu należytej realizacji Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie częściowe wynagrodzenie, na zasadach określonych w  Umowie, zgodne z udzielonym i należycie realizowanym zamówieniem.

- Zamawiający będzie każdorazowo udzielał zamówienia na wykonanie okresowego przeglądu silnika, wykonanie diagnostyki silnika na pojeździe, dostawę wymiennego silnika Xchange - drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy.

- Podział przedmiotu zamówienia na zadania

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. I.1.1), w Obszarze nr 1,
tj. w lokalizacjach:

- Warszawa Zach. ul. Berestecka 21,

- Warszawa Wsch. ul. Chodakowska 100,

- Legionowo, ul. Kolejowa 1a,

- Pilawa, ul. Przemysłowa 58,

- Siedlce, ul. Składowa 58,

- Biala Podlaska, ul. Jana Pawła II 202,

- Małkinia, ul. Kolejowa 4,

- Białystok, ul. Hetmańska 109,

- Działdowo, ul. Grunwaldzka 49,

- Olsztyn, ul. Lubelska 32a.

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. I.1.1), w Obszarze nr 2,
tj. w lokalizacjach:

- Lublin, ul. Mełgiewska 149C,

- Dęblin, ul. 100-lecia Kolei Nadwiślańskiej 1,

- Radom, ul. Męczyńska 50,

- Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 15C,

- Kielce, ul. Kolberga 13,

- Sędziszów, ul. Kielecka 13,

- Włoszczowa, ul. Śląska 12,

- Idzikowice, Libiszów 114, 26-300 Opoczno.

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. I.1.1), w Obszarze nr 3,
tj. w lokalizacjach:

- Czechowice-Dziedzice, ul. Hutnicza 2,

- Jaworzno Szcz. ul. Batorego 80A,

- Katowice, ul. Zadole 56,

- Kraków, ul. Kamienna 14,

- Nowy Sącz, ul. Nawojowska 39,

- Strażów 28, 36-073 Strażów

- Tarnów, ul. St. Anioła 36,

- Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 2,

- Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, ul. Dworcowa 43.

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. I.1.1), w Obszarze nr 4,
tj. w lokalizacjach:

- Częstochowa, ul. Rejtana 49,

- Gliwice, ul. Szlak Kolejowy 1,

- Kluczbork, ul. Zygmunta Starego 8,

- Lubliniec, ul. Cegielniana 19,

- Opole, ul. Bassego 6,

- Rybnik, ul. Kwiatowa 25,

- Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska 16,

- Kędzieżyn-Koźle, ul. Towarowa 1

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. I.1.1), w Obszarze nr 5,
tj. w lokalizacjach:

- Koluszki, ul. Krańcowa 36,

- Kutno, ul. Majdany 5a,

- Sochaczew, ul. Głowackiego 1/3,

- Zgierz, ul. Sierakowskiego 30,

- Zduńska Wola, ul. Karsznicka 21,

- Słotwiny k/Koluszek, Słotwiny PGE Energetyka Kolejowa,

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. I.1.1), w Obszarze nr 6,
tj. w lokalizacjach:

- Bydgoszcz, ul. Żeglarska 2,

- Toruń, ul. Nieszawska 1,

- Inowrocław, ul. Kruśliwiecka 1,

- Iława, ul. Towarowa 5,

- Gniezno, ul. Mokra 15,

- Krzyż Wielkopolski, Portowa 7,

- Poznań, ul. Dmowskiego 152,

- Słupca, ul. Kolejowa 3,

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. I.1.1), w Obszarze nr 7,
tj. w lokalizacjach:

- Wrocław, ul. Kunickiego 81,

- Wrocław, ul. Paczkowska 26,

- Oborniki Śląskie, ul. Żwirki i Wigury 11,

- Legnica, ul. Pątnowska 1A,

- Jelenia Góra, ul. Krakowska 27,

- Głogów, ul. Mickiewicza 70,

- Bojanowo,  Gołaszyn 118,

- Ostrów Wlkp., ul. Spichrzowa 13,

- 66-210 Zbąszynek, Nowy Gościniec 8

- Rzepin, Gajec 38A, 69-110 Rzepin,

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. I.1.1), w Obszarze nr 8, 
tj. w lokalizacjach:

- Szczecin, ul. Czarnieckiego 8G,

- Stargard, ul. Składowa 8,

- Białogard 78-200, Pękanino 17,

- Słupsk, ul. Krzywoustego 9,

- Gdańsk, ul. Kolejowa 9b,

- Tczew, ul. 1 Maja 12.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Rodzaje przeglądów okresowych silników marki Deutz oraz zakresy czynności wykonywanych podczas każdego rodzaju przeglądu okresowego

|  | Przegląd | Czynności przeglądowe |
| --- | --- | --- |
| Silnik Deutz BF4M2011 | E30 | Wymiana: oleju silnikowego, filtra oleju, filtra powietrza |
|  | E40 | E30 + wymiana: filtrów paliwa, filtra powietrza, sprawdzenie: luzów zaworowych (razie konieczności regulacja), sprawdzenie: akumulatora i przewodów łączących, świec grzejnych, paska klinowego (w razie konieczności napiąć), ułożyskowania silnika (w razie potrzeby dokręcić), ułożyskowania silnika (w razie potrzeby dokręcić), ułożyskowania silnika (w razie potrzeby dokręcić), mocowań, złączek wężowych, obejm |
|  | E45 | E40 + czyszczenie turbosprężarki napędzanej spalinami (wylot sprężarki) |
|  | E50 | E40 + wymiana: pasa zębatego, zaworu wtryskowego, sprawdzenie zaworu odpowietrzającego kadłub silnika |
|  | Diagnostyka komputerowa silnika na pojeździe |  |
| Silnik Deutz BF6M1013 | E30 | Wymiana: oleju silnikowego, filtra oleju, filtra powietrza, sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej |
|  | E40 | E30 + wymiana: filtrów paliwa, filtra powietrza, sprawdzenie: luzów zaworowych (razie konieczności regulacja), układu rozruchu na zimno, cieczy chłodzącej (stężenie dodatków), paska klinowego (w razie konieczności napiąć), elastycznych przewodów przelewowych, chłodnicy powietrza doładowującego, akumulatora i przewodów łączących, świec żarowych, układu kontroli silnika, urządzeń ostrzegawczych |
|  | E45 | E40 + czyszczenie chłodnicy powietrza doładowującego |
|  | E50 | E40 + sprawdzenie wtryskiwaczy (jeśli konieczne wyczyścić) |
|  | Diagnostyka komputerowa silnika na pojeździe |  |

| Silnik Deutz BF6M1015 | E40 | Wymiana: oleju silnikowego, filtra oleju, filtra powietrza, sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej |
| --- | --- | --- |
|  | E50 | E40 + wymiana: filtrów paliwa, filtra powietrza, sprawdzenie: luzów zaworowych (razie konieczności regulacja), układu rozruchu na zimno, cieczy chłodzącej (stężenie dodatków), paska klinowego (w razie konieczności napiąć), elastycznych przewodów przelewowych, chłodnicy powietrza doładowującego, akumulatora i przewodów łączących, świec żarowych, układu kontroli silnika, urządzeń ostrzegawczych, ciśnienia w skrzyni korbowej |
|  | E55 | E50 + czyszczenie chłodnicy powietrza doładowującego |
|  | E60 | E50 + wymiana: wtryskiwaczy, zaworu ciśnieniowego pompy wtryskowej |
|  | Diagnostyka komputerowa silnika na pojeździe |  |
| Silnik Deutz TCD2015 | E30 | Wymiana: oleju silnikowego, filtra oleju, filtra powietrza, sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej |
|  | E40 | E30 + wymiana: filtrów paliwa, filtra powietrza, sprawdzenie: luzów zaworowych (w razie konieczności regulacja), układu rozruchu na zimno, cieczy chłodzącej (stężenie dodatków), nagrzewnicy płomieniowej, akumulatora i przewodów łączących, ułożyskowania silnika (w razie potrzeby dokręcić), paska klinowego (w razie konieczności napiąć), mocowań, układu kontroli silnika, urządzeń ostrzegawczych złączek wężowych, obejm |
|  | E45 | E40 + czyszczenie chłodnicy powietrza doładowującego |
|  | E50 | E40 + wymiana: zaworu wtryskowego, czyszczenie turbosprężarki napędzanej spalinami (wylot sprężarki) |
|  | E50 TCD2015V08 ≥ 440kW | E50 + wymiana zaworu regulacji ciśnienia doładowania |
|  | Diagnostyka komputerowa silnika na pojeździe |  |
| Silnik Deutz BF12L513C | E5 | Wymiana: oleju silnikowego; filtrów oleju, filtra powietrza |
|  | E10 | E5 + wymiana filtrów paliwa, sprawdzenie: luzów zaworowych (w razie konieczności regulacja), sprawdzenie: systemu chłodzenia, akumulatora i połączeń przewodów, paska klinowego (w razie konieczności napiąć), zawieszenia silnika (w razie konieczności dociągnąć), sprawdzenie alternatora, miski filtra dmuchawy hydraulicznej, sprawdzenie szczelności silnika (przecieki), sprawdzenie świec płomieniowych (przed okresem zimowym) |
|  | E30 | E10 + wymiana zaworów (odpowietrzenie skrzyni korbowej), sprawdzenie wtryskiwaczy (w razie konieczności wyczyścić) |
|  | Diagnostyka komputerowa silnika na pojeździe |  |

| Silnik Deutz TCD2013L64V | E30 | Wymiana: oleju silnikowego, filtra oleju, sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej |
| --- | --- | --- |
|  | E40 | E30 + wymiana: filtrów paliwa, sprawdzenie: luzów zaworowych (razie konieczności regulacja), układu rozruchu na zimno, cieczy chłodzącej (stężenie dodatków), paska klinowego (w razie konieczności napiąć), elastycznych przewodów przelewowych, chłodnicy powietrza doładowującego, akumulatora i przewodów łączących, świec żarowych, układu kontroli silnika, urządzeń ostrzegawczych |
|  | E45 | E40 + czyszczenie chłodnicy powietrza doładowującego |
|  | E50 | E40 + sprawdzenie: wtryskiwaczy (jeśli konieczne wyczyścić), |
|  | Diagnostyka komputerowa silnika na pojeździe |  |

Załącznik nr 3

Wzór Zamówienia

ZAMÓWIENIE

Nr ……………… z dnia ……………………….. do Umowy Nr ………………..………

Wystawiając Fakturę VAT oraz w korespondencji prosimy powołać się na nasz (występujący wraz z datą) numer oraz datę zamówienia.

Zamawiający ma prawo odstąpić od zapłaty faktury niezawierającej numeru zamówienia z SAP.

Fakturę VAT należy wysta3wić zgodnie z adresem w polu Zamawiający, wysłać na adres wskazany w polu Adres do wysyłki.

Zamawiający:		Adres wysyłkowy:

PGE Energetyka Kolejowa S.A.			PGE Energetyka Kolejowa S.A.

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa			Oddział w Warszawie – Usługi

PGE Energetyka Kolejowa S.A. Oddział w Warszawie – Usługi		ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

NIP: 5262542704, REGON: 017301607

Adres do wysyłki faktury:		Adres i nazwa kontrahenta:

fakturyzakupowe.pgeek@gkpge.pl		……………………………………..

lub                                                                                                                                     		……………………………………..

PGE Energetyka Kolejowa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Pl. Ludwika Waryńskiego 1

41-506 Chorzów 6

Skrytka Pocztowa 73

Płatność przelewem.

Terminie płatności: 30 dni od daty wystawienia

| Lp. | Opis | Indeks | JM | Ilość | Cena (netto) PLN | Wartość (netto) PLN | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Do ………..r. |
| 1. | Przegląd okresowy ...... silnika ....... nr ......... zgodny z umową: ................................... Typ i numer pojazdu na którym zabudowany jest silnik: .............................................. Miejsce stacjonowania pojazdu (wykonania przeglądu/diagnostyki): ............................................. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dojazd (tam i z powrotem) do ........................, tj. do miejsca stacjonowania pojazdu kolejowego (wykonania przeglądu/diagnostyki silnika) – cena uwzględnia tzw. kilometrówkę czyli koszt przejechania dystansu przez samochód serwisowy oraz koszt roboczogodzin ekipy serwisowej podczas dojazdu do miejszca stacjonowania pojazdu kolejowego oraz powrotu do siedziby ekipy serwisowej. Zgodnie z umową nr ............................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Uwagi

Osoba do kontaktu …………………….… tel. ………. e-mail …….

Jeśli w Umowie nie postanowiono inaczej, albo Zamówienie nie jest wystawiane w wyniku realizacji Umowy, to:

            - Wystawiając Fakturę VAT do kwoty netto doliczony zostanie podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami, w brzmieniu obowiązującym w dniu dostawy.

            - Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT upoważnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

            - Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszego Zamówienia nie mogą być bez zgody PGE Energetyka Kolejowa S.A. przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie ani uregulowane w drodze kompensaty (art. 509 §1 k.c.).

            - W sprawach nieunormowanych niniejszym Zamówieniem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

            - Do zamówień znajdują zastosowanie zapisy OWZT dostępne na stronie zamawiającego (www.pgeenergetykakolejowa.pl).

            - Przesłanie faktury w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: fakturyzakupowe.pgeek@gkpge.pl jest potwierdzeniem przez Kontrahenta akceptacji zasad wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych dostępnych na stronie Zamawiającego

https://pgeenergetykakolejowa.pl/

            - Oświadczamy, że Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: DZ.U.2019. 118).

Zamawiający ma wdrożony Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE, udostępniony pod adresem https://pgeenergetykakolejowa.pl/strona/standardy-etyki

Wykonawca odpowiadając na zamówienie oraz realizując je na rzecz PGE Energetyka kolejowa S.A. potwierdza, że zapoznał się z treścią Kodeksu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do zastosowania jego zasad w swoich działaniach dotyczących współpracy ze Spółką.

Podpis ……………………………..…