| Wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wchodzących w skład majątku EC w Zgierzu w roku 2026 |  |
| --- | --- |
|  | Liczba stron: 10 |

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPIS TREŚCI

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

1.1	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES PRAC	3

1.2	OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO	3

1.3	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.4	GRANICE ZAMÓWIENIA	3

II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	4

2.1	WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO – Nie dotyczy	4

2.2	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC	4

2.3	ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH	6

2.4	WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC	6

2.5	RUCH PRÓBNY – Nie dotyczy	7

2.6	PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE – Nie dotyczy	7

2.7	ODBIORY PRAC	7

2.8	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC – Nie dotyczy	7

2.9	ZARZĄDZANIE ZADANIEM  – Nie dotyczy	7

III.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	7

3.1	WYMAGANIA OGÓLNE	7

3.2	OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC	7

IV.	ZAŁĄCZNIKI	8

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1	CEL ZADANIA

Celem zadania jest:

    - Spełnienie wymagań art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zmianami), która nakłada na Właściciela lub Zarządcę obiektu budowlanego obowiązek kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w sposób określony w Ustawie.

    - Uzyskanie pełnej informacji o stanie technicznym obiektów budowlanych, tak aby racjonalnie i efektywnie prowadzić procesy remontowe i modernizacyjne w perspektywie zakładanej/projektowanej żywotności obiektów budowlanych.

    - Spełnienie przez obiekty budowlane podstawowych wymagań technicznych, które zostały nałożone na Właściciela lub Zarządcę w art. 61 Ustawy Prawo budowlane (w dalszej części dokumentu oznaczana również jako PB).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES PRAC

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonywanie Kontroli Stanu Technicznego (zwane dalej również: KST) wszystkich obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1 „PGEEC_Załącznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektów”, zgodnie z regulacjami określonymi w Rozdziale 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” Ustawy Prawo budowlane. KST należy wykonywać we wszystkich wymaganych art. 62.1. Ustawy Prawo budowlane branżach i zakresach, w tym m.in. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w ramach KST wykonywanej jeden raz na pięć lat (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy PB), sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych i inne obszary techniczne, które należy kontrolować zgodnie z art. 62.1 ustawy PB.

Wykonywanie wymaganych prawem powiadomień organów administracji państwowej (Nadzór Budowlany) o przeprowadzonych kontrolach.

Dokonywanie wymaganych wpisów do książek obiektów budowlanych (w wersji papierowej lub w systemie 
C-KOB) zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane.

Opracowywanie dokumentacji (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej) wymaganych Ustawą Prawo budowlane, jak również dokumentacji określonej w niniejszym dokumencie (np. wypełnianie arkuszy excel, przy pomocy których Zamawiający będzie importował dane do swojego systemu informatycznego).

OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO

- Opis ogólny stanu istniejącego:

- Odział w Zgierzu posiada 54 obiekty budowlane, podlegających przeglądom budowlanym, zgodnie ustawą Prawo Budowlane. Obiekty budowlane będące przedmiotem Kontroli Stanu Technicznego powstały w okresie od lat 60 XX wieku do chwili obecnej. W zakresie obiektów, podlegających kontroli zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane są m.in. żelbetowe obiekty podziemne i nadziemne, estakady, galerie, wiaty, kominy budynki biurowe, socjalne i administracyjne. Obiekty budowlane będące zakresem Umowy to w większości obiekty o charakterze przemysłowym. Kontrole stanu technicznego będą również wykonywane w obiektach położonych poza właściwym terenem Oddziału na terenie Zgierza.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PGE Energia Ciepła Oddział S.A. Oddział w Zgierzu, 95-100 Zgierz  ul. Energetyków 9.

GRANICE ZAMÓWIENIA

Granice zakresu projektowania

- Granicami zakresu zamówienia są wszystkie obiekty budowlane zgodnie z Załącznikiem nr 1 
„PGEEC_Załącznik nr 1 do OPZ_ Wykaz obiektów”, oraz obiekty dla których w trakcie trwania umowy zostanie założona KOB. KST należy wykonywać we wszystkich branżach i zakresach wymaganych art. 62.1 Ustawy Prawo budowlane

OPZ CZĘŚĆ I – SZCZEGÓŁOWA

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Nie dotyczy.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC

Kontrole Stanu Technicznego roczne – wykonanie jeden raz w roku kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1 „PGEEC_Załącznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektów” polegających na sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane:

elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrole Stanu Technicznego pięcioletnie – wykonanie jeden raz na pięć lat kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1 „PGEEC_Załącznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektów”, polegające na kontroli stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie:

sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów,

sprawdzenie stanu technicznego instalacji: klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, c.o., c.w.u., wod-kan, p.poż., elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, i innych instalacji wymaganych Ustawą PB.

Kontrole Stanu Technicznego półroczne – wykonanie dwa razy w roku kontroli stanu technicznego dla obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1 „PGEEC_Załącznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektów”, w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust 1 pkt 3 (oraz 2.2.8.1. niniejszego OPZ), w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku. Wymóg o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Potwierdzeniem wykonania KST obiektu budowlanego będzie każdorazowo protokół KST. Do protokołu KST (wersji papierowej) należy dołączyć dokumentację zdjęciową elementów, które należy poddać remontowi lub modernizacji oraz wszystkie towarzyszące załączniki na podstawie, których oceniony został stan techniczny obiektu budowlanego. Protokoły KST należy przygotować w dwóch wersjach: tradycyjnej papierowej podpisanej przez osobę(y) przeprowadzającą(e) KST oraz w wersji elektronicznej w pliku excel, którego wzory (3 wzory) zostały dołączone do dokumentacji przetargowej.

Zamawiający wymaga, aby poszczególne kontrole branżowe, wykonywane były w tym samym czasie.

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych KST będą wykonywane w wersjach papierowej i elektronicznej. Wersje papierowe protokołów zostaną dołączone do KOB po ich wcześniejszej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego (zgodnie z pkt 2.7 „Odbiory prac”). Wykonawca KST zobowiązany jest dokonać wpisu do KOB (lub systemu c-KOB) potwierdzającego przeprowadzenie KST oraz dołączyć w systemie c-KOB wymagane dokumenty związane z przeprowadzoną KST.

KST pięcioletnie będą realizowane razem z zaplanowanymi na ten rok KST rocznymi, zgodnie z interpretacją Ustawy Prawo budowlane przedstawioną przez GINB tzn. będzie jeden protokół KST o zakresie kontroli pięcioletniej. W protokole o którym mowa w zdaniu poprzednim należy wskazać, iż protokół stanowi jednocześnie protokół z rocznej jak i pięcioletniej KST. Jeżeli system rządowy c-KOB w którym zamieszczane są informacje o wykonanych KST, w roku kontroli pięcioletniej wymagał będzie dokonania dwóch wpisów (pierwszy dla KST pięcioletniej i drugi dla KST rocznej) wówczas Wykonawca (osoby wykonujące KST) dokona dwa wpisy do systemu c-KOB. Pierwszy wpis będzie mówił o wykonaniu KST rocznej i załącznikiem będzie protokół stanowiący jednocześnie protokół z rocznej jak i pięcioletniej KST. Drugi wpis do systemu c-KOB będzie mówił o wykonaniu KST pięcioletniej i załącznikiem będzie również protokół stanowiący jednocześnie protokół z rocznej jak i pięcioletniej KST. Jeżeli dla obiektu wielkopowierzchniowego w roku KST pięcioletniej system c-KOB będzie wymagał trzech wpisów tj. dwa wpisy dotyczące wykonania KST półrocznej (KST o zakresie kontroli rocznej) oraz trzeciego wpisu dotyczącego kontroli pięcioletniej, wówczas Wykonawca dokona trzech wpisów do systemu c-KOB. Pierwsza KST półroczna (o zakresie KST rocznej) zostanie wykonana w terminie określonym w harmonogramie, nie później jednak niż do 31 maja danego roku i z tej KST zostanie sporządzony protokół półroczny. Druga KST zostanie wykonana w terminie do 30 listopada danego roku i z tej kontroli zostanie sporządzony protokół zawierający informacje zarówno dla KST rocznej jak i pięcioletniej. W tym protokole należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to protokół dotyczący KST półrocznej jak i pięcioletniej i taki protokół należy dołączyć w systemie c-KOB. Jeżeli system c-KOB wymagał będzie dokonania trzech wpisów tj. dwa dotyczące KST półrocznej i trzeci dotyczący kontroli pięcioletniej, wówczas Wykonawca (osoby wykonujące KST) dokonają trzech wpisów do systemu c-KOB dołączając do każdego wpisu stosowane protokoły.

W przypadku zaobserwowania zagrożenia związanego ze złym stanem technicznym (tj. stan awaryjny bezpośrednio zagrażający życiu i zdrowiu) kontrolowanych obiektów Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego o zaistniałym zagrożeniu, potwierdzone zostanie to wpisem do protokołu KST.

Wykonawca (osoby przeprowadzające KST) zobowiązane są do dokonywania wpisów do KOB zgodnie z zakresem i odpowiedzialnością wskazaną w Ustawie Prawo budowlane.

Jeżeli wynikiem (zaleceniem) KST będzie potrzeba wykonania prac eksperckich innych niż czynności KST, o których mowa w art. 62.1 Ustawy Prawo budowlane, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie takich prac lub prace te wykonać we własnym zakresie.

Do protokołu, o którym mowa w art. 62a ust. 1 Ustawy PB, Wykonawca dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo budowlane. Obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

W przypadku, gdy Zamawiający będzie prowadził KOB w systemie c-KOB, Wykonawcy (osobom przeprowadzającym KST) zostaną nadane odpowiednie uprawnienia dostępu do pełnienia roli tak, aby Wykonawca (osoby przeprowadzające KST w poszczególnych branżach) mógł dokonywać wymaganych wpisów i zamieszczać wymagane dokumenty w tym systemie. Wpisy do systemu c-KOB należy wykonywać możliwie niezwłocznie po przeprowadzonej KST, jednak nie później niż 7 dni od daty wykonania protokołu KST. O formie (system c-KOB lub tradycyjna papierowa KOB) prowadzenia KOB każdorazowo decyduje Zamawiający. W przypadku gdy w trakcie trwania Umowy Zmawiający zmieni formę prowadzenia KOB (z papierowej na system c-KOB) Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować tą zmianę bez możliwości ubiegania się o prace dodatkowe, zmiana taka nie powoduje konieczności zmiany Umowy.

Bez względu na fakt czy KOB prowadzona jest w wersji papierowej czy w systemie c-KOB, Wykonawca każdorazowo dostarcza Zamawiającemu oryginalny protokół KST w formie papierowej podpisany przez osoby, które wykonały KST.

Zawartość merytoryczna wersji papierowej (podpisana przez osoby wykonujące KST) musi odpowiadać danym zawartym w wersji elektronicznej (pliku excel). Dla jednego protokołu KST w wersji papierowej należy opracować jeden plik zawierający dane dotyczące jednego obiektu budowlanego. Zestawienie (lista) cech kontrolowanych musi być absolutnie zgodna z listą cech zawartych w formatkach/wzorach załączonych do postępowania przetargowego.

Metodologia i sposób wypełniania arkusza excel został opisany bezpośrednio na arkuszu wzorcowym (PGEEC_Załącznik nr 2 do OPZ_ KST Kubaturowy) w formie komentarzy. Po uzupełnieniu wzorca prawidłowymi danymi komentarze należy usunąć, służą one wyłącznie jako forma instrukcji wypełnienia dokumentu/arkusza. Sposób oznaczania plików excel (KST w wersji elektronicznej) należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania protokołów tak, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja obiektu budowlanego bez potrzeby otwierania pliku i zapoznawania się z danymi w nim zawartymi. Wykonawca nie ma prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian w strukturze pliku excel w arkuszu w którym zamieszczane będą wyniki KST. Nie można dodawać, usuwać jakichkolwiek wierszy czy komórek w arkuszu z którego będą importowane dane do systemu SAP. Należy uzupełnić wyłącznie dane, które zostały szczegółowo opisane w każdym wzorcu arkusza excel. Są trzy wzorce do zastosowania w zależności od rodzaju obiektu budowlanego. Protokoły dla wszystkich obiektów budowlanych niebędących obiektami o charakterze drogowym lub kolejowym należy opracować zgodnie z PGEEC_Załącznik nr 2 do OPZ_ KST Kubaturowy (w rozumieniu zestawienia merytorycznego cech kontrolowanych).

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słownika ocen technicznych wskazanych w niniejszym dokumencie. Wykonawca (osoby wykonujące KST) każdy pojedynczy element (tzw. cecha kontrolna), który będzie kontrolował/oceniał będzie kwalifikował do czterech następujących grup:

Stan dobry - zużycie elementu do 15% oznacza, że elementy obiektu budowlanego nie wykazują zużycia i uszkodzeń. Obiekt nie wymaga prac remontowych.

Stan zadawalający - zużycie w przedziale 16 – 30% oznacza, że elementy obiektu budowlanego nie wykazują istotnego stopnia zużycia i uszkodzeń. Obiekt podlegający ewentualnym drobnym naprawom

Stan niezadawalający - zużycie w przedziale 31 – 50% oznacza, że elementy obiektu budowlanego wykazują istotny stopień zużycia jednak niezagrażający bezpieczeństwu użytkowania. Obiekt wymaga zaplanowania prac remontowych.

Stan awaryjny - zużycie ponad 50% oznacza, że elementy obiektu budowlanego zagrażają zdrowiu i życiu ludzi i/lub zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji obiektu. Obiekt wymaga prac remontowych w trybie bez zbędnej zwłoki.

W sytuacji, gdy obiekt nie będzie wyposażony w daną cechę kontrolną (parametr techniczny, który podlega ocenie/kontroli), Wykonawca zaznacza pozycję „Nie dotyczy”. NIE WOLNO USUWAĆ ANI MODYFIKOWAĆ WIERSZY w arkuszu excel (załącznik nr 2 do OPZ).

Jeżeli dana cecha kontrolna obiektu budowlanego zostanie oceniona przez Wykonawcę (osobę przeprowadzającą KST) na „niezadawalający” lub „awaryjny” zgodnie z definicją o której mowa w pkt 2.2.16, Wykonawca MUSI opisać tą okoliczność. Zobowiązany jest wówczas wypełnić dwie dodatkowe pozycje (komórki) opisowe w protokole KST tj. w formie skróconego opisu w kolumnie protokołu KST oznaczonej jako „KRÓTKI OPIS” (max 40 znaków) oraz w dowolnie długiej formie opisowej w kolumnie protokołu KST oznaczonej „DŁUGI OPIS”. Dotyczy to w szczególności wypełnienia arkusza w plikach excel, które będą importowane do systemów teleinformatycznych Zamawiającego.

W przypadku, gdy obiekt budowlany podlegający KST będzie zawierał cechy, które nie zostały skatalogowane Wykonawca ma do dyspozycji pięć wierszy w protokole, które może wykorzystać do oceny tych cech obiektu budowlanego.  Wykonawca nie może zmienić opisu cechy, musi pozostać „inne wg decyzji przeprowadzającego kontrolę”, natomiast cały zakres danego zagadnienia opisuje w formie skróconej („krótki opis”) gdzie oznacza jakiego elementu dotyczy zalecenie oraz następnie w komórce ”długi tekst” w dowolnie długiej formie tekstowej opisuje zalecenie dotyczące tego elementu kontrolowanego. Wykonawca nie może również dodawać dodatkowych wierszy w protokole.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

- Nie dotyczy

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC

Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić Zamawiającemu listę pracowników wraz z informacją o posiadanych przez nich uprawnieniach i kompetencjach oraz do wglądu kserokopię posiadanych uprawnień.

Wykonawca powinien dysponować osobami o następujących o następujących uprawnieniach zawodowych opisanych w Ustawie Prawo Budowlane:

        - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

        - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

        - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń.

- Osoby te muszą być czynnymi członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie dla członków Izby.

RUCH PRÓBNY

- Nie dotyczy

PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE

- Nie dotyczy

ODBIORY PRAC

Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do odbioru częściowego i/lub końcowego, w szczególności protokoły z Kontroli Stanu Technicznego zarówno w wersji papierowej (podpisane oryginalne protokoły KST) jak i wersji elektronicznej (w formacie excel). Dopuszcza się przekazanie wersji elektronicznych (arkusze excel) drogą mailową lub poprzez platformy wymiany informacji wskazane przez Zamawiającego. Każdorazowo to Zamawiający decyduje o metodologii przekazania dokumentacji w formie elektronicznej (arkusze excel) lub inne zeskanowane dokumenty. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest również dokonanie stosowanych wpisów do KOB (lub do systemu c-KOB).

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do odbioru końcowego.

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru.

Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.

Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac (częściowego/końcowego).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

- Nie dotyczy.

ZARZĄDZANIE ZADANIEM

- Nie dotyczy.

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA

# WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień w zależności do charakteru realizowanych Prac.

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego,

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac.

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące KST były obecne na terenie obiektu, dla którego wykonywana jest KST. Nie dopuszcza się sytuacji, w której protokoły z KST są podpisywane przez osoby, które fizycznie nie były na obiekcie i nie wykonywały KST.

# ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – PGEEC_Załącznik nr 1 do OPZ_ Wykaz obiektów (plik w formacie.xls)

- Załącznik nr 2 – PGEEC_Załącznik nr 2 do OPZ_ KST Kubaturowy (plik w formacie.xls)