# Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

# Spis treści

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia	1

Spis treści	2

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Postanowienia ogólne	3

3.	Sposób realizacji dostaw	3

4.	Miejsce realizacji Dostaw	4

5.	Funkcje odzieży ochronnej Grupy PGE EC	5

6.	Zagadnienia do uwzględnienia przez Wykonawcę	5

7.	Wymagania dla odzieży roboczej/ochronnej	5

8.	Dodatkowe wymagania do uwzględnienia	5

9.	Cele stawiane odzieży	6

10.	Określenie materiałów	7

11.	Materiały równoważne do przywołanych nazwami własnymi.	7

12.	Oznakowanie odzieży	7

13.	Rozmiary odzieży	8

14.	Wymagania szczegółowe zamówienia	8

15.	Załączniki:	35

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz odzieży ochronno-roboczej dla pracowników PGE Energia Ciepła S.A. i spółek zależnych wraz z ich nazwami handlowymi oraz numerami katalogowymi i kartami katalogowymi, instrukcjami użytkowania, deklaracjami zgodności  i z określeniem norm (PN) jakie dane produkty spełniają.

# Postanowienia ogólne

  - Przed rozpoczęciem realizacji dostaw Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wzory odzieży zgodnie z postanowieniami Umowy (§5.1.2.). Wzory podlegają weryfikacji przez Zamawiającego w celu zatwierdzenia wzorca referencyjnego.

  - Dla dostarczanego asortymentu Wykonawca zapewni katalog w wersji pdf lub w przeglądarce internetowej (html), w którym będą umieszczone kolorowe fotografie wszystkich produktów objętych przedmiotem zamówienia wraz z opisami ich cech oraz numerami katalogowymi.

  - Po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, katalog będzie mógł być zastąpiony grafikami lub plikami profesjonalnych zdjęć wykonanymi na manekinie, oraz plikami opisów cech lub linkami do ogólnodostępnej strony internetowej Wykonawcy.

  - Odzież będzie dostarczana w egzemplarzach spełniających wymogi wizualizacyjne, które zostały scharakteryzowane w załącznikach do  Opisu Przedmiotu Zamówienia, zawierających loga spółek PGE Energia Ciepła, PGE Toruń, PGE Zielona Góra lub KOGENERACJA S.A.

  - Wymaga się aby dostarczana odzież w ramach poszczególnych elementów zamówienia posiadała jednolity wzór i przez cały okres dostaw się nie zmieniała, z wyjątkiem zmian ustalonych z Zamawiającym.

  - Odzież robocza i ochronna powinna zachować swoje właściwości po minimum 50 cyklach prania domowego zgodnie z normą ISO 6330, przy czym dla wyrobów z tkanin przewiduje się pranie w temperaturze 60 °C oraz suszenie bębnowe w temperaturze nieprzekraczającej 60 °C, natomiast dla wyrobów z dzianin (np. koszulki i koszulki typu polo), pranie w temperaturze 40 °C oraz suszenie bębnowe w temperaturze nieprzekraczającej 60 °C.

  - Wymaga się, aby oferowany towar był trwale oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami norm (oznakowanie musi być odporne na zniszczenie i starcie, oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta).

  - Wymaga się, aby oferowany towar był bezpieczny dla zdrowia.

  - Wykonawca wskaże adres e-mail, pod którym, przez cały okres obowiązywania  umowy, będzie możliwe uzyskanie porad w zakresie doboru, użytkowania, konserwacji oraz reklamacji odzieży ochronno-roboczej, a także odpowiedzi na pytania dotyczące dostarczanych produktów. Odpowiedzi powinny być wyczerpujące i przekazywane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zapytania.

  - W przypadku liczenia daty ważności danego produktu od daty produkcji musi on być dostarczony i wydany nie później niż 3 miesiące od daty produkcji. Produkty muszą posiadać:

- Instrukcję użytkowania wyrobu

- Znak CE

- Deklaracja zgodności UE

  - Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy będzie fabrycznie nowy, będzie spełniać najwyższe wymagania jakościowe i określone przepisami prawa Wspólnoty Unii Europejskiej. Każdy z dostarczanych produktów winien być wykonany wg obowiązujących w tym zakresie norm i posiadać karty charakterystyki danego produktu, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z każdą zrealizowaną Dostawą.

  - Wykonawca ma prowadzić rejestr wszystkich zamówionych przez Zamawiającego elementów dot. zawartej umowy, który udostępnia na życzenie Zamawiającego.

# Sposób realizacji dostaw

  - Zamawiający wyznaczy w każdej lokalizacji maksymalnie 3 osoby upoważnione do zamawiania produktów. Produkty będzie można zamawiać ad-hoc oraz wg. ustalonego wcześniej z osobami upoważnionymi harmonogramu dostaw. Zamówienia ad-hoc powinny być realizowane nie dłużej niż 15 Dni Roboczych, przy czym za dostarczenie produktu uważa się jego odbiór na terenie danego zakładu. Zamówienia wg. ustalonego harmonogramu muszą być dostarczane zgodnie z tym harmonogramem.

  - Zamówienia oprócz wskazania asortymentu będą wskazywać jego rozmiar. Wykonawca dostarczy odzież we wskazanym rozmiarze.

  - Dodatkowo Wykonawca na wniosek Zamawiającego zorganizuje we wskazanych lokalizacjach składy konsygnacyjne.

# Miejsce realizacji Dostaw

- PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (nr zakładu P1A0)

- PGE Energia Ciepła S.A. ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków (nr zakładu P1A1)

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków (nr zakładu P1B0)

- PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże w Gdańsku, 80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9:

- Elektrociepłownia Gdańska EC2, ul. Wiślna 6, 80-001 Gdańsk (nr zakładu P1C0)

- Elektrociepłownia Gdyńska EC3, ul. Pucka 118, 81-154 Gdynia (nr zakładu P1C1)

- PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz (nr zakładu P1H0)

- PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp. (nr zakładu P1I0)

- PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Kielcach, ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce (nr zakładu P1J0)

- PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Lublinie, ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin (nr zakładu P1K0)

- PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Zgierzu, ul. Energetyków 9, 95 - 100 Zgierz (nr zakładu P1M0)

- PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8, 35 - 959 Rzeszów (nr zakładu P1L0)

- PGE Toruń S.A. ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń (nr zakładu P2A0)

- PGE Zielona Góra S.A., al. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra (nr zakładu P5A0)

- Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław:

- Elektrociepłownia Czechnica, ul. Fabryczna 22, 50-011 Siechnice (nr zakładu P6A1)

- Elektrociepłownia Wrocław, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław (nr zakładu P6A0)

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Gdańska 34a, 70-661 Szczecin (nr zakładu P1E0)

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie EC Pomorzany, ul. Szczawiowa 25/26, 70-010 Szczecin (nr zakładu P1D0)

- System ciepłowniczy w Gryfinie, 74-105 Nowe Czarnowo 76 (nr zakładu P1F0)

# Funkcje odzieży ochronnej Grupy PGE EC

Odzież ochronna pełni trzy podstawowe funkcje:

- ZAPEWNIA OCHRONĘ OSOBISTĄ w związku z określonym rodzajem ryzyka,

- UŁATWIA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI TECHNICZNYCH. Należy zapewnić komfort podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac oraz w każdych warunkach pogodowych, nawet w najbardziej ekstremalnych pozycjach, takich jak przy wykonywaniu czynności z rozpostartymi ramionami, klęcząc lub kucając podczas prac na rurociągach, podczas prowadzenia pojazdów i maszyn.

- IDENTYFIKUJE pracowników Grupy PGE EC.

Wszystkie 3 funkcje są jednakowo ważne.

# Zagadnienia do uwzględnienia przez Wykonawcę

- Rzetelność:

Odzież wykonana solidnie, uwzględniająca procesy przemysłowe w energetyce.

- Starzenie się:

Większość rodzajów odzieży została sklasyfikowana, jako środki ochrony osobistej. Muszą spełniać wymaganą funkcję w całym okresie żywotności.

- Działania techniczne:

Odzież robocza narażona na różne warunki

Głównym problemem dla pracowników jest wysoka temperatura otoczenia. Praca wymaga ciągłego użytkowania odzieży ochronnej w każdych warunkach klimatycznych. Należy wyposażyć ubrania w elementy odprowadzające ciepło tam gdzie jest to możliwe z uwagi na obowiązujące normy i funkcje użytkowe odzieży.

Oprócz warunków pogodowych występujących w Polsce (wiatr, mrozy, opady atmosferyczne itp.) pracownicy są narażeni na następujące ryzyka: zagrożenia elektryczne (w trakcie czynności łączeniowych), zagrożenia mechaniczne, ryzyko upadku z wysokości, zagrożenia chemiczne (oleje itd.), gorące czynniki (para, woda, gorące oleje), narażenie na zawilgocenie, zimno oraz zagrożenie drogowe (częste przemieszczanie się – stąd odzież odblaskowa). Podczas wykonywania czynności łączeniowych lub w sytuacjach awaryjnych odzież ochronna może zostać narażona na działanie łuku elektrycznego. Pracownicy mogą nosić ubrania robocze przez cały czas od momentu rozpoczęcia zmiany do jej końca. Dodatkowo na terenie kotłowni może występować temperatura rzędu 40-45ºC o wysokiej wilgotności.

# Wymagania dla odzieży roboczej/ochronnej

Odzież musi być zbliżona wzornictwem do wizualizacji poglądowej w niniejszym OPZ.

Wiążące są zakres funkcjonalny i opis. Sposób umieszczania logo został przedstawiony w dokumencie Abstrakt kolorów korporacyjnych z oznaczeniem kodów, stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

## Dodatkowe wymagania do uwzględnienia

Odzież powinna osiągnąć następujące cele :

- Dopasowanie materiałów do warunków pracy spełniając wymagania komfortu, oddychalności oraz ochrony zgodnie z wyszczególnionymi normami.

- Zastosować kroje damskie dla odzieży damskiej i męskie dla odzieży męskiej

- Zrealizować cele dotyczące jakości materiałów oraz atrakcyjnego i nowoczesnego wyglądu, wzbudzającego zaufanie u klientów zewnętrznych,

- Być komfortowa w noszeniu codziennym,

- Ułatwić szybką i skuteczną identyfikację pracowników Grupy PGE.

## Cele stawiane odzieży

Tabela 1 Cele stawiane odzieży cz. 1

| KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO | Odzież powinna być komfortowa dla Pracowników oraz umożliwiać bezpieczne wykonywanie obowiązków na stanowisku pracy Celem jest: - Promowanie ogólnego komfortu osobistego, - Inny krój ubrań dla kobiet i dla mężczyzn uwzględniający różnice anatomiczne - Styl zgodny z wymaganiami normatywnymi z uwzględnieniem optymalizacji całości kosztów, - Zgodność z normatywnymi wymogami bezpieczeństwa, - Uwzględnienie aspektów logistycznych i ekonomicznych oferty (standardowe kolory, dostępność dostawców itd.). |
| --- | --- |
| MATERIAŁY | W oparciu o zagrożenia techniczne, warunki stosowania, warunki pogodowe, ograniczenia ochrony oraz połączenia różnych elementów: - Zaoferowanie wygodnych materiałów dla wszystkich pór roku (oddychalność, zdolność do odprowadzenia potu itd.). - Materiały powinny zapewniać poczucie komfortu. - Dobór materiału ograniczającego wagę. |
| DOBÓR KOLORYSTYKI | Kolorystyka odzieży oraz umiejscowienie logo powinny być zgodne z dokumentem System Identyfikacji Wizualnej Grupy PGE. |

Tabela 2 Cele stawiane odzieży cz. 2

| AKCESORIA | Powinny być zgodne z normami i wymaganiami dotyczącymi środków ochrony osobistej w odniesieniu do ograniczeń przemysłowych, którym zostanie poddana odzież |
| --- | --- |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DODATKÓW i WYKOŃCZEŃ |  |
| Nici | - Nici adekwatne do koloru tkaniny - Nici trudnopalne lub nici dzianinowe trudnopalne – odzież multiochronna, dla elektryków, dla spawaczy - Nici rdzeniowe lub nici dzianinowe – odzież kwaso i ługoochronna, robocza Jakość szycia Rodzaje szycia (ściegi, wykroje) dobrane w sposób gwarantujący uzyskanie optymalnego kompromisu pomiędzy odpornością, estetyką oraz wykończeniem (zapobieganie strzępieniu). |
| Zamek błyskawiczny | - Z tworzywa sztucznego trudnopalnego – odzież multiochronna, dla elektryków, dla spawaczy - Z tworzywa sztucznego– odzież kwaso i ługoochronna, robocza, ostrzegawcza, laboratoryjna |
| Ściągacze | W zależności od asortymentu dzianin |
| Guziki | - Z tworzywa sztucznego trudnopalnego – odzież multiochronna, dla elektryków, dla spawaczy. - Metalowe – odzież kwaso i ługoochronna, robocza, ostrzegawcza. |
| Zatrzaski | - Napy trudnopalne z tworzyw sztucznego – odzież multiochronna, dla elektryków, dla spawaczy - Springi i napy metalowe lub z tworzywa sztucznego odpornego – odzież kwaso i ługoochronna, robocza. |
| Dziurki | W odzieży wierzchniej dziurki typu odzieżowego |

| ZATWIERDZENIE | Po zawarciu umowy, przed pierwszą Dostawą, Wykonawca potwierdzi w formie pisemnej, iż jej modele są certyfikowane i przekaże deklarację zgodności. Dostarczana odzież ochronna musi posiadać oznaczenia zgodne z notyfikacją CE zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną. |
| --- | --- |

## Określenie materiałów

W przypadku wątpliwości, co do jakości, w razie potrzeby będą badane próbki odzieży w celu upewnienia się, iż normatywne poziomy parametrów nie pogorszyły się w kolejnych dostawach.

## Materiały równoważne do przywołanych nazwami własnymi.

Nomex® lub materiał o podobnych właściwościach, oznacza włókno metaaramidowe odporne na mięknięcie >180°C i na rozpad (zwęglanie) >320°C

## Oznakowanie odzieży

Tabela 3 Oznakowanie odzieży

| ETYKIETA CE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | - rodzaj wyrobu, - nazwę, znak producenta, - wielkość odzieży, zgodnie z PN-EN ISO 13688:2013, - numer normy, której wymagania odzież spełnia, - znak graficzny oraz klasę ochrony, - sposób konserwacji, - informacje istotne dla określonego rodzaju odzieży ochronnej. |
| --- | --- |
| ETYKIETA DLA UBRAŃ NIEBĘDĄCYCH ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ – NP KOSZULKA | - Producent - Rozmiar - Skład materiałowy - Piktogramy określające sposób konserwacji |
| PIKTOGRAMY INFORMACYJNE | - Piktogramy określające poziomy ochrony zawsze widoczne na zewnątrz odzieży - Jeżeli nie jest zaznaczone precyzyjnie w tabeli opisów, to piktogramy na prawej piersi. |
|  | Odzież ochronna powinna być dostarczana w indywidualnych opakowaniach (torbach), z dołączoną instrukcją. Wkładka z instrukcją powinna być zgodna z wymaganiami normy ISO 13688 i zawierać istotne informacje odnoszące się do norm wymienionych powyżej. - Nazwa i adres producenta, - Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium europejskiego, - Numer referencyjny artykułu, - Wykaz i skład podstawowych materiałów stosowanych do produkcji odzieży, - Kategoria ochronna odzieży, - Podział na dodatkowe materiały niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, - Instrukcje użytkowania (jak nosić ubranie), - Ograniczenia użytkowania, - Wykaz odnośnych norm, - Symbole użyte w normach wraz z podaniem wartości, - Objaśnienie uzyskanych wartości normatywnych, - Instrukcja pielęgnacji odzieży wraz z oznakowaniem zgodnym z PN-EN ISO 3758:2024-06 lub nowszą, o ile występuje oraz objaśnieniem ich znaczeń (pranie domowe i przemysłowe), - Tabela rozmiarów wraz ze standardowym rysunkiem, - Instrukcje przechowywania i pielęgnacji odzieży (używanie, naprawa i wymiana) wraz z instrukcjami, w jaki sposób rozpoznać starzenie oraz obniżenie własności odzieży, - Informacja na temat bezpieczeństwa użytych materiałów, - Informacje dotyczące recyklingu odzieży. |

## Rozmiary odzieży

Wykonawca zapewni rozmiary wszystkich asortymentów takie jak w normie PN-EN 13402-3:2017-11

lub innego, podobnego standardu, przy czym musi istnieć możliwość zamówienia pomiaru, lub/i dostawy dla wymiarów niestandardowych. Zobowiązany jest również do przekazania Zamawiającemu tabeli rozmiarowej dotyczącej oferowanego asortymentu przed rozpoczęciem realizacji dostaw. Tabela ta stanowić będzie Załącznik do niniejszej umowy i będzie podstawą do określania rozmiarów w poszczególnych zamówieniach.

## Wymagania szczegółowe zamówienia

Poniższy wykaz zawiera zamawiane elementy występujące w zakładowych tabelach przydziału odzieży roboczo-ochronnej. Wolumeny wskazane w złączniku cenowym stanowią orientacyjnie przewidywane poziomy zapotrzebowania na poszczególne elementy. Faktyczne poziomy zamówionych poszczególnych elementów mogą się różnić.

  - Odzież multiochronna

Tabela 4 Odzież multiochronna

| Kod elementu | Opis elementu | Minimalne wymagania normatywne | Opis | Wizualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150-001 150-001d | Bluza multiochronna Bluza multiochronna damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN 13034+A1:2010 (Typ PB[6]), EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1,C1,E2, F1 EN ISO 20471:2013 klasa 1 EN 61482-2:2020 APC1 Klasa 1 (4 kA) Właściwości trudnopalne i antyelektrostatyczne – min. 50 cykli prania EN ISO 6330 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: modyfikowany akryl >50%, bawełna lub włókno celulozowe >30% , włókno antyelektrostatyczne ≥ 1% Gramatura: 200 -250 g/m2 Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 100 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) Kolor zgodnie z wizualizacją | - Bluza pod szyją wykończona stójką - Przód zapinany na zamek trudnopalny z plisą na kryte napy - Na przodzie karczki oraz cięcia boczne - 2 kieszenie górne wpuszczane (około 13x16cm) przykryte patką zapinaną kryto na 2 napy trudnopalne. - 2 kieszenie dolne pionowe wpuszczane (około 15-17 cm) z wlotem od cięć bocznych (bez zamków) - Od wewnątrz worki kieszeniowe, poziome tworzą kieszonki wewnętrzne - Rękawy zakończone mankietem z zapinką do regulacji obwodu na napy trudnopalne (w rozcięciu klin zabezpieczający) - Tył bluzy wydłużony - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką - Metka wszyta od wewnątrz zgodna z normą - 2 pasy taśmy odblaskowej trudnopalnej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu korpusu i rękawów (dolny pas na przodzie przechodząca przez wlot kieszeni) - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na lewym karczku przodu - Piktogramy wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na lewym rękawie Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (bluza dostosowana do konstrukcji damskiej np. przewężenia w talii) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 178-000 178-000d | Spodnie multichronne Spodnie multichronne damskie | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN 13034+A1:2010 (Typ PB[6]), EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1,C1, E2, F1 EN ISO 20471:2013 klasa 1 EN 61482-2:2020 APC1 Klasa 1 (4 kA) Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Właściwości trudnopalne i antyelektrostatyczne – min. 50 cykli prania EN ISO 6330 Skład: modyfikowany akryl >50%, bawełna lub włókno celulozowe >30% , włókno antyelektrostatyczne ≥ 1% Gramatura: 200 -250 g/m2 Kolor: zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 100 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Rozporek na zamek trudnopalny - Pasek z wszytymi szlufkami i zapięciem na guzik trudnopalny - Po bokach wstawki z dzianiny trudnopalnej - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa (głębokość kieszeni min. 16cm) z wlotem przesuniętym o ok.2-3cm - Kieszeń na prawym udzie z miechami po bokach przykryta patką zapinaną na 2 kryte napy trudnopalne - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz w pasek tyłu - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej trudnopalnej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu nogawek - Piktogramy wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na prawej kieszeni udowej Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (spodnie dostosowane do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 179-000 179-000d | Spodnie multichronne typu szwedzkiego Spodnie multichronne typu szwedzkiego damskie | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN 13034+A1:2010 (Typ PB[6]), EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1,C1, E2, F1 EN ISO 20471:2013 klasa 1 EN 61482-2:2020 APC1 Klasa 1 (4 kA) Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Właściwości trudnopalne i antyelektrostatyczne – min. 50 cykli prania EN ISO 6330 Skład: modyfikowany akryl >50%, bawełna lub włókno celulozowe >30% , włókno antyelektrostatyczne ≥ 1% Gramatura: 200 -250 g/m2 Kolor: zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 100 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Szelki z tkaniny z wszytymi wewnątrz odcinkami taśmy gumowej i klamrami trudnopalnymi rozdzielczymi - Kieszeń bawetowa naszywana zamykana na zamek trudnopalny spirala, uniemożliwiającą wypadanie zawartości przy pochylaniu. Obok naszyta kieszeń przestrzenna na telefon (mieszcząca standardowy telefon komórkowy). Kieszenie przykryte patkami zapinaną na kryte springi - Rozporek przodu na zamek trudnopalny spirala - Po bokach elastyczne wstawki z dzianiny trudnopalnej - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa (głębokość kieszeni min.16cm) - Kieszeń typu cargo na prawym udzie z miechami po bokach przykryta patką zapinaną na 2 kryte napy trudnopalne - Model bez szlufek na pasek - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Miejsca wszycia szelek wzmocnione - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz w bawet tyłu - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej trudnopalnej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejony wokół obwodu nogawek - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na kieszeni bawetowej - Piktogramy wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na prawej kieszeni udowej Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (ogrodniczki dostosowane do konstrukcji damskiej np. bez rozporka przodu) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 150-011 150-011d | Koszulka antystatyczna Koszulka antystatyczna damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN ISO 20471:2013 klasa 1 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Właściwości antyelektrostatyczne – min. 50 cykli prania EN ISO 6330 Skład: poliester Coolmax Fresh/≥ 90%, włókno antyelektrostatyczne ≥9% Gramatura: 145-155 g/m2 Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | • Koszulka pod szyją wykończona plisą • Rękawy długie zakończone podwinięciem • Dół prosty zakończony podwinięciem • Nici dzianinowe adekwatne do koloru dzianiny • Metka wszyta od wewnątrz • 2 pasy taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejony wokół obwodu korpusu i rękawów • Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na lewej piersi • Piktogramy wykonane metodą haftu umieszczone na lewym ramieniu Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (koszulka dostosowana do konstrukcji damskiej) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 150-010 150-010d | Koszulka ochronna Koszulka ochronna damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, F1 EN 61482-2:2020 APC1 Klasa 1 (4 kA) EN ISO 20471:2013 klasa 1 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Właściwości trudnopalne i antyelektrostatyczne, ochrona przed termicznym efektem łuku elektrycznego – min. 50 cykli prania EN ISO 6330 Skład: modyfikowany akryl >55%, bawełna lub włókno celulozowe >35%, włókno elastyczne≥ 5%, włókno antyelektrostatyczne ≥ 1% Gramatura: 200 -220 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 100 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | • Koszulka pod szyją wykończona plisą • Rękawy długie zakończone podwinięciem • Dół prosty zakończony podwinięciem • Nici dzianinowe trudnopalne adekwatne do koloru dzianiny • Metka wszyta od wewnątrz • 2 pasy taśmy odblaskowej trudnopalnej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejony wokół obwodu korpusu i rękawów • Logo firmowe wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na lewej piersi - Piktogramy wykonane metodą haftu trudnopalnego umieszczone na lewym ramieniu Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (koszulka dostosowana do konstrukcji damskiej) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 106-001 106-001d | Koszula flanelowa ochronna Koszula flanelowa ochronna damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II PN-EN ISO 13688:2013 PN-EN 1149-5:2018 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: bawełna >97%, bawełna, włókno antyelektrostatyczne ≥ 0,5% Gramatura: 175 -185 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją | - Koszula u góry wykończona kołnierzem usztywnionym - Rękawy długie zakończone mankietami zapinanym na guziki tworzywowe - Przód zapinany na guziki tworzywowe - Na lewej piersi kieszeń naszywana z patką zapinaną na guzik tworzywowy (około 15cm x 13cm) - Dół prosty zakończony podwinięciem - Nici adekwatne do koloru tkaniny - Metka wszyta od wewnątrz - Piktogramy wykonane metodą haftu na emblemacie umieszczone na lewym rękawie Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (koszulka dostosowana do konstrukcji damskiej) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 107-001 107-001d | Kurtka antyelektrostatyczna Kurtka antyelektrostatyczna damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN ISO 20741:2013, klasa 1 EN 343:2019 wodoszczelność – klasa 3 opór pary wodnej – klasa 2 EN 342:2017 Przepuszczalność powietrza – klasa 3 Icler - >0,430 (B) m2; K/W Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Właściwości zapewniające intensywną widzialność – 25 cykli prania EN ISO 6330 Skład: poliester >95%, włókno antyelektrostatyczne ≥ 2% Gramatura: 195-210 g/m2 Ocieplina >120 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Zapięcie na zamek spiralę i plisę na kryte napy - Stójka około 9 cm - Kaptur z gumą do regulacji, dopinany do kurtki na zamek - Na przodzie karczek oraz cięcia boczne - 2 kieszenie górne pionowe wpuszczane na zamek spirala - 2 kieszenie dolne wpuszczane z wlotem od cięć bocznych (bez zamków) - Rękawy proste z zapinką do regulacji kryto na napy tworzywowe - Tył wydłużony - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny - Szwy klejone - Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naszyte wokół obwodu korpusu i rękawów (na przodzie dolna przechodząca przez wlot kieszeni) - Logo firmowe wykonane metodą haftu na emblemacie umieszczone na lewym karczku przodu - Piktogramy wykonane metodą haftu na emblemacie umieszczone na lewym rękawie Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (kurtka dostosowana do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 107-000 107-000d | Kurtka multiochronna z ocieplaczem Kurtka multiochronna z ocieplaczem damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E1,F1 EN 61482-2:2020 APC1 Klasa 1 (4 kA) EN ISO 20741:2013, klasa 1 EN 343:2019 wodoszczelność – klasa 3 opór pary wodnej – klasa 2 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Kurtka gramatura: 295 -305 g/m2 Polar gramatura: 345 -365 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | • Zapięcie na zamek spiralę trudnopalną i plisę na kryte napy trudnopalne • Stójka około 9 cm • Kaptur z gumą do regulacji, dopinany do kurtki na zamek trudnopalny • Na przodzie cięty karczek oraz cięcia boczne • 2 kieszenie górne pionowe wpuszczane na zamek spirala trudnopalny • 2 kieszenie dolne poziome wpuszczane na zamek spirala trudnopalny • Rękawy proste z zapinką do regulacji kryto na napy trudnopalne • Tył wydłużony • Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) • Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny • Szwy klejone • Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką • Metka wszyta od wewnątrz • 2 pasy taśmy odblaskowej trudnopalnej koloru srebrnego o szerokości 5cm naszyte wokół obwodu korpusu i rękawów (dolna taśma na przodzie przechodząca przez wlot kieszeni) • Logo firmowe wykonane metodą haftu trudnopalnego na emblemacie umieszczone na lewym karczku przodu • Piktogramy wykonane metodą haftu trudnopalnego na emblemacie umieszczone na lewym rękawie • Ocieplacz dopinany do kurtki zamkiem trudnopalnym obrotowym, w rękawach i pod stójką dopinany zapinkami na napę trudnopalną Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (kurtka dostosowana do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) ODPINANY OCIEPLACZ KURTKI (polar) • Stójka • Zapięcie przodu na zamek obrotowy trudnopalny kryty plisą • Rękawy zakończone mankietem • Kieszeń pionowa na lewej piersi na zamek trudnopalny kryty plisą • 2 kieszenie dolne pod skosem na zamek trudnopalny kryty plisą • Dół prosty z gumą podwieszaną po bokach • Nici dzianinowe trudnopalne adekwatne do koloru dzianiny • Metka wszyta od wewnątrz • Logo firmowe wykonane metodą haftu trudnopalnego umieszczone na lewej piersi • Piktogramy wykonane metodą haftu trudnopalnego umieszczone na lewym rękawie • Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (ocieplacz dostosowany do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) |  |
| 107-002 107-002d | Softshell ochronny Softshell ochronny damski | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III. EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN 13034+A1:2010 (Typ PB[6]), EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C2, F1 EN 61482-2:2020 APC2 EN ISO 20741:2013, klasa 1 Właściwości trudnopalne i antyelektrostatyczne – 50 cykli prania EN ISO 6330 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład tkaniny: 100% poliester (pozostałe warstwy: modyfikowany akryl, bawełna, włókno aramidowe, włókno antyelektrostatyczne) Gramatura: 370-390 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 100 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Softshell pod szyją wykończony stójką około 9 cm - Kaptur z daszkiem i zapinką do regulacji na rzep trudnopalny, ściągnięty gumą w tunelu, dopinany do podkroju szyi na zamek spirala trudnopalny - Przód zapinany na zamek spirala trudnopalny kryty wąską plisą - Na przodzie karczki oraz cięcia boczne - 2 kieszenie dolne wpuszczane z wlotem od cięć bocznych (bez zamków) - Rękawy zakończone prosto z zapinką na napę trudnopalną - Tył wydłużony - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach i plisie kryjącej zamek) - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej trudnopalnej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu korpusu i rękawów (dolna taśma na przodzie przechodząca przez kieszenie) - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na lewym karczku przodu - Piktogramy wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na lewym rękawie Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (bluza dostosowana do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |

  - Odzież dla elektryków

Tabela 5 Odzież dla elektryków

| Kod elementu | Opis elementu | Minimalne wymagania normatywne | Dodatkowy opis | Wizualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150-002 150-002d | Bluza łukoodporna Bluza łukoodporna damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1 EN ISO 20471:2013 klasa 1 IEC 61482-2:2018 APC1 Klasa 1 (4 kA) Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Właściwości trudnopalne, antyelektrostatyczne, ochrona przed termicznym efektem łuku elektrycznego – min. 50 cykli prania EN ISO 6330 Skład: Nomex® lub podobne >90%, włókno antyelektrostatyczne ≥ 1% Gramatura: 190 - 205g/m2 Skład High Visibility: Nomex® lub podobne >25%, modyfikowany akryl> 30%, lyocell lub podobne >30%, włókno antyelektrostatyczne ≥ 2% Gramatura: 215 - 235g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 100 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Bluza pod szyją wykończona stójką - Przód zapinany na zamek trudnopalny z plisą na kryte napy - Na przodzie i tyle cięte karczki oraz cięcia boczne - 2 kieszenie górne wpuszczane (około 13x16cm) przykryte patką zapinaną kryto na 2 napy trudnopalne. - 2 kieszenie dolne pionowe wpuszczane (około 15-17 cm) z wlotem od cięć bocznych (bez zamków) - Od wewnątrz worki kieszeniowe, poziome tworzą kieszonki wewnętrzne - Rękawy zakończone mankietem z zapinką do regulacji obwodu kryto na napy trudnopalne (w rozcięciu klin zabezpieczający) - Tył bluzy wydłużony - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką - Metka wszyta od wewnątrz zgodna z normą - 2 pasy taśmy odblaskowej trudnopalnej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu korpusu i rękawów (dolny pas na przodzie przechodzący przez wlot kieszeni) - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczonego na lewym karczku przodu - Piktogramy wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na lewym rękawie - Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (bluza dostosowana do konstrukcji damskiej np. przewężenia w talii) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 179-001 179-001d | Spodnie łukoodporne Spodnie łukoodporne damskie | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1 EN ISO 20471:2013 klasa 1 EN 61482-2:2020 APC1 (4 kA) Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Właściwości trudnopalne i antyelektrostatyczne, ochrona przed termicznym efektem łuku elektrycznego – min. 50 cykli prania EN ISO 6330 Skład: Nomex® lub podobne >90%, włókno antyelektrostatyczne ≥ 1% Gramatura: 190 - 205g/m2 Skład High Visibility: Nomex® lub podobne >25%, modyfikowany akryl> 30%, lyocell lub podobne >30%, włókno antyelektrostatyczne ≥ 2% Gramatura: 215 - 235g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 100 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Pasek z wszytymi szlufki i zapięciem na guzik trudnopalny - Rozporek na zamek trudnopalny - Po bokach wstawki z dzianiny trudnopalnej - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa (głębokość kieszeni min. 16cm) z wlotem przesuniętym o ok.2-3cm - Kieszeń na prawym udzie z miechami po bokach przykryta patką zapinaną na 2 kryte napy trudnopalne - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz w pasek tyłu - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej trudnopalnej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu nogawek - Piktogramy wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na prawej kieszeni udowej Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (spodnie dostosowane do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 179-002 179-002d | Spodnie łukoodporne typu szwedzkiego Spodnie łukoodporne typu szwedzkiego damskie | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN 1149-5:2018 EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1 EN ISO 20471:2013 klasa 1 EN 61482-2:2020 APC1 (4 kA) Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Właściwości trudnopalne i antyelektrostatyczne, ochrona przed termicznym efektem łuku elektrycznego – min. 50 cykli prania EN ISO 6330 Skład: Nomex® lub podobne >90%, włókno antyelektrostatyczne ≥ 1% Gramatura: 190 - 205g/m2 Skład High Visibility: Nomex® lub podobne >25%, modyfikowany akryl> 30%, lyocell lub podobne >30%, włókno antyelektrostatyczne ≥ 2% Gramatura: 215 - 235g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 100 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Szelki z tkaniny z wszytymi wewnątrz odcinkami taśmy gumowej i klamrami trudnopalnymi rozdzielczymi - Kieszeń bawetowa naszywana zamykana na zamek spirala, uniemożliwiającą wypadanie zawartości przy pochylaniu. Obok naszyta kieszeń przestrzenna na telefon (mieszcząca standardowy telefon komórkowy). Kieszenie przykryte patkami zapinaną na kryte springi - Rozporek przodu na zamek spirala trudnopalny - Po bokach wstawki z dzianiny trudnopalnej - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa (głębokość kieszeni około 16cm) - Kieszeń na prawym udzie z miechami po bokach przykryta patką zapinaną na 2 kryte springi - Model bez szlufek na pasek - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Miejsca wszycia szelek wzmocnione - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz w bawet tyłu - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej segmentowej trudnopalnej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu nogawek - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na kieszeni bawetowej - Piktogramy wykonane metodą termotransferu trudnopalnego umieszczone na prawej kieszeni udowej Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (ogrodniczki dostosowane do konstrukcji damskiej np. bez rozporka przodu) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |

  - Odzież dla spawaczy klasa 1/ klasa 2

Tabela 6 odzież dla spawaczy

| Kod elementu | Opis elementu | Minimalne wymagania normatywne | Dodatkowy opis | Wizualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 187-000 | Bluza spawalnicza Klasa 1 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2,F1 EN ISO 11611:2015 klasa 1, A1+A2 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: 100% bawełna z wykończeniem trudnopalnym Gramatura: 320-340 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Bluza pod szyją wykończona stójką około 9 cm - Przód zapinany na zamek trudnopalny z plisą na kryte napy trudnopalne - Na przodzie i tyle cięte karczki oraz cięcia boczne (karczki w kolorze kontrastowym) - 2 kieszenie górne wpuszczane (około 13x16cm) przykryte patką zapinaną kryto na 2 napy trudnopalne. Worek u dołu mocowany ryglami (spody patek w kolorze kontrastowym) - 2 kieszenie dolne wpuszczane (około 15-17 cm) z wlotem od cięć bocznych (bez zamków) - Od wewnątrz worki kieszeniowe, poziome tworzą kieszonki wewnętrzne - Rękawy zakończone mankietem na napy trudnopalne (w rozcięciu klin zabezpieczający) - Tył wydłużony - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką - Metka wszyta od wewnątrz - 1 pas taśmy odblaskowej trudnopalnej koloru srebrnego o szerokości 5cm naszyty wokół obwodu korpusu i rękawów (na przodzie przechodząca przez wlot kieszeni) - Logo firmowe wykonane metodą haftu trudnopalnego umieszczone na lewym karczku przodu - Piktogramy wykonane metodą haftu trudnopalnego umieszczone na lewym rękawie Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 188-000 | Spodnie spawalnicze klasa 1 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II EN ISO 13688:2013 EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2,F1 EN ISO 11611:2015 klasa 1, A1+A2 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: 100% bawełna z wykończeniem trudnopalnym Gramatura: 320-340 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Pasek z wszytymi szlufki i zapięciem na guzik trudnopalny - Rozporek na zamek trudnopalny - Po bokach wstawki z dzianiny trudnopalnej - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa (głębokość kieszeni min.16cm) z wlotem od szwów bocznych (stębnowany kształt kieszeni) - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz w pasek tyłu - Metka wszyta od wewnątrz - 1 pas taśmy odblaskowej trudnopalnej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejony wokół obwodu nogawek - Piktogramy wykonane metodą haftu trudnopalnego umieszczone na prawej nogawce Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 187-001 | Bluza spawalnicza Klasa 2 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C2,E3,F1 EN ISO 11611:2015 klasa 2, A1+A2 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: 100% bawełna z wykończeniem trudnopalnym Gramatura: 455-475 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Bluza pod szyją wykończona stójką około 9 cm - Przód zapinany na kryte napy trudnopalne - Na przodzie i tyle cięte karczki (karczki w kolorze kontrastowym) - 2 kieszenie dolne wpuszczane z wlotem od szwów bocznych, stębnowany kształt kieszeni - Rękawy zakończone prosto - Dół prosty - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką - Metka wszyta od wewnątrz - 1 pas taśmy odblaskowej trudnopalnej koloru srebrnego o szerokości 5cm naszyty wokół obwodu korpusu i rękawów (na przodzie przechodząca przez wlot kieszeni) - Logo firmowe wykonane metodą haftu trudnopalnego umieszczone na lewym karczku przodu - Piktogramy wykonane metodą haftu trudnopalnego umieszczone na lewym rękawie Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 188-001 | Spodnie spawalnicze klasa 2 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C2,E3,F1 EN ISO 11611:2015 klasa 2, A1+A2 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: 100% bawełna z wykończeniem trudnopalnym Gramatura: 455-475 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Pasek z wszytymi szlufki i zapięciem na guzik trudnopalny - Rozporek na zamek trudnopalny - Na tyle pasku zapinka do regulacji na guziki trudnopalne - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa (głębokość kieszeni min.16cm) z wlotem od szwów bocznych (stębnowany kształt kieszeni) - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach i plisie kryjącej zamek) - Nici trudnopalne adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz w pasek tyłu - Metka wszyta od wewnątrz - 1 pas taśmy odblaskowej trudnopalnej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejony wokół obwodu nogawek - Piktogramy wykonane metodą haftu trudnopalnego umieszczone na prawej nogawce Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |

  - Odzież kwaso i ługoodporna

Tabela 7 Odzież kwaso, ługoodporna

| Kod elementu | Opis elementu | Minimalne wymagania normatywne | Dodatkowy opis | Wizualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235-000 | Bluza kwaso i ługoodporna | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN 13034+A1:2010 (Typ 6) Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: poliester <85%, bawełna>15% Gramatura: 220 -230 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Bluza pod szyją wykończona stójką około 9 cm - Przód zapinany na zamek z plisą na kryte springi - Na przodzie i tyle cięte karczki oraz cięcia boczne (karczki w kolorze kontrastowym) - 2 kieszenie górne wpuszczane (około 13x16cm) przykryte patką zapinaną kryto na 2 springi. Worek u dołu mocowany ryglami (spody patek w kolorze kontrastowym) - 2 kieszenie dolne wpuszczane (około 15-17 cm) z wlotem od cięć bocznych (bez zamków) - Od wewnątrz worki kieszeniowe, poziome tworzą kieszonki wewnętrzne - Rękawy zakończone mankietem z zapinką do regulacji obwodu kryto na springi (w rozcięciu klin zabezpieczający) - Tył wydłużony - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką - Metka wszyta od wewnątrz - 1 pas taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejony wokół obwodu korpusu i rękawów (na przodzie przechodząca przez wlot kieszeni) - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na lewym karczku przodu - Piktogram wykonany metodą termotransferu umieszczony na lewym rękawie Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 234-000 | Spodnie kwaso i ługoodporne typu szwedzkiego | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT III EN ISO 13688:2013 EN 13034+A1:2010 (Typ 6) Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: poliester <85%, bawełna>15% Gramatura: 220 -230 g/m2 Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Szelki z tkaniny z wszytymi wewnątrz odcinkami taśmy gumowej i klamrami tworzywowymi rozdzielczymi - Kieszeń bawetowa naszywana zamykana na zamek spirala, uniemożliwiającą wypadanie zawartości przy pochylaniu. Obok naszyta kieszeń przestrzenna na telefon (mieszcząca standardowy telefon komórkowy). Kieszenie przykryte patkami zapinaną na kryte springi (spód patki w kolorze kontrastowym) - Rozporek przodu na zamek spirala - Po bokach wstawki z dzianiny - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa (głębokość kieszeni około 16cm) - Kieszeń na prawym udzie z miechami po bokach przykryta patką zapinaną na 2 kryte springi (spód patki w kolorze kontrastowym) - Model bez szlufek na pasek - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Miejsca wszycia szelek wzmocnione - Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz w bawet tyłu - Metka wszyta od wewnątrz - 1 pas taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejony wokół obwodu nogawek - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na kieszeni bawetowej - Piktogram wykonany metodą termotransferu umieszczony na prawej kieszeni udowej Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |

  - Odzież ochronna kat. I / pozostała odzież

Tabela 8 Odzież robocza podstawowa

| Kod elementu | Opis elementu | Minimalne wymagania normatywne | Dodatkowy opis | Wizualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150-000 150-000d | Bluza robocza Bluza robocza damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013 klasa 1 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: poliester <45%, bawełna>55% Gramatura: 240 -255 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Bluza pod szyją wykończona stójką około 9 cm - Przód zapinany na zamek spirala odwrócona - Na przodzie i tyle cięte karczki oraz cięcia boczne (karczki w kolorze kontrastowym) - 2 kieszenie górne wpuszczane (około 13x16cm) przykryte patką zapinaną kryto na 2 springi. Worek u dołu mocowany ryglami (spody patek w kolorze kontrastowym) - 2 kieszenie dolne wpuszczane (około 15-17 cm) z wlotem od cięć bocznych (bez zamków) - Od wewnątrz worki kieszeniowe, poziome tworzą kieszonki wewnętrzne - Rękawy zakończone mankietem z zapinką do regulacji obwodu kryto na springi - Tył wydłużony - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu korpusu i rękawów (na przodzie przechodząca przez wlot kieszeni) - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na lewym karczku przodu - Piktogram wykonany metodą termotransferu umieszczony na lewym rękawie Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (bluza dostosowana do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 179-003 179-003d | Spodnie robocze typu szwedzkiego Spodnie robocze typu szwedzkiego damskie | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013 klasa 1 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: poliester <45%, bawełna>55% 240g – 255 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Szelki z tkaniny z wszytymi wewnątrz odcinkami taśmy gumowej i klamrami tworzywowymi rozdzielczymi - Kieszeń bawetowa naszywana zamykana na zamek spirala, uniemożliwiającą wypadanie zawartości przy pochylaniu. Obok naszyta kieszeń przestrzenna na telefon (mieszcząca standardowy telefon komórkowy). Kieszenie przykryte patkami zapinaną na kryte springi (spód patek w kolorze kontrastowym) - Rozporek przodu na zamek - Po bokach wstawki z dzianiny - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa (głębokość kieszeni min.16cm) z wlotem przesuniętym o ok.2-3cm - Kieszeń na prawym udzie z miechami po bokach przykryta patką zapinaną na 2 kryte springi (spód patki w kolorze kontrastowym) - Model bez szlufek na pasek - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Miejsca wszycia szelek wzmocnione - Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz w bawet tyłu - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu nogawek - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na kieszeni bawetowej Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (ogrodniczki dostosowane do konstrukcji damskiej np. bez rozporka przodu) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 179-004 179-004d | Spodnie robocze Spodnie robocze damskie | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013 klasa 1 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: poliester <45%, bawełna>55% Gramatura: 240 -255 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Pasek z wszytymi szlufki i zapięciem na guzik metalowy - Rozporek na zamek spirala - Po bokach wstawki z dzianiny - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa (głębokość kieszeni min.16cm) z wlotem przesuniętym o ok.2-3cm - Kieszeń na prawym udzie z miechami po bokach przykryta patką zapinaną na 2 kryte springi (spód patki w kolorze kontrastowym) - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz w pasek tyłu - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejony wokół obwodu nogawek - Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 123-000 | Bezrękawnik | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT I Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: bawełna >55%, poliester <45% Gramatura: 240 -255 g/m2 Ocieplina 150 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | • Bezrękawnik pod szyją wykończony stójką około 9 cm • Przód zapinany na zamek odwrócony (pod zamkiem plisa zabezpieczająca) • Na przodzie i tyle cięte karczki oraz cięcia boczne (karczki w kolorze kontrastowym) • 2 kieszenie górne wpuszczane (około 13x16cm) przykryte patką zapinaną kryto na 2 napy (spody patek w kolorze kontrastowym) • 2 kieszenie dolne wpuszczane (około 15-17 cm) z wlotem od cięć bocznych (bez zamków) • Dodatkowa kieszeń wewnętrzna z lewej strony na telefon (zapinana na zamek spirala) • Tył wydłużony • Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach) • Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny • Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką • Metka wszyta od wewnątrz • Bezrękawnik na ocieplinie pikowanej z podszewką poliestrową • 1 pas taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejony wokół obwodu korpusu (na przodzie przechodząca przez wlot kieszeni) • Logo firmowe wykonane metodą termotransferu na lewym karczku przodu Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 154-000 154-000d | Polo z krótkim rękawem Polo z krótkim rękawem damskie | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Gramatura: 210 g/m² Skład: 100% bawełna | - Koszulka typu Polo - Koszulka pod szyją wykończona kołnierzykiem ze ściągacza - Pod szyją zapięcie na guziki - Rękawy krótkie zakończone podwinięciem - Dół prosty zakończony podwinięciem - Nici dzianinowe adekwatne do koloru dzianiny - Metka wszyta od wewnątrz - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na lewej piersi Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (polo dostosowane do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 155-000 155-000d | Polo z długim rękawem Polo z długim rękawem damskie | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Gramatura: 210 g/m² Skład: 100% bawełna | - Koszulka typu Polo - Koszulka pod szyją wykończona kołnierzykiem ze ściągacza - Pod szyją zapięcie na guziki - Rękawy z mankietem ze ściągacza - Dół prosty zakończony podwinięciem - Nici dzianinowe adekwatne do koloru dzianiny - Metka wszyta od wewnątrz - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na lewej piersi Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (polo dostosowane do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 156-001 156-001d | Podkoszulek z krótkim rękawem Podkoszulek z krótkim rękawem damski | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT I Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Gramatura: 190g Skład: 100% bawełna | - Koszulka pod szyją wykończona plisą - Rękawy krótkie zakończone podwinięciem - Dół prosty zakończony podwinięciem - Nici dzianinowe adekwatne do koloru dzianiny - Metka wszyta od wewnątrz - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na lewej piersi Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (koszulka dostosowana do konstrukcji damskiej) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 245-000 245-000d | Podkoszulek z długim rękawem Podkoszulek z długim rękawem damski | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT I Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Gramatura: 190g Skład: 100% bawełna | - Koszulka pod szyją wykończona plisą - Rękawy długie zakończone podwinięciem - Dół prosty zakończony podwinięciem - Nici dzianinowe adekwatne do koloru dzianiny - Metka wszyta od wewnątrz - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na lewej piersi Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (koszulka dostosowana do konstrukcji damskiej) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 106-000 106-000d | Koszula flanelowa Koszula flanelowa damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI – KAT I Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą 100% bawełna Gramatura: 160-170 g/m2 | - Produkt polski - Koszula robocza, zapiana na sześć guzików, z kołnierzem prostym ze stójką, usztywnionym flizeliną - Tył jednoczęściowy - Przód z kieszenią nastębnowaną w lewej górnej części - Rękawy długie jednoczęściowe z rozporkiem i zakładką, wszyte w mankiety, zapinane na guziki Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (koszula dostosowana do konstrukcji damskiej) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 156-000 156-001d | SPODNIE TYPU JEANS SPODNIE TYPU JEANS damskie | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT I Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: bawełna >55%, poliester <45% Gramatura: 240 -255 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją | - Pasek z wszytymi szlufki i zapięciem na guzik metalowy - Rozporek na zamek metalowy - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa z półokrągłym wlotem - W prawej kieszeni naszyta mniejsza kieszonka otwarta - 2 kieszenie tylne naszywane otwarte - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Nogawki zwężane ku dołowi - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami - Kieszenie wzmocnione nitami - Elementy spodni przeszyte podwójną stębnówką - Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny - Metka wszyta od wewnątrz Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (spodnie dostosowane do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 152-000 152-000d | BLUZA POLAR Z LOGO rozpinana BLUZA POLAR Z LOGO rozpinana damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT I Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: poliester 100%, Gramatura: 265 -275 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacja | - Stójka około 9-10cm - Zapięcie przodu na zamek spirala - Rękawy proste - 2 kieszenie dolne pod skosem na zamek spirala - Dół prosty z gumą podwieszaną po bokach - Nici dzianinowe adekwatne do koloru dzianiny - Metka wszyta od wewnątrz - Logo firmowe wykonane metodą haftu umieszczone na lewej piersi Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 107-003 107-003d | Kurtka intensywnej widzialności Kurtka intensywnej widzialności damska | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20741:2013, klasa 2 EN 343:2019 wodoszczelność – klasa 3 opór pary wodnej – klasa 2 EN 342:2017 Przepuszczalność powietrza – klasa 3 Icler - >0,420 (B) m2; K/W Właściwości zapewniające intensywną widzialność – 25 cykli prania EN ISO 6330 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: poliester 100% + powleczenie/wykończenie Gramatura: 195-205 g/m2 Ocieplina >120 g/m2 Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) Wizualizacja ma charakter poglądowy | - Zapięcie na zamek spiralę i plisę na kryte napy - Stójka około 9 cm - Kaptur z gumą do regulacji, dopinany do kurtki na napy - Na przodzie i tyle karczek - Na lewej piersi kieszeń na zamek spirala - 2 kieszenie dolne cięte z patką (bez zamków) - Rękawy proste z zapinką do regulacji na rzep, przód wydłużony - Tył lekko wydłużony - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny - Szwy klejone - Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu korpusu i rękawów (dolna taśma na przodzie przechodząca przez kieszenie) - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na lewym karczku przodu - Piktogramy wykonane metodą termotransferu umieszczone na lewym rękawie Krój damski analogiczny do wizualizacji męskiej (kurtka dostosowana do konstrukcji damskiej np. układ zapięć) |  |
| 223-000 | Spodnie ocieplane | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II PN-EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013 klasa 1 EN 342:2017 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: poliester <45%, bawełna >55% Gramatura: 225 -255 g/m2 Ocieplina >100 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Szelki z tkaniny z wszytymi wewnątrz odcinkami taśmy gumowej i klamrami tworzywowymi rozdzielczymi - Tunel z wszytą taśmą gumową na tyle spodni na wysokości pasa - Kieszeń bawetowa naszywana zamykana na zamek spirala, uniemożliwiającą wypadanie zawartości przy pochylaniu. Obok naszyta kieszeń przestrzenna na telefon (mieszcząca standardowy telefon komórkowy). Kieszenie przykryte patkami zapinaną na kryte springi (spód patek w kolorze kontrastowym) - Rozporek przodu na zamek spirala - 2 kieszenie wpuszczane poniżej pasa (głębokość kieszeni min.16cm) - Kieszeń na prawym udzie z miechami po bokach przykryta patką zapinaną na 2 kryte springi (spód patki w kolorze kontrastowym) - Model bez szlufek na pasek - Dół nogawek prosty zakończony podwinięciem - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Miejsca wszycia szelek wzmocnione - Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz w bawet tyłu - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu nogawek - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na kieszeni bawetowej Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 224-000 | Bluza Ocieplana | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II PN-EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013 klasa 1 EN 342:2017 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Skład: poliester <45%, bawełna >55% Gramatura: 225 -255 g/m2 Ocieplina >150 g/m2 Kolor zgodnie z wizualizacją Taśma odblaskowa: zachowanie właściwości odblaskowych nie mniejsze niż 50 cykli pralniczych w temp. min. 60°C (ISO 15797) | - Bluza pod szyją wykończona stójką około 9 cm - Przód zapinany na zamek spirala, od wewnątrz plisa - Na przodzie i tyle cięte karczki oraz cięcia boczne (karczki w kolorze kontrastowym) - 2 kieszenie górne wpuszczane (około 13x16cm) przykryte patką zapinaną kryto na 2 napy (spody patek w kolorze kontrastowym) - 2 kieszenie dolne wpuszczane (około 15-17 cm) z wlotem od cięć bocznych (bez zamków) - Od wewnątrz kieszeń na lewym przodzie zamykana na zamek spirala - Rękawy z zapinką do regulacji obwodu kryto na napy - Tył wydłużony - Miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i plisie kryjącej zamek) - Nici rdzeniowe adekwatne do koloru tkaniny - Wieszak wszyty wewnątrz na tyle pod stójką - Metka wszyta od wewnątrz - 2 pasy taśmy odblaskowej segmentowej termotransferowej koloru srebrnego o szerokości 5cm naklejone wokół obwodu korpusu i rękawów (na przodzie przechodząca przez wlot kieszeni) - Logo firmowe wykonane metodą termotransferu umieszczone na lewym karczku przodu - Piktogram wykonany metodą termotransferu umieszczony na lewym rękawie Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 229-000 | Płaszcz przeciwdeszczowy (wielorazowy) | EN 343 Klasa 4 EN ISO 20471 w klasie 2 PN-EN ISO 13688 | - Rozmiary S-XXXL, - odblaskowe taśmy, po dwa rzędy, wokół rękawów i tułowia - zwiększona wytrzymałość szwów - zapinanie na napy - kieszenie przednie z patkami - regulowany kaptur - Materiał na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC - Kolor: Żółty fluorescencyjny, Pomarańczowy fluorescencyjny - Płaszcz wykonany techniką obustronnego zgrzewania Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 229-001 | Płaszcz przeciwdeszczowy antyelektrostatyczny (wielorazowy) | PN-EN ISO 13688 EN ISO 20471 min w klasie 2 EN 343 Klasa 4 EN 1149-5 EN ISO 14116 EN 13034 | - Rozmiary S-XXXL, - Taśmy odblaskowe, po dwa rzędy, wokół rękawów, jeden na wysokości tułowia - Zapięcie na zamek i napy przykryte plisą - Kieszenie przednie z patkami - Regulowany kaptur i stójka - Materiał na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC - Kolor: żółto-granatowy - Płaszcz wykonany techniką obustronnego zgrzewania Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 104-000 | Kamizelka odblaskowa multiochronna | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20741:2013, klasa 2 EN ISO 14116:2015 EN ISO 1149:2018 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Gramatura 150g/m2 Materiał: dzianina dziurkowana | - ​Kamizelki o intensywnej widzialności mogą być noszone na wierzchu innej odzieży ochronnej, - Taśmy odblaskowe: 2 rzędy wokół tułowia - Produkt Polski - Logo na plecach - Rozmiary S-XXL - Kolor odblaskowy – pomarańczowy - Logo firmy/spółki na plecach Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |
| 104-001 | Kamizelka odblaskowa | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 ws. ŚOI - KAT II EN ISO 13688:2013 EN ISO 20741:2013, klasa 1 Aktualny certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 dla materiałów mających styczność ze skórą Dzianina: Poliester 100% Gramatura 135g/m2 Materiał: dzianina dziurkowana | - Kolor odblaskowy – pomarańczowy - Rozmiary S-XXL - Zapięcie: rzep - Taśmy odblaskowe: 2 rzędy wokół tułowia - Logo firmy/spółki na plecach Wizualizacja ma charakter poglądowy |  |

## Załączniki:

Załącznik 1: Abstrakt kolorów korporacyjnych z oznaczeniem kodów

Załącznik 2: Logo PGE Energia Ciepła

Załącznik 3: Logo PGE Toruń

Załącznik 4: Logo PGE Zielona Góra

Załącznik 5: Logo KOGENERACJA S.A.