Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPIS TREŚCI

1.	PRZEDMIOT DOSTAWY	4

2.	MIEJSCE DOSTAWY	6

3.	WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY	6

4.	PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO	6

5.	WARUNKI UBEZPIECZENIA	6

6.	ZAŁĄCZNIKI	7

PRZEDMIOT DOSTAWY

Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowych urządzeń oraz części dla instalacji odpopielania i nawęglania  w EC Wrocław i zostało podzielone na 4 (cztery) części.

Wszystkie urządzenia, części i elementy objęte przedmiotem dostawy muszą być:

- Fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

- Kompletne, tj. obejmować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego uruchomienia i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

- Wykonane z materiałów zapewniających trwałość i odporność na warunki pracy opisane w OPZ,

- Zgodne z wymaganiami niniejszego OPZ i obowiązującymi przepisami oraz normami mającymi zastosowanie do danego rodzaju urządzenia.

Zasady równoważności:

Jeżeli w OPZ wskazano nazwę/typ urządzenia, Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne, przy czym za równoważne uznaje się wyłącznie takie urządzenie, które spełnia łącznie wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, materiałowe, eksploatacyjne i montażowe określone w OPZ oraz zapewnia co najmniej równoważną trwałość i niezawodność.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność, w szczególności poprzez przedłożenie:

- Kart katalogowych/DTR/rysunków,

- Potwierdzenia parametrów materiałowych kluczowych elementów,

- Informacji o warunkach montażu i podłączeń.

Brak wykazania równoważności będzie traktowany jako niespełnienie wymagań OPZ, a w konsekwencji uniemożliwi przyjęcie zamówienia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Wykonawca który nie wykaże równoważności poniesie konsekwencje określone w Zamówieniu oraz Ogólnych Warunkach Zamówienia (OWZ).

Część nr I:

Dostawa rury 84CT0630 L=600 mm – 15 sztuk

Prostka z materiału 84CT0630 [rura fi 101,6 x 5,6 napawana na grubość 3,0 mm materiałem trudnościeralnym]

Prostka bez kołnierzy, malowana farbą podkładową typu Metakor.

Część nr II:

Dostawa przepustnic międzykołnierzowych EBRO Z011-GMX lub równoważnych:

- D=200 mm, p=0,6 MPa, z napędem ręcznym, uszczelnieniem i dyskiem GMX (materiał o podwyższonej odporności na wycieranie, przeznaczony do transportu popiołu) – sztuk 4

- D=250 mm, p=0,6 MPa, z napędem ręcznym, uszczelnieniem i dyskiem GMX (materiał o podwyższonej odporności na wycieranie, przeznaczony do transportu popiołu) – sztuk 5

Urządzenie równoważne powinno charakteryzować się taką samą średnicą, napędem, dopuszczalnym ciśnieniem roboczym. Uszczelnienie oraz dysk powinno być wykonane z odpowiedniego materiału i posiadać adekwatne certyfikaty określające skuteczność (podwyższoną odporność) pracy w instalacjach z mediami abrazyjnymi (popiół). Urządzenie równoważne ma zapewnić co najmniej identyczną niezawodność i trwałość.

Część nr III:

Dostawa krążników:

• Krążniki gładkie stalowe: Ø108 × 315 × 14 – 53 szt.

Wykonanie w wersji: płaszcz z rury o grubości 14 mm, piasty tłoczone przyspawane do płaszcza krążnika, materiał osi 
i płaszcza S235, uszczelnienie 5-elementowe, malowane podkładem.
Wykonanie zgodnie z normą PN-73/M-46601 lub równoważną.

• Krążniki pierścieniowe: Ø108 × 315 × 14 – 22 szt.

Wykonanie w wersji: płaszcz z rury o grubości 14 mm, piasty tłoczone przyspawane do płaszcza krążnika, materiał osi 
i płaszcza S235, uszczelnienie 5-elementowe, tarcze gumowe z mieszanki zwykłej.
Wykonanie zgodnie z normą PN-73/M-46601 lub równoważną.

• Krążniki pierścieniowe: Ø108 × 250 × 14 – 12 szt.

Wykonanie w wersji: płaszcz z rury o grubości 14 mm, piasty tłoczone przyspawane do płaszcza krążnika, materiał osi 
i płaszcza S235, uszczelnienie 5-elementowe, tarcze gumowe z mieszanki zwykłej.
Wykonanie zgodnie z normą PN-73/M-46601 lub równoważną.

• Krążniki tarczowe: Ø108 × 950 × 14 – 10 szt. w wersji 6+1+1+1+6

Wykonanie w wersji: płaszcz z rury o grubości 14 mm, piasty tłoczone przyspawane do płaszcza krążnika, materiał osi 
i płaszcza S235, uszczelnienie 5-elementowe, tarcze gumowe z mieszanki zwykłej.
Wykonanie zgodnie z normą PN-73/M-46601 lub równoważną.

• Krążniki gładkie stalowe (odciskowe): Ø108 × 950 × 14 – 2 szt.

Wykonanie w wersji: płaszcz z rury o grubości 14 mm, piasty tłoczone przyspawane do płaszcza krążnika, materiał osi 
i płaszcza S235, uszczelnienie 5-elementowe, malowane podkładem.
Wykonanie zgodnie z normą PN-73/M-46601 lub równoważną.

• Krążniki gładkie stalowe: Ø133 × 380 × 14 – 174 szt.

Wykonanie w wersji: płaszcz z rury o grubości 14 mm, piasty tłoczone przyspawane do płaszcza krążnika, materiał osi i płaszcza S235, uszczelnienie 5-elementowe, malowane podkładem.
Wykonanie zgodnie z normą PN-73/M-46601 lub równoważną.

• Krążniki gładkie gumowe: Ø159 × 380 × 22 – 60 szt.

Wykonanie w wersji: płaszcz z rury o grubości 22 mm, piasty tłoczone przyspawane do płaszcza krążnika, materiał osi i płaszcza S235, uszczelnienie 5-elementowe, tarcze gumowe z mieszanki zwykłej.
Wykonanie zgodnie z normą PN-73/M-46601 lub równoważną.

• Krążniki tarczowe: Ø133x565x14 – 10 szt. w wersji 6+1+1+1+1

Wykonanie w wersji: płaszcz z rury o grubości 14 mm, piasty tłoczone przyspawane do płaszcza krążnika, materiał osi i płaszcza S235, uszczelnienie 5-elementowe, tarcze gumowe z mieszanki zwykłej.
Wykonanie zgodnie z normą PN-73/M-46601 lub równoważną.

• Krążniki pierścieniowe: Ø159× 600 × 22 – 48 szt.

Wykonanie w wersji: płaszcz z rury o grubości 14 mm, piasty tłoczone przyspawane do płaszcza krążnika, materiał osi i płaszcza S235, uszczelnienie 5-elementowe, tarcze gumowe z mieszanki zwykłej.
Wykonanie zgodnie z normą PN-73/M-46601 lub równoważną.

• Krążniki gładkie stalowe diamagnetyczne: Ø375 × 160 × 18 – 12 szt.

Wykonanie w wersji: płaszcz z rury o grubości 14 mm, piasty tłoczone przyspawane do płaszcza krążnika, materiał osi i płaszcza S235, uszczelnienie 5-elementowe, gładkie bez podkładu
Wykonanie zgodnie z normą PN-73/M-46601 lub równoważną.

Część nr IV:

Dostawa segmentów zgarniaczy poliuretanowych:

• Segment poliuretanowy QC-PU-90 zgarniacza czołowego TBC-QC-1000 – typu: Nitrolen,

lub równoważny według poniższych parametrów. - 24 szt.

- typ segmentu: QC-PU-95;

- materiał: poliuretan modyfikowany PU-95 PUR-NE;

- wymiary segmentu: 150 x 190 x 50 mm;

- szerokość ostrza segmentu: 150 mm;

- masa segmentu: ok. 1,3 kg/1 szt.;

Dostarczone segmenty muszą być posiadać mocowania kompatybilne ze zgarniaczem typu TBC-QC-1000.

MIEJSCE DOSTAWY

Miejscem dostawy jest magazyn techniczny w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A, 50-220 Wrocław ul. Łowiecka 24.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:

Wszystkie dostarczone urządzenia i części muszą być fabrycznie nowe, kompletne oraz zgodne z OPZ.

Szczegółowe wymagania dokumentacji towarzyszącej dostawom:

Wraz z dostawą każdego urządzenia lub części Wykonawca dostarczy w języku polskim:

•	dokumentację DTR/instrukcje użytkowania i montażu (jeżeli dotyczy),

•	świadectwo jakości/poświadczenie jakości,

•	atesty materiałowe (jeżeli dotyczy).

Dokumentem odbioru dostawy będzie dowód dostawy, na którym należy podać numer zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące logistyki przedmiotu dostawy

Dostawa do magazynu powinna być zrealizowana w terminie:

- Dla części I: do 6 tygodni od przesłania Zamówienia do Wykonawcy,

2.	Dla części II: do 6 tygodni od przesłania Zamówienia do Wykonawcy,

3.	Dla części III: do 13 tygodni od przesłania Zamówienia do Wykonawcy,

4.	Dla części IV: do 13 tygodni od przesłania Zamówienia do Wykonawcy.

Koszt oraz ryzyko transportu ponosi Wykonawca.

PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO

Będzie wskazany na etapie realizacji.

WARUNKI UBEZPIECZENIA

  - Wykonawca przystępując do realizacji Prac, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń:

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia,

- Ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania w związku z realizacją niniejszego Zamówienia zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- Innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych podczas realizacji niniejszego Zamówienia).

  - 5.1 	Postanowienia Ogólne dotyczące ubezpieczeń:

  - 5.1.1	Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia określone niniejszą Umową w renomowanych firmach ubezpieczeniowych oraz zgodnie ze zwyczajowo przyjęta w branży praktyką;

  - 5.1.2	Nie później niż do 14 dni przed przystąpieniem do realizacji prac, lecz nie później niż do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów, potwierdzających zawarcie ubezpieczeń wymaganych niniejsza Umową;

  - 5.1.3	Wykonawca nie będzie wprowadzał żadnych zmian w treści umów ubezpieczenia, o których mowa w niniejszej Umowie bez zgody Zamawiającego;

  - 5.1.4	Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu przez zakład ubezpieczeń zmian istotnych warunków ubezpieczenia, określonych niniejszą Umowa;

  - 5.1.5	Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu nowy komplet dokumentów, potwierdzający zawarcie ubezpieczeń, gdyby taki został wydany w toku realizacji zobowiązań wynikających z Umowy;

  - 5.1.6	Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże potwierdzenie zapłaty wymaganych składek/ rat składek za wymagane ubezpieczenia określone niniejszą Umową;

  - 5.1.7	Wykonawca będzie należycie wypełniał wszelkie obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia;

  - 5.1.8	Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi stosowny komplet dokumentów, potwierdzający ochronę ubezpieczeniową, zgodną z wymogami niniejszej Umowy;

  - 5.1.9	Dopuszcza się polisy o okresie ochrony krótszym niż wymagane w Umowie, pod warunkiem ich kontynuacji na warunkach spełniających wymogi niniejszej Umowy przez wskazany wyżej okres. Kolejne polisy zostaną przedstawione drugiej stronie, na co najmniej 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia obowiązującej polisy.

  - 5.1.10	O ile okaże się, że Wykonawca nie posiada wymaganego kompletu dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową w dacie rozpoczęcia Prac, Zamawiający ma prawo do:

  - a)	Zawarcia takiej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach określonych niniejszą Umową, na koszt i ryzyko Wykonawcy; lub

  - b)	Niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych z tytułu zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - 5.1.11	Zamawiający podejmie decyzję według swojego uznania o skorzystaniu z praw opisanych powyżej w pkt. 5.1.10a lub 5.1.10b Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy termin obowiązywania polisy upływa w trakcie realizacji prac i musi ona zostać odnowiona na kolejny okres ubezpieczenia.

  - 5.1.12	W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację niniejszej Umowy udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie.

  - 5.1.13	Obowiązek Zamawiającego, Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganego kompletu dokumentów ubezpieczeniowych, nie może być w żadnym wypadku interpretowany, jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

  - 5.1.14	Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał obowiązkowe ubezpieczenia wymagane przez przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIKI

- Zał.1	Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

- Zał.2	Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

Załącznik nr 1 - Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

| Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy |  |  |  | Nr protokołu: PSWW nr xxx/nr Umowy/zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data: |
| Nr Umowy/zamówienia |  |  |  |  |
| Tytuł Umowy |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Zakład Zamawiającego |  |  |  |  |
| Kierownik projektu Zamawiającego |  |  |  |  |
| Obiekt/instalacja/urządzenie |  | KKS |  |  |

|  | Lp. | Imię i Nazwisko | Firma | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawca | 1. |  |  |  |
| Zamawiający | 2. |  |  | Przedstawiciel Spółki/Oddziału |
| Zamawiający | 3. |  |  | Przedstawiciel Spółki/Oddziału |

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wystąpienie wad w przedmiocie dostawy:

| Lp. | Opis wady | Uzgodniony termin usunięcia wady |
| --- | --- | --- |

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca:							Zamawiający:

- ……………………. 					2. ………………….

3. …………………

Załącznik nr 2 - Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

| Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy |  |  |  | Nr protokołu: PPUW nr xxx/nr Umowy, zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data: |
| Nr Umowy/zamówienia |  |  |  |  |
| Tytuł Umowy |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Zakład Zamawiającego |  |  |  |  |
| Kierownik projektu Zamawiającego |  |  |  |  |
| Obiekt/instalacja/urządzenie |  | KKS |  |  |

|  | Lp. | Imię i Nazwisko | Firma | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawca | 1. |  |  |  |
| Zamawiający | 2. |  |  | Przedstawiciel Spółki/ Oddziału |
| Zamawiający | 3. |  |  | Przedstawiciel Spółki/ Oddziału |

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono, że niżej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostały usunięte:

| Lp. | Opis wady | Rzeczywisty termin usunięcia wady |
| --- | --- | --- |

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca:							Zamawiający:

- ……………………. 					2. ………………….

3. …………………