Standard przekazywania danych GIS do PGE Energia Jądrowa

luty 2026

Historia zmian

| Wersja | Data | Autor | Zakres zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 2024.01.10 | PGE PAK Energia Jądrowa | Wersja wstępna |
| 1.0 | 2024.01.12 | PGE PAK Energia Jądrowa | Pierwsza wersja główna |
| 1.1 | 2025.04.02 | PGE PAK Energia Jądrowa | Dodano wytyczne dla projektów CAD |
| 2.0 | 2026.02.20 | PGE Energia Jądrowa | Zmiana nazwy spółki. Aktualizacja wymagań w zakresie GIS. |

Spis treści

1.	Skróty i definicje	3

2.	Wymagania ogólne dotyczące pozyskiwania i opracowywania danych GIS	5

3.	Przekazywanie danych wektorowych	5

4.	Przekazywanie danych rastrowych	6

5.	Przekazywanie danych ewidencyjnych	8

6.	Przekazywanie danych pomiarowych skaningu laserowego	8

7.	Przygotowanie map tematycznych	9

8.	Przekazywanie map tematycznych	10

9.	Przygotowanie i przekazywanie dokumentacji opracowanej w środowisku CAD	10

Skróty i definicje

Atrybut opisowy – rozumiana jako część informacji o obiekcie przestrzennym przechowywana w tabeli powiązanej z tym obiektem. Atrybut opisuje obiekt lub zawiera dodatkowe informacje, które mogą być wykorzystywane np. w prezentacji kartograficznej lub analizach przestrzennych.

Chmura punktów – rozumiana jako zbiór dyskretny punktów stanowiących dane w przestrzeni utworzona przez skaner 3D lub w wyniku przetwarzania danych przez oprogramowanie fotogrametryczne. Punkty mogą reprezentować bryłę lub obiekt trójwymiarowy (3D), lub powierzchnię. Każde położenie punktu ma swój zestaw współrzędnych kartezjańskich (X, Y, Z).

Dane GIS (dane przestrzenne) – dane zawierające informację przestrzenną dostarczane w postaci bazy danych, plików przechowujących dane geometryczne i opisowe, dane rastrowe, chmury punktów.

Dane rastrowe – rozumiane jako skanowana dokumentacja, papierowe mapy, ortofotomapy, zdjęcia lotnicze, Numeryczne Modele Terenu, Numeryczne Modele Pokrycia Terenu. Dane rastrowe powinny mieć odniesienie przestrzenne np. zawierać plik odniesienia, który pozwala poprawnie umieścić takie dane w przestrzeni geograficznej.

Dane wektorowe – rozumiana jako zbiór obiektów opisanych współrzędnymi w zadanym układzie współrzędnych. Obiekt punktowy to para współrzędnych (xy). Linia (także granica obszaru) to ciąg punktów (xl,yl), (x2,y2), (x3,y3). Reprezentacja wektorowa nadaje się dobrze do przechowywania danych o charakterze dyskretnym, dla których wymagana jest duża dokładność, np. granice działek, ulice, budynki, sieci: elektryczne, gazowe, wodne, telefoniczne. Dane wektorowe są reprezentowane przeważnie jako punkt, linia lub powierzchnia (poligon)

Kod EPSG – kod układu współrzędnych wykorzystywany w oprogramowaniu GIS opracowany przez European Petroleum Survey Group jako standard nazewnictwa i identyfikacji układów współrzędnych na całym świecie.

Geobaza plikowa Esri – plik (folder) z rozszerzeniem .gdb przechowujący dane przestrzenne w postaci warstw i tabel opisowych. Geobaza przechowuje podstawowe typy geometrii jako punkty, linie, poligony, opisy oraz inne elementy (trasy, topologię, relacje, sieci, wymiary), jak również dane rastrowe rastry. Może również przechowywać inne tabele z danymi opisowymi oraz powiązania między nimi w postaci relacji. Jest to podstawowy standard przekazywania źródeł danych do Zamawiającego.

GIS - Systemem Informacji Geograficznej rozumiany jako system pozyskiwania, przetwarzania, weryfikowania, integrowania, manipulowania, analizowania i prezentacji danych, które są przestrzennie odniesione do Ziemi. Obejmuje on zazwyczaj bazę danych przestrzennych, sieć komputerową, odpowiednie oprogramowanie i użytkowników wykorzystujących, przetwarzających i wprowadzających dane.

LIDAR – od Light Detection and Ranging – rozumiany jako metoda pomiaru odległości poprzez oświetlanie celu światłem laserowym i pomiar odbicia za pomocą czujnika (skanera) zainstalowanego w samolocie lub bezzałogowym statku Powietrznym (dronie) oraz jako produkt w postaci Chmury punktów opracowany przy wykorzystaniu tej metody pomiaru.

NMPT – Numeryczny Model Pokrycia Terenu (ang. DSM – Digital Surface Model).

NMT –  Numeryczny Model Terenu (ang. DTM – Digital Terrain Model)

Rozdzielczość przestrzenna – terenowa wielkość piksela dla danych rastrowych.

Wykonawca – Zleceniobiorca lub konsorcjum realizujące zadanie dla Zamawiającego lub podwykonawca, współpracujący z Zleceniobiorcą nad realizacją zleconego zadania.

Zamawiający - PGE Energia Jądrowa S.A.

Wymagania ogólne dotyczące pozyskiwania i opracowywania danych GIS

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność przekazywanych produktów z wymaganiami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia i niniejszymi wytycznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie opracowywanych danych przestrzennych i produktów wytwarzanych na ich podstawie.

Wszelkie zagadnienia nie objęte niniejszymi wytycznymi będą uzgadniane lub uszczegóławiane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Ostateczne uzgodnienia wymagają formy pisemnej (również e-mail).

Wszystkie dane GIS oraz mapy tematyczne powinny być przygotowane w układzie współrzędnych PL-1992 lub PL-2000 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247 z późniejszymi zm.) oraz wysokościowym układem odniesienia PL-EVRF2007-NH.

Przekazywane dane GIS powinny zawierać listę zawartości zapisaną w formacie PDF i DOCX lub XLSX.

Materiały przekazywane przez Wykonawcę zostaną przekazane na nośniku danych lub zostaną umieszczone w lokalizacji sieciowej uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Dane przekazywane w podziale sekcyjnym muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującym nazewnictwem godeł i siatkami podziału na arkusze w układzie współrzędnych PL-1992 i/lub PL-2000 publikowanymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii lub innym uzgodnionym podziałem na arkusze.

Wszystkie warstwy przestrzenne powinny zawierać metadane opisane w standardzie ArcGIS (preferowany) lub standardzie ISO 19139.

Wszystkie przekazywane zbiory danych pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł, z instytucji odpowiedzialnych za ich dostarczanie muszą mieć zapisane w metadanych informacje o stanie aktualności oraz dacie pozyskania. Jeżeli nie jest możliwy do określenia stan aktualności należy wpisać tylko datę pozyskania danych.

Punkt 2.9 ma również zastosowanie do danych wytwarzanych na zlecenie Zamawiającego przez Wykonawcę zadania jeżeli celem zlecenia było wytworzenie lub przetworzenie danych.

Przekazywanie danych wektorowych

Dane wektorowe powinny być zapisane za pomocą wektorowego modelu danych reprezentowanego przez obiekty punktowe, liniowe, powierzchniowe, wielopunkty, obiekty 3D, opisy, wymiary.

Wymagany format przekazywanych źródeł danych wektorowych to geobaza plikowa Esri - .gdb.

Dopuszcza się dane zapisane w formacie .shp, w postaci pakietu projektu - .ppkx lub innym formacie możliwym do odczytania w środowisku ESRI ArcGS, Autodesk AEC Collection po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

Dane wektorowe powinny mieć  tabelę atrybutów przechowującą dodatkowe informacje 
o obiektach.

Wszystkie rekordy w tabeli atrybutów powinny być wypełnione. Dla rekordów, dla których nie jest możliwe wpisanie wartości należy wpisać następujące wartości:
Atrybuty tekstowe
ND  -  oznacza nie dotyczy, dla wartości jeżeli dana cecha nie występuje
BD – oznacza brak danych, dla wartości jeżeli dana cecha występuje ale nie posiadamy konkretnych danych opisowych
Atrybuty numeryczne
-9999 – oznacza ze wartość jest nieznana (brak danych)
-7777 - oznacza ze wartość nie dotyczy danego pola(nie dotyczy)

Należy zachować topologię obiektów w obrębie warstwy oraz pomiędzy warstwami jeżeli warstwy stanowią kontynuację danych. np. studzienki powinny być na końcu segmentów sieci kanalizacyjnej lub punkty graniczne w miejscach załamania (węźle) linii granicy,

Rozdzielczość warstw przestrzennych dla współrzędnych x, y, z nie może być mniejsza niż 0,001 m.

Dane nieprzestrzenne należy przekazywać w postaci edytowalnych tabel zapisanych w formacie geobazy plikowej Esri - .gdb. Dopuszcza się formaty plików .xlsx, .dbf po wcześniejszym ustaleniu 
z Zamawiającym. Dla danych zawierających odniesienie przestrzenne należy zapisać w tabeli atrybutów współrzędne x, y, z w układzie współrzędnych PL-1992 lub PL-2000 lub kolumnę zawierającą wartości łączące dane nieprzestrzenne z danymi przestrzennymi.

Dane nieprzestrzenne zapisane w formacie geobazy plikowej Esri - .gdb muszą mieć zdefiniowane relacje z danymi przestrzennymi.

Słowniki wykorzystane w geobazie plikowej powinny być użyte jako domeny oraz dodatkowo przekazane jako tabele nieprzestrzenne w oddzielnej geobazie plikowej.

Dane wysokościowe zapisane w wektorowym modelu danych (sieć trójkątów) należy przekazywać w formatach Esri TIN - .adf, .dwg, .dgn. Należy przekazywać format natywny powierzchni terenu a nie rozbitą geometrię obiektów 3D.

Dla wybranych opracowań Zamawiający może przekazać szablony bazy danych, które należy wykorzystać przy opracowywaniu źródeł danych. Struktura szablonów nie może być modyfikowana przez Wykonawcę.

Przekazywanie danych rastrowych

Ortofotomapy, NMT i NMPT pozyskiwane z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego (PZGIK) należy przekazywać w formacie pozyskanym z zasobu wraz z odpowiednimi podpisami elektronicznymi jeżeli były wydane (oryginalna wersja danych) oraz wersję przetworzoną wg ustalonego standardu zapisanego w pkt 4.2-4.8 lub uzgodnionego z Zamawiającym.

Ortofotomapy opracowywane na zlecenie Zamawiającego muszą być wykonane na podstawie zdjęć z nalotów fotogrametrycznych w okresie bez pokrywy śnieżnej.

Wraz z ortofotomapą należy przekazać surowe zdjęcia lotnicze służące do opracowania ortofotomapy zawierające parametry kamer, współrzędne GPS, trajektorię lotu, oraz pliki 
z urządzeń pokładowych, które były wykorzystane w procesie aerotriangulacji przy opracowywaniu ortofotomapy. Należy również wskazać w jakim oprogramowaniu opracowano finalny produkt.

Ortofotomapy opracowywane na zlecenie Zamawiającego należy przekazywać w podziale arkuszowym zgodnym z publikowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii podziałem na arkusze i wg poniższej specyfikacji:

| Nazwa pliku | Nr arkusza zgodny z podziałem GUGiK |
| --- | --- |
| Format | GeoTIFF z odpowiednią georeferencją |
| Rozszerzenie | .tif |
| Rozdzielczość przestrzenna | <10 cm |
| Kompresja | LZW lub YCbCr JPEG |
| Liczba kanałów | 3 |
| Typ piksela | Unsigned integer |
| Głębia koloru | 8 bit |
| Wartości NoData | Nie zdefiniowane |
| Piramidy | Maksymalna ilość poziomów, ponowne próbkowanie: Najbliższe sąsiedztwo |

NMT i NMPT opracowywane na zlecenie Zamawiającego należy przekazywać w podziale arkuszowym zgodnym z publikowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii podziałem na arkusze i wg poniższej specyfikacji:

| Nazwa pliku | Nr arkusza zgodny z podziałem GUGiK |
| --- | --- |
| Format | GeoTIFF z odpowiednią georeferencją, Esri GRID |
| Rozszerzenie | .tif, .asc |
| Rozdzielczość przestrzenna | 10 cm – 1m |
| Kompresja | brak, LZW, YCbCr JPEG |
| Liczba kanałów | 1 |
| Typ piksela | zmiennoprzecinkowy |
| Głębia koloru | 32 bity |
| Wartości NoData | -9999 |
| Piramidy | Maksymalna ilość poziomów, ponowne próbkowanie: Najbliższe sąsiedztwo |

Mapy rastrowe i dokumentacja skanowana RGB

| Nazwa pliku | Nr arkusza zgodny z podziałem GUGiK |
| --- | --- |
| Format | GeoTIFF z odpowiednią georeferencją |
| Rozszerzenie | .tif |
| Rozdzielczość | 300 DPI |
| Kompresja | LZW |
| Liczba kanałów | 3 |
| Typ piksela | Unsigned integer |
| Głębia koloru | 8 bit |
| Wartości NoData | 0,0,0 |
| Piramidy | Maksymalna ilość poziomów, ponowne próbkowanie: Najbliższe sąsiedztwo |

Mapy rastrowe i dokumentacja skanowana monochromatyczna (czarno-biała)

| Nazwa pliku | Nr arkusza zgodny z podziałem GUGiK |
| --- | --- |
| Format | GeoTIFF z odpowiednią georeferencją |
| Rozszerzenie | .tif |
| Rozdzielczość | 300 DPI |
| Kompresja | CITT |
| Liczba kanałów | 1 |
| Typ piksela | Unsigned integer |
| Głębia koloru | 1 bit |
| Wartości NoData | Nie zdefiniowane |
| Piramidy | Maksymalna ilość poziomów |

- 4.8. Dane rastrowe opracowywane na zlecenie Zamawiającego należy przekazać wraz z raportem dokładnościowym wpasowania lub aerotriangulacji oraz lokalizacją fotopunktów i punktów kontrolnych, zapisanych jako dane wektorowe, jeżeli były one wykorzystywane w procesie wyrównania dokładności.

Przekazywanie danych ewidencyjnych

Dane ewidencyjne przetworzone należy przekazywać w formacie geobazy plikowej Esri - .gdb oraz w oryginalnym formacie pozyskanym z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej np. .swde, .swd, .gml.

Do przekazywanej geobazy plikowej Esri - .gdb należy dołączyć pliki symbolizacji obiektów 
i czcionek oraz pliki projektów mapowych zapisanych w formatach określonych w rozdziale 8, które umożliwią Zamawiającemu poprawne wyświetlenie danych w środowisku GIS.

Dane oryginalne przekazywane w formatach wektorowych muszą być podpisane elektronicznie przez uprawniony urząd oraz posiadać licencje (jeśli dotyczy).

Dopuszcza się przekazywanie danych ewidencyjnych w postaci pików .shp lub  .dxf po wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym.

Przekazywanie danych pomiarowych skaningu laserowego

Dane chmur punktów pochodzące z nalotów LIDAR muszą być przekazywane w formacie .las (.las.1.2-1.4), .laz., .pts, .rcs lub innym uzgodnionym z Zamawiającym.

Dane chmur punktów pozyskiwane ze skanowania mobilnego lub stacjonarnego muszą być przekazywane w postaci plików .las, .laz., E57, .pts., .rcs, lub innym uzgodnionym z Zamawiającym.

Dane LIDAR opracowywane na zlecenie Zamawiającego należy przekazywać w podziale arkuszowym zgodnym z publikowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Dane LIDAR opracowywane na zlecenie Zamawiającego należy przekazać wraz z raportem dokładnościowym oraz lokalizacją fotopunktów i punktów kontrolnych jeżeli były one wykorzystywane do wyrównania dokładności.

Gęstość chmury punktów LIDAR opracowywanej na zlecenie Zamawiającego nie może być mniejsza niż 50 pkt/m2.

Chmury punktów zawierają wartości intensywności odbicia oraz wartości RGB. Dopuszcza się brak wartości RGB po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym

Chmury punktów powinny być sklasyfikowane wg standardu LAS 1.4 dostępnym na stronie internetowej: https://community.asprs.org/wg-las/viewdocument/las-test?CommunityKey=422b8a65-02fc-4978-bc86-0184a05d8ca1&tab=librarydocuments , Powinny zawierać klasyfikacje wg poniższej tabeli:

W przypadku opracowań tworzonych na potrzeby Zamawiającego zastrzega się możliwość uszczegółowienia powyższego standardu wg potrzeb. Zagadnienie to będzie uzgodnione z Wykonawcą w umowie dotyczącej pozyskania danych LIDAR.

Chmury punktów powinny posiadać minimum 4 odbicia dla danych pozyskiwanych z ALS 
a w przypadku pozyskiwania systemami bezzałogowymi minimum 3 odbicia.

Przygotowanie map tematycznych

Opracowania kartograficzne powinny być wykonane w środowisku Esri ArcGIS PRO w wersji uzgodnionej z Zamawiajacym. Dopuszczalne jest wykonanie opracowań kartograficznych w ArcGIS for Desktop po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pliki projektów mapowych należy zapisać w postaci plików .aprx lub .mxd (jeżeli uzgodniono taki format z Zamawiającym).

Wielkość arkusza, skala mapy i symbolizacja powinna być dostosowana do prezentowanej treści.

Mapy wieloarkuszowe powinny być opracowane przy użyciu narzędzia do opracowywania map seryjnych.

Arkusz mapy powinien zawierać minimum: ramkę danych, tytuł mapy, podziałkę liniową, skalę liczbową, siatkę kartograficzną, legendę, opisy współrzędnych narożników lub siatki kartograficznej, opis układu współrzędnych.

Dla map wieloarkuszowych należy stosować automatyczną numerację arkuszy.

Dla map wieloarkuszowych należy stosować mapę poglądową z wyróżnioną wizualizacją lokalizacji przedstawianego arkusza.

Elementy pozaramkowe mapy powinny być powiązane z mapą, tj. dynamicznie zmieniać się przy zmianie skali, zasięgu przestrzennego, stylu symbolu itp.. (nie powinny być rozbite na geometrię).

Legenda (oznaczenia na mapie) powinna być dynamicznie powiązana z mapą. W sytuacji kiedy stopień skomplikowania legendy uniemożliwia jej opracowania w postaci dynamicznej należy poinformować o tym Zamawiającego w celu wypracowania najlepszego rozwiązania.

Jeżeli Zamawiający przekazał szablony arkuszy map należy je wykorzystać do opracowania map tematycznych w danym projekcie.

Jeżeli istnieją przyjęte oznaczenia treści mapy, standardy, wytyczne ogólnie obowiązujące należy je stosować w pierwszej kolejności np. symbole map topograficznych, mapy zasadniczej.

W projektach map należy stosować ścieżki względne tam gdzie jest to możliwe.

Należy stosować ogólnie przyjęte w literaturze zasady redakcji map cyfrowych, zasady projektowania map, generalizacji, metody ilościowe i jakościowe prezentacji danych na mapach, dopasowane do typu mapy.

Przekazywanie map tematycznych

Opracowania kartograficzne należy przekazywać w formacie nieedytowalnym .pdf z georeferencją.

Dla map wieloarkuszowych każdy arkusz należy zapisać w oddzielnym pliku .pdf

Zawartość ramki danych (treści bez elementów pozaramkowych) dodatkowo należy przekazać 
w postaci plików GeoTIFF.

Projekt mapy należy przekazać w formacie edytowalnym .aprx (lub .mxd jeżeli zostało to wcześniej ustalone) wraz z podłączoną bazą danych .gdb, która będzie możliwa do otwarcia na komputerach Zamawiającego.

Zamawiający wymaga dodatkowo przekazywania pakietu projektu .ppkx. zawierającego zorganizowaną strukturę folderów, baz danych, narzędzi i styli które zostały użyte

Należy dołączyć pliki symbolizacji warstw .lyrx, lub .lyr

Należy dołączyć plik definicji używanych styli  - .style.

Projekty .aprx zawierające wiele map tematycznych i wersji kompozycji mapowych należy w miarę możliwości przekazywać w jednym projekcie. Sposób nazewnictwa będzie wypracowany indywidualnie dla każdego zlecanego zadania.

Należy przekazać pakiet mapy .mpkx lub .mpk (jeżeli zostało to wcześniej ustalone).

Przygotowanie i przekazywanie dokumentacji opracowanej w środowisku CAD

Dokumentacja projektowa odnosząca się do przestrzeni geograficznej powinna być zawsze osadzona w poprawnych współrzędnych geodezyjnych w odpowiednim układzie współrzędnych.

Dla dokumentacji w skalach większych od 1: 10 000 należy stosować układ współrzędnych płaskich PL-2000 oraz odpowiednią strefę, natomiast dla skal mniejszych i równych 1: 10 000 układ współrzędnych PL-1992 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247 z późniejszymi zm.).

Dla wszystkich projektów należy stosować wysokościowy układ odniesienia PL-EVRF2007-NH.

Dokumentacja projektowa powinna być zapisana w plikach .dwg lub .dgn w aktualnej na czas opracowania wersji oprogramowania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zapis dokumentacji  w formacie .dxf po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zamawiającym.

Informacje zapisane w plikach rysunków powinny być pogrupowane tematycznie na poszczególnych warstwach.

Warstwy należy opisać w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.

W przypadku stosowania standardu projektowego z kodowaniem nazw poszczególnych warstw należy wraz z dokumentacją dostarczyć spis kodów warstw oraz ich pełne nazwy i ewentualny opis zawartości w postaci edytowalnego dokumentu cyfrowego.

W przypadku opracowania dokumentacji w programach branżowych, np. Civil 3D, Map 3D itp. należy ją przekazywać w natywnej wersji pliku .dwg dla danego programu bez rozbijania obiektów do postaci odczytu ich w „czystym” programie AutoCAD. Przykładem mogą tu być powierzchnie w programie Civil 3D, linie trasowania, przekroje, profile itp.

Dla projektów wielobranżowych lub zawierających dużą ilość informacji należy projekty organizować przy wykorzystaniu plików odniesienia i każdą branżę umieszczać w oddzielnym pliku. Dotyczy to również plików zawierających podkłady geodezyjne np. mapy zasadnicze oraz mapy do celów projektowych. W takich sytuacjach powinien istnieć plik złożeniowy oraz dołączone do niego pliki rysunków dla każdej branży występującej w projekcie.

Dokumentacja CAD powinna być przekazywana w postaci paczki danych wykonanej, w przypadku oprogramowania Autodesku, za pomocą mechanizmu eTransmit lub podobnego w innych programach. Paczka powinna zawierać plik złożeniowy, rysunki odniesień wektorowych i rastrowych, stosowane style, czcionki i inne pliki niezbędne do poprawnego otwarcia projektu w infrastrukturze zamawiającego.

Nazwa archiwum eTransmit oraz oznaczenie rewizji dokumentacji powinna być zakodowana zgodnie z wymaganiami kodowania dokumentacji zapisanymi w umowie.