Podręcznik Bezpieczeństwa          i Higieny Pracy

- wymagania dla Wykonawców

Spis treści

1.0 Wstęp	4

1.1 Cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	4

2.0 Definicje i skróty	4

2.1 Definicje	4

2.2 Skróty	4

3.0 Zarządzanie BHP i ochroną przeciwpożarową	5

3.1 Ogólne wymagania	5

3.2 Podstawowe funkcje systemu zarządzania BHP	5

3.3 Sankcje za nieprzestrzeganie wytycznych w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej	6

3.3.1 Wstrzymanie prac	6

Personel3.4 Zakres odpowiedzialności w zakresie BHP	7

3.5 Goście	7

4.0 Wymagania organizacyjne dla Wykonawców	7

4.1 Planowanie	7

4.2. Monitorowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	7

4.3 Incydenty, niezgodności i działania korygujące.	8

4.4 Inspekcje prowadzone przez organy administracji państwowej	8

4.5 Zarządzanie zmianą	9

4.6 Zarządzanie ryzykiem	9

4.6.1 Ocena ryzyka zawodowego – identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i środki zarządzania ryzykiem	9

4.6.2 Przygotowanie do sytuacji kryzysowych	9

4.6.5 Prace szczególnie niebezpieczne	10

4.6.6 Bezpieczeństwo pracy przy maszynach, urządzeniach i instalacjach	11

4.6.7 Środki chemiczne	11

4.7. Transport materiałów	13

4.7.1. Transport ręczny	13

4.7.2 Transport mechaniczny i tankowanie pojazdów	13

4.8 Operacje podnoszenia ładunków	13

4.9 Magazynowanie materiałów	13

4.10 Oznakowanie miejsc pracy	14

4.11 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej	14

4.12 Instrukcje BHP	15

4.12.1 Szczegółowe instrukcje BHP	15

4.12.2 Instrukcja IBWR	15

4.13 Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe	16

4.14 Środowisko pracy	16

4.15 Opieka medyczna	16

4.16 Pomieszczenia socjalne	17

4.17 Zakaz palenia papierosów	17

4.18 Zakaz spożywania alkoholu i używania środków odurzających	17

4.20 Wymagania dotyczące szkoleń.	18

4.20.1 Szkolenia BHP	18

4.20.2 Szkolenie wprowadzające do realizacji zadań na rzecz Spółki	18

4.20.4 Szkolenia Gości	19

4.21Komunikacja wewnętrzna	19

4.21.1 Komunikacja wewnętrzna uczestników projektu	19

4.21.2 Komunikacja alarmowa	19

4.22.1 Potencjalne zagrożenia pożarowe oraz metody zapobiegające powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru	20

4.22.2 Ocena ryzyka powstania pożaru podczas realizacji zadań projektowych	20

4.22.3 Wymagania dla obiektów i sprzętu ochrony przeciwpożarowej	21

4.22.4 Procedury i ćwiczenia ratunkowe	21

4.22.5 Zarządzanie dokumentacją z zakresu BHP	21

5.0  Wymagania podejścia wielostopniowego	21

6.0 Załączniki	21

# 1.0 Wstęp

„Podręcznik BHP – wymagania dla Wykonawców” jest opisem zasad i metod współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej pomiędzy PGE Energia Jądrowa S.A., a Wykonawcami i Podwykonawcami badań środowiskowych i lokalizacyjnych, realizowanych w ramach Przedsięwzięcia związanego z budową elektrowni jądrowej, wykonywanych na obszarze miasta Konin oraz gminy Kazimierz Biskupi w województwie wielkopolskim. Opracowany w oparciu o standardy MAEA GSR Part 2 („Leadership and Management for Safety”, MAEA Safety Standards Series No. GSR Part 2, Wiedeń, 2016), polskie wymagania prawne oraz wytyczne normy ISO 45001: 2018 jest jednym z elementów tworzących kulturę organizacyjną obejmującą kulturę bezpieczeństwa promowaną przez PGE Energia Jądrowa S.A.

## 1.1 Cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Stworzenie i stosowanie systemu zarządzania obejmującego BHP i Ochronę Przeciwpożarową, czyli elementów składowych kultury bezpieczeństwa, zmierzającego do realizacji głównego celu, którym jest eliminacja wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jakie mogą wystąpić podczas realizacji Przedsięwzięcia. Dążąc do osiągniecia celu Spółka, Wykonawcy i Podwykonawcy będą promować ideę kultury bezpieczeństwa, wdrożą procedury i zastosują odpowiednie narzędzia, umożliwiające między innymi prawidłową ocenę ryzyka i określenie skutecznych metod jego eliminowania lub minimalizowania.

# 2.0 Definicje i skróty

## 2.1 Definicje

| Definicja | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| Cele BHP | Ustalone i mierzalne wartości, które są określone przez Spółkę i realizowane poprzez wymagania Podręcznika BHP. |
| Incydent | Zdarzenie mające niekorzystny wpływ lub potencjalnie niekorzystny na zdrowie lub życie człowieka/pracownika lub środowisko naturalne. |
| Niezgodność | Niespełnienie wymagania |
| Działania korygujące | Działanie w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności i zapobieżenia ponownemu wystąpieniu |
| Personel | Pracownicy oraz osoby wykonujące czynności na postawie innych umów niż umowa o pracę. |
| Podwykonawca | Podmiot dostarczający produkty lub usługi Wykonawcy realizującemu prace w ramach zawartej umowy ze Spółką. |
| Spółka/Zamawiający | PGE Energia Jądrowa S.A. |
| Przedsięwzięcie | Oznacza przygotowanie i realizację budowy i eksploatacji przez PGE Energia Jądrowa S.A. elektrowni jądrowej |
| Wykonawca | Podmiot dostarczający produkty lub usługi w ramach zawartej umowy ze Spółką. |

## 2.2 Skróty

| Skrót | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| BHP | Bezpieczeństwo i Higiena Pracy |
| EJ | Elektrownia Jądrowa |
| IBWR | Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót |
| MAEA | Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej |
| OŚ | Ochrona Środowiska |

# 3.0 Zarządzanie BHP i ochroną przeciwpożarową

## 3.1 Ogólne wymagania

Wykonawca, odpowiednio do obowiązków prawnych wynikających w szczególności z Kodeksu Pracy, zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pracy Personelowi biorącemu udział w badaniach środowiskowych i lokalizacyjnych. Wykonawca podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia, że cały Personel przestrzega wymagań prawnych i dobrych praktyk z zakresu BHP. Wykonawca zapewni przestrzeganie wymagań BHP zawartych w Umowie, polskim Prawie oraz odnośnych normach w ramach wykonywanego zakresu prac w tym również przez podwykonawców.

## 3.2 Podstawowe funkcje systemu zarządzania BHP

Wykonawca jest zobowiązany realizować następujące podstawowe funkcje systemowego zarządzania BHP:

- Zdefiniowanie zakresu prac, które obejmuje identyfikację i określenie wszystkich kroków realizowanego zadania oraz działań niezbędnych do bezpiecznego ich wykonania.

Zdefiniowanie zakresu prac jest krytycznym elementem zarządzania BHP, gdyż pozwala w dalszej kolejności na zdefiniowanie i analizę zagrożeń. Zakres prac zostanie opisany z wyprzedzeniem w IBWR zgodnie z ustalonym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1.

- Ocenę ryzyka związanego z realizowanymi zadaniami, która obejmuje:

- Identyfikację zagrożeń dla ludzi i środowiska, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania danego zadania, w tym także spowodowanych wpływem wykonywanych równolegle prac innych Wykonawców;

- Oszacowanie rodzajów ryzyka (zakresu skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia);

- Opisanie działań minimalizujących zdefiniowane ryzyka.

Taka ocena (tj. ocena ryzyka zawodowego) jest przeprowadzana dla każdego zadania. Zagrożenia związane z daną pracą są opisane w odpowiedniej IBWR. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zagrożeń bądź zmiany charakteru znanych zagrożeń już w trakcie prac Wykonawca opracuje ocenę ryzyka dla danego zadania, która wraz z wyszczególnieniem działań eliminujących zagrożenia zostanie zapisana w zaktualizowanej IBWR lub w formie notatki załączonej do IBWR.

- Wdrożenie instrumentów kontroli zagrożeń w obszarze organizacyjnym, technicznym i behawioralnym.

Wykonawca opracuje plan kontroli prowadzonych prac obejmujący BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, kluczowe punkty kontroli oraz obowiązki pracowników i kadry kierowniczej w tym zakresie. Plan ten jest niezbędny, aby odpowiednio monitorować wykonanie działań minimalizujących zdefiniowane ryzyka podczas realizacji powierzonych prac.

- Potwierdzenie przez Wykonawcę gotowości do wykonania powierzonego zadania.

Ocena gotowości jest przeprowadzana w różny sposób — od oceny gotowości do rozpoczęcia pracy wykonanej przez pracownika, po wykazanie gotowości realizacji powierzonego zadania projektowego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wymagań prawnych. Potwierdzenie gotowości do wykonywania prac będzie formalnie akceptowane przez Spółkę na podstawie dokumentu IBWR przekazanego przez Wykonawcę. Akceptacja IBWR przez Eksperta ds. BHP PGE Energia Jądrowa S.A. (dalej Spółka) jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia Wykonawcy do wykonania zleconego umową zadania.

- Utrzymanie prawidłowej komunikacji.

Utrzymanie prawidłowej i ciągłej komunikacji pomiędzy Spółką a Wykonawca jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania współpracy w zakresie BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej, a także do działania opierającego się na systemowym zarządzaniu tym obszarem. Wykonawca wdroży odpowiednie metody komunikacji oraz analizowania pozyskanych w ten sposób informacji uzyskanych między innymi od pracowników, kadry kierowniczej, organów nadzoru nad warunkami pracy oraz Spółki.

## 3.3 Sankcje za nieprzestrzeganie wytycznych w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej

### 3.3.1 Wstrzymanie prac

W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Spółki wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników bądź możliwości wystąpienia szkód dla środowiska, Spółka ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wstrzymać prace zlecone w Umowie. Powód wstrzymania prac zostanie przedstawiony Wykonawcy ustnie oraz w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem niezwłocznie.

Możliwość wznowienia prac uzależniona jest od usunięcia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników lub środowiska, które zostały stwierdzone, jako przyczyna wstrzymania prac. Wykonawca opracuje oraz prześle w formie pisemnej lub mailowej plan naprawczy opisujący planowane i podjęte działania zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Dokładna identyfikacja i ocena zagrożeń: Wykonawca musi zidentyfikować i ocenić wszystkie zagrożenia, które doprowadziły do wstrzymania prac. Może to obejmować czynniki takie jak:

- Nieprawidłowości techniczne: Awarie i wady urządzeń lub infrastruktury mogą stwarzać ryzyko wypadków przy pracy lub awarii niebezpiecznych dla pracowników lub środowiska.

- Niewłaściwe zabezpieczenia: Brak lub niewystarczające zabezpieczenia przed urazami mechanicznymi lub uwolnieniem substancji do środowiska powodujących.

- Nieprzestrzeganie wymagań prawnych lub procedur bezpieczeństwa: Niestosowanie się do obowiązujących wymagań prawnych lub procedur bezpieczeństwa może prowadzić do nieprawidłowego realizowania procesów pracy, co może być przyczyną wypadków przy pracy, chorób zawodowych lub negatywnego wpływu na środowisko

- Negatywny wpływ na środowisko: Hałas, emisje zanieczyszczeń lub inne czynniki związane z realizowanymi zadanymi na terenie prowadzonych prac mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Opracowanie planu naprawczego: Na podstawie identyfikacji i oceny zagrożeń Wykonawca opracuje szczegółowy plan naprawczy, który będzie zawierał nie mniej niż:

- Opis działań naprawczych: Dokładny opis kroków, które zostaną podjęte w celu usunięcia każdego zagrożenia.

- Harmonogram prac: Określenie terminów realizacji poszczególnych etapów prac naprawczych.

- Odpowiedzialność: Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

- Zasoby: Określenie niezbędnych zasobów ludzkich, materiałowych i finansowych.

Zaakceptowanie planu naprawczego przez Zamawiającego: Plan naprawczy musi zostać zatwierdzony przez Eksperta ds. BHP Spółki przed wznowieniem prac. Zamawiający może żądać wprowadzenia zmian w planie, jeśli uzna to za konieczne.

Wdrożenie planu naprawczego: Wykonawca musi wdrożyć zatwierdzony plan naprawczy w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

Dokumentacja i kontrola: Wykonawca musi dokumentować wszystkie podjęte działania naprawcze i zapewnić ich odpowiednią kontrolę.

Wznowienie prac: Po usunięciu wszystkich zagrożeń i zatwierdzeniu przez Spółkę planu naprawczego prace na terenie prowadzonych prac mogą zostać wznowione.

Wznowienie prac może nastąpić wyłącznie po upewnieniu się, że wszystkie zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska zostały usunięte w sposób trwały i skuteczny do poziomu akceptowalnego.

## Personel3.4 Zakres odpowiedzialności w zakresie BHP

Wykonawca w Instrukcji IBWR przedstawi strukturę organizacyjną wraz z przypisanym do konkretnych stanowisk zakresem odpowiedzialności w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej w tym z uwzględnieniem pierwszej pomocy.

### 3.5 Goście

Goście na terenie prowadzonych prac są zobowiązani do stosowania się do  przepisów w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i wymagań Podręcznika BHP odpowiednio do działań, które podejmują. Środki bezpieczeństwa, w tym środki ochrony osobistej, muszą być adekwatne do występujących zagrożeń i stosowanych procesów technologicznych, np. kask, okulary, buty typ S3, kamizelka o podniesionej widzialności. Za odpowiednią realizację tych wymagań odpowiedzialny Wykonawca.

# 4.0 Wymagania organizacyjne dla Wykonawców

## 4.1 Planowanie

Wykonawca będzie realizował prace na rzecz Spółki w sposób zaplanowany, uwzględniając z odpowiednim wyprzedzeniem zabezpieczenie środków, materiałów, przygotowanie organizacyjne oraz przeszkolenie pracowników w celu bezpiecznego zrealizowania zakresu umowy. Wykonawca zaplanuje i opisze w IBWR bezpieczne metody wykonywania prac uwzględniające między innymi następujące czynniki:

- Specyficzne wymagania BHP dla danego zadania i bezpieczne metody wykonywania prac;

- Uwarunkowania środowiskowe dla obszaru wykonywanych prac, w tym związane z koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń i zgód;

- Metody koordynacji w zakresie BHP pomiędzy poszczególnymi Wykonawcami i Podwykonawcami realizującymi prace na potrzeby Przedsięwzięcia.

Wykonawca, w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami polskiego prawa, opracuje plany prac obejmujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska adekwatnie do wymagań prawnych i przekaże je do wiadomości Spółki.

### 4.2. Monitorowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacji celów i założeń będzie prowadzone przez Wykonawcę w sposób stały i systematyczny.  Informacje uzyskane w procesie monitorowania poziomu bezpieczeństwa będą komunikowane Spółce i stosownie do sytuacji udostępniane Podwykonawcom oraz ich Personelowi.

Wykonawca odpowiada za wdrożenie procesów dotyczących osiągnięcia zakładanego poziomu bezpieczeństwa i promowanie kultury bezpieczeństwa.

Typowe działania prowadzone w celu monitorowania poziomu bezpieczeństwa obejmują:

- Zgłaszanie i analizowanie informacji z zakresu bezpieczeństwa;

- Analiza incydentów oraz wypadków przy pracy;

- Audyty i kontrole BHP;

- Ustanawianie i monitorowanie wskaźników bezpieczeństwa (KPI),

- Zarządzanie ryzykiem;

- Programy motywacyjne;

- Badania ankietowe;

- Obserwacje;

- Szkolenia i spotkania poświęcone szerokiej tematyce bezpieczeństwa;

- Komunikacja oraz zaangażowanie pracowników i społeczności lokalnej.

### 4.3 Incydenty, niezgodności i działania korygujące.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Spółce informacji dotyczących incydentów w zakresie BHP powstałych w trakcie realizacji zadań.

Dla wszystkich przypadków incydentów i niezgodności w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej zostaną opracowane formalne działania korygujące, za których realizacje odpowiedzialny jest Wykonawca.

Poniżej znajduje się podsumowanie kroków podejmowanych w przypadku wystąpienia incydentów i niezgodności w zakresie BHP i konieczności określenia działań korygujących:

- Jeśli to możliwe, należy podjąć natychmiastowe działania w celu ograniczenia skutków incydentu lub niezgodności.

- Należy określić ich przyczyny (np. metodą 5WHY) i podjąć działania korygujące, aby zapobiec ponownemu ich wystąpieniu.

- Podjęte działania muszą być proporcjonalne do stopnia istotności oraz konsekwencji incydentu lub niezgodności.

- Wyniki działań korygujących muszą zostać ujęte w ewidencji.

- Należy przeprowadzić przegląd skuteczności działań korygujących.

- W razie potrzeby należy wprowadzić zmiany w procedurach lub dokumentach oraz rejestrze ryzyka.

Działania podjęte w celu skorygowania przypadków incydentów i niezgodności będą rejestrowane przez Wykonawcę i komunikowane Zamawiającemu.

### 4.4 Inspekcje prowadzone przez organy administracji państwowej

Wykonawca ma obowiązek udostępnić wszelkie niezbędne informacje, miejsca lub obszary pracy wszelkim państwowym organom nadzoru nad warunkami pracy, np. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowy Inspektor Sanitarny i Wyższy Urząd Górniczy.

W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo:

- Swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;

- Przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń;

- Żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników;

- Zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacją;

- Utrwalania przebiegu i wyników oględzin, o których mowa w pkt 2;

- Sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna uprawniona jest do:

- Kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach;

- Wstępu do zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład;

- Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;

- Żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;

- Pobierania próbek do badań laboratoryjnych;

- Nakazu usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień;

- Nakazu unieruchomienia zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia).

Urzędy Górnicze wykonują między innymi nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie:

- BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego;

- Ratownictwa górniczego;

- Gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;

- Ochrony środowiska, w tym zapobiegania szkodom;

- Budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej.

### 4.5 Zarządzanie zmianą

Zmiany w zakresie metod realizacji zadań lub procesów pracy mogą powodować wzrost ryzyka w procesach pracy.  Zagrożenia związane z tymczasowymi lub trwałymi zmianami metod pracy, procedur, instrukcji, wykorzystywanych instalacji lub maszyn oraz zmianami dotyczącymi Personelu będą identyfikowane i oceniane przez Wykonawcę.

Wszelkie zmiany w zakresie metod realizacji zadań lub procesów pracy muszą być udokumentowane i monitorowane. Cały Personel, którego dotyczy zmiana, musi być informowany o jej konsekwencjach i postępach jej wdrażania.  Wszystkie zmiany mają podlegać ocenie Wykonawcy (w tym ocenie ryzyka zawodowego) i odpowiedniemu zarządzaniu.

## 4.6 Zarządzanie ryzykiem

### 4.6.1 Ocena ryzyka zawodowego – identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i środki zarządzania ryzykiem

Wykonawca zgodnie z wymaganiami ustawy Kodeks pracy zapewni sporządzenie oceny ryzyka zawodowego (ORZ) dla każdego stanowiska i zleconego zadania. Zadaniem ORZ jest przekazanie Personelowi realizującemu prace informacji na temat rodzajów ryzyka, jego poziomu oraz środków zarzadzania ryzykiem niezbędnych do ochrony pracowników jak również społeczeństwa i środowiska.

Wykonawca zapewni, że Personel Wykonawcy i Podwykonawców zostanie przeszkolony w zakresie ORZ oraz podejmie odpowiednie środki zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem.

### 4.6.2 Przygotowanie do sytuacji kryzysowych

Przed rozpoczęciem działań Wykonawca opracuje i wdroży instrukcję dotyczącą przygotowania do sytuacji awaryjnych. Taka instrukcja ma na celu zapewnienie, że każdy pracownik będzie wiedzieć, jak się zachować w sytuacji nadzwyczajnej, w tym np. podczas pożaru, zagubienia w lesie, odkrycia niewypałów i niewybuchów itp. Wykonawca uwzględni w instrukcji warunki specyficzne dla miejsc wykonywania prac.

Wykonawca uwzględni następujące główne kategorie sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić podczas wykonywania prac na potrzeby Przedsięwzięcia:

- Katastrofy naturalne (huragany, ulewne deszcze, powodzie, katastrofalne opady śniegu, zanieczyszczenie środowiska);

- Możliwość powstania urazów i chorób zawodowych;

- Konieczność udzielenia pierwszej pomocy;

- Wypadki drogowe;

- Pożar, bez względu na przyczynę, uwzględniając pożar lasu;

- Zagubienie w lesie;

- Znalezienie niewypału lub niewybuchu;

- Przemoc w pracy (np. protesty mieszkańców lub ekologów);

- Awaria sprzętu lub uszkodzenie ochron osobistych;

- Awarie środowiskowe (wycieki lub emisje substancji niebezpiecznych).

Za wdrożenie sporządzonych instrukcji dotyczących sytuacji awaryjnych jest odpowiedzialny Wykonawca.

4.6.3 Pierwsza pomoc

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę zdrowia Personelu, Wykonawca zapewni dostępność apteczek pierwszej pomocy oraz przeszkolonego Personelu w miejscach wykonywania zleconych zadań.

Wykonawca wyznaczy odpowiednią liczbę osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, tak, aby zawsze była dostępna minimum jedna osoba odpowiednio przeszkolona w każdym miejscu, w którym będą wykonywane prace i na każdej zmianie roboczej.

4.6.4 Monitorowanie stanu zdrowia

Monitorowanie stanu zdrowia będzie prowadzone tam, gdzie pracownicy są narażeni na zagrożenia związane z wykonywaną pracą, np. nadmierny hałas, zapylenie itp. Tam gdzie taki program monitorowania będzie konieczny (np. testy audiometryczne), jego wyniki zostaną odpowiednio udokumentowane i zostaną udostępnione na żądanie Spółki.

### 4.6.5 Prace szczególnie niebezpieczne

Zostaną określone wszystkie prace szczególnie niebezpieczne, które będą prowadzone podczas realizacji zadań. Wykonawca, adekwatnie do obowiązków prawnych, zapewni opracowanie dla tych zadań szczegółowych instrukcji lub procedur ich wykonywania wraz z oceną ryzyka zawodowego obejmującą metody minimalizowania ryzyka podczas ich realizacji. Informacje na temat zarządzania pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną uwzględnione w opracowywanej IBWR.

Przykładowe prace szczególnie niebezpieczne, które mogą wystąpić podczas realizacji zadań:

- Prace w przestrzeniach zamkniętych np.: prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych; wykopach i w innych przestrzeniach zamkniętych;

- Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;

- Prace na wysokości;

- Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: roboty prowadzone z wody lub pod wodą łącznie z pracami w kesonach i pracą nurków;

- Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych;

- Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych;

- Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych;

- Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu;

- Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych - w odkrywkowych zakładach górniczych;

- Prace mechanika i maszynisty wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne;

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

### 4.6.6 Bezpieczeństwo pracy przy maszynach, urządzeniach i instalacjach

Wykonawca realizujący prace z wykorzystaniem maszyn i urządzeń technicznych zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:

- Zapewnić, aby maszyny i urządzenia techniczne wprowadzone i eksploatowane na terenie prac spełniały zasadnicze wymagania określone w przepisach i normach bezpieczeństwa oraz posiadały czytelne oznakowanie znakiem CE i deklarację zgodności WE w języku polskim lub angielskim;

- Utrzymywać maszyny i urządzenia w sprawności technicznej zgodnie z minimalnymi wymaganiami w zakresie BHP (np. wszelkie maszyny muszą być wyposażone w przycisk wyłączenia awaryjnego w kolorze czerwonym), dokonywać bieżących przeglądów, konserwacji i remontów zgodnie z wytycznymi producenta;

- Planować i dokonywać zgodnie z planem kontroli stanu maszyn i urządzeń technicznych oraz jak najszybszego usuwania usterek lub awarii oraz zabezpieczyć daną maszynę przed jej niepowołanym użyciem,

- Zapewnić obsługę maszyn i urządzeń technicznych przez Personel posiadający niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami;

- Maszyny podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane na terenie prac tylko pod warunkiem posiadania dokumentów zezwalających na eksploatację wydanych przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego;

- Zapewnić, aby maszyny samobieżne poruszające się po terenie wykonywanych prac posiadały sprawne światło ostrzegawcze i dźwięk (stosować to wymaganie również w przypadku samochodów ciężarowych poruszających się na biegu wstecznym);

### 4.6.7 Środki chemiczne

Wszystkie substancje i preparaty niebezpieczne wprowadzone na teren prac, muszą być magazynowane w sposób bezpieczny dla Personelu Wykonawcy, Spółki i osób postronnych i uniemożliwiający ich przedostanie się do środowiska.

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

- Magazynowanie substancji chemicznych powinno odbywać się w wyznaczonych, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych miejscach (np. wyposażonych w wanny wychwytowe).

- Dostęp do magazynów powinien być ograniczony do osób uprawnionych.

- Magazyny powinny posiadać wydajną wentylację mechaniczną oraz być utrzymane w czystości.

- Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej podczas pracy z substancjami chemicznymi.

- Należy zapoznać się z kartami charakterystyki substancji chemicznych i stosować się do zawartych w nich instrukcji.

- W magazynach należy przechowywać tylko niezbędne ilości substancji.

- Należy regularnie kontrolować stan magazynowanych substancji i terminy ich przydatności do użycia.

- Należy segregować substancje niebezpieczne zgodnie z ich właściwościami.

- Należy stosować odpowiednie opakowania i zabezpieczenia dla substancji niebezpiecznych.

- Należy zachować odpowiednie odległości między składowanymi substancjami.

- Należy stosować odpowiednie oznakowanie substancji chemicznych.

- Należy opracować i udostępnić instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Zasady bezpieczeństwa dla poszczególnych grup substancji:

Oleje, płyny, farby:

- Należy przechowywać je w szczelnych, zamykanych pojemnikach.

- Pojemniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie przechowywanych substancji.

- Należy składować je na paletach lub regałach (regały muszą być w widoczny sposób oznakowane informację, jaką posiadają maksymalną nośność).

- Należy chronić je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ujemnych i wysokich temperatur.

- Należy zachować odpowiednią odległość od źródeł ciepła.

- Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed wyciekami.

Substancje łatwopalne:

- Należy przechowywać je w specjalnie wyposażonych i przeznaczonych do tego celu magazynach.

- Magazyny powinny być wyposażone w systemy wentylacji i urządzenia gaśnicze.

- Należy stosować odpowiednie oznakowanie.

- Należy zachować odpowiednią odległość od źródeł zapłonu.

- Należy stosować odpowiednie narzędzia i urządzenia do obsługi substancji łatwopalnych.

- Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w magazynach i w ich pobliżu jest zabronione.

Gazy techniczne:

- Należy przechowywać je w specjalnie przeznaczonych do tego celu butlach lub zbiornikach.

- Butle i zbiorniki powinny być odpowiednio oznakowane.

- Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem butli, zbiorników i wyciekiem gazu.

- Należy składować je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz budynku.

- Należy chronić je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokich temperatur.

- Należy stosować odpowiednie narzędzia i urządzenia do obsługi gazów technicznych.

UWAGA! Powyższe zasady bezpieczeństwa są ogólne i muszą zostać zmodyfikowane w zależności od specyfiki substancji i warunków magazynowania.

Wykonawca będzie prowadzić rejestr stosowanych środków chemicznych wraz z ich kartami charakterystyki oraz instrukcjami bezpiecznego użytkowania, które będą dostępne w miejscu użytkowania i składowania materiałów. Wszelkie substancje niebezpieczne podlegają ocenie ryzyka pod kątem zagrożeń i nie mogą być dopuszczone do stosowania na terenie Przedsięwzięcia bez określenia właściwych środków minimalizowania ryzyka. Miejsca magazynowania substancji i preparatów niebezpiecznych muszą być wyposażone w środki likwidujące ewentualne wycieki (sorbenty). Wykonawca zapewni zgodne z polskimi wymaganiami prawnymi zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych w wyniku używania substancji niebezpiecznych, w tym opakowań i sorbentów.

### 4.7. Transport materiałów

### 4.7.1. Transport ręczny

Wykonawca planując realizację prac zobowiązany jest przestrzegać zasad ograniczenia do niezbędnego minimum transportu ręcznego na rzecz transportu mechanicznego. Oznacza to, że wszelki transport, gdy tylko jest to możliwe, powinien być realizowany przy pomocy urządzeń i sprzętu specjalistycznego.

Dla operacji transportu ręcznego zostanie opracowana i udostępniona pracownikom instrukcja ręcznych prac transportowych. Instrukcja uwzględni rodzaje prowadzonych prac transportowych, uwarunkowania psychofizyczne pracowników realizujących zadania oraz poniższe zasady:

- Planując transport ręczny należy bezwzględnie przestrzegać norm w zakresie dopuszczalnego ciężaru przenoszonych i podnoszonych elementów;

- W sytuacji, gdy konieczne jest prowadzenie transportu zespołowego, należy zaplanować ten transport i zorganizować go zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie;

- Przed dopuszczeniem do wykonania pracy należy przeszkolić pracowników w zakresie zasad bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ciężarów;

- Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy należy wyposażyć pracowników w niezbędne narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej

### 4.7.2 Transport mechaniczny i tankowanie pojazdów

Wykonawca zapewni odpowiednie instrukcje transportu dla wszystkich rodzajów operacji transportowych, w tym dotyczące stosowania urządzeń dźwigowych i podnoszenia ładunków.

Metoda tankowania maszyn zasilanych paliwem płynnym ze zbiorników musi być zgodna z wymaganiami producenta zbiornika i charakterystyką paliwa. Wykonawca wprowadzi środki zapobiegające ryzyku rozszczelnienia zbiorników i zanieczyszczenia środowiska.

### 4.8 Operacje podnoszenia ładunków

Operacje podnoszenia prowadzone są przy użyciu urządzeń do transportu pionowego ładunków takich jak dźwigi i żurawie z użyciem sprzętu pomocniczego: łańcuchy, zawiesia, taśmy transportowe, liny kierunkowe, szekle, haki itp. Maszyny do prowadzenia operacji podnoszenia i sprzęt pomocniczy muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa zgodności, przeglądy techniczne, świadectwa UDT itp. Dokumenty z tego zakresu muszą być przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Urządzenia i sprzęt do prowadzenia operacji podnoszenia mogą być obsługiwane tylko przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Informacje o tych kwalifikacjach zostaną uwzględnione w Załączniku nr 2 Tabeli szkoleń i kwalifikacji Wykonawcy, którą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do Spółki przed rozpoczęciem prac. Na żądanie Spółki Wykonawca przedstawi Spółce kopie odpowiednich kwalifikacji.

Elementy pomocnicze takie jak zawiesia, taśmy transportowe, liny kierunkowe, łańcuchy, haki muszą być oznakowane oraz okresowo przeglądane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami Wykonawcy. Zapisy z przeglądów muszą być dostępne dla przedstawicieli Zamawiającego w miejscu użytkowania wymienionego sprzętu pomocniczego.

### 4.9 Magazynowanie materiałów

Wykonawca w przypadku prowadzenia magazynowania materiałów opracuje instrukcję opisującą warunki bezpiecznego prowadzenia tego procesu z uwzględnieniem:

- Przepisów i zasad BHP oraz ochrony ppoż. biorąc pod uwagę specyfikę magazynowanego materiału;

- Wymagań dotyczących metod magazynowania dla danych materiałów (wilgotność, temperatura itp.);

- Metod składowania materiałów;

- Wymagań dotyczących ochrony fizycznej miejsc składowania i magazynowania danych materiałów.

Instrukcja będzie zakomunikowana wszystkim pracownikom Wykonawcy wykonującym zadania w obszarze magazynowania.

### 4.10 Oznakowanie miejsc pracy

Oznakowanie znakami bezpieczeństwa, wygrodzenie jest integralną częścią oznakowania miejsc pracy, przestrzeni niebezpiecznych, budynków oraz obarierowania. Oznakowanie takie musi być:

- Zgodne z wymaganiami Polskich Norm (PN-EN ISO 7010: 2012; PN-EN; PN-EN ISO 7010:2012; PN-92/N-01256/02; PN-N-01256-5:1998; PN-N-01256-4:1997; PN-EN 61310-1:2009; PN-EN ISO 7731:2009; PN-74/T-06260; PN-79/J-08002).

- Dopasowane konstrukcyjnie do rodzaju zagrożenia;

- Okresowo kontrolowane pod względem stanu technicznego, ciągłości i prawidłowego ustawienia;

- Zmienione lub przebudowywane zgodnie ze zmianami zagrożeń;

- Usuwane tylko po całkowitym wyeliminowaniu zagrożenia.

Strefy pracującego sprzętu mechanicznego na terenie prac (np. obszar wierceń) muszą być oddzielone i zabezpieczone przed wejściem osób nieupoważnionych adekwatnie do warunków na danym terenie, np. otaśmowane w przypadku wykonywania prac poza obszarami zamieszkałymi lub stałe w ich bliskim sąsiedztwie. Tablice ostrzegawcze powinny informować o rodzaju występujących zagrożeń (np. spadające elementy, prace związane z podnoszeniem, itp.).

Wykopy należy zabezpieczać stałym wygrodzeniem i oznaczyć znakami ostrzegawczymi.. Strefy, na których trwają prace montażowe w tym prace na wysokości muszą być oznaczone i wygrodzone. Znaki ostrzegawcze powinny informować, że prowadzone są prace na wysokościach. Ponad ciągami komunikacyjnymi należy wykonać zabezpieczenie – powinny zostać wykonane daszki zabezpieczające.

W przypadku, gdy zadanie będzie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę teren ten musi być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi zawierającymi:

- Numer telefonu kierownika budowy oraz inspektora nadzoru;

- Informację na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Informacje o występujących zagrożeniach na terenie budowy: praca przy użyciu dźwigów, podnośników, itp.;

- Informacje o konieczności posiadania obowiązkowych na budowie rodzajów podstawowych środków ochrony indywidualnej;

- Informacje: wejście i wyjście z terenu budowy;

- Znak ostrzegający o wykopach, pracach montażowych, pracach na wysokościach i w obszarach ruchu urządzeń mechanicznych.

Znaki powinny być dobrze widoczne z każdego kierunku dojścia oraz ustandaryzowane pod względem koloru, kształtu, wielkości, czcionki, symboli i treści, a także zgodne z polskimi wymaganiami prawnymi i Polskimi Normami. Wykonawca przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego i Personel w zakresie zrozumienia znaków i  stosowania się do nich.

W przypadku znaków ostrzegających o materiałach niebezpiecznych będzie stosował dodatkowe symbole i kolory wskazujące na charakter zagrożenia, zgodnie z przepisami.

### 4.11 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Środki ochrony indywidualnej podlegają wymogom polskiego prawa oraz muszą być zgodnie z Polskimi Normami.

Podczas prac cały Personel jest zobowiązany do stosowania środków ochrony indywidualnej odpowiednich do charakteru zagrożeń, wskazanych w ocenie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Personelowi odpowiednich środków ochrony osobistej.

Personel zobowiązany jest do stosowania przydzielonych środków ochrony osobistej.

Obowiązek stosowania środków ochrony osobistej dotyczy również pracowników Spółki oraz osób o statusie Gość. Informacje o wymaganych środkach ochrony osobistej Wykonawca przekazuje Spółce.

Wszelkie środki ochrony indywidualnej muszą być między innymi:

- Odpowiednie do danego rodzaju pracy i zagrożenia;

- Właściwie używane i przechowywane;

- Utrzymywane w dobrym stanie technicznym;

- Oznakowane symbolem CE i posiadać deklarację zgodności.

Wydania środków ochrony osobistej pracownikowi jest formalnie potwierdzane.

Na terenie wykonywanych prac przewiduje się stosowanie, co najmniej następujących środków ochrony indywidualnej:

- Kask ochronny z paskiem podbródkowym;

- Buty ochronne S3 lub S5 (w zależności od panujących warunków pracy) wg EN ISO 20345:2011;

- Okulary ochronne (z osłonami bocznymi, ew. nakładane na okulary optyczne);

- Ochronniki słuchu — w strefach dużego hałasu;

- Rękawice – odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy;

- Kamizelki ostrzegawcze;

- Ochrona dróg oddechowych.

## 4.12 Instrukcje BHP

### 4.12.1 Szczegółowe instrukcje BHP

Wykonawca zapewni dla potrzeb użycia maszyn i urządzeń oraz środków chemicznych odpowiednie instrukcje BHP. Dla każdego rodzaju pracy Wykonawca opracuje niezbędne instrukcje lub procedury (np. dla złożonych procesów pracy) zawierające zasady BHP.

Dokumenty te będą zapewnione nie mniej niż dla:

- Wszystkich wykorzystywanych maszyn, urządzeń;

- Środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej;

- Prac szczególnie niebezpiecznych i pożarowo niebezpiecznych;

- Środków chemicznych;

- Prac, w których występuje duże ryzyko dla pracowników, osób postronnych lub środowiska;

- Prac mogących potencjalnie spowodować znaczące straty materialne;

oraz innych działań, dla których Wykonawca uzna opracowanie instrukcji za niezbędne.

### 4.12.2 Instrukcja IBWR

Wykonawca zapewni opracowanie IBWR (Załącznik nr 1) dla wszystkich zleconych prac. Dokument ten sporządza Wykonawca na podstawie wizji lokalnej, wyników oceny ryzyka dla danej pracy oraz swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Opracowana IBWR musi być sporządzona przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym (osobę posiadającą odpowiednie kompetencje w tym zakresie) przed rozpoczęciem prac.

Aby kontrolować wszystkie znaczące i przewidywalne zagrożenia zidentyfikowane w ocenie ryzyka, opracowane IBWR będą zawierały między innymi:

- Dane dotyczące realizowanego zadania,

- Dane dotyczące Wykonawcy,

- Opis procesów pracy (okres i miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres i kolejność wykonywania);

- Opisy zagrożenia lub ryzyka związanego z daną pracą lub czynnością;

- Opisy metod lub środków ochrony, jakie należy zastosować, aby uniknąć takiego zagrożenia bądź ryzyka;

- Wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzór nad Personelem;

- Wymagane uprawnienia, kwalifikacje i liczba pracowników realizujących pracę;

- Opis wyposażenia i narzędzi związanych z pracą (nazwa przeznaczenie, wymogi formalne);

- Opis wymagań dotyczących środków ochrony indywidualnej;

- Dane dotyczące planowanych do użycia substancji i materiałów niebezpiecznych

- Szczegółowy opis ustaleń dotyczących sytuacji awaryjnych.

Wymaga się również, aby egzemplarz uzgodnionej przez Zamawiającego IBWR był dostępny w miejscu realizacji zadania tak, aby osoby wykonujące daną pracę zostały właściwie poinstruowane przed jej rozpoczęciem.

## 4.13 Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Dokumentowanie, analizowanie i doskonalenie prowadzone na podstawie okoliczności i przyczyn zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz wypadków przy pracy stanowi istotną część zarzadzania BHP. Cenne wnioski i doświadczenia z podjętych działań, służą temu, aby tego typu zdarzenia nie powtarzały się w przyszłości. Istotne jest, aby tworzyć atmosferę sprzyjającą zgłaszaniu wszelkich sytuacji stwarzających zagrożenia dla BHP. Należy unikać szukania "kozłów ofiarnych" i stygmatyzowania osób zgłaszających ryzyka i problemy. Ważne jest, aby każdy pracownik czuł się komfortowo, informując o zagrożeniach i wiedział, że jego zgłoszenie zostanie rzetelnie rozpatrzone i wykorzystane w celu poprawy bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania mające na celu udokumentowanie, analizowanie, formułowanie wniosków, szkolenie Personelu i wdrożenie działań naprawczych po wszelkich zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i wypadkach przy pracy.

W przypadku wystąpienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub wypadku przy pracy Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych poinformuje o zdarzeniu Spółkę w formie pisemnej.

### 4.14 Środowisko pracy

W trakcie realizacji zadań zostaną zbada wszelkie czynniki fizyczne, chemiczne i uciążliwe (pyły, hałas, toksykologia powietrza, oświetlenie itp.) powstałe w procesach pracy. Czynniki uznane przez Wykonawcę, jako szkodliwe lub uciążliwe będą odpowiednio uwzględnione w ocenie ryzyka zawodowego i Wykonawca wdroży działania mające na celu minimalizowanie ich wpływu na organizm człowieka.

Badania środowiska pracy będą wykonane przez Wykonawcę, a dokumentacja ich wyników będzie odpowiednio zakomunikowana Personelowi Wykonawcy i na życzenie udostępniana Zamawiającemu.

### 4.15 Opieka medyczna

Wykonawca zapewni, aby każdy pracownik posiadał aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w tabeli szkoleń i kwalifikacji wykonawców (Załącznik nr 2) o aktualności badań lekarskich pracowników biorących udział w realizacji powierzonego zadania. Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania terminów i aktualizacji orzeczeń lekarskich oraz okazania ich na żądanie przedstawicielom Zamawiającego. Bez aktualnego orzeczenia lekarskiego pracownik nie zostanie dopuszczony przez Wykonawcę do wykonywania prac.

Rodzaje wymaganych badań lekarskich:

- Badanie wstępne;

- Badanie okresowe;

- Badanie kontrolne.

### 4.16 Pomieszczenia socjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość muszą być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, wykorzystywanych technologii, rodzajów prac i warunków ich wykonywania oraz odpowiadać wymaganiom prawnym w tym zakresie.

Do pomieszczeń socjalnych zaliczamy między innymi:

- Szatnie;

- Toalety;

- Łazienki z prysznicami;

- Pomieszczenia kuchenne i stołówki;

### 4.17 Zakaz palenia papierosów

Na terenie prowadzonych prac obowiązuje zakaz palenia papierosów z wyłączeniem wyznaczonych i odpowiednio wyposażonych (pojemnik do gaszenia papierosów, gaśnica) miejsc do palenia papierosów. W przypadku, gdy to będzie niezbędne, Wykonawca wyznaczy, oznakuje i odpowiednio wyposaży miejsca do palenia papierosów.

### 4.18 Zakaz spożywania alkoholu i używania środków odurzających

Podczas realizacji prac Wykonawca zapewni całkowity zakaz spożycia i przebywania pod wpływem alkoholu oraz użycia lub przebywania pod wpływem środków odurzających.

Dopuszczalny poziom alkoholu:

- Stężenie alkoholu we krwi u żadnego z pracowników lub osób wykonujących zadania nie może przekraczać 0,02%, co odpowiada zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu mniejszej niż 0,1 mg/dm3;

- Zalecaną metodą badania na obecność alkoholu jest pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Przeprowadzanie badań zawartości alkoholu we krwi w celu potwierdzenia uzyskanych wyników nie jest konieczne, o ile nie wymagają tego przepisy lub inne względy bezpieczeństwa.

- Spółka rezerwuje sobie prawo do prowadzenia wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników wchodzących na teren prowadzonych prac.

4.19 Utrzymanie terenu prac w czystości.

Wykonawca utrzyma obszar prac w czystości, będzie dokonywać przeglądów miejsc pracy oraz eliminować wszelkie niedociągnięcia w tym zakresie. Miejsca pracy muszą być oczyszczone z odpadów po zakończeniu każdej zmiany. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pojemników na odpady, odpowiedniego typu i w odpowiedniej liczbie. Odpady muszą być zbierane selektywnie do pojemników umieszczonych w strefach gromadzenia i segregacji odpadów. Składowanie odpadów poza takimi strefami jest zabronione. Wykonawca zgodnie z wymaganiami prawnymi jest odpowiedzialny przekazanie odpadów podmiotom upoważnionym.

## 4.20 Wymagania dotyczące szkoleń.

### 4.20.1 Szkolenia BHP

Wykonawca przeszkoli w zakresie BHP wszystkich pracowników dedykowanych do realizacji powierzonego zadania zgodnie z polskimi wymaganiami prawnymi. Daty aktualnych szkoleń zostaną ujęte w Tabeli szkoleń i kwalifikacji wykonawców (Załącznik nr 2) i dostarczone Spółce przed rozpoczęciem prac.. Brak aktualnego szkolenia w zakresie BHP jest równoznaczny z niedopuszczeniem danego pracownika do wykonania prac..

Wykonawca zapewni, jako minimum poniższe szkolenia w zakresie BHP:

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy)

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy. Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami BHP pracy zawartymi

- w ustawie Kodeks Pracy,

- w układach zbiorowych pracy,

- w regulaminach pracy,

- w przepisach i zasadach BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Wykonawca zapewni, aby Personel przed rozpoczęciem prac przeszedł instruktaż stanowiskowy dedykowany do danego specyficznego zadania i obszaru prac.

Szkolenie okresowe

Celem szkolenia okresowego BHP jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie BHP, a także zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenia okresowe odbywają osoby:

- Nie rzadziej niż raz na 3 lata - na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku;

- Nie rzadziej niż raz na 5 lat - osoby będące pracodawcami oraz osoby kierujące pracownikami;

- Nie rzadziej niż raz na 6 lat - pracownicy administracyjno-biurowi.

### 4.20.2 Szkolenie wprowadzające do realizacji zadań na rzecz Spółki

Zamawiający przeprowadzi szkolenie kluczowego Personelu oraz wyznaczonych przez Wykonawcę pracowników obejmujące między innymi BHP, ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska oraz informacje na temat wymagań Podręcznika BHP i Podręcznika Ochrony Środowiska.

4.20.3 Szkolenia kwalifikacyjne

Wykonawca zapewni, aby pracownicy posiadali aktualne kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli prace przez nich wykonywane tego wymagają.  Informacja o wymaganych kwalifikacjach zawodowych oraz terminy ich ważności zostaną wpisane do Tabeli szkoleń i kwalifikacji Wykonawcy (Załącznik nr 2) i przekazane Spółce przed rozpoczęciem prac. Na żądanie Spółki Wykonawca przedstawi do wglądu zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające odbycie wymaganych szkoleń.

Przykłady stanowisk, zawodów wymagających dodatkowych szkoleń i kwalifikacji biorących udział w Przedsięwzięciu wymieniono poniżej:

- Operator wiertnicy, agregatu, strzałowy;

- Operator wózka widłowego, dźwigu.

- Spawacz;

- Dozór geologiczny.

W przypadkach prac wymagających dedykowanych kwalifikacji zawodowych Wykonawca jest obowiązany zapewnić dodatkowe szkolenie w takim zakresie, aby zadania były wykonywane w sposób bezpieczny i zgodny z polskimi wymaganiami prawnymi.

### 4.20.4 Szkolenia Gości

Goście (osoby wchodzące na teren realizowanych zadań, niewykonujące żadnych prac) mają prawo wejścia na teren prac wyłącznie w towarzystwie osoby upoważnionej przez Spółkę lub Wykonawcę i po przeszkoleniu z zakresu:

- Czynników środowiska pracy i ryzyk występujących w miejscach lub stanowiskach pracy, które będą wizytowane;

- Sposobami ochrony przed zagrożeniami i ryzykami oraz metodami bezpiecznego poruszania się i ewakuacji w obszarze prac.

## 4.21Komunikacja wewnętrzna

### 4.21.1 Komunikacja wewnętrzna uczestników projektu

Termin „komunikacja” obejmuje środki wymiany informacji, zarówno w obrębie struktury organizacyjnej jak również z podmiotami zewnętrznymi, w tym przykładowo obejmuje:

- Spotkania;

- Telekonferencje i wideokonferencje;

- Korespondencja elektroniczna i tradycyjna;

- Rozmowy telefoniczne.

Wszyscy uczestnicy projektu będą stosować otwartą i wielokierunkową komunikację w celu kształtowania kultury bezpieczeństwa w tym w celu spełnienia wymagań BHP, kontroli zagrożeń oraz doskonalenia systemu zarzadzania BHP.

Zostaną wdrożone metody komunikacji wewnętrznej, odpowiadające charakterowi Przedsięwzięcia, w tym przykładowo:

- Instruktaże i szkolenia;

- Tablice informacyjne BHP;

- Metody zgłoszenia zagrożeń BHP;

- Komunikacja mailowa;

- Biuletyny BHP itp.

### 4.21.2 Komunikacja alarmowa

Wykonawca zapewni odpowiednią komunikację na wypadek sytuacji awaryjnych (wypadków w pracy, zdarzeń pogodowych, awarii sprzętu). Wymaganie to będzie realizowane przynajmniej przez określenie w instrukcjach BHP odpowiednich metod komunikacji dostosowanej do rodzaju przewidywanych zagrożeń oraz zapewnienie technicznych możliwości komunikacji, np. telefony komórkowe.

4.22 Ochrona Przeciwpożarowa

### 4.22.1 Potencjalne zagrożenia pożarowe oraz metody zapobiegające powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru

Wszelkie działania dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz prewencji w tym zakresie będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.

Potencjalne zagrożenia pożarowe:

- Susza i niska wilgotność ściółki na obszarach leśnych,

- Działalność turystów na terenach leśnych

- Pracujące rozdzielnie elektryczne;

- Zakłady produkcyjne działające w pobliżu prowadzonych prac;

Z chwilą rozpoczęcia prac Wykonawca realizujący zadanie podejmie następujące techniczne i organizacyjne środki ochrony przeciwpożarowej i zapewni:

- Przejezdność wszystkich dróg pożarowych, wejść i wyjść ewakuacyjnych na terenie prowadzenia prac;

- Wyposażenie budynków i terenu prac w sprawny sprzęt gaśniczy zgodne z obowiązującymi przepisami;

- Opracowanie adekwatnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla danego obszaru działania i przekazanie jej do wiadomości Personelu;

- Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i miejsc usytuowania sprzętu przeciwpożarowego;

- Odpowiednio przeszkolone osoby do obsługi sprzętu przeciwpożarowego;

- Widoczne informacje zawierające:

  - Numer telefonu najbliższej jednostki Straży Pożarnej tel. 998, tel. 112

  - Adresy i numery telefonów Pogotowia Ratunkowego tel. 998 tel. 112,

  - Numer telefonu najbliższej komendy Policji oraz tel. 997. tel. 112

Niedozwolone jest:

- Używanie niestandardowych i elektrycznych urządzeń grzewczych (nieoznakowanych CE) oraz ogrzewanie otwartym ogniem;

- Przechowywanie substancji palnych, wybuchowych oraz stwarzających zagrożenie pożarowe i zagrożenie eksplozją, w ilościach i w sposób niezgodny z przepisami przeciwpożarowymi;

- Nagrzewanie otwartym ogniem, elektrycznymi urządzeniami grzewczymi itp. silników spalinowych maszyn budowlanych, zamarzniętych rurociągów wodno-kanalizacyjnych i innych;

- Otwieranie zbiorników zawierających ciecze palne niezgodnie z instrukcją podaną przez producenta;

- Przechowywanie materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe, palnych cieczy, zbiorników z tlenem, propanem-butanem i innymi materiałami palnymi i grożącymi wybuchem w miejscach, które nie są odpowiednio zabezpieczone ani nie zostały określone w przepisach;

- Przechowywanie materiałów i maszyn oraz parkowanie pojazdów i ciężkiego sprzętu na drogach i punktach dostępu prowadzących do urządzeń i instalacji ochrony przeciwpożarowej.

### 4.22.2 Ocena ryzyka powstania pożaru podczas realizacji zadań projektowych

Wykonawca uwzględni w ocenach ryzyka zawodowego zagrożenia wywołane pożarem. Odpowiednie działania mitygujące będą przekazywane pracownikom podczas szkoleń oraz w razie potrzeby na bieżąco podczas prowadzenia prac.

### 4.22.3 Wymagania dla obiektów i sprzętu ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca opracuje plany ewakuacji dla obiektów, w których są wykonywane prace uwzględniające wszystkie drogi ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu gaśniczego oraz apteczek pierwszej pomocy na wypadek sytuacji awaryjnej. Plany te zostaną wywieszone w odpowiednich miejscach w obiekcie. Zostanie opracowana i wywieszona w odpowiednich miejscach lista osób odpowiedzialnych za organizację ewakuacji i udzielanie pierwszej pomocy oraz kontakty do służb, z którymi należy się skontaktować w sytuacjach awaryjnych.

### 4.22.4 Procedury i ćwiczenia ratunkowe

Personel Wykonawcy zostanie przeszkolony z zakresu instrukcji postępowania w sytuacjach awaryjnych dla zleconego zadania. W przypadku organizowania ćwiczeń ratunkowych przez służby wewnętrzne lub zewnętrzne wszyscy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do czynnego w nich udziału.

## 4.22.5 Zarządzanie dokumentacją z zakresu BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowanie i właściwe zabezpieczanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej związanej z realizacją powierzonych zadań. Dokumentacja będzie dostępna na każde żądanie Zamawiającego.

# 5.0  Wymagania podejścia wielostopniowego

Na podstawie zakresu prac zleconych Wykonawcy Spółka oceni, czy jest wymagane wdrożenie Podręcznika BHP w danym zadaniu.

Kryteria wdrożenia zapisów Podręcznika BHP:

- W przypadku prowadzenia prac obejmujących prace fizyczne, np. wykonywanie odwiertów geologicznych, transport ładunków, wykonywanie przejść terenowych, itp. wymagania Podręcznika BHP będą obligatoryjne.

- W przypadku prowadzenia prac o charakterze opracowań, analiz naukowych, itp. prowadzonych na terenie biura Wykonawcy lub Podwykonawców wymagania Podręcznika BHP nie mają zastosowania.

# 6.0 Załączniki

Załącznik 1 	IBWR

Załącznik 2 	Tabela szkoleń i kwalifikacji Wykonawcy